Лабораторная работа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ В ЗАКОНЕ СТЕФАНА-БОЛ ЬЦМАНА ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОГО ПИРОМЕТРА

Цель работы: изучение метода оптической пирометрии и определение постоянной Стефана-Больцмана.

Приборы и принадлежности: оптический пирометр типа ОППИР-0,9, кинолампа, JIATP, выпрямитель, ваттметр.

Задание: определить с помощью пирометра температуру накала нити лампы и рассчитать постоянную Стефана-Больцмана.

Общий вид и схема установки приведены на рис. 1 и 2.

- лампа накаливания;

- защитный кожух лампы;

- ваттметр;

- ЛАТР;

- пирометр с исчезающей нитью;

- блок питания фотометрической лампочки пирометра.

R - лабораторный автотрансформатор-ЛАТР для питания излучателя.

W - ваттметр, измеряющий мощность, подаваемую на кинолампу.

N - излучатель (кинолампа), площадь поверхности S = 3.4 ± 0.05см2	..

L - фотометрическая лампа накаливания (внутри пирометра).

R2 - реостат для изменения тока фотометрической лампы.

БП - блок питания пирометра (фотометрической лампы).

L{ - линза объектива О{ для фокусирования излучателя в плоскости

фотометрической лампы L.

L2 - линза окуляра О2 для рассматривания нити фотометрической лампы и

излучателя.

Аф- дымчатый светофильтр для ослабления излучения при температуре свыше

1400°С.

Кф- красный светофильтр, область пропускания 650 нм

Vt - гальванометр, проградуированный по шкале температур Кельвина.

Методические указания

Исходя из законов классической физики - термодинамики и электродинамики, энергетическая светимость абсолютно черного тела, т.е. энергия, излучаемая в одну секунду единицей поверхности абсолютно черного тела, определяется законом Стефана-Больцмана

R3=σT4	(1)

где Т- истинная температура излучающей поверхности, К; σ- постоянная Стефана-Больцмана.

Если излучающее тело не является абсолютно черным и излучение происходит в
среде, имеющей температуру То, то	.

Rз=Кσ(Т4-Т04),	(2)

где К - коэффициент нечерноты (К < 1), зависящий от материала излучающей поверхности.

В данной работе в качестве излучающей поверхности используют раскаленную вольфрамовую спираль N кинолампы (здесь и далее см. описание), для нагревания которой ее включают в цепь переменного напряжения. Полагая, что электрическая мощность, которую потребляет спираль кинолампы, расходуется не только на лучеиспускание, но часть ее отводится в виде тепла, вследствие теплопроводности, конвекции в окружающую среду, мощность, расходуемую на излучение можно вычислить как Р=кIU,(где к < 1 коэффициент, учитывающий потери мощности и определяется опытным путем). Приравнивая эту мощность, мощности теряемой ежесекундно вольфрамовой спиралью кинолампы, площадью поверхности S, получим

P =kIU = Kσs(T4-T04)        (3)

Отсюда постоянная Стефана-Больцмана равна

δ=k⋅I⋅UK⋅s⋅(T4−T04)			(4)

В лабораторной работе можно считать, как показывает опыт, к ~ К и при расчете σ их не учитывать.

Определение температуры раскаленной вольфрамовой спирали N кинолампы в данной работе производится с помощью оптического пирометра, путем сравнения яркости раскаленной спирали кинолампы в некотором спектральном интервале длин волн Δλ (красный светофильтр λ = 650 нм) с яркостью спирали фотометрической лампы пирометра. Регулируя реостатом величину тока фотометрической лампы пирометра L, можно добиться исчезновения видимости ее нити на фоне вольфрамовой спирали N кинолампы, т.е. совпадения их яркостей. Шкала прибора предварительно проградуирована по температуре искусственного абсолютно черного тела. Если бы излучаемая поверхность (вольфрамовая спираль кинолампы) была поверхностью абсолютно черного тела, а не серого, то отсчитываемая по шкале пирометра температура Тλ была бы истинной ее температурой Т. Так ^сак

наблюдаемый объект не абсолютно черный, то Тλ представляет собой температуру

такого абсолютно черного тела, при которой его испускательная способность равна испускательной способности исследуемого тела в наблюдаемом спектральном

участке Δλ, температура которого Т истинная (rλ(Tλ)=rλ(T)). Tλ носит

название яркостной температуры. Связь между яркостной Tλ и истинной Т температурами дается соотношением

T=a⋅Tλλ⋅Tλ⋅LnK+1		(5)

где а - зависящая от постоянной Планка,   скорости света, постоянной Больцмана.

Коэффициент нечерноты К для вольфрама в области температур от 900 до 2000 °С равен 0,45 ± 0,005 для - λ = 650 нм средней длины волны спектрального участка, пропускаемого при введении красного светофильтра пирометра. Подставляя в формулу (5) эти постоянные и проводя соответствующие преобразования и вычисления, получаем более удобное выражение для расчета истинной температуры в нашем случае:

T=TλB⋅Tλ+1  (6), где B = -0,36•10-4

Порядок выполнения работы

Внимание!

1	Ознакомиться с устройством установки на рабочем месте. (Инструкция
прилагается).

2	Подготовить оптический пирометр к проведению измерения температуры, для
этого:

а)	Повернуть кольцо реостата А влево до совмещения белой отметки на нем с
такой же отметкой на корпусе. Стрелка приборов при этом должна стоять на t
нулевой отметке шкалы.

б)	Включить источник питания фотометрической лампочки пирометра L и
поворотом кольца реостата по часовой стрелке постепенно довести

накал ее примерно до 1200 °С по шкале пирометра.

в)	Взявшись за накатанный конец трубки окуляра О2, плавно перемещать его
вдоль оси до тех пор, пока нить фотометрической лампы L будет четко видна на
фоне спирали N кинолампы.

г)	Поворотом головки КФ ввести в поле зрения красный светофильтр.
Вывести из поля зрения ослабляющий фильтр, для чего точку на его головке ДФ
повернуть на четверть оборота от индекса 20.

3	После проверки схемы лаборантом или преподавателем включить в
сеть питающую цепь кинолампы. Установить с помощью ручки ЛАТРа ми
нимальный режим работы кинолампы. Для увеличения длительности работы^
ее мощность, измеряемая ваттметром, не должна превышать 45 - 50 Вт.

4 Установить пирометр на расстоянии 90 - 100 см. от кинолампы. Направить объектив пирометра О1 на раскаленную спираль кинолампы и, перемещая вдоль оси тубус объектива (9, добиться резкого изображения спирали N кинолампы. Это изображение должно быть в той же плоскости что и нить фотометрической лампы пирометра. Смещая немного глаз перед окуляром О2, можно проверить выполнение этого условия. Если проекция нити не смещается по отношению к изображению спирали, то установка сделана правильно (рис. 1).

5.Поворотом кольца реостата пирометра добиться, чтобы средний участок нити фотометрической лампы сливался с фоном раскаленной спирали кинолампы. Произвести отсчет температуры t °C по соответствующей шкале пирометра и результат записать в табл. 1. Операции, описанные в п. 5 проделать десять раз.

Таблица 1.

| №пп | ti, °C | t, °C | Δti, °C | Δti2, °C | S | Δt, °C | E, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . . . 10 |  |  |  |  |  |  |  |

где ti ,С   — температура, определенная в результате n-го измерения; t ,С  -средняя   арифметическая   температура,   рассчитанная   по   формуле:

t=i=1ntin

- Записать показания ваттметра в табл. 2 и выключить установку.

- Рассчитать доверительный интервал (среднеквадратичную ошибку)
по формуле:

S=i=1n(ti−t)2n⋅(n−1)

Найти абсолютную ошибку по методу Стьюдента при а =2,4, относительную ошибку и записать в табл.1.

8.Выразить среднеарифметическую яркостную температуру, К по формуле:

Tλ=t,°C+273

Аналогично, выразить комнатную температуру То и ΔТо и занести в табл. 2.

Таблица 2.

| P, Вт | ΔP, Вт | S, м2 | ΔS, м2 | Tλ, K | ΔTλ, K | T, K | ΔT, K | T0, K | ΔT0, K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Где P и ΔР - мощность, определенная с помощью ваттметра и соответствующая

ей приборная ошибка; S и ΔS - площадь поверхности раскаленной спирали кинолампы и соответствующая ей ошибка; Tλ и ΔTλ - яркостная температура и

абсолютная ошибка соответственно; T и ΔT - истинная температура кинолампы и соответствующая ей абсолютная ошибка.

- Рассчитать истинную температуру спирали кинолампы по формуле (6). Найти относительную Е и абсолютную ΔT ошибки по формуле:

E=ΔTT=ΔTλTλ+B⋅ΔTλB⋅ΔTλ+1+Tλ⋅ΔBB⋅ΔTλ+1

- Суммой второго и третьего слагаемых можно пренебречь, так как она на порядок меньше первого. Тогда

ΔТ = ЕТ	(9)

Записать найденные значения Т и ΔT в табл. 2.

- Используя данные из табл. 2, вычислить значение постоянной
Стефана-Больцмана по формуле (4), подставив в нее истинное значение Т, а

T0 определите по термометру в лаборатории. Найти относительную и абсолютную ошибки:

E=Δδδ=ΔPP+ΔSS+4⋅T3⋅ΔT+4⋅T03⋅ΔT0T4−T04    (10)

12  Полученный результат записать в виде

δ = (δ±Δδ), Дж/см2К4

Контрольные вопросы

- Назвать основные характеристики теплового излучения различных тел и
соотношения между ними.

- Какое тело называется абсолютно черным?

- Сформулировать закон Кирхгофа для теплового излучения.

- Как распределяется энергия в спектре абсолютно черного тела.

- Дать формулировку закона Стефана-Больцмана.

- Сформулировать закон Вина.

- Что называют «ультрафиолетовой катастрофой»? Формула Релея-Джинса.

- Написать формулу Планка для лучеиспускательной способности абсолютно
черного тела.

- Какие законы теплового излучения вытекают из формулы Планка?
10Принцип действия и устройство яркостного пирометра.