ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКУУМНОГО ФОТОЭЛЕМЕНТА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение свойств и характеристик вакуумного фотоэлемента, проверка законов фотоэффекта.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: установка, включающая в себя выпрямитель, микроамперметр, вольтметр, фотоэлемент, лампу накаливания.

Особое место в квантовой теории света, а также огромное практическое значение для многих отраслей современной техники имеет явление. высвобождения или образования свободных зарядов в теле под действием света - фотоэффект.

Различают несколько видов фотоэффекта.

Внутренний фотоэффект, наблюдаемый в диэлектриках и полупроводниках. Он заключается в перераспределении электронов по энергетическим уровням под действием света. Если энергия кванта hv превышает ширину запрещенной зоны, то поглотивший этот квант электрон переходит из валентной зоны в зону проводимости. В результате появляется дополнительная пара носителей тока - электрон и дырка, что проявляется в повышении значения электропроводности вещества.

Фотогальванический эффект - фотоэффект, при котором под действием света на границе металла и полупроводника (например, Си и Cu2O) или на границе двух полупроводников возникает -электродвижущая сила.

Внешний фотоэффект, при котором поглощение света приводит к. выходу электронов за пределы облучаемого тела.

Впервые явление внешнего фотоэффекта было обнаружено Г.Герцем в 1887г. и детально исследовано в 1888 - 90 тт. А.Столетовым. Схема опыта Столетова приведена на рис.1. Свет от источника S проникает через сетчатый анод на поверхность катода. Испущенные вследствие фотоэффекта электроны, попадая в электрическое поле, перемешаются к аноду (пространство между анодом и катодом вакуумируется). В результате в цепи прибора возникает постоянный фототок, измеряемый гальванометром G.

Следует отметить, что при некотором напряжении фототок достигает насыщения iH (прямой участок кривой - плато) - все электроны, испущенные катодом, попадают на анод. На рис.2 изображена вольт-амперная характеристика, т.е. кривая, показывающая зависимость фототока IФ от напряжения между электродами U при неизменном световом потоке Ф.

При напряжении равном нулю фототок не исчезает. Значит, электроны покидают катод со скоростью, отличной от нуля. Для того, чтобы фототок стал равным нулю IФ=0 необходимо приложить задерживающее напряжение U3 (задерживающий потенциал). При таком напряжении даже самые "быстрые" электроны, обладающие максимальной скоростью Vmax, не смогут преодолеть задерживающего поля и достичь анода. Поэтому

12⋅mV2=e⋅UЗ (1)

где m - масса электрона, е - его заряд.

Таким образом, при неизменном спектральном составе падающего на катод света, сила тока насыщения (т.е. количество испускаемых электронов в одну секунду) прямо пропорциональна световому потоку.

Iн ~ Ф (2)

Задерживающее напряжение UЗ не зависит от интенсивности света.

Впервые в 1916 г. Милликеном, а затем в 1928 г. Лукирским и Прилежаевым, которые выполнили тщательные измерения фотоэмиссии у многих различных веществ, было установлено, что при освещении катода монохроматическим светом U3 изменяется с частотой света v по линейному закону:

Ua=a⋅ν−ϕ (3)

где а и ф - константы, причем а не зависит от материала катода.

Умножив (3) на заряд электрона е и заменив eU3 = 1/2 mV2max согласно (1), получим

12⋅mVmax2=a⋅e⋅ν−e⋅ϕ(4)

Из уравнения (4) следует, что для того, чтобы электроны могли покинуть катод под действием света (т.е., чтобы Umax была вещественной величиной) необходимо выполнение условия: av > ф или

ν≥ν0=ϕa(5)

Уравнение (5) можно записать через длину волны λ как

λ≤λ0=c⋅aϕ(6)

где с - скорость света.

Частота vo (5) или длина волны λо (6) называется красной границей фотоэффекта.

Ее можно найти, определив частоту, при которой задерживающее напряжение обращается в нуль. Эйнштейн в 1905 г. показал, что все закономерности фотоэффекта легко объясняются, если предположить, что свет поглощается такими же квантами hv, какими он по предположению Планка, испускается. Энергия, которую получает электрон, в виде фотона hv, идет на работу выхода электрона из тела еф = АВых и на сообщение ему некоторой кинетической энергии W=W’’+ WK, где W’’ - часть кинетической энергии, приобретаемой электроном внутри вещества до выхода на поверхность (в частном случае W’’=0); WK - часть кинетической энергии, приобретаемой электроном после выхода на поверхность тела. При W’’ = 0 максимальная энергия будет численно равна Wk =1/2 mV2max

В этом случае выполняется соотношение, называемое формулой Эйнштейна:

h⋅ν=e⋅ϕ+12⋅m⋅Vmax2(7)

Легко видеть, что выражение (7) совпадает с эмпирической формулой (4). Отсюда следует, что еф=АВых>а коэффициент а = h/e, где h -постоянная Планка, равная 6,62*10-34 Дж*сек.

Теория Эйнштейна объясняет также пропорциональность силы тока насыщения iH падающему световому потоку Ф. Действительно, величина Ф определяется числом квантов света, а число освобожденных электронов должно быть пропорционально числу падающих квантов.

Следовательно, законы внешнего фотоэффекта, открытые Столетовым, могут быть сформулированы следующим образом:

Ток насыщения (число электронов,, вырываемых в единицу времени)
при данной длине волны излучения пропорционален мощности падающего из
лучения (или световому потоку Ф).

Скорость электронов, вырываемых из тела при фотоэффекте, тем
больше, чем больше частота v поглощаемого света: начальная кинетическая энергия фотоэлектронов возрастает линейно с возрастанием частоты света v.

Фотоэффект наблюдается только при облучении светом с частотой
v>vo, где vo - критическая частота, называемая красной границей фото
эффекта.

В металлах наблюдается внешний фотоэффект. Приборы в которых используется фотоэффект, называются фотоэлементами. На внешнем фотоэффекте основано устройство вакуумных и газонаполненных фотоэлементов.

Вакуумные фотоэлементы изготавливаются в виде стеклянного баллона, внутренняя поверхность которого покрыта слоем чувствительного к свету вещества (являющегося эмиттером фотоэлектронов - фотокатод).

Для работы в видимой области спектра особенно широко применяются сурьмяно-цезиевые фотокатоды. Анодом служит металлическая петелька или сетка, помещенная в центре баллона. Вакуумные фотоэлементы практически безинерционны.

Ток в фотоэлементе может быть усилен, если наполнить баллон инертным газом (газовые фотоэлементы) и создать между электродами такое напряжение, чтобы фотоэлектроны могли, ускоряясь, производить ионизацию газа. Вновь образовавшиеся электроны и положительные ионы устремляются к аноду и катоду соответственно, усиливая общий ток. Значительное увеличение тока в газонаполненных фотоэлементах обуславливает повышение инерционности фотоэлемента и искажения строгой пропорциональности между током и освещенностью.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Познакомиться со схемой установки и отдельными ее узлами в соответствии с рис.3 и приступить к выполнению заданий.

Рис.3, а) общий вид установки для изучения фотоэффекта, б) электрическая схема. 1 - оптическая скамья для фотоэлемента, 2 - выпрямитель, 3 - микроамперметр, 4 - вольтметр.

Задание 1. Построение вольт-амперной характеристики фотоэлемента.

1.	Перед началом измерений записать в таблицу 1 классы точности и

ошибки измерительных приборов.

Таблица 1.

| Класс точности вольтметра | Класс точности амперметра | Цена деления шкалы линейки | Абсолютная ошибка величины силы света | Абсолютная ошибка площади окна фотоэлемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Установить источник света на расстоянии L1.

3.	Включить питание (сеть 220 В).

4.	Изменяя с помощью потенциометра (на выпрямителе) напряжение U
от нуля до 150 В с интервалом 10 В, отмечать показания микроамперметра
IФ и полученный результат занести в таблицу 2.

5.	Повторить опыт (по пункту 4) при расстояниях L2 и L3.

6.	Построить все три графика вольт-амперных характеристик на одном рисунке (IФ=f(U)), откладывая по оси ОХ значения напряжений, а по оси 0Y значения фототока с учетом погрешностей AU и Ai, определенных по классу точности приборов.

Таблица 2.

| L, м | U, В | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1= | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2= | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3= | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 2.   Снятие световой характеристики фотоэлемента.

1.	Установить источник света на расстоянии L от фотоэлемента.

2.	На фотоэлемент подать напряжение, соответствующее току насыщения
для верхней Вольт-амперной характеристики (порядка 150 В).

3.  Передвигая источник света в    сторону    фотоэлемента,    через    каждые 5 см записывать значения фототока IФ в зависимости от взаимного расположения источника света и фотоэлемента.

4.	Значения записать в таблицу 3.

5.	Зная силу света лампы Iсв, рассчитать для всех расстояний соответствующие значения светового потока Ф:

Ф=S⋅IСВL2 где: S - площадь фотоэлемента; L - расстояние от фотоэлемента до лампы.

6.	Результат вычислений занести в таблицу 3.

Таблица 3.

| U, В L, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф, лм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.	о данным таблицы 3 построить световую характеристику фотоэлемента.

Задание 3.   Определение интегральной чувствительности фотоэлемента.

1.	Определить интегральную чувствительность фотоэлемента по формуле

j=IфФ Для этого на прямолинейном участке световой характеристики взять три точки и для каждой из них определить j. Из трех величин найти среднее.

2.	Оценить сшибку величины j, записав результат в виде

j=jср±Δj

3.  После работы питание установки отключить

Контрольные вопросы:

- Законы внешнего фотоэффекта.

- Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

- Что такое задерживающий потенциал?

- Что такое красная граница Фотоэффекта?

- Как определить опытным путем значение постоянной Планка?

- Как задерживающая разность потенциалов зависит от частоты света?

- Типы фотоэффектов. Типы фотоэлементов.

- Практическое использование фотоэффекта.

- Принцип работы фотоумножителя.

10. Что понимают под интегральной и дифференциальной чувствительностью фотоэлемента?

11.Почему не наблюдается прямолинейная зависимость фототока от светового потока в газонаполненных фотоэлементах?

Литература:

1.	И.В.Савельев. Курс общей физики. Т.З., М. "Наука", 1982, §9.

2.	Б.М.Яврский, А.А.Детлаф. Курс физики. Т.З.,М."Высш. шк.",1969,
§11.1.

3.	Г.А.Зисман, О.М.Тодес. Курс общей физики. Т.2.М.,"Наука".1965,
#35 - §38. "

4.	А.А.Детлаф,Е.М.Яворский. Курс физики.,М."Высш.шк.",1989,
§36.1 - §36.2."