Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры и определение энергии активации.

Цель работы: исследование зависимости удельной проводимости полупроводника от температуры и определение ширины его запрещенной зоны (энергии активации).

Приборы и материалы: нагревательный элемент, источник питания, полупроводник, термопара, цифровой вольтметр В7-32.

Методические указания

При объединении атомов в кристаллическое тело структура энергетических уровней электронов претерпевает важные изменения. Эти изменения почти не затрагивают наиболее глубоких уровней, образующих внутренние заполненные оболочки. Зато наружные уровни коренным образом перестраиваются. Указанное различие связано с разным пространственным распределением электронов, находящихся на глубоко лежащих и на верхних энергетических уровнях. Атомы в кристалле тесно прижаты друг к другу. Волновые функции наружных электронов в существенной мере перекрываются, что приводит к обобществлению этих электронов, - они принадлежат уже не отдельным атомам, а всему кристаллу. В то же время волновые функции внутренних электронов друг с другом практически не перекрываются. Положение этих уровней в кристалле мало отличается от их положения у изолированных атомов. У одиночных атомов одного и того же элемента энергии соответствующих уровней в точности одинаковы. При сближении атомов эти энергии начинают расходиться. Вместо одного, одинакового для всех N атомов уровня, возникает N очень близких, но не совпадающих уровней энергии. Таким образом, каждый уровень изолированного атома расщепляется в кристалле на N часто расположенных уровней. Системы расщепленных уровней образуют в кристалле разрешенные энергетические зоны, разделенные запрещенными зонами (рис.1).

Проводимость кристаллов определяется распределением электронов по уровням. В диэлектриках электроны доверху заполняют последнюю из занятых зон (так называемую валентную зону). Следующая разрешенная зона (зона проводимости) не содержит электронов (рис. 2, а), где Ес - уровень энергии, соответствующий дну зоны проводимости; Ев - верхний уровень валентной зоны. Ширина запрещенной зоны, разделяющей валентную зону и зону проводимости, велика (свыше 3 эв), и электроны в обычных условиях не могут ее «перепрыгнуть». Недостаточной оказывается и энергия электрического поля вплоть до пробоя диэлектрика. В металлах электроны лишь частично заполняют последнюю из занимаемых зон, и в ней имеются свободные состояния (рис. 2,б). В присутствии электрического поля электорнам сообщается дополнительная энергия, достаточная для их перевода на эти свободные состоятся. Такой кристалл будет проводить ток. К полупроводникам относятся вещества, имеющие, в отличие от диэлектриков, небольшую ширину запрещенной зоны δE (до 2 эв). В собственных полупроводниках (без примесей) для переброса электронов из занятой валентной зоны в зону проводимости необходима энергия активации, равная ширине запрещенной зоны. Эта энергия может быть получена за счет увеличения теплового движения электронов, либо при наложении внешнего электрического поля. Величина проводимости в собственных полупроводниках определяется равным числом электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Число электронов в зоне проводимости равно произведению числа имеющихся уровней энергии на вероятность их заполнения. Вероятность заполнения уровней подчиняется распределению Ферми-Дирака:

f(E)=1eE−EFk⋅T+1							(1)

где E - энергия уровня; k - постоянная Болъцмана; Т - температура; EF - энергия Ферми. При Т = О К уровень Ферми определяет уровень энергии,  вероятность заполнения которого f(Е) = 0,5. Для   металлов   это   уровень   энергии,   отделяющий   заполненную электронами зону от зоны свободных состояний. В собственных полупроводниках он расположен вблизи середины запрещенной зоны (рис. 2). При обычных температурах величина k∙Т << Е – EF, тогда

f(E)=e−(E−EF)k⋅T							(2)

При этом электронами занимаются главным образом уровни, находящиеся у дна зоны проводимости, так что качестве энергии Е в формулу (2) можно подставить энергию Ес, соответствующую дну зоны проводимости. Вместо полного числа уровней в зоне следует принимать некоторое эффективное их число Nэфф вблизи дна зоны. Таким образом, концентрация электронов в зоне проводимости будет равна:

nэ=Nэффэ⋅e−(E−EF)k⋅T							(3)

Аналогично можно получить, что концентрация дырок в валентной зоне равна:

nД=NэффД⋅e−(EF−EB)k⋅T						(4)

Перемножая формулы (3) и (4) и принимая во внимание, что nэ = nД = n, получим:

nД⋅nЭ=NЭФФД⋅NЭФФЭ⋅e−(EС−EB)k⋅T					(5)

Разность EC – EB = δE – ширина запрещенной зоны. Обозначим NЭФФД⋅NЭФФЭ=A2 тогда, извлекая квадратный корень из выражения (5), получим:

nЭ=nД=n=A⋅e(−δE)2⋅k⋅T						(6)

Определим проводимость δ полупроводника. Плотность тока равна:

j=|e|⋅nЭ⋅VСРЭ+nД⋅VСРД						(7)

где е - элементарный заряд, VСРЭ и VСРД – средние скорости упорядоченного движения электронов и дырок соответственно. С другой стороны:

j = δ∙E								(8)

где Е - напряженность электрического поля, δ -удельная электропроводность. Подставляя (8) в (7), находим:

δ=jE=|e|⋅nЭ⋅μЭ+nД⋅μД					(9)

где μЭ=VСРЭE и μД=VСРДE – подвижности электронов и дырок. Учитывая, что nэ = nД = n, и выражение (6), получим:

δ=|e|⋅A⋅μЭ+μД⋅e−δ⋅E2⋅k⋅T						(10)

или

δ=B⋅e−δ⋅E2⋅k⋅T								(11)

Так как удельное сопротивление полупроводника ρ=1δ, то зависимость его сопротивления от температуры можно представить в виде:

R=C⋅eδ⋅E2⋅k⋅T								(12)

Если в состав химически чистого полупроводника ввести нужные (донорные или акцепторные) примеси, то можно получить полупроводники либо только с электронным типом проводимости (n-полупроводники), либо только с дырочным (р-полупроводники). Это связано с появлением в запрещенной зоне соответственно донорных или акцепторных уровней (рис. 3).

Величины δEd и δЕа носят название энергии активации доноров и акцепторов. Их значения меньше ширины запрещенной зоны. Логарифмируя выражение (12), получим уравнение:

lnR=lnC+δ⋅E2⋅k⋅T	(13)

Это уравнение является уравнением прямой линии в координатах lnR=f1T, по углу наклона которой можно определить энергию активации δЕ.

Рис. 3.

Описание установки

Схема установки приведена на рис. 4. Нагрев образца осуществляется спиралью из низкоомной проволоки, внутри которой помещен полупроводниковый образец и термопара для измерения его температуры. ЭДС термопары и сопротивление образца замеряются с помощью цифрового вольтметра В7-32. В работе применена термопара типа ХА (хромель-алюмель), температурный коэф-фициент которой в интервале от 0°С до 90°С составляет 0.041 мВ/К. Пример расчета температуры: комнатная темпе-ратура ТК = 293 К, показания вольтметра - 0.82 мВ, температура образца:

Т = 293 + 0.82/0.041 = 313К.

Порядок выполнения работы

1.	Измерить     сопротивление     образца     при     комнатной     температуре.     Включить электронагреватель и измерять сопротивление через каждые 0.4 мВ вплоть до значений термоЭДС  2.2 – 2.3 мВ переключением режима работы вольтметра В7-32 из положения «U» в «R» и обратно при достижении необходимого значения термоЭДС. Температуру образца рассчитать согласно приведенному выше примеру. Результаты измерений сопротивления полупроводника и его температуры записать в таблицу.

2.	По полученным данным построить график зависимости lnR=f1T. Для проведения между экспериментальными точками на графике воспользоваться результатами расчетов параметров прямой, полученных с помощью метода наименьших квадратов.

3.	Обработку результатов провести по методу наименьших квадратов, краткое описание которого приводится ниже.

4.	Определить энергию активации и оценить погрешность результатов.

| № | R, Ом | T, К | Yi = lnR | Xi = 1/T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 .. n |  |  |  |  |

Примечание. Энергию активации можно оценить менее точными расчетами. Действительно, для двух температур нагрева образца T1, и Т2 согласно уравнению (13) можно записать:

lnR1=lnC+δ⋅E2⋅k⋅T1						(14)

lnR2=lnC+δ⋅E2⋅k⋅T2						(15)

Вычитая из (14) уравнение (15) и выражая Е , получим расчетную формулу:

δ⋅E=2⋅k⋅lnR1R21T1−1T2						(16)

где    Т1 и Т2 желательно выбирать отличающимися на 40 – 50 К друг от друга.

Обработка результаюв по методу наименьших квадратов

Пусть при значениях xi одной физической величины получены значения yi другой величины (i = 1,2,3...,n). При этом предполагается, что между ними имеется линейная связь вида: у = а+Ьх . Наилучшая прямая, удовлетворяющая данному уравнению, определяется по методу «наименьших квадратов», то есть параметрам а и b приписываются такие значения, при которых величина

W=i=1n(Yi−(a+b⋅Xi))2                				(17)

минимальна.  При этом  получаются следующие формулы для определения параметров а и b:

b=n⋅i=1nXi⋅Yi−i=1nXi⋅i=1nYin⋅i=1nXi2−i=1nXi2					(18)

a=1n⋅i=1nYi−bn⋅i=1nXi						(19)

Кроме того, метод позволяет рассчитать погрешности определения параметров а и Ь с заданной   доверительной   вероятностью.   Для   этого   вычисляют   среднеквадратические погрешности параметров а и Ь по формулам:

Sb2=n⋅Sy2n⋅i=1nXi2−i=1nXi2						(20)

Sa2=Sy2⋅i=1nXi2n⋅i=1nXi2−i=1nXi2						(21)

где Sy2 - дисперсия (среднестатистическое отклонение), характеризующая разброс измеренных значений у относительно наилучшей прямой на графике у = а + Ьх , здесь yi рассчитаны уже аналитически. По определению:

Sy2=i=1nYiср−Yi2n−2							(22)

где i=1nYiср−Yi2=i=1nYi2−a⋅i=1nYi−b⋅i=1nXi⋅Yi			(23)

Погрешности параметров а и b находят следующим образом:

∆b=tSb и ∆a = tSa							(24)

где t - коэффициент Стьюдента.

В применении метода к расчетной формуле по данной работе получим следующее. Обозначим в формуле (13)

δ⋅E2⋅k=b и lnC=a							(25)

Тогда (13) примет вид:

lnR=a+bT								(26)

Параметры а и b в соответствии с (18) и (19) будут рассчитываться по формулам:

b=n⋅i=1nlnRiTi−i=1nlnRi⋅i=1n1Tin⋅i=1n1Ti2−i=1n1Ti2				(27)

a=i=1nlnR−b⋅i=1n1Tin						(28)

Исходя из формулы (25), найти энергию активации δ⋅E полупроводника:

δ⋅E=2⋅k⋅b								(29)

Для      оценки      погрешности      определения      энергии      активации      рассчитать среднеквадратическую погрешность параметра b по формуле:

Sb2=n⋅i=1n(lnRi)2−a⋅i=1nlnRi−b⋅i=1nlnRiTin⋅i=1n1Ti2−i=1n1Ti2

откуда:

Sb=Sb2								(30)

Исходя из полученного числа измерений n и заданной доверительной вероятности а = 0.95, выбрать из справочной таблицы коэффициент Стьюдента t и вычислить погрешность определения параметра ∆Ь :

∆b=tSb								(31)

При оценке относительной погрешности энергии активации пренебречь погрешностью задания константы и считать, что Δ(δ⋅E)δ⋅E=Δbb.  Тогда абсолютная погрешность в определении энергии активации полупроводника:

Δ(δ⋅E)=Δbb⋅δ⋅E							(32)

Контрольные   вопросы

1.	Объяснить механизм электропроводности металлов и полупроводников   с точки зрения зонной теории твердого тела.

2.	Распределение    Ферми-Дирака    и    его    применение    к    выводу    зависимости проводимости полупроводника от температуры.

3.	Что такое энергия активации полупроводника? В чем суть метода ее определения в данной работе?

4.	Метод наименьших квадратов и его применение в данной работе.

Рекомендуемая литература

1.	Савельев И.В. Курс физики.- М.: Наука, 1989. Т.1.

2.	Детлаф А.А., Яворский В.М Курс физики. -М: Высшая школа, 1989.

3.	Савельев И.В. Курс общей физики. -М.: Наука, 1987. Т.З.

4.	Лабораторный практикум по физике. Под ред. Барсукова К.А. и Уханова Ю.И.- М: Высшая школа, 1988.