Определение отношения Cp/Cv для воздуха методом Клемана-Дезорма.

Цель работы: определить отношение теплоемкостей Ср/Сv для воздуха методом Клемана-Дезорма, основанном на исследовании некоторой массы газа, последовательно переходящего в различные состояния:

Приборы и принадлежности: стеклянная колба, насос Комовского, манометр

Методические указания.

В настоящей работе определение Ср/Сv = γ производится одним из классических методов – методом Клемана-Дезорма.

В большой сосуд 4 (рис.1) при закрытом кране 1 нагнетают насосом 5 через открытый кран 2 воздух. После нескольких качков кран 2 перекрывают и на манометре 3 отмечают разность уровней. Целесообразно в эксперименте иметь разность уровней 15-20 см, поэтому процедуру накачивания при необходимости следует повторить. Процесс нагнетания воздуха в сосуд происходит быстро и близок к адиабатическому. Поскольку при адиабатическом сжатии температура  газа  внутри  сосуда становиться выше, чем снаружи, то после прекращения нагнетания воздуха разность уровней жидкости в манометре будет постоянно уменьшаться за счет того, что избыток внутренней энергии газа изохорически передается в окружающую среду. Уменьшение разностей уровней продолжается до тех пор, пока температура газа внутри сосуда и в окружающей среде не сравняется. Назовем это состояние воздуха состоянием 1, а выделенная мысленно единичная масса   (m)   воздуха   в   сосуде   будет   характеризоваться   параметрами   V1, T0   (комнатная температура), Р1 = Р0 + Н (давление в сосуде, где Ро- атмосферное давление, H- разность уровней в манометре).

Записав в журнал наблюдений значение Н, открывают на короткое время кран 1 и быстро его закрывают, как только разность уровней приблизиться к нулю. Процесс быстрого расширения воздуха в окружающее пространство можно считать адиабатическим, а конечное давление его в сосуде - атмосферным. Температура воздуха в сосуде при этом понижается, а единичная масса воздуха (m) будет характеризоваться параметрами V2, P2, T0 - состояние П.

После перекрытия крана 1 воздух в сосуде начинает нагреваться за счет теплообмена с окружающей средой через стенки сосуда. Когда температура воздуха в сосуде станет равной комнатной, изменение уровней жидкости в манометре прекратится, и разность уровней станет постоянной, то есть воздух переходит изохорически в состояние Ш, единичная масса (m) которого будет характеризоваться параметрами V2, T0, P2 = P0 + h .

Для вывода расчетных формул рассмотрим, какие процессы переводят выделенную единичную

массу (m) воздуха в сосуде из состояния I в состояние П и Ш (рис.2), переход из первого состояния во второе (I→П) происходит адиабатически. Для него справедливо уравнение Пуассона PV’=const, которое после совместного решения с уравнением PV = (m/μ)RT , примет вид:

P1γ−1T0γ=P0γ−1T2γ, где γ=CPCV				(1)

Переход из  второго  состояния  в третье (II→Ш) происходит без изменения объема (изохорический процесс). Для него можно применить закон Гей-Люссака:

P0T2=P2T0 						(2)

Исключив из уравнений (1) и (2) Tо и Т2, получим:

P1P2γ=P1P0						(3)

Логарифмируя уравнение (3), находим:

γ⋅lnP1P2=lnP1P0 или γ=lnP1P0lnP1P2. Так как Р1 = Р0 + Н и Р2 = Р0 + h, получим после преобразования:

γ=ln1+HP0ln1+H−hP0+h. Поскольку P0>>h и P0>>H, то воспользуемся разложением логарифмечиской функции в ряд, ограничившись первым членом ряда: ln(1+x)=x−x22+x33...,если x<<1. Тогда уравнение (3) запишется в виде:

γ=HP0H−hP0=HH−h 					(4)

если в сумме Ро + h пренебречь величиной h .

Порядок выполнения работы.

- Насосом накачайте в сосуд воздух и, манипулируя краном (2), добиться разности уровней жидкости в трубках манометра 15-20 см.

2.	Выждав   3-5' минут  (до  тех  пор,   пока  уровни   в   трубках   манометра  перестанут смещаться), отсчитайте по шкале манометра уровни жидкости в его правой и левой трубках. Отсчет вести по нижнему краю мениска.

3.	Откройте кран 1 и, как только уровни примерно выравняются, закройте его. Давление внутри сосуда сравняется при этом с атмосферным.

4.	Выждав 3-5 минут, отсчитайте по шкале уровни жидкости в правой и левой трубке манометра.

5.	Пункты 1-4 повторите 9 раз. Результаты измерений занесите в таблицу.

Таблица 1.

| № | Уровень до расширения |  | H, мм | Уровень после расширения |  | h, мм | γi | ∆γi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Левый, мм | Правый, мм |  | Левый, мм | Правый, мм |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | γ |  |

Обработка результатов измерений.

- Вычислить разность уровней до ( Н ) и после ( h ) расширения.

2.	По формуле (4) вычислить значения γ для каждого измерения и рассчитать его среднее значение.

3.	Вычислить среднеарифметическое значение абсолютной погрешности измерений ∆γ и относительную погрешность его определения Е  (все вычисления производить в таблице).

4.	Результаты вычислений представить в виде:

γ=γ±Δγ; E=...%.

Контрольные вопросы.

1.	Дать определение молярной и удельной теплоемкостей. Показать связь между ними.

2.	Вывести соотношение между С р и Cv через степени свободы.

3.	Выведите уравнение Майера и объясните физический смысл универсальной газовой

постоянной.

4.	Выведите уравнение Пуассона,

5.	Назовите основные процессы в газах и запишите описывающие их уравнения.

6.	Почему при наполнении баллона воздух в нем нагревается?

7.	Каковы источники ошибок в данной работе?

8.	Каковы основные трудности классической теории теплоемкости идеальных газов?

9.	Что означает внутренняя энергия идеального газа    с точки зрений молекулярно-

кинетической теории?

Рекомендуемая литература.

1.	Савельев И.В. Курс физики.- М.: Наука, 1989. Т.1.

2.	Детлаф А.А., Яворский BJvL Курс физики. -М: Высшая школа, 1989.

3.	Савельев И.В. Курс общей физики. -М: Наука, 1987. Т.З.

4.	Лабораторный практикум по физике. Под ред. Барсукова К.А. и Уханова Ю.И.- М:

Высшая школа, 1988.