Министерство общего и профессионального образования

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лабораторная работа.

Обработка многократных равноточных результатов измерений и проверка гипотезы о нормальности небольшой группы наблюдений

ТАМБОВ 2007

Обработка многократных равноточных результатов измерений и проверка гипотезы о нормальности небольшой группы наблюдений.

Цель:

- изучить один из методов обработки многократных равноточных результатов измерений;

- получить навыки обработки многократных равноточных результатов измерений;

- закрепить полученные навыки обработки многократных равноточных результатов измерений, проведя расчёты по вариантам;

- ознакомиться с правилами проверки принадлежности многократных равноточных результатов измерений к нормальному распределению;

- полученные знания применить в задании, используя несколько случаев.

Методические указания.

Результаты многократных наблюдений, получаемые при прямых измерениях величины Х, называются равноточными (равнорассеянными), если они являются независимыми, одинаково распределёнными случайными величинами. Измерения проводятся одним наблюдателем в одинаковых условиях внешней среды и с помощью одного и того же средства измерения.

Задание 1.

Статистическая обработка группы результатов наблюдения.

Статистическая обработка группы результатов наблюдения при равноточных измерениях, нормальном распределении, выполняется в такой последовательности (ГОСТ 8.207-76):

- Производим измерения неизвестной величины Х n раз. В результате измерения будет получено n чисел x1,x2,…,xn.

- Принимаем за результат среднее измеренное значение неизвестной величины:

x=i=1nxin                                                                     (1)

- Определяем оценку среднего квадратического отклонения средне арифметического:

- S=i=1n(xi−x)2n(n−1)                                                                (2)

- Вычислим абсолютную ошибку х с заданной вероятностью Р

Δx=S⋅tpn                                                                  (3)

Вычислить  значения абсолютной ошибки при вероятностях P1=0.95 и P2=0.99

Величину tpn определяем по таблице 1.

# Таблица 1.

# Значения коэффициента Стьюдента

| n-1 | P=0.95 | P=0.99 | n-1 | P=0.95 | P=0.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,182 | 5,841 | 16 | 2,120 | 2,921 |
| 4 | 2,776 | 4,604 | 18 | 2,101 | 2,878 |
| 5 | 2,571 | 4,032 | 20 | 2,086 | 2,845 |
| 6 | 2,447 | 3,707 | 22 | 2,074 | 2,819 |
| 7 | 2,365 | 3,499 | 24 | 2,064 | 2,797 |
| 8 | 2,306 | 3,355 | 26 | 2,056 | 2,779 |
| 10 | 2,228 | 3,165 | 28 | 2,048 | 2,763 |
| 12 | 2,179 | 3,055 | 30 | 2,043 | 2,750 |
| 14 | 2,145 | 2,977 |  | 1,960 | 2,576 |

- Определим относительную ошибку:

- δ=Δxx⋅100%                                                          (4)

- Результат записать в виде  X=x±Δx   при  P=… ,δ=…%.

Примечание:

При обработке результатов измерений для контроля вычислений Х используется следующее свойство: сумма остаточных погрешностей равна нулю

i=1nΔx=0

Пример выполнения  задания 1.

Вариант 0

Составляем таблицу для записи в неё результатов наблюдений и расчетных значений:

| n | Хi | X | (Xi−X) | (Xi−X)2 | S | Δx | δ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99 |  | -0.6 | 0.36 |  |  |  |
| 2 | 101 |  | 1.4 | 1.96 |  |  |  |
| 3 | 99.5 |  | -0.1 | 0.01 |  |  |  |
| 4 | 98 |  | -1.6 | 2.56 |  |  |  |
| 5 | 100.5 |  | 0.9 | 0.81 |  |  |  |
| 6 | 98.5 |  | -1.1 | 1.21 |  |  |  |
| 7 | 99.6 |  | 0 | 0 |  | 1: 0.45 | 1: 0.45 |
| 8 | 99 | 99.6 | -0.6 | 0.36 | 0.21 |  |  |
| 9 | 99.3 |  | -0.3 | 0.09 |  | 2: 0.63 | 2: 0.63 |
| 10 | 99.7 |  | 0.1 | 0.01 |  |  |  |
| 11 | 100.6 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | 100.3 |  | 0.7 | 0.49 |  |  |  |
| 13 | 100.2 |  | 0.6 | 0.36 |  |  |  |
| 14 | 99 |  | -0.6 | 0.36 |  |  |  |
| 15 | 99.8 |  | 0.2 | 0.04 |  |  |  |
| Сумма остаточных погрешностей равна 0 |  |  |  |  |  |  |  |

По формуле (1) вычислим x:

x=99.6;

по формуле (2)  вычислим S:

S = 0.21;

P1=0.95,n=15, следовательно tpn1=2.145;

P2=0.99,n=15, следовательно tpn2=2.977;

по формуле (3) вычислим ΔX1 и ΔX2

ΔX1=0.45,

ΔX2=0.63;

по формуле (4) вычислим  δ1 и δ2

δ1=0.45%

δ2=0.63%

Записываем  результат: X1=99.6±0.45,P1=0.95,δ1=0.45%

X2=99.6±0.63,P2=0.99,δ2=0.63%

Задание 2.

Критерии проверки принадлежности многократных равноточных результатов измерений к нормальному распределению.

При числе результатов наблюдений 15<n<50, для проверки принадлежности их к нормальному распределению предпочтительным являются два основных критерия.

Критерий 1. Вычисляют отношение

d=i=1nxi−x1ns                                                            (7)

где s·- смещенная оценка среднего квадратического отклонения:

s=1ni=1nxi−x2                                                           (8)

Результаты наблюдений можно считать распределёнными нормально, если

d1−q12<d≤dq12,

где d1−q12 и dq12-квантили распределения (см. табл. 2); q1-заранее выбранный уровень значимости критерия.

Таблица 2.

Статистика d

| n | (q1/2)100% |  | (1-q1/2)100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 5% | 95% | 99% |
| 16 | 0.9137 | 0.8884 | 0.7236 | 0.6829 |
| 21 | 0.9001 | 0.8768 | 0.7304 | 0.6950 |
| 26 | 0.8901 | 0.8686 | 0.7360 | 0.7040 |
| 31 | 0.8826 | 0.8625 | 0.7404 | 0.7110 |
| 36 | 0.8769 | 0.8578 | 0.7440 | 0.7167 |
| 41 | 0.8722 | 0.8540 | 0.7470 | 0.7216 |
| 46 | 0.8682 | 0.8508 | 0.7496 | 0.7256 |
| 51 | 0.8648 | 0.8481 | 0.7518 | 0.7291 |

Критерий 2.

Можно считать, что результаты наблюдений принадлежат нормальному распределению, если не более m разностей xi−x превысили значение произведения zp2⋅s, где  zp2-верхняя квантиль распределения нормированной функции Лапласа, отвечающая вероятности Р/2 (значение zp2 находят из таблицы 4) ;

Оценка среднего квадратического отклонения единичного результата наблюдения

s=i=1nxi−x2n−1                                                              (9)

Значение вероятности Р можно определить по выбранному уровню значимости q2 и числу результатов наблюдений n ( см. табл. 3).

Таблица 3.

Значение Р для вычисления zp/2

| n | m | q2100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 2% | 5% |
| 10 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| 11-14 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 15-20 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 21-22 | 2 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| 23 | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| 24-27 | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| 28-32 | 2 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 33-35 | 2 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| 36-49 | 2 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |

Таблица 4.

Значения нормированной функции Лапласа Р=2Ф(z)

| z | Ф(z) | z | Ф(z) | z | Ф(z) | z | Ф(z) | z | Ф(z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.00000 | 0.9 | 0.31594 | 1.8 | 0.46407 | 2.7 | 0.49653 | 3.6 | 0.49984 |
| 0.1 | 0.03983 | 1.0 | 0.34134 | 1.9 | 0.47128 | 2.8 | 0.49744 | 3.7 | 0.49989 |
| 0.2 | 0.07926 | 1.1 | 0.36433 | 2.0 | 0.47725 | 2.9 | 0.49813 | 3.8 | 0.49993 |
| 0.3 | 0.11791 | 1.2 | 0.38493 | 2.1 | 0.48214 | 3.0 | 0.49865 | 3.9 | 0.49995 |
| 0.4 | 0.15542 | 1.3 | 0.40320 | 2.2 | 0.48610 | 3.1 | 0.49903 | 4.0 | 0.49997 |
| 0.5 | 0.19146 | 1.4 | 0.41924 | 2.3 | 0.48928 | 3.2 | 0.49931 | 4.5 | 0.49999 |
| 0.6 | 0.22575 | 1.5 | 0.43319 | 2.4 | 0.49180 | 3.3 | 0.49952 |  |  |
| 0.7 | 0.25804 | 1.6 | 0.44520 | 2.5 | 0.49379 | 3.4 | 0.49966 |  |  |
| 0.8 | 0.28814 | 1.7 | 0.45543 | 2.6 | 0.49534 | 3.5 | 0.49977 |  |  |

В случае, если при проверке нормальности распределения результатов наблюдений группы для критерия 1 уровень значимости равен q1, а для критерия 2 равен q2, то результирующий уровень значимости составного критерия  q≤q1+q2. В случае, если хотя бы один из критериев не соблюдается, то считают, что распределение результатов наблюдений группы не соответствует нормальному.

Выполнение задания  2.

Проверить гипотезу о нормальности небольшой группы наблюдений.

Цифровым амперметром постоянного тока выполнены измерения тока. Результаты наблюдений n представлены в таблице 5.

Пользуясь составным критерием, проверить, можно ли считать полученные данные реализациями случайной величины, имеющей нормальное распределение.

Решение: вычислив оценки параметров распределения среднеарифметического значения результатов наблюдений xпо формуле (1)

x=9.18 A

Таблица 5

| n | Xi,A | Xi−X⋅10−3 | Xi−X2⋅10−6 | n | Xi,A | Xi−X⋅10−3 | Xi−X2⋅10−6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.906 | -12 | 144 | 12 | 9.920 | 2 | 4 |
| 2 | 9.915 | -3 | 9 | 13 | 9.914 | -4 | 16 |
| 3 | 9.913 | -5 | 25 | 14 | 9.925 | 7 | 49 |
| 4 | 9.921 | 3 | 9 | 15 | 9.923 | 5 | 25 |
| 5 | 9.925 | 7 | 49 | 16 | 9.917 | -1 | 1 |
| 6 | 9.929 | 11 | 121 | 17 | 9.918 | 0 | 0 |
| 7 | 9.917 | -1 | 1 | 18 | 9.921 | 3 | 9 |
| 8 | 9.915 | -3 | 9 | 19 | 9.920 | 2 | 4 |
| 9 | 9.919 | 1 | 1 | 20 | 9.920 | 2 | 4 |
| 10 | 9.914 | -4 | 16 | 21 | 9.914 | -4 | 16 |
| 11 | 9.921 | 3 | 9 | - | - | - | - |

Смещённая оценка среднего квадратического отклонения по формуле (8)

S=4.94⋅10−3

Среднее квадратическое отклонение единичного результата наблюдения по формуле (9)

S=5.06⋅10−3

Проверяем выполнение критериев 1 и 2.

Критерий 1:

По формуле (7) вычислили d = 0.733.

Выберем уровень значимости: q1 = 0.02, из таблицы 2  при n = 21, находим

d0.01 = 0.9001,

d0.99 = 0.6950.

ВЫВОД: так как d0.99<d<d0.01, то критерий 1 выполняется.

Критерий 2:

1.Принимаем уровень значимости q2 = 0.02, n = 21.

Находим  по таблице 3  P = 0.97 и по таблице 4 zp2=2.2

Отсюда произведение zp2⋅S=2.2⋅0.00506=0.011132

Согласно критерию 2 не более двух разностей Xi−X могут превысить число 2 (так как m =2 при n=21,из таблицы 3)  . По данным расчёта, приведённым в таблице, видим, что эта разность только при n=1 превышает критическое значение. Следовательно, критерий 2 выполняется.

Таким образом, при уровне значимости qq1+q2 гипотеза о нормальности распределения полученных данных согласуется с данными наблюдений.

Порядок выполнения работы.

- Выполнение 1-го задания.

- Значения хi  взять из таблицы 6  в соответствии с №  варианта подгруппы и занести их в таблицу 6а.

  - Значения хi  взять из таблицы 6 в соответствии с № варианта подгруппы и занести их в таблицу 7.

## Таблица 6

| № вари- анта Число измерений n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90.3 | 94 | 64 | 74 | 54 | 54 | 84 | 14 |
| 2 | 90 | 94.25 | 64.25 | 74.25 | 54.25 | 54.5 | 84.25 | 14.25 |
| 3 | 89.8 | 94.3 | 64.3 | 74.3 | 54.3 | 54.23 | 84.3 | 14.3 |
| 4 | 89.9 | 94.4 | 64.4 | 74.4 | 54.4 | 54.45 | 84.4 | 14.4 |
| 5 | 90.4 | 95 | 65 | 75 | 55 | 55.2 | 85 | 15 |
| 6 | 90 | 94.5 | 64.5 | 74.5 | 54.5 | 54.5 | 84.5 | 14.5 |
| 7 | 90.3 | 94.9 | 64.9 | 74.9 | 54.9 | 54.9 | 84.9 | 14.9 |
| 8 | 89.1 | 93.7 | 63.7 | 73.7 | 53.7 | 53.7 | 83.7 | 13.7 |
| 9 | 90.5 | 94.8 | 64.8 | 74.8 | 54.8 | 54.9 | 84.8 | 14.8 |
| 10 | 90.4 | 95.5 | 65.5 | 75.5 | 55 | 55 | 85 | 15 |
| 11 | 90.35 | 93.5 | 63.5 | 73.5 | 53.5 | 53.5 | 83.5 | 13.5 |
| 12 | 90.5 | 94.5 | 64.5 | 74.5 | 54.5 | 53 | 83.4 | 13.3 |
| 13 | 90 | 93 | 63 | 73 | 53 | 53.6 | 83 | 13 |
| 14 | 90.05 | 95 | 65 | 75 | 55 | 53.45 | 85 | 15 |
| 15 | 89.9 | 94 | 64 | 74 | 54 | 54 | 84 | 14 |

  - Определить значения величин: x,(xi−x),(xi−x)2,Δx,s,δ%. Выполнить расчёты по формулам 1-4. Результаты занести в таблицу 7.

## Таблица 7

| № | Xi | X | Xi−x | Xi−x2 | S | Δx | δ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Сумма остаточных погрешностей = |  |  |  |  |  |  |  |

  - Результат записать в виде X=x±Δx  при  P=…,δ=…%

- Примечание: посчитать для двух значений вероятности P.

- Выполнение 2-го задания.

  - Результаты измерений взять из прилагаемой  таблицы 8, где y-номер подгруппы, и занести их в таблицу 8а.

## Таблица 8

| n | Xi,A | Xi−X | Xi−X2⋅ | n | Xi,A | Xi−X | Xi−X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | y.906 |  |  | 12 | y.920 |  |  |
| 2 | y.915 |  |  | 13 | y.924 |  |  |
| 3 | y.913 |  |  | 14 | y.925 |  |  |
| 4 | y.921 |  |  | 15 | y.923 |  |  |
| 5 | y.925 |  |  | 16 | y.917 |  |  |
| 6 | y.929 |  |  | 17 | y.918 |  |  |
| 7 | y.917 |  |  | 18 | y.921 |  |  |
| 8 | y.915 |  |  | 19 | y.920 |  |  |
| 9 | y.919 |  |  | 20 | y.920 |  |  |
| 10 | y.914 |  |  | 21 | y.914 |  |  |
| 11 | y.921 |  |  | - | - |  |  |

Таблица 8а

| n | Xi,A | Xi−X | Xi−X2⋅ | n | Xi,A | Xi−X | Xi−X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ... |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ... |  |  |  |
| ... |  |  |  | 21 |  |  |  |

  - Уровни значимости принять равные: q1=0.02, q2=0.02.

  - С помощью критериев 1 и 2 проверить принадлежности их к нормальному распределению, использовав формулы 7-9.

  - Выполнить расчёты согласно методическим указаниям.

Контрольные вопросы.

- Какие результаты многократных измерений называются равноточными?

- Привести схему статистической обработки результатов наблюдений.

- Объяснить критерии  проверки принадлежности многократных равноточных результатов измерений к нормальному распределению.

- Как определяется оценка среднего квадратического отклонения среднего арифметического?

- Чему равна сумма остаточных погрешностей?

- С помощью каких данных определяется коэффициент Стьюдента?

- Как определяется оценка среднего квадратического отклонения результата измерения?

- Из какого условия следует, что критерий 1 выполняется?

- Как определяется оценка среднего квадратического отклонения

- единичного  результата измерения?

Список литературы.

- Атамалян Э. Г. «Приборы и методы измерения электрических величин»: Учеб. пособие для студ. втузов.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Высш. шк.,1989.-384 с.: ил.