РАСЧЁТ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ

Цель работы: освоить методы расчёта размерных цепей.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Размерной цепью называют совокупность геометрических размеров, расположенных по замкнутому контуру, определяющих взаимоположение поверхностей (или осей) одной или нескольких деталей. Если в такую совокупность входят размеры одной детали, то цепь называют детальной, если размеры нескольких деталей – сборочной.

Цепь, состоящие из геометрических размеров, являются наиболее распространёнными в машиностроении и при расчёте имеют ряд особенностей, в частности, при сопоставлении и при расчёте детальных цепей необходимо учитывать последовательность операций обработки размеров. Поэтому, методы расчёта таких цепей обычно выделяются из общих.

Следует учитывать, что допуски на линейные размеры (толщину, длину и т. д.), кроме допусков на диаметры, не стандартизованы. В большинстве случаев в размерных цепях могут использоваться допуски диаметров.

Размерные цепи могут быть плоскими (все размеры расположены в одной плоскости) или пространственными. При расчёте пространственные цепи приводят к плоским путём проектирования на координатные плоскости. Размеры в плоских цепях могут быть взаимно параллельными или приведёнными к этому виду путём проектирования на линии одного направления. При проектировании размеры изменяются, т. е. их величины умножаются на косинусы или синусы углов, которые условно можно считать постоянными коэффициентами. При введении этих коэффициентов метод расчёта принципиально не меняется.

Размеры, входящие в цепь, обозначают прописными буквами русского или строчными буквами греческого (кроме α, δ, ε, λ и ω) алфавитов.

В детальной цепи обрабатываемые размеры проставляют (на чертеже или на схеме) с индексом в виде порядкового номера. Размер, получающийся в результате обработки других размеров, т. е. не обрабатываемый на этапе технологического процесса, для которого составлена цепь, называют замыкающим. По ГОСТ 16319-70 замыкающим звеном называют звено, получаемое в размерной цепи последним в результате решения поставленной задачи, в том числе при изготовлении и измерении. Замыкающий размер обозначают той же буквой, что и остальные размеры цепи, но с индексом Δ, например AΔ. Все остальные размеры A1, A2,… называют составляющими.

В сборочной размерной цепи в результате процесса сборки последним, получающимся размером обычно является зазор или натяг, или размер, определяющий положение какой-либо поверхности (или оси) относительно какой-либо базы. Такой размер также называют замыкающим. Остальные размеры, либо имеющие определённые величины до сборки, либо имеющие величины, устанавливаемые с помощью измерительных средств в процессе сборки, называют составляющими. Составляющие по отношению к замыкающему разделяют на увеличивающие и уменьшающие.

Увеличивающие размеры – это размеры, при увеличении которых (в результате возникновения положительных погрешностей) замыкающий размер увеличивается. Соответственно, при увеличении уменьшающих размеров замыкающий размер уменьшается. Увеличивающие размеры обозначают стрелками вправо →, уменьшающие влево ←.

Все размеры, входящие в цепь, обычно называют звеньями цепи. Разделение звеньев на составляющие и замыкающие связано с последовательностью процессов обработки или сборки, т. е. с технологическими процессами. С процессом конструирования связано выделение в цепи исходного звена. По ГОСТ 16319-70 исходное звено – это звено, возникающее в результате постановки задачи при проектировании, для решения которой используется размерная цепь.

Замкнутый контур на схеме цепи необходим для анализа точности всех звеньев, включая замыкающее. На сборочных и подетальных чертежах требуется простановка незамкнутой совокупности размеров, т. е. простановка обрабатываемых номинальных размеров с допустимыми отклонениями. Замыкающий размер либо совсем не проставляют, либо проставляют его номинальную величину со знаком * или с с указанием «для справок».

Звеном размерной цепи может быть не только размер, т. е. расстояние между двумя точками, линиями или плоскостями, но также эксцентриситет в поперечном сечении, несоосность, непараллельность и другие отклонения формы. Отклонение формы вводят в размерную цепь как звено, имеющее номинальный размер 0, и симметричные отклонения. Так, например, при радиальном биении Δ = 2e в цепь вводится звено e = ±Δ/2, номинальный размер которого равен 0. Этот размер может быть введён как увеличивающее звено или как уменьшающее. На результаты расчёта это не влияет.

В теории размерных цепей выделяют два типа задач:

- тип первый – определение предельных размеров (или отклонений) замыкающего звена по заданным предельным размерам составляющих звеньев;

- тип второй – назначение предельных размеров всех или части составляющих звеньев по заданным предельным размерам замыкающего звена.

Часть составляющих может иметь размеры, предельные отклонения которых стандартизованы, следовательно, произвольно назначены быть не могут. Поэтому задача второго типа может ставиться в различных вариантах. Основное требование – назначаемые допуски должны быть технологически выполнимы.

Расчётом размерной цепи называют определение предельных размеров, а следовательно предельных отклонений и допусков всех звеньев цепи. Применяют следующие методы решения:

а) метод полной взаимозаменяемости (метод расчёта на максимум – минимум;

б) метод вероятностного расчёта;

в) метод групповой взаимозаменяемости;

г) метод регулирования;

д) метод пригонки.

Методы б, в, г и д обеспечивают так называемую неполную или частичную взаимозаменяемость. Практически, метод вероятностного расчёта обеспечивает взаимозаменяемость почти полностью, так как вероятность выхода размера замыкающего звена за рассчитанные по этому методу пределы равна 0,0027, или 0,27%. Однако в ряде производственных задач должна обеспечиваться 100%-ная взаимозаменяемость.

При любом методе решения , кроме метода регулирования, номинальные размеры в размерной цепи связаны уравнением

,

если цепь состоит из n звеньев, включая замыкающее.

Формулы для расчёта величин предельных отклонений размеров зависят от метода решения. Знаки, приписываемые этим отклонениям, по возможности проставляют в тело детали или по ходу обработки, т. е. в «+» для охватывающих размеров и в «-» для охватываемых. После назначения знаков следует делать проверки. Отклонения могут быть также симметричными относительно номинала, т. е. равными ±T/2. В частности, если отклонения замыкающего звена симметричны, отклонения всех составляющих могут быть также симметричными.

Предельные отклонения и допуски радиусов считают равными половинам соответствующих величин, назначенных на диаметры. Верхние и нижние допуски обозначают соответственно Δв и Δн (ГОСТ 16319-70), допуск Т. Если по ходу решения задачи сначала определяют допуск, а затем отклонения, то удобно ввести в расчёт среднее отклонение Δ0. Координата середины поля допуска Δ0 равна полусумме отклонений нижнего и верхнего, т. е.

.

При применении метода полной взаимозаменяемости требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается при замене её любого звена звеном такого же типа и размера без выбора и подбора и без изменения его величины путём дополнительной обработки. Размеры замыкающего звена должны находиться в установленных при конструировании (в задачах типа второго) или в рассчитанных (в задачах типа первого) пределах даже в тех случаях, когда все составляющие имеют предельно допустимые размеры.

Учитывая уравнение (1.1), получим соотношения для предельных размеров цепи:

Вычитая почленно из уравнений (1.3) уравнение (1.1), получаем уравнения (1.4), связывающие предельные отклонения, т. е.

Вычитая почленно нижнее уравнение из верхнего, получим уравнение, связывающее допуски в размерной цепи:

,

где в сумму входят все составляющие, как увеличивающие, так и уменьшающие.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Задача: на рисунке 1 изображена деталь в двух проекциях. Номинальные размеры проставлены на эскизе. Предельные отклонения размеров даны в тексте.

Для проектирования сопряжённой детали и для сборки необходимо определить:

- расстояние от правой стенки паза до правой грани детали;

- расстояние между центрами отверстий;

- расстояние от левой стенки паза до отверстий.

Решение. Все определяемые размеры входят в различные размерные цепи и являются замыкающими, так как точность обрабатываемых размеров задана.

Искомый размер A4 входит в цепь, размеры которой обозначены на рисунке 2, где

A1 = 70-0,4; A2 = 40±0,17; A3 = 12±0,12.

По уравнению (1.1) получим

A4 = 70-40-12 = 18 мм.

40

12

8

18

10

10

40

70

20

12H12

2 отв.

Рисунок 1 – Эскиз детали

A2

A3

A4

A1

Рисунок 2 – Первая размерная цепь

Так как A1, A2, и A3 обрабатываются, то A4 = AΔ. По уравнениям (1.4) получим

ΔвAΔ = 0-(-170-120) = +290 мкм; ΔнAΔ = -400-170-120 = -690 мкм;

.

Производим проверку по уравнению (1.5):

TA4 = +290-(-690) = 980 мкм; ΣTAi = 400+340+240 = 980 мкм.

Размеры второй размерной цепи обозначены буквами Вi (Рисунок 3, а). Обрабатываемый размер В1 = 40-0,34. Центры отверстий размечены на расстояниях В2 = В4 = 10±0,1.

В3 = ВΔ = 40-20 = 20 мм;

ΔвВΔ = 0-(-100-100) = +200 мкм; ΔнВΔ = -340-100-100 = -540 мкм.

.

Выполним проверку:

ТВ3 = +200-(-540) = 740 мкм; Σ ТВi = 340+200+200 = 740 мкм.

В1

В3

В2

В4

Б2

Б3

Б4

Б1

а)	б)

Рисунок 3 – Вторая (а) и третья (б) размерные цепи

Размеры третьей цепи обозначим Бi (рисунок 3, б).

Б1 = А1 = 40±0,17; Б2 = 20±0,14.

Диаметр отверстия Ø12H12 равен 12+0,18, следовательно, размер радиуса Б3 = 6+0,09.

Б4 = БΔ = 40-20-6 = 14 мм;

ΔвБΔ = +170-(-140+0) = +310 мкм;

ΔнБΔ = -170-140-90 = -400 мкм.

Следовательно,

Проверка:

ТБ4 = +310-(-400) = 710 мкм; ΣТБ4 = 340+280+90 = 710 мкм.

ЗАДАНИЕ

Выполнить рассмотренную задачу для следующих случаев (таблица 1).

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | Замыкающие звенья | Размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | В1 | В2 | В3 | В4 | Б2 | Ø |
| 1 | A2, В2, Б4 | 80+0,19 | – | 10±0,07 | 20-0,13 | 30+0,13 | – | 10±0,07 | 10±0,07 | 25±0,12 | 10+0,09 |
| 2 | A4, В4, Б4 | 90+0,22 | 55±0,17 | 15±0,09 | – | 40+0,16 | 15±0,09 | 15±0,09 | – | 15±0,09 | 20+0,13 |
| 3 | A2, В3, Б4 | 85+0,22 | – | 12±0,07 | 15-0,11 | 50+0,16 | 20±0,13 | – | 10±0,09 | 20±0,12 | 14+0,11 |
| 4 | A4, В2, Б4 | 95+0,22 | 70±0,13 | 8±0,06 | – | 60+0,19 |  | 30±0,12 | 15±0,09 | 25±0,12 | 20+0,13 |
| 5 | A4, В3, Б4 | 75+0,19 | 40±0,17 | 10±0,07 | – | 70+0,19 | 10±0,07 | – | 40±0,15 | 15±0,09 | 10+0,09 |