Лекция№1

«Развитие теории управления, типы систем управления, пространство состояний».

План

1.Периодизация развития теории управления.

2.Понятие пространства состояния.

2.1 Функциональные пространства

2.2 Различные типы систем управления.

2.3 Пространство состояний Rn непрерывной системы с другими метриками

1. До 50-х гг. классическая теория автоматического управления (ТАУ) было принято называть базирующейся на рассмотрении обыкновенных, преимущественно линейных дифференциальных уравнений теории устойчивости и качества процессов в системе объектов-регуляторов. Основы теории были заложены Вишнеградским, Максвеллом, по существу она тесно соприкасалась с теорией устойчивости движения («в малом» А.М. Ляпуновым) но имела ярко выраженную направленность, инженерную. Под влиянием потребности автоматического управления технологическими и информационными процессами, а также подвижными объектами. В 60-70 гг. ТАУ интенсивно развивалась, она впитала методы теории связи, теории информации, теории колебаний и создала собственные методы анализа и синтеза систем с обратной связью

Х

объект

у(t)

регулятор

+(-)

z (t) задание

Советские школы в области автоматики сыграла роль на этом этапе науки управления, признанием этого явилось проведение первого международного конгресса в Москве в1960 г.. В инженерной ТУ с этого периода уже ставились и решались задачи оптимизации и адаптации в основном применительно к управлению «в малом». Это означает следующее:  оптимальная программа изменения решения  технологического или информационного процесса движения объекта  выраженное в задающих воздействиях и «установках» (заданиях) регуляторов считалось известным, она определялась на стадии проектирования, с привлечением некоторых посторонних, по отношению к ТУ того времени областей знаний или практического опыта. Задача управления заключалась в выполнении этой программы, т.е. в стабилизации программного движения.

у(t)

t

z(t)

y(t)

При этом допускались лишь малые отклонения относительно заданного движения (см. рис.) Переходные процессы «в малом» оптимизировать по тем или иным критериям, таким образом, предмет этой теории для сложных объектов, явилось решение множество частных задач га каждом этапе развития технологического или информационного процесса, или движение подвижного объекта, увязка всех этих  задач для достижения конечной цели управления производится на стадии проектирования системы на основе априорной информации с помощью методов внешних по отношению к данной теории. Недостатки такого подхода к проблеме были ясны в 50-х гг. но в тот период иные постановки были непрактичными, т.к. отсутствовали аппаратно- и математические средства решения.

Второй этап развития ТАУ называется классическим. К концу 50-х началу 60-х гг. появились работы Л.С. Понтрягина, Ричарда  Бэлмана, Ричарда  Калмана, в котором заложенные  современные ТАУ, в прочем многие идеи этой теории сформировались на инженерном уровне еще в классический период развития. В наше время не существует общего определения «Современной ТАУ» (СТАУ) наиболее удовлетворительное определение получается, если в основу положить научно-технический прогресс, современной и перспективной автоматизации. Важнейшим из требований является оптимальное использование на каждом этапе функция системы всех располагаемых ресурсов (энергетических, информационных вычислительных и др.). Для достижения главной для этого этапа цели при соблюдении множества ограничений, в связи с этим оптимизация «в большом» осуществляется в реальном времени в процессе управления, становится центральной проблемой СТАУ. Оптимизация «в большом» в реальном масштабе времени требует полного использования имеющейся априорной информации, в виде модели управляемого  процесса или объекта заданного в той или иной форме. Использование математической модели не только на стадии проектирования, но и в процессе функционирования является одной из характерных черт СТАУ. Оптимальное управление возможно при оптимальной обработке информации. Поэтому теория оптимального оценивания (фильтрации) динамического процесса является составной частью СТАУ. Важнейшим разделом СТАУ является идентификация. Центральной частью СТАУ является собственно теория оптимального или субоптимального управления «в большом», а также вопросы, связанные с использованием и моделированием теории неопределенности и вопросы   реконфигурации. Прикладная СТАУ  должна учитывать информационные и энергетические закономерности и ограничения при создании реальных систем управления. Информационные ограничения имеют место не только в отношении объектов априорной и текущей информации в обычном смысле этого термина, но и отношении  статистических характеристик, различных шумов, возмущений и параметров. При разработке большинства СТАУ большое значение имеют  энергетические ограничения.

2. Понятие пространства состояния.

Математическая модель (ММ) системы или процессы в этой или иной мере отображают свойства реальной системы, в том числе и ограничения, существующие в реальных условиях. ММ составляется в математических терминах и имеет количественное описание, поэтому состояние ММ системы или процесса может быть представлено в виде элемента х  множества возможного состояния Х. Весьма важным является то, что элемент множества Х характеризует состояния рассматриваемой модели  системы или процессы полностью, т.е. однозначно. Множество Х можно рассматривать как пространство состояний систем и процессов. Но пространством называется множество, в котором задано соотношение между любыми его элементами, характеризующие «близость» между ними. Так метрическим пространством, в котором задано  расстояние между двумя элементами в виде  действительной функции, которая удовлетворяет следующим условиям:

1) Расстояниеρ между x и у =0, тогда и только тогда, когда х=у.

2) ρ(х,у)= ρ(у,х), х∈Х, у∈У расстояние всегда положительно.

3) ρ(х,у) ρ(х,у)+ ρ(у,z) сумма двух сторон треугольника больше или равна другой стороне.

Пространство состояний в теории динамической системы и в ТАУ в частности используется для исследования вопросов, связанных с определением устойчивости, управляемости, наблюдаемости и т.д. Пространством состояний- называется пространство , каждый элемент которого полностью определяет состояние рассматриваемой системы. Обратим внимание на то, что состояние везде понимается как мгновенное (в точке), т.е. состояние в текущей или заданный момент времени. Процесс, протекающий во времени, отражающийся как движение элемента в пространстве состояний. Пространство состояний применяется, как при описании замкнутых (автономных) системах и процессах (т.е. систем и процессов, не взаимодействующих с другими системами и процессами), для которых эти взаимодействия существуют. В последнем случае необходимо ввести в рассмотрение дополнительно два множества, которые называются множество управлений u ∈ U и множество возмущающих воздействий ω∈ω(большое). Структура данных множеств определяется спецификой решаемой задачи. Эти множества u и ω могут представлять собой метрические пространства. Метрики этих пространств разные – возможно в частном случае могут быть и одинаковые. Пространство состояний Х может быть представлено в виде суммы субпространств, что можно записать так:x∈X=x(1)∪x(2)∪...∪x(n). Элементы х могут быть конечные упорядоченные совокупности действительных чисел:

x=(x1,x2...xn) (1.1)

(1.1)-называется конечномерным вектором состояния (конечномерный, потому что есть n) x=(x1,x2...) (1.2)

(1.2)-называется бесконечномерным (счетным) вектором состояния. (1.2) имеет место при описании дискретных математических моделей непрерывных в физическом пространстве систем.

Пример: х=х

dxdt=x

xn+1−xnΔt=xn

xn+1=xnΔt+xn

Для непрерывного времени и конечномерного вектора состояния задания во все моменты времени означает определение векторной функции следующего вида:

x(t)=(x1(t),x2(t)...xn(t)) (1.3)

В теории динамических систем (3) называлось фазовым пространством. А для двумерного случая (n=2)-фазовой плоскостью. В значительной части литературы понятия фазового пространства используется как синоним пространства состояний.

Дискретное время представляет собой упорядоченную последовательность следующего вида:

t1,t2....tk (1.4)

x[k]=(x1[k],x2[k],....xn[k])(1.5)

Тогда состояние определяется в соответствии с выражением (1.5). В (1.4) как правило, это tk−tk−1=τ=const, тогда при t0=0,tk=kτ.  []-дискретное значение, ()-непрерывное время.

Однако цифровые управляющие вычислительной системы часто работают с различными интервалами повторения, для различных групп переменных (быстроменяющихся, медленноменяющихся). В этом случае структура пространств состояний с дискретным временем усложняется, т.к. оно делится на субпространства. Помимо дискретности по времени может иметь место дискретность по уровню, это характерно для систем управления с микропроцессами, имеющими небольшое число разрядов.

2.1Евклидово пространство состояний непрерывной конечномерной системы.

Элементами Rn является вектор (1.1). Метрика определяется следующим образом:

x'∈Rn

x''∈Rn

(6): ρ(x',x'')=((x1'−x1')2+...+(xn'−xn'')2)12=((x1'−x1'')T(x1'−x1''))12

Иллюстрация пространства состояния и траектория движения в нем представлена на (рис. 1.)

Конец вектора x(t) называется изображающей точкой. Время величина непрерывная значит, конец вектора образует непрерывную фазовую траекторию.

2.2 Евклидово пространство. Состояние конечномерной системы с дискретным временем.

x[k]=x[tk]

2.3 Пространство состояний Rn непрерывной системы с другими метриками

Исследование устойчивости, управляемости, оптимизации процессов движения часто требуют введения метрик отличных от Евклидовых, например имеющих вид (1.6)

ρ(x',x'')=i=1nβixi'−xi''          (1.7)

Часто рассматривается метрика более общего вида:

ρ(x',x'')=(i=1n(βixi'−xi'')p)1p     (1.8)

p1

При p=1 (1.7) и (1.6) совпадают

При р→∞  ρ приобретает характер «функции Штрафа»

Метрики (1.7) и (1.8) удобны для формирования минимизирующих функционалов и для выражения ограничений.

Графическая иллюстрация метрики (1.7)

Вопросы для самопроверки

1.Расскажите о периодизации развития теории управления.

2. Дайте определение понятию пространства состояния.

3. Функциональные пространства

4.Что вы знаете о Евклидовом пространстве?

5. Пространство состояний Rn непрерывной системы.

Лекция №2

«Пространство состояний различных систем и методы функционального анализа»

План

1. Пространство состояний различных систем.

1.1.Пространство состояний дискретных по уровню и времени конечномерных систем.

1.2.Пространство R-бесконечность, бесконечно-мерные системы.

1.3.Одноместная и многоместная фазовая плотность.

2. Описание движения в пространстве состояний.

2.1. Метрика пространств состояний.

1.1.  Пространство состояний дискретных по уровню и времени конечномерных систем.

Для систем, в которых осуществляется квантование по уровню и времени, например, чисто цифровых систем. Пространство состояний представляет собой дискретное множество элементов. Графическая иллюстрация, которая имеет следующий вид:

Чаще всего на практике приходится иметь дело с сочетаниями непрерывных и дискретных систем, строгое описание процессов в таких системах может осуществляться в пространствах состояний, составленных на непрерывных и дискретных субпространствах. Однако наиболее простые решения задач получаются при приведении субпространств к одинаковой категории, (непрерывных с непрерывным временем, непрерывных с дискретным временем, дискретных с непрерывным временем, дискретных с дискретным временем). Способы приближенного или точного преобразования категории пространств состояний рассмотрим ниже.

1.2. Пространство R-бесконечность, бесконечно-мерные системы.

При рассмотрении дискретных моделей распределенных систем нередко возникает потребность в рассмотрении бесконечномерных векторов состояний и соответствующих метрических пространств. Пример бесконечномерного пространства состояний может служить Гильбертово пространство.

Гильбертовым пространством называется множество всех последовательностей действительных чисел  (бесконечномерных векторов), таких что xTx=i=1∞xi2,сходится, а метрика i=1 определяется ρ(x',x'')=(i=1n(xi′−xi'')2)12.

1.3. Одноместная и многоместная фазовая плотность.

В задачах анализа процессов в динамической системе на основе пространства состояний важную роль играют геометрические и топологические представления множества траектории. При этом построение наглядного образа семейства фазовых траекторий для n=3 составляет во многих случаях довольно трудную задачу, поэтому каждый новый случай исчерпывающего исследования движения нелинейных систем оценивается как научное достижение. Наиболее общие результаты были получены для n=2, когда  пространство состояний превращалось в плоскость состояний, которое также называется фазовой плоскостью.

2.1. Метрика пространств состояний.

Начинает фигурировать на стадии решения конкретных задач, поэтому при записи  уравнения в пространстве состояний можно указывать лишь размерность пространства, полагая при этом метрику, например, Евклидовой или вообще не задавать метрики.

Детерминированные системы.

Если возмущающее воздействие является детерминированным, то его можно представить в виде функций времени и уравнение системы можно записать:x.=f(x,u,t)  (1.1)-вектор-функция.  x∈Rn;u∈Rr. Точка обозначает полную производную по времени

.x1.=f1(x,u,t)x.=f2(x,u,t)x.=fn(x,u,t).

Что касается вектора-функции f, векторный аргумент x,u, и скалярного аргумента t, то она считается заданной n принадлежащей некоторому классу функций, допускающему существование решения уравнения (1.1) при заданных x(t0) и u(t0).  Во всем пространстве состояний либо в его областях, охватывающих интересующую часть пространства состояний. В более сложном и общем  случае рассматриваемая область пространства состояний разделена на подобласти, для каждой из которых задана  своя непрерывная функция f удовлетворяющая указанному условию в области определения. Поведение системы на границах подобластей доопределяется, т.е. определяется дополнительными условиями, например, непрерывности.

Наряду с понятием система будем использовать понятие процесса. Если система описывается уравнением (1.1), то процесс в этой системе описывается решением уравнения (1.1) при начальном условии x(t0)=x0 и определенном управлении u(t) вместо одного процесса может рассматриваться множество процессов соответствующих множеству начальных условий и управляющих воздействий.

Процесс непрерывного пространства состояний, описываемый уравнением (1.1) и другими дифференциальными уравнениями является непрерывными процессами. При обычных условиях существования решений дифференциальных уравнений, т.е. процесс x(t)-действительная непрерывная функция времени. В тех случаях, когда f(tx)содержит Δn или состоит из нескольких непрерывных функций, определенных в подобластях пространств состояний    без условий непрерывности решения возможны разрывы непрерывности процесса x(t).

Вопросы для самопроверки

1. Формула определения метрики Гильбертова пространства.

2.Как обозначают полную производную по времени?

3.Одноместная и многоместная фазовая плотность.

4. Чем доопределяется поведение системы на границах подобластей?

5. Нарисуйте график пространства состояний дискретных по уровню и времени конечномерных систем.

Лекция №3

«Модели систем управления»

План

1.Детерминированные непрерывные системы с линейно входящими управлениями.

2.Детерминированная линейная непрерывная управляемая система.

3.Детерминированная управляемая система скрытого времени.

4. Детерминированная линейная управляемая система с дискретным временем.

1.Детерминированные непрерывные системы с линейно входящими управлениями.

Широкий класс систем допускает при описании пользоваться линейным по вектору управлением, при этом ММ имеет вид:

x.=f(x,t)+ϕ(x,t)n

x∈Rn,u∈R2

f(x,t)-вектор-функция векторного аргумента х и скалярного аргумента t.

ϕ(x,t)- матричная функция векторного аргумента х и скалярного t (размер этой матрицы). В общем случае f и ϕ - нелинейные.

2.Детерминированная линейная непрерывная управляемая система.

x.=A(t)x+B(t)u                                     (3.2)

x∈Rn,u∈R2

x.=Ax+Bu                                             (3.3)

x∈Rn,u∈R2

А- матрица коэффициентов (в общем случае функция времени, размера nxn)

В- матрица коэффициентов размера nxr.

Если А и В  являются матричными функциями времени, то нелинейная система называется нестационарной. Если коэффициенты матриц А и В = const, то линейная система называется стационарной. (2) и (3)-описывают поведение линейных систем. Общее решение уравнения (3.2) может быть представлено в виде:

x(t)=k(t,t0)x(t0)+t0t1k(t,Ο)B(Ο)u(Ο)dΟ

Где k(t,t')-это матрица Коши системы 2, которая удовлетворяет, т.е. определяется из матричного уравнения следующего вида:

ddtk(t,t')=A(t)k(t,t')

С начальным условием k(t,t')=Е –единичная матрица.

Матрица Коши  является частным видом функциональной матрицы системы 2, которой называют любую невырожденную матрицу, которая удовлетворяет дифференциальному уравнению следующего вида:

dW(t,t')dt=A(t)W(t,t')

Матрица называется невырожденной, если ее определитель не обращается в ноль при любых t.

При анализе систем вида (2) широко используются матрицы следующего вида:

φ(t,t')=k(t,t')B(t')

Которая называется импульсной переходной матрицей или весовой матрицей. Столбцы этой матрицы можно рассматривать  как реакцию системы(3.2) на входные воздействия в виде Δ-импульсов подаваемые на каждые из входов (входы в моделях 1,2,3  являются компонентами вектора u) при нулевых начальных  условиях.

t

−∞∞δ(t)dt=1

t

Сравнительно реже используется переходная матрица, которая определятся соотношением следующего вида:

H(t,t')=t0tφ(t,Ο)dΟ

столбцы, которой являются реакцией на единичные входные воздействия, подаваемые на каждый из входов при нулевых начальных условиях. Единичные входные воздействия (единичная, ступенчатая функция, функция Хевисайда). 1(t) и η(t)-обозначение.

1

dη(t)dt=δ(t)d1(t)d(t)=δ(t)

Для стационарной системы (3) матрица Коши, весовая и переходная матрица является функциями только относительного времени, которые определяются следующим образом: τ=t−t'.

3. Детерминированная управляемая система скрытого времени.

Система с дискретным временем описывается разностными уравнениями, для непрерывных нелинейных систем, описываемых уравнением вида (3.1). Как и для других нелинейных систем с непрерывным описанием, в подавляющем большинстве случаев могут быть получены лишь приближенные разностные модели (схемы). Исключение составляет случай, когда на каждом интервале дискретизации при известном законе изменения и на данном интервале (при постоянстве u в пределах интервала) уравнение (3.1) интегрируется в общем виде. Действительно общее решение задачи Коши (задачей Коши называется задача, когда неизвестные константы в общем решении уравнения находятся из начальных условий, число которых равно порядку дифференциального уравнения, которое накладывается на функцию, первую производную и т.д. до n-1 производной) имеет вид: при  x(tk)=x[k]

u(tk)=u[k]

tk≤t≤tk+1

x[k+1]=F(x[k],u[k],k)

Если общее решение уравнения (3.1) неизвестно, могут быть построены разностные уравнения (схемы) приближенно эквивалентное (3.1), т.е. приближенно выражающее зависимость x[k+1] от значений х и в предшествующий момент времени tk и вообще говоря, tk−1,tk−2...для так называемых многошаговых методах. Различные разностные схемы уравнения типа(1) и других дифференциальных уравнений рассматриваются в обширной литературе посвященной численному интегрированию обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Одна из простейших разностных схем, которая называется схемой Эйлера, имеет следующий вид:

x[k+1]=x[k]+τf(x[k],u[k],k)

τ=tk−tk+1

τ-называется шагом дискретизации, он не изменяется в процессе решения.

Правая часть в разностном уравнении часто обозначается, как и в обыкновенном дифференциальном уравнении через f и детерминированная нелинейная управляемая система с дискретным временем будет представлена в виде:

x[k+1]=f(x[k],u[k],k).

4. Детерминированная линейная управляемая система с дискретным временем.

Данные системы описывается разностными уравнениями вида:

x[k+1]=A[k]x[k],B[k]u[k]   (*)

При постоянстве управления u[k] на каждом интервале (tk,tk+1) и ступенчатым его изменением в указанные моменты времени.

х

u

Можно получить соотношения:

A[k]=ktk,tk+1

B[k]=tktk+1k(tk+1,τ)B(τ)dτ

Обозначения В[k] и B[τ] соответствуют разным функциям. B[τ] берется из описания системы с непрерывным временем (2). Матрица Коши дискретная во времени система k[k,j] при k>j однозначно определяется из решения уравнения следующего вида:

K[k+1,j]=A[k]K[k,j]

При условии, что в некоторый момент времени:

K[j,j]=E

Справедливо соотношение следующего вида:

K[k,j]=A[k−1]A[k−2]...A[j]

Решение разностного уравнения (*) имеет вид:

x[k]=k[k,j]x[j]+ν=jk−1k[k,ν+1]B[ν]u[ν] , k>j.

Вопросы для самопроверки

1. Какая система называется нестационарной?

2. Какая система называется стационарной?

3. Что такое весовая матрица?

4. Что такое переходная матрица? Напишите формулу для её определения.

5. Дайте определение задачи Коши.

6. Как выглядит схема Эйлера?

7. Как выглядит разностное уравнение для  детерминированная линейная управляемая система с дискретным временем?

Лекция №4

«Структурное  представление систем описываемых в пространстве состояний»

План

- Скалярные структурные схемы непрерывных систем.

- Векторные структурные схемы непрерывных систем.

- Векторные структурные схемы непрерывных систем описываемых линейными уравнениями.

- Векторные структурные схемы систем с дискретным временем.

5.	Наблюдаемость САУ.

5.1Виды общей наблюдаемости в пространстве состояний.

1. Скалярные структурные схемы непрерывных систем.

В классической теории управления большое значение имеет структурный анализ. В современной прикладной теории управления структурные представления имеют определенные значения в системе наглядного восприятия алгоритмов и обнаружение некоторых закономерностей. Для двумерного случая, когда n=2 ,R=2 уравнение (3.1) эквивалентно  двум скалярным уравнениям:

x.1=f1(x1,x2,u1,u2,t)

x.2=f2(x1,x2,u1,u2,t)

Два варианта структурной схемы этой системы представлены на (рис.1а,б). В варианте а) выделены операции интегрирования, обозначенные 1P ,где Р=ddt(*) дифференциальный оператор следующего вида (*)допускается также на структурных схемах для обозначения операции интегрирования использовать символ . В варианте б) операции интегрирования не выделены и указаны только связи между двумя субсистемами (двумя дифференциальными уравнениями). Отметим, что на структурных схемах всегда обозначают однопараметрические связи. Двусторонние связи представляют в совокупности двух однопараметрических связей. Если имеется развернутое (конкретное) выражение для функции f1f2, то могут быть изображены скалярные структурные схемы.

Рис.1 а)

Рис. 1 б)

Для линейной системы второго порядка при  n=2 эквивалентная система двух скалярных уравнений имеет вид:

x.1=a11x1+a12x2+b11u1+b12u2

x.2=a21x1+a22x2+b21u1+b22u2

Соответствующая структурная схема представлена на рис1.в). Кружками обозначены операции суммирования, «прохождение» величины через звено с коэффициентами aij,bij, эквивалентно умножению данной величины на коэффициенты.

Рис.1.в)

При высокой размерности систем и большом количестве  перекрестных связей скалярных структурных схем описываемых в пространстве состояний становятся громоздкими, теряют наглядность и эффективность. Некоторые упрощения получаются при обозначении входов и выходов без  детализации самих связей между субсистемами. В целом, для многомерных систем, описанных в пространстве состояний, применяются векторные структурные схемы.

2. Векторные структурные схемы непрерывных систем.

В векторных структурных схемах имеют те же обозначения, что и в уравнениях о «передаче» или «воздействии» векторных величин, т.е. векторные связи обозначают двойными линиями, как и в скалярных структурных схемах, обозначаемая связь считается однонаправленной и имеет стрелку. Двусторонняя связь изображается посредством двух однонаправленных связей с противоположным направлением стрелок. Для варианта векторной структурной схемы, соответствующие уравнениям, представлены на рис 2.а,б.

f  ( x, u, t )

u

u

x

a)

б)

В схеме а) выделена операция интегрирования вектора x. обозначенная звеном с оператором 1pE, эту операцию можно обозначить знаком интеграла. В данной схеме фигурирует обратная связь по х.

В схеме  б)  уравнение записано внутри прямоугольника и стрелками указано, что и следует рассматривать u - как входной сигнал, а х - как выходную векторную величину данного звена.

3. Векторные структурные схемы непрерывных систем описываемых линейными уравнениями.

Умножение вектора на матрицу А на векторной структурной схеме обозначается в виде «прохождения» вектора х через звено с матрицей передаточных коэффициентов (чисел А) в соответствии с этим структурная схема системы соответствующей уравнению (3) может быть представлена в виде рис 2в).

В

А

u

x

Рис2 в)

Здесь как и  в скалярной схеме 2б), фигурирует как бы обратная положительная связь, это представление связано с выбранным перед Ах знаком  в исходном уравнении. В общем говорить о знаке векторной обратной связи неккоректно. Некоторые скалярные связи образующие векторную связь, могут быть отрицательными, а остальные положительные.

На рис 2г) изображен другой вариант структурной схемы системы 3.3 которая отличается от исходного уравнения только указанным входной и выходной величины.

u

x

Рис 2г)

4.Векторные структурные схемы систем с дискретным временем.

Структурные схемы этих систем могут быть аналогичными схемам непрерывных систем представленных на рис.2 при условии замены оператора 1p на оператор задержки во времени на один интервал. Подобная задержка обозначается прямоугольником с оператором Z−1E  или прямоугольником с надписью «запаздывание», «задержка». В дальнейшем будем использовать первый способ описания.

x[k+1]

u[k]

Рис 3а)

u[k]

x[k+1]

Рис3б)

B[k]

x[k+1]

A[k]

u[k]

Рис 3в)

u[k]

X[k]

Рис 3г)

5.Наблюдаемость САУ.

Прежде чем синтезировать алгоритм автоматизирования или управления, надо рассмотреть принципиальные возможности этих процессов для  заданного объекта или системы. Эти возможности в значительной степени выявляются при изучении свойств системы, которые принято называть наблюдаемостью и управляемостью, т.к. основной целью изучения этих свойств является выявление принципиальных возможностей управления, они обычно определяются в идеальных условиях  (в системе отсутствуют шумы и не действуют возмущения). Измерение, наблюдение является необходимой составной частью процесса управления, даже тогда когда формируется программное управление (функция времени, но не координат) определенная на стадии проектирования, исходным является измерение, доставляющее необходимую информацию об управляемом объекте. Связь управления с информацией, получаемой посредством измерения, является органической и может быть положена в основу определения понятия управления. При Автоматическом Управлении  предполагается, что наблюдение заключается в измерении координат, параметров и в понятие «наблюдения» и «измерения» вкладывают практически одинаковый смысл.

5.1Виды общей наблюдаемости в пространстве состояний.

Общая постановка задачи получена через наблюдение множество Z связанное известным оператором с множеством Х , принадлежащий пространству состояний системы с заданной ММ, требуется определить множество Х или некоторое его подмножество (ХнСХ). Техническая интерпретация: известно множество  выходных величин (без шумов) измерителей с заданной функцией состояния контролируемого процесса подчиняется точно известным уравнением. Требуется определить множество или подмножество состояний процессов, которое соответствует указанному множеству выходных величин, т.е. получено множество Z, связанное с множеством  х следующим образом Z(x) при этом уравнение, описывающее систему, требуется х или xн.  В зависимости от множеств z и х связи Z(х)  и уравнение наблюдаемого процесса возможно большое число вариантов конкретных постановок задач наблюдения.

- Покомпонентное мгновенное измерение. Случай для решения не интересен.

x(t)

z(t)

- Практически мгновенное скалярное наблюдение с вычислением производных.

x(t)

z(t)

Данная задача имеет невысокое практическое значение, т.к. при наличии шумов измерения, возникают трудности с вычислением производных за необходимое время, т.к. необходимо использовать алгоритмы сглаживания и фильтрации, а это в свою очередь приводит к существенным затратам машинного времени.

- Самая распространенная постановка задачи наблюдения такая, при которой элементами Х является вектор-состояния в некоторый начальный момент времени x(t0), известно уравнение детерминированного процесса x(t) задана функция наблюдения z=h(x(t),t), измеренная на конечном интервале времени (t0,t1) и имеющая размерность меньше размерности вектора Х.

x(t)

z=h(x(t),t)

Ясно, что задача определения x(t0)в этой постановке разрешима только за счет использования априорной информации об х(t) т.е. уравнение, описывающее процесс.

Полная наблюдаемость соответствует случаю, когда можно восстановить весь вектор состояния.

Неполная наблюдаемость соответствует случаю, когда можно восстановить часть компонентов вектора состояния.

Когда находят часть, вводится новая индексация для упорядочивания (1,5,10->1,2,3).

При полной непосредственной наблюдаемости функция наблюдения z=h(x(t),t) имеет следующий вид z=x, их размерность совпадает, т.к. измерения  непосредственные без комбинаций z=h(x(t),t)=х.

При неполной наблюдаемости функция z=h(x(t),t), имеет следующий вид: h(t)=Hx.

H=Eν0 Н- диагональная матрица, Eν- единичная матрица. Размер dim (Eν)=ν×ν

dim (x)=n; ν<n. Отношение νn называется степенью непосредственной наблюдаемости.

Вопросы для самопроверки

1. Какой вид имеет эквивалентная система двух скалярных уравнений линейной системы второго порядка при  n=2?

2. Наблюдаемость САУ.

3. Приведите графическую интерпритацию для каждой из задач наблюдения

- покомпонентное мгновенное измерение

- практически мгновенное скалярное наблюдение с вычислением производных.

- использования априорной информации об х(t) т.е. уравнение, описывающее процесс

4. Что такое полная наблюдаемость?

5. Что такое неполная наблюдаемость?

6. Что называется степенью непосредственной наблюдаемости?

Лекция №5

«Условия наблюдаемости»

План

1.Локальные условия, благоприятствующие полной наблюдаемости для полнокомпонентного  мгновенного измерения.

2.Локальные условия полной наблюдаемости при вычислении (измерении) производных по времени.

3.Локальные условия неполной наблюдаемости.

4.Условие наблюдаемости линейной стационарной системы.

5.Условие наблюдаемости линейной нестационарной системы.

6.Условие наблюдаемости линейной нестационарной системы, выраженные через матрицу Коши.

7. Локальные условия наблюдаемости нелинейного процесса с дискретным временем при n последовательных измерениях.

8. Условие наблюдаемости линейной стационарной системы с дискретным временем.

9. Условие наблюдаемости линейной нестационарной системы с дискретным временем.

10.Структурная интерпретация наблюдаемости.

1. Локальные условия, благоприятствующие полной наблюдаемости для полнокомпонентного  мгновенного измерения.

Как известно, нет общих условий однозначной разрешимости СЛАУ

z=h(x)

(7.1)x∈Rn,z∈Zn - векторный вид.

(5.2)zi=hi(x1,x2,...xn)- координатный способ i=1,n.

Но необходимое и достаточное  локальное условие для гладкой функции (дифференцируемость) имеет вид:

rank=∂h∂x=n

или

det ∂h∂x0      (5.3)  матрица Якоби.

Если условие (5.3) выполняется в некоторой точке x0, z0=h(x0), то при z близких к z0 уравнение (5.2) имеет единственное решение в окрестности x0.  Кроме того, в окрестности x0 малым приращением z соответствуют малые приращения х, т.е. система наблюдений является «грубой» по отношению к ошибкам измерения.

Если выражение (5.2) при заданном ziрассматривать как поверхность положения в пространстве состояний, то соотношение определяется как точка пересечения n таких поверхностей и из условия (5.1) следует единственность такой точки. Условие (5.3) означает, что в окрестности х все поверхности положения различны в том смысле, что нормали к ним не коллинеарные. Как уже отмечалось, свойственная данному случаю полнота наблюдений ( n- измеренных величин, связанных с n-мерным вектором состояния), редко имеет место в системе со сложными ММ, поэтому данный вариант в ТАУ часто не рассматривается.

2. Локальные условия полной наблюдаемости при вычислении (измерении) производных по времени.

Уравнение детерминированного процесса имеет вид:

x.=f(x,u,t) (5.4)

Где u(t) – известная  дифференцируемая нужное число раз функция времени.

x∈Rn

Уравнение наблюдения запишем в более общей форме, чем раньше:

z=h(x,u,t)  (5.5)

z - векторная наблюдаемая величина размерности m (m<n).

Заданные функции f и h считаются дифференцируемые по всем аргументам необходимое число раз.

Введем, линейный оператор дифференцирования в силу уравнения (5.4), которое называется оператором Ляпунова, который имеет следующий вид:

L[∗]=∂[∗]∂xx.+∂[∗]∂uu.+∂[∗]∂tL[∗]=∂[∗]∂xf+∂[∗]∂uu.+∂[∗]∂t    (5.6)

Где [*]- функции столбцы.

Дифференцируя (5.5) n-1 раз по времени с учетом (5.6) получается набор соотношений следующего вида:

z=h;z.=L[h],z..=L2[h]=(L[h]) (5.7)

z(n−1)=L(n−1)[h], т.е.

z.=∂h∂xf+∂h∂uu.+∂h∂t

(5.7) – рассматриваем как уравнение относительно х при заданных (измеренных или вычисленных) на z(t) левых частях. Вследствие самого способа получения данных соотношений вектор состояний x(t) системы (5.4) является решением этих уравнений, причем именно тем решением, которое необходимо найти по смыслу задачи наблюдения.

Для однозначного определения x(t) в этих условиях необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие следующего вида:

rank((∂h∂x)T(∂∂xL[h])T...(∂∂xL(n−1)[h])T)=n     (5.8)

Где все матрицы Якоби вычислены на решение x(t) при известном управлении u(t).

3. Локальные условия неполной наблюдаемости.

Повторяя приведенные преобразования можно показать, что, если измеряется (вычисляется) как и выше n-1 производная z, но

rank((∂h∂x)T(∂∂xL[h])T...(∂∂xL(n−1)[h])T)=d  (9) d<n, то имеет место неполная наблюдаемость в том смысле, что по результатам измерения (вычисления) производных могут быть определены декомпонент вектора состояния степень наблюдаемости (не непосредственной, а косвенной) естественно определить как:

dn

Допустим h=x – это означает, что имеет место полная измеримость или  полная непосредственная наблюдаемость. В этом случае ∂h∂x(матрица Якоби)=Е(nxn). Rank матрицы в левой части (5.8) =n. и имеет место полная наблюдаемость. Полная наблюдаемость имеет место и при выполнении (5.3).

4. Условие наблюдаемости линейной стационарной системы.

Для нелинейной системы следует говорить о наблюдаемости того или иного процесса (движения), происходящего в этой системе. Для линейной системы и линейных условий  наблюдения, все процессы имеют одинаковую степень наблюдаемости. Условие наблюдаемости линейной стационарной системы было получено Калманом, который одновременно ввел наиболее распространенное понятие наблюдаемости и управляемости.

Пусть уравнение процесса и уравнение наблюдаемости имеет следующий вид:

x.=Ax+Bu(5.10)

z=Hx+Cu(5.11)

А,В,С,Н – постоянные матрицы соответствующей размерности.

Тогда оператор Ляпунова имеет следующий вид:

L[∗]=∂[∗]∂xx.(Ax+Bu)+∂[∗]∂uu.+∂[∗]∂t    (5.12)

Функция h в данном случае = правой части (11). Тогда критерий (8) примет следующий вид:

rank(HT⋮ATHT⋮(AT)2HT⋮(AT)n−1HT)=n  (5.13)

Это широко известное  и необходимое достаточное условие полной наблюдаемости Калмана. Матрица в левой части (5.13) строится из матриц-блоков размера (n × m). Иногда эти блоки определяют штриховыми линиями как (5.13).

Для случая неполной наблюдаемости (5.13) принимает вид, вместо n подставляем d (d<n) (5.14).

Степень наблюдаемости в этом случае = dn и не меняется при линейном не особом преобразовании координат. Действительно если выполнить преобразование x=αy (α - невырожденная квадратная матрица), то условие (14), примененное к системе с вектором состояния У примет следующий вид:

rank(αTHT⋮αTATHT⋮αT(AT)2HT⋮αT(AT)n−1HT)=d(5.15)

Rank останется таким же.

Можно показать, что если наблюдаемость линейной стационарной системы неполная, то она непосредственно имеет структуру на рис.2 или может быть приведена к этой структуре  линейным неособым преобразованием пространств состояний.

5. Условие наблюдаемости линейной нестационарной системы.

Уравнение процесса и наблюдения имеет следующий вид:

x(t)=A(t)x(t)+B(t)u

z(t)=H(t)x+C(t)u

где матрица А,Н,В,С дифференцируемы необходимое количество раз и является матричной функцией времени.

В данном случае:

∂h∂x=H(t)=П0(t)

∂h∂xL[h]=H(t)A(t)+H(t)=Π0A+Π0=Π1∂h∂xL2[h]=Π1A+Π1=Π2…∂h∂xLn−1[h]=Πn−2A+Πn−2=Πn−1

В данном случае уравнения (5.8) и (5.9) примут следующий вид:

rank[Π0TΠ1TΠ2T…Πn−1T]=n  (5.16)

rank[Π0TΠ1TΠ2T…Πn−1T]=d(5.17)

Где Π0=H(t),

Πk(t)=Πk−1(t)+Πk−1(t)A(t)k=1,n−1

6. Условие наблюдаемости линейной нестационарной системы, выраженные через матрицу Коши.

Если известна матрица Коши K(t'',t'),но условие полной наблюдаемости на интервале [t0,t1] заключены в невыраженности матрицы

0tKT(t1,t0)HT(t)H(t)K(t,t0)dt

7. Локальные условия наблюдаемости нелинейного процесса с дискретным временем при n последовательных измерениях.

Уравнение процесса с дискретным временем запишем в компактную форму, обозначая функцию, как оператор

x[k+1]=f[x[k],u[k],k]=Fkx[k]

x[k+2]=f[[x[k],u[k],k],u[k+1],k+1]=Fk+1x[k]⋅Fk

Тогда продолжая этот процесс дальше:

x[k+n−1]=Fk+n−2Fk+n−1,...Fkx[k]

В соответствии уравнению наблюдения может быть представлено в следующем виде:

z[k]=h[x[k],u[k],k]=hk[x[k]]

Следующий член уравнения наблюдения:

z[k+1]=h[x[k],u[k+1],k+1]=h[Fkx[k],u[k+1],k+1]=hk+1Fkx[k]]

z[k+n−1]=h[Fk+n−2Fk+n−3,...Fkx[k],u[k+1],k+1]=hk+n−1[Fk+n−2Fk+n−3....Fkx[k]](5.18)

(18) в соответствии с самой постановкой задачи рассматриваем как уравнение относительно x[k] при заданных левых частях, т.е. z[k],z[k+1] и т.д.

Локальное условие разрешимости этих уравнений эквивалентно условию полной наблюдаемости, некоторое в данном случае будет иметь следующий вид:

rank=∂∂x[k]hk[xk]∂∂x[k]hk+1[Fkxk[k]]⋮   (5.19)

Степень наблюдаемости  dn<1  имеет место в том случае, если

rank=∂∂x[k]hk[xk]∂∂x[k]hk+1[Fkxk[k]]⋮  (5.20)

Матрицы в (5.19), (5.20) имеют  размерность (m × n). Иногда, чтобы было удобнее использовать данные соотношения, их транспонируют.

8. Условие наблюдаемости линейной стационарной системы с дискретным временем.

Для данного случая, модель системы в пространстве состояний и уравнение наблюдения соответственно имеют следующий вид:

x[k+1]=Ax[k]+Bu[k]

z[k]=Hx[k]+Cu[k]

(5.19) после транспонирования примет вид:

rank(HT⋮ATHT⋮(AT)2HT⋮…⋮(AT)n−1HT)=n  (5.21)

Т.е. совпадает с условием полной наблюдаемости (5.12) непрерывной линейной стационарной системы. Так же как и (5.12) (5.21) является необходимым и достаточным условием полной наблюдаемости.

Условие неполной наблюдаемости при дискретном времени в стационарной системе также совпадает с условием (5.13) для непрерывной системы rank=d.

9. Условие наблюдаемости линейной нестационарной системы с дискретным временем. Для нестационарной линейной системы с дискретным временем математическое описание пространств состояний и уравнение наблюдения соответственно имеет следующий вид:

x[k+1]=A[k]x[k]+B[k]u[k]

z[k]=H[k]x[k]+C[k]u[k]

В данном случае (5.19) примет вид:

rank=H[k]H[k+1]A[k]⋮  (5.22)

Условие неполной наблюдаемости со степенью dn<1 будет иметь вид:

rank=H[k]H[k+1]A[k]⋮  (5.23)

Условие наблюдаемости процесса с дискретным временем при q<n  легко получается из условий наблюдаемости (5.19)-(5.23) заменой n на q.

10. Структурная интерпретация наблюдаемости.

Разобъем вектор х на два субвектоа, тогда (5.4),(5.5) запишутся в следующем виде

x(t)=x(1)(t),x(2)(t)

dim(x)=dim(x(1)(t))+dim(x(2)(t))

Тогда (4)и (5) примут следующий вид:

x.1(t)=f(1)(x(1)(t),x(2)(t),u(t),t)

x..2(t)=f(2)(x(1)(t),x(2)(t),u(t),t)

z(t)=h(x(1)(t),x(2)(t),u(t),t)

Структурная схема соответствующая этим уравнениям:

h(x(1),x(2),u,t)

z

u

x(2)

x(1)

Процесс, отвечающий этой схеме, может быть как вполне наблюдаемым так и не вполне наблюдаемым. Полная или неполная наблюдаемость в локальном смысле может быть установлена посредством критериев, которые были рассмотрены ранее. Допустим, что уравнение, описывающее поведение рассмотренной системы  имеет следующий вид:

x.1=f(1)(x(1)(t),u,t)

x.2=f(2)(x(1)(t),x(2)(t),u,t)

z=h(x(1)(t),,u,t)

Соответственно структурная схема примет следующий вид:

h(x(1),u,t)

z

u

x(2)

x(1)

Из этой структурной схемы видно, что процесс характеризуемый вектором состояния х(2) наблюдаемости, т.к. х(2) никак не воздействует на выход системы z. Если размер х(1)=d, a x(2)=n-d, то степень наблюдаемости dn, это вытекает из (5.9). Матрица ∂h∂xTимеет здесь блочную структуру.∂h∂x(1)0T, размер нулевой матрицы блока равна (n-d)×m, все другие матрицы имеют такую же структуру с нулевыми блоками того же размера. Ранг матрицы в левой части (5.9) на может превышать d.

Вопросы для самопроверки

- Что означает условие  det ∂h∂x0?

- Запишите уравнение детерминированного процесса.

- Что такое полная непосредственная наблюдаемость? Как она еще называется?

- Как выглядит достаточное условие полной наблюдаемости Калмана?

- Как выглядит условие наблюдаемости линейной нестационарной системы?

- Условие наблюдаемости линейной нестационарной системы, выраженные через матрицу Коши.

- Локальные условия наблюдаемости нелинейного процесса с дискретным временем при n последовательных измерениях.

- Как выглядят модель системы в пространстве состояний и уравнение наблюдения для линейной стационарной системы с дискретным временем?

- Как выглядят модель системы в пространстве состояний и уравнение наблюдения для линейной нестационарной системы с дискретным временем?

Лекция №6

«Управляемость»

План

1. Понятие управляемости.

2. Типы переходов при различных видах управляемости.

1. Понятие управляемости.

Понятие управляемости связано с переводом (переходом) системы посредством управления из одного состояния в другое. Этому понятию придается либо структурно-качественный, либо количественный смысл.

При рассмотрении структурно-качественной стороны управляемости интересуются принципиальной возможностью перехода управляемой системы из одного заданного множества состояний в другое за конечное время.

При количественном изучении управляемости рассматривают те или иные характеристики переходных процессов при простейших типовых управляющих воздействиях.

Управляемость обычно рассматривают применительно к детерминированным процессам, хотя возможно построение стохастических аналогов  задач управляемости.

Можно рассматривать управляемость как динамичность объектов, оснащенных регуляторами, так и систем, содержащих множество замкнутых контуров управления. В большой системе с иерархической структурой можно изучать управляемость каждого уровня, начиная от низшего и кончая высшим. В любом случае управляемость зависит от структуры систем, состава органов управления, значений параметров, располагаемой энергией управления.

Может применяться и применяется целая группа понятий управляемости различаемых как условиями перехода систем, так и ограничениями, накладываемыми на управление. Классификация видов управляемости по этим признакам представлена в таблице 1, указанные в таблице виды переходов представлены на соответствующих рисунках.

2.Типы переходов при различных видах управляемости.

I

II

III

IV

V

VII

VI

I: Рассмотрели переход из произвольной точки n-мерного пространства в произвольную точку этого пространства. Никаких ограничений на характер движения, кроме конечного времени перехода t1−t0 не накладывается.

II: Задана замкнутая область G и должен обеспечиваться переход из этой области в произвольную ее точку без выхода за пределы области G. Это случай существования ограничений типа неравенств в пространстве состояний.

III:  Соответствует переходу из заданной области пространств состояний, полной размерности n в заданную область меньшей размерности. Например, управление должно обеспечить переход из любой точки пространств состояний напрямую проходящее через начало координат.

IV: Является как бы противоположным предыдущему. Управление должно обеспечивать перевод системы из любой точки области меньшей размерности в любую точку полноразмерной области.

V: Соответствует управляемости «в малом». Управление должно обеспечивать переход из любой точки пространств состояний x0 в любую точку  малой n-мерной окрестности εточки x0. Порядок малости окрестности может быть связан со временем перехода.

Управляемости в малом, может быть дано другое определение: пусть при управлении u0(t) и начальном условии x00=x(t0) имеет место процесс x0(t)

При управлении u=u0(t)+Δu(t) процесс описывается функциейx(t)=x0(t)+Δx(t)

Пусть каждая точка траектории x0(t) служит центом сферы, радиусом ε, где ε - бесконечно малая величина. Огибающая указанных сфер образует ε- трубку траекторий. Если можно указать управление Δu(t), обеспечивающее  прохождение траектории x0(t)+Δx(t)через любую точку ε -  трубки, то система обладает управляемости «в малом».

VI: Соответствует переходу из заданной области подпространства m<n в заданную область того же подпространства. По отношению к определению I это может быть случаем неполной управляемости.

VII: Важное практическое значение имеет понятие управляемости (VII).Здесь задается множество программных траекторий xз(t)перехода из одной точки xз(t0)в другуюxз(t1). Система считается управляемой, если существуют управления, обеспечивающие движение по заданным траекториям при условиях:

x(t0)=xз(t0),x(t1)=xз(t1)

Все эти понятия могут рассматриваться при различных условиях накладываемых на управление. Четыре варианта таких условий представлено в таблице 1.

Виды управляемости.

| Вид перехода |  |  | Ограничение на управление и № варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка | № варианта |  | Не ограничено |  | Ограничено u≤umax |  | Принимает дискретные значения uj=±ujmax |  |  | Имеет импульсный характер. |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| Из произвольной точки пространства состояний Rn в произвольную точку Rn | I |  | I.1 |  | I.2 |  | I.3 |  |  | I.4 |
| Из произвольной точки замкнутой области размерности n пространства Rn в произвольную точку этой области. | II |  | II.1 |  | II.2 |  | II.3 |  |  | II.4 |
| Из произвольной точки области размерности n пространства /Rn в произвольную точку области меньшей размерности этого пространства. | III |  | III.1 |  | III.2 |  | III.3 |  |  | III.4 |
| Из заданной области размерности m<n пространства Rn в заданную область размерности n. | IV |  | IV.1 |  | IV.2 |  | IV.3 |  |  | IV.4 |
| Из произвольной точки x0 пространства состояний Rn в любую точку малой окрестности x−xn≤E этой точки. | V |  | V.1 | V.2 |  |  | V.3 |  | V.4 |  |
| Из произвольной точки заданной области подпространства /Rn(m<n) в произвольную точку другой заданной области этого подпространства. | VI |  | VI.1 |  |  | VI.2 |  | VI.3 | VI.4 |  |
| Из заданной точки пространства состояний Rn в другую заданную точку по заданной программной траектории. |  | VII | VII.1 |  |  | VII.2 |  | VII.3 | VII.4 |  |

В случае I никаких ограничений на вектор управляющих воздействий u(t) не накладывается, т.к. управления принадлежат открытой области пространства Rn.

В случае II управление ограничено, т.е. принадлежит замкнутой области пространстваRn.

В случае III управление все время (за исключением счетного множества моментов времени) имеет предельное значение, т.е. находится на границе области в пространстве Rr (счетное множество значений времени имеет меру 0).

В случае IV управление не ограничено по величине, но носит импульсный характер (типа векторной δ- функции). Переход в этом случае осуществляется мгновенно, таким образом, существует большое число видов управляемости (в рассмотренной таблице их содержится 28). Эти виды применительно к линейно- стационарным, линейно-нестационарным, нелинейным системам, изучены в различной степени.

Самым сильным в теоретическом и практическом смысле исследования управляемости является необходимый и достаточный аналитический и структурный критерий управляемости того или иного вида. Они получены пока для основных видов управляемости линейных систем. Во многих случаях приходится довольствоваться лишь необходимыми  или достаточными критериями управляемости, а в ряде случаев лишь условиями, способствующими управляемости, подобно тому, как это имеет место при изучении наблюдаемости.

Во многих практических задачах аналитические и структурные подходы анализа управляемости оказываются неприменимыми, т.к. они громоздки и не разработаны. Приходиться прибегать к численному эмпирическому изучению путем моделирования.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение понятию управляемости.

2. Охарактеризуйте типы переходов при различных видах управляемости.

Лекция№7

«Виды управляемости»

План

1. Управляемость линейных стационарных систем.

2. Критерий полной управляемости по Калману

3.Управляемость вида II.1

4.Управляемость вида III.1

5.Управляемость вида  IV.1 и V.1

6.Управляемость вида  VI.1

7.Управляемость вида  VII.1

8.Управляемость вида I.2-VII.2

9.Управляемость вида I.4.

1.Управляемость линейных стационарных систем.

Для линейной стационарной системы

x.=Ax+Bu(7.1)

где А- матрица размером (n×n), а В- (n×r), постоянны при отсутствии ограничений в пространстве состояния и пространстве управления, управление зависит только от матриц А и В.Поэтому  вместо управляемости системы в этих случаях, можно говорить об управляемости пары  (А,В).

2.Критерий полной управляемости по Калману.

Если для произвольно заданных двух точек x0,x1  существует управление u(t) переводящее систему (7.1) за конечное время t1−t0 из x0в x1 (I.1), то система (7.1) или пара (А.В) называется вполне управляемой по Калману.

Необходимое и достаточное условие полной управляемости имеет следующий вид:

rank[B⋮AB⋮A2B⋮An−1B]=n

где n≤n  и является степенью минимального полинома матрицы А.

Для матрицы, имеющие простые корни характеристического полинома совпадает с n, т.е. если det(A−λE)=0, корни простые n=n.  Известно также, что ранг расширенной матрицы                                                                                       rank[B⋮AB⋮An∗−1B⋮AnB⋮…] =  rank[B⋮AB⋮…⋮An∗−1B]

поэтому n в критерии можно заменить на n и в дальнейшем пользоваться критерием:

rank[B⋮AB⋮A2B⋮…⋮An−1B]=n (7.2)

Пунктирными линиями отделены матрицы блоки, размера nxm.

Вся матрица (7.2) имеет размер nx(nxr).  Если условие (7.2) не выполняется, то говорят, что система не вполне управляема по Калману, причем q может быть названо степенью неуправляемости, которая вычисляется:

n−rank[B⋮AB⋮A2B⋮…⋮An−1B]=q>0 (7.3)

Рассмотрим структурные условия полной и неполной управляемости по Калману. Пусть имеется только одно скалярное управление, воздействующее непосредственно только на одну координату. Тогда можно принять BT=[100...0] и следующую структуру:

A=aa12…a1n0a22…a2n……………т.е. считать, что все элементы первого столбца, кроме верхнего, - нулевые. Тогда

AB=a1110⋮

и выражение (7.3) примет вид

n−rank1 a11 a112…a11n−10 0 0………0……………….

Таким образом, данная система при n>1 не вполне управляема, причем степень неуправляемости составляет n-1.

Структура данной системы представлена на рис. 5.1. Причина, по которой  здесь лишь одна управляемая координата x1, а остальные n-1.

.          .

.          .

.          .

.

.

.

.

Рис. 7.2. Пример не вполне управляемой линейной системы.

координат x2,x3,…xn неуправляемы, вполне ясна: нижний блок уравнений размерности n-1 не имеет воздействий со стороны верхнего управляемого блока, воздействия же со стороны нижнего блока на верхний не влияют на управляемость.

Рассмотрим второй случай, когда матрица В имеет тот же вид, а матрица А обладает следующей структурой:

A=aa12a13…a1na21a22a23…a2n0 0 a33…a3n……………

В этом случае степень неуправляемости составляет n-2. Действительно,

rank [B AB A2B…An−1B]=rank1 a a112+a12a22…0 a21 a11a21+a21a22…0 0 0 … 0

Структура данной системы представлена на рис. 5.3.

.          .

.          .

.          .

.

.

.

.

Рис. 7.3. Пример линейной системы со степенью неуправляемости n-2

В общем случае стационарной линейной системы структурные условия управляемости и неуправляемости по Калману заключаются в следующем. Представим матрицы А, В и матрицы столбцы x,u в блочном виде

x.(1)    (7.4)

Это разбиение на блоки осуществляется произвольно с соблюдением, разумеется, согласованности соответствующих размеров.

Если среди всех возможных разбиений на блоки существует такое, при котором

A(21)=0, B(21)=0, B(22)=0     (7.5)

или

A(12)=0, B(11)=0, B(12)=0      (7.6)

то система не вполне управляема по Калману. Действительно при (7.5)

rank [B AB…]=rankB(11) B(12) A(11)B(11) A(11)B(12)…

и аналогично при (7.6.) Таким образом, если структура линейной стационарной системы может быть представлена в виде рис. 5.4, а) или

рис а)

рис (7.4)

б), то такая система не вполне управляема по Калману. Ясно, что случаи представленные на рис 5.4 а) и б), отличаются только обозначениями и полностью эквиваленты.

3.Управляемость вида II.1

Необходимым и достаточным условием управляемости II.1 для линейной системы совпадает с условием полной управляемости (7.2)

4.Управляемость вида III.1

Задана плоскость

Dx=const=d (7.7)

где D постоянная матрица pxn, p≤n, если постоянная  d фиксирована и осуществляется переход из любой точки пространства в производную точку плоскости (7.7), то имеет место управляемость вида III.1 Если постоянная d не фиксирована, то необходимое и достаточное условие возможности перевода за конечное время системы 5.1, из любой точки пространства состояний на указанную плоскость имеет следующий вид:

rank[DB⋮DAB⋮DA2B⋮DAn−1B]=p (7.8)

Этот вид управляемости часто называют управляемостью по выходу, потому что y=Dx.

В том случае, если p=n и D- невырожденная матрица, (Δ≠0). (Плоскость в n-мерном пространстве называется гиперплоскостью) гиперплоскость (7.6) вырождается в точку, а задача в этом случае становится аналогичной рассмотренной ранее. Критерий (7.8) в этом случае преобразуется в (7.2). Таким образом, не особое линейное преобразование пространства состояний не меняет управляемости по Калману, т.е. полная управляемость по х  эквивалентна в этом случае полной управляемости по у.

5.Управляемость вида  IV.1 и V.1

Для системы (7.1)без ограничений задача перехода из любой точки области размерности <n, в любую точку области размерности n (IV.1) решается при полной управляемости по Калману. При такой управляемости решается и V.1 перехода из любой точки близкой к окрестности начального состояния. Таким образом, полная управляемость по Калману для линейной системы достаточна для полной управляемости в IV.1 и V.1. Что касается необходимости, то при достаточной произвольности области в указанных задачах она также имеет место, т.е. (7.2.) сохраняет силу необходимого и достаточного.

6.Управляемость вида  VI.1

Задача перевода системы (7.1) из произвольной точки подпространства состояний Rm (m<n) в произвольную точку этого подпространства может быть решена при выполнении условия следующего вида:

rank[B⋮AB⋮A2B⋮…⋮An−1B]=m (7.9)

и такой структуре  матриц А и В, при которой Rmсоответствует управляемой части системы, т.е. полная управляемость в смысле VI.1 сводится к неполной управляемости по Калману.

7.Управляемость вида  VII.1

Заданная программная траекторияxз(t) предполагается дифференцируемой, переход по этой траектории означает выполнение следующего равенства:

x.3(t)−Ax3(t)=Bu(t)

чтобы это соотношение обращалось в тождество [t0,t1] при произвольной функцииxз(t), необходимо и достаточно, чтобы:

rank B=n   r≥n (7.10)

Таким образом, размерность u не должна быть n, т.е. число независимых управляющих воздействий для осуществления полного в n-мерном пространстве состояний управлений должно быть n. Если r=n, то задача имеет однозначное решение, которое имеет следующий вид:

u(t)=u3(t)=B−1[xз(t)−Axз(t)]

Если ставится задача программного перевода системы лишь в отношении части координат состояния, то условие данного состояния вида управляемости могут быть упрощены. Пусть вектор х представлен в виде совокупности двух субвекторов x(1),x(2) размерности n1,n2при условии n1+n2=n и уравнения системы записаны в виде (7.4). Пусть также

rank A(12)=n1, rank B(22)=n2.  (7.11)

Тогда даже при

B(11)=0, B(12)=0 B(21)=0 (7.12)

система вполне программно управляема в отношении x(1)(t)=x(1)з(t), где x(1)з(t)- дважды дифференцируемая заданная функция. Действительно, если в уравнении

x(1).=A(11)x(1)+A(12)x(2)+A(12)x(2)  (7.13)

рассматривать x(2), как управление, то на основе (7.10), (7.11) заключаем, что всегда можно указать такое x(2)=x2(t), при котором

x.(1)з(t)−A(11)x(1)з=A(12)x(2)  (7.14)

Если матрица A(12) квадратная, то x2(t) определяется однозначно:

x(2)=A(12)−1(x(1)з−A(11)x(1)з).

Если A(12)- прямоугольная, то задавая соответствующее число компонент x2(t) произвольным образом (например равным нулю ), остальные компоненты определяем из (7.14). Подставляя  x(1)з(t),x2(t) в нижнее уравнение (7.4), получаем уравнение:

x(2)−A(22)x(2)−A(21)x(1)з=B(22)u(2)  (7.15)

которое согласно (7.10), (7.11) может быть обращено в тождество соответствующим подбором u(2)(t).

8.Управляемость вида I.2-VII.2

Вопросы управляемости при ограничениях на управление в виде неравенств были разработаны в самое последнее время. Большое  значение они приобрели в частности для биологических задач, где знак допустимых управлений фиксирован. В простейшем случае имеется только одно управление, т.е. В – это вектор, а 0≤u<+∞. Условие управляемости I.2. В этом случае имеет место тогда и только тогда когда выполняется условие (7.2) и кроме того матрица А системы (7.1) не имеет вещественных собственных значений (или корней характеристического уравнения). Таким образом системы нечетного порядка неуправляемы знакоопределенными  управлениями. Более важное практическое значение при знакоопределенных управлениях имеет управляемость III.2. Пусть задана плоскость  Dx=const, управляемость III.2 при 0≤u<+∞, имеет место тогда, когда выполнено условие (7.8) и инвариантное подпространство соответствующее вещественной части спектра системы (7.1) принадлежит плоскости Dx=0. Подобная ситуация возникает в задачах биологии, экономики, в том случае, когда матрица А имеет следующий вид:

A=A0−QCT

где A0 - матрица с неотрицательными поддиагональными элементами и собственными числами, не имеющими положительных вещественных частей. Q и С – соответствующие вектора с нулевыми компонентами.

У таких матриц  все вещественные соответствующие значения лежат в левой полуплоскости. Задача управления  биологическими, экономическими системами состоит в переводе процесса из произвольной точки фазового пространства Rn на устойчивое подпространство матрицы А.

Решение задачи: Пусть собственное значение матрицы А различны и V1,V2,...Vp,p≤n, соответствующие собственным значениям, собственные векторы матрицы А. Если для комплексной матрицы V=[V1,V2,...Vp], выполнено условие (7), то система управляема в смысле III.2. В общем, критерий управляемости III.2 имеет вид: пусть В – матрица размера nxn и U – вектор размерности r, вектор который принимает значение из множества Ω.Обозначим через СН(Ω) – выпуклую оболочку множества Ω.Предположим, существует u∈Ω, при которой Bu=0 и СН(Ω)имеет не пустую внутренность в Rn. Управляемость вида III.1 имеет место, если выполнено условие (2) и матрица не имеет собственных вещественных векторов Vi, для которого выполняется неравенство:

ViTBu≤0;∀u∈Ω

9.Управляемость вида I.4.

Если в линейной стационарной системе (7.1) вектор управляемости задан в виде:

u=u0δ(t−t0)

Где δ(t−t0)- функция Дирака. Состояние изменится скачком, причем вектор х получит приращение x(t0+0)=Bu.

Необходимым и достаточным условием возможностей перевода системы в произвольное состояние является условие

r≥n, и rank B=n. (7.16)

Таким образом, условие мгновенного произвольного перехода по произвольно заданной траектории (7.10). Это условие можно назвать условием полной непосредственной управляемости. При его выполнении можно непосредственно (без запаздывания) влиять на все компоненты скорости изменения х вектора состояния. Если матрица В квадратная, диагональная, то каждая компонента управления ui непосредственно влияет на компоненту x. производный вектор состояния.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите уравнение линейной стационарной системы.

2Какая система называется вполне управляемой по Калману?

3.Сформулируйте необходимое и достаточное условие полной управляемости по Калману.

4. Сформулируйте необходимые и достаточные условия для

- управляемости вида II.1

- управляемости вида III.1

- управляемости вида  IV.1 и V.1

- управляемости вида  VI.1

- управляемости вида  VII.1

- управляемости вида I.2-VII.2

- управляемости вида I.4.

Лекция№8

«Управляемость линейных систем с дискретным и непрерывным временем»

План

1.Управляемость линейных стационарных систем с дискретным временем.

1.2.Управляемость вида VII.1.

1.3. Произвольный переход за один или несколько шагов.

1.4.Управляемость вида II.1

1.5.Управляемость вида I.2

2.Управляемость линейных нестационарных систем.

2.1Управляемость вида I.1.

2.2.Управляемость вида VII.1

2.3. Управляемость вида I.4.

2.4.Управляемость вида III.1

3.Управляемость нестационарных систем с дискретным временем.

3.1.Управляемость вида I.1.

3.2.Произвольный перевод за один или несколько шагов.

4.Принцип двойственности в теории управляемости и наблюдаемости.

5.Управляемость нелинейных систем.

5.1.Управляемость вида VII.1

5.2.Управляемость вида V.1.

5.3.Управляемость вида III.2.

6.Управляемость нелинейных систем с дискретным временем.

6.1.Условие перевода за один  и несколько шагов.

6.2.Управляемость вида VII.1

1.Управляемость линейных стационарных систем с дискретным временем.

В уравнении линейной стационарной  системе с дискретным временем:

x[k+1]=Ax[k]+Bu[k]  (7.17)

Матрицы В и А постоянны. Из (7.17)   следует

x[n]=Anx[0]+Bu[n−1]+AB[n−2]+…+An−1Bu[0].

При рассмотрении управляемости вида I.1 (управляемости по Калману) без ограничения общности можно считать х[0]=0 и

x[n]=Bu[n−1]+AB[n−2]+…+An−1Bu[0]. (7.18)

Если:

rank[B⋮AB⋮A2B⋮…⋮An−1B]=n (7.19)

то при любом x[n] можно указать такие u[0],u[1],…,u[n-1], при которых равенство (7.18) буде выполняться. И только при условии (7.19) для любого x[n] существуют u[0],u[1],…,u[n] , удовлетворяющие (7.18)

Таким образом  условие (7.19) является необходимым и достаточным условием перевода системы (7.17) посредством управления за конечное время (за n-шагов) из любого начального состояния в любое конечное состояние.

Условия полной управляемости по Калману для стационарных линейных процессов с непрерывным и дискретным временем, по внешнему виду совпадают. Следует иметь в виду, что если (7.17) – есть дискретная модель непрерывного процесса (7.1), то матрицы А и В  в системе (7.17) и (7.1) неодинаковы.

1.2.Управляемость вида VII.1.

Аналогия между управляемостью линейных стационарных  непрерывных и дискретных систем, распространяются и на другие виды управляемости. Так из выражения:

xз[k+1]−Axз[k]=Bu[k]

Следует, что для перевода посредством управления системы из произвольного начального положения в произвольное конечное, по заданной траектории с дискретным временем xз[k], необходимо и достаточно, чтобы выполнилось условие

rank B=n.  (7.20)

1.3. Произвольный переход за один или несколько шагов.

Рассмотрим следующие равенства:

x[1]=Ax[0]+Bu[0]x[2]=A2x[0]+Bu[1]+ABu[0]⋮x[k]=Akx[0]+Bu[k−1]+AB[k−2]…An−1Bu[0]

Следует, что для произвольного перевода за один шаг, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие: rank [B] =n.

За два шага: rank [B,AB]=n.

За к<n-шагов:      rank [B⋮AB⋮A2B⋮…⋮Ak−1B]=n (7.21)

1.4.Управляемость вида II.1

Из уравнения:

x[k]=Akx[0]+Bu[k−1]+AB[k−2]…An−1Bu[0]

следует, что необходимые и достаточные условия управляемости II.1имеют форму:

x[0]∈GAx[0]+Bu[0]∈GA2x[0]+Bu[1]+ABu[0]∈G⋮Anx[0]+Bu[n−1]+AB[n−2]…An−1Bu[0]∈G (7.22)

причем:

rank[B⋮AB⋮A2B⋮…⋮Al−1B]=n

1.5.Управляемость вида I.2

Пусть u- вектор размерности r и В- матрица размера mxr областью изменения управления является Ω. Пусть существует u∈Ω, при которой Bu=0 и выпуклая оболочка имеет непустую внутренность. Для того, чтобы система (2/3/17) была управляема в смысле I.2 нужно, чтобы, выполнялось условие (2/3/19) и не существовало собственного вектора х матрицы ATотвечающей неотрицательному собственному значению, для которого выполнено неравенство:

ViTBu≤0, при u∈Ω[2.16]

Частным случаем является проблема управляемости при неотрицательных управлениях u1≥0...ur≥0, в которой в настоящее время уделяется внимание в связи с тем, что методы теории оптимального управления широко используются при решении задач экономики и биологии[2.17].

2.Управляемость линейных нестационарных систем.

В уравнении описывающий непрерывный нестационарный процесс имеет вид:

x.=A(t)x+B(t)u  (7.23)

Матричные функции A(t) и B(t)  считаются непрерывными. Матрица Коши рассмотренная ранее обозначается K(t,t0).

2.1Управляемость вида I.1.

Необходимым и достаточным условием управляемости по Калману нестационарной и линейной системы является существование конечного времени t1 для которого определена матрица следующего вида:

t0t1K(t0,τ)B(τ)BT(τ)KT(t0,τ)dτ  (7.24)

2.2.Управляемость вида VII.1

Для возможности перевода линейной нестационарной системы по произвольно заданной дифференцируемой траектории необходимо и достаточно, чтобы во время перевода выполнилось условие:

rank B(t)=n.  (7.25)

2.3. Управляемость вида I.4.

Необходимым и достаточным условием возможности мгновенного перевода системы в момент времени t0из произвольного начального состояния в произвольное заданное состояние является

rankB(t0)=n.   (7.26)

2.4.Управляемость вида III.1

Для возможности перевода системы (7.23) на отрезке времени (t0,t1) из произвольного начального состояния на любую плоскость Dx=const. Где D- матрица размера pxn, p≤n. Необходимо и достаточно, чтобы матрица была положительно определенной. Матрица имеет следующий вид:

t0tDK(t,τ)B(τ)BT(τ)KT(t,τ)DTdτ

Этот вид управляемости называется управляемостью по y=Dx[2.6].

3.Управляемость нестационарных систем с дискретным временем.

Из уравнения системы

x[k+1]=A[k]x[k]+B[k]u[k]

следует

x[k]=A[k−1]A[k−2]…A[0]x[0]++A[k−1]A[k−2]…A[1]B[0]u[0]++A[k−1]A[k−2]…A[2]B[1]u[1]+⋮+A[k−1]B[k−2]u[k−2]+B[k−1]u[k−1] (7.28)

3.1.Управляемость вида I.1.

Для перевода системы за n-шагов из произвольного начального состояния в любое заданное состояние необходимо и достаточно, чтобы выполнялось следующее условие:

rank[B[n−1]⋮A[n−1]B[n−2]⋮A[n−1]A[n−2]B[n−3]⋮…⋮A[n−1]A[n−2]…A[1]B[0]]=n (7.29)

3.2.Произвольный перевод за один или несколько шагов.

Для перевода системы из любого начального положения в любое заданное положение необходимо и достаточно, чтобы выполнились следующие условия:

а) Для  перевода за один шаг: rank B[0]=n.          (7.30)

б) Для перевода за два шага:  B[1]…⋮A[1]B[0]]=n          (7.31)

в) Для перевода за k шагов:

rank[B[k−1]⋮A[k−1]B[k−2]⋮A[k−1]A[k−2]B[k−3]⋮…⋮A[k−1]A[k−2]…A[1]B[0]]=k  (7.32)

4.Принцип двойственности в теории управляемости и наблюдаемости.

Рассмотрим две стационарные линейные системы:

Система 1 x.=Ax+Bu

z=Hx+Cu

и другую систему:

y=ATy.+HTks=BTy+LTk

где x,u,z-вектор столбцы размерности n×m×n. А,B,H,L-матрицы размера n×n, n×r, m×n, m×r.

Система 2 векторы y,k,s- вектор столбцы размерности nxmxr. Тогда система 1 вполне управляема (по Калману), если система 2 вполне наблюдаема (по Калману), и вполне наблюдаема, если система 2 вполне управляема.

Действительно, условия полной управляемости и полной наблюдаемости для системы 1 имеют вид:

rank[B⋮AB⋮…⋮An−1B]=n,rank[HT⋮ATHT…(AT)n−1HT]=n

Для системы 2 соответственно полная наблюдаемость и полная управляемость имеют место при

rank[HT⋮ATHT…(AT)n−1HT]=nrank[B⋮AB⋮…⋮An−1B]=n

5.Управляемость нелинейных систем.

Теория управляемости нелинейных систем разработана достаточно слабо, и трудности на пути ее создания достаточно велики.

5.1.Управляемость вида VII.1

Условие перевода системы:

x.=f.(x,u,t)  (7.33)

по заданной произвольной траектории х=xз(t)  принадлежащей заданному множеству xз сводится к разрешению уравнения:

xз=f(xз(t),u,t) относительно u

Условие:

rank∂f∂u=n   (7.34)

можно рассмотреть как благоприятствующее такой разрешимости, хотя и недостаточное.

Для случая линейно-входящего управления

x.=f(x,t)+ϕ(x,t)u.

Необходимым и достаточным условием рассмотренного  вида управляемости является условие:

rankϕ(xз(t),t)=n. (7.35)

5.2.Управляемость вида V.1.

Задача управляемости «в малом» в окрестности заданной траекторииx0(t) полученной при заданном u=u0(t)производится к задаче управляемости линейной нестационарной системы обычным путем линеаризации. При этом считается, что функция f дифференцируема по своим аргументам.

x=f(x,u,t)Δx.=A(t)Δx+B(t)ΔuA(t)=∂f∂u||x=x0(t)|u=u0(t)B(t)=∂f∂u||x=x0(t)|u=u0(t)

Пусть программной траекторией является нулевое решение. Рассмотрим нелинейный процесс x.=f(x,u) где f(0,0)=0 и u∈Ω⊂Rr. Обозначим через K минимальный замкнутый выпуклый конус, содержащий множество f(0,u)| u∈Ω), и через A=(∂f∂x) ||x=0- матрицу A(t) на программной траектории.

Результаты по управляемости нелинейных систем опираются на следующее положение. Для того, чтобы нелинейный процесс был управляем в смысле V.1, достаточно, чтобы решения уравнения x.=Ax+w(t) с нулевыми начальными условиями при всех измеримых функциях w(t) со значениями в K заполняли окрестность начала координат. Обратное утверждение верно.

Следствие: если линеаризованная система управляема в смысле I.2, то нелинейная система управляема в смысле V.2

5.3.Управляемость вида III.2.

В нелинейных задачах часто рассматривается задача попадания на многообразие. В связи с этим естественно возникает задача попадания на устойчивое инвариантное многообразие. На этом многообразии решения стремятся к программной траектории при t->∞.

Аналогом положения п.5.6.2. является следующее. Пусть нелинейная система управления та же, что и в п.5.6.2. Пусть М-гладкое многообразие, проходящее через точку 0. Рассматривается задача попадания на это многообразие из малой окрестности нуля. Для того, чтобы нелинейный процесс был управляем в смысле V.2, достаточно, чтобы решения уравнения x.=Ax+w(t) с начальными условиями из касательного к М в точке 0 пространства и управлениями в виде измеряемых функций времени со значениями из Ω заполняли окрестность начала координат. Отсюда следует, что если линеаризованная система управляема в смысле I.2, то нелинейная система управляема в смысле V.2

6.Управляемость нелинейных систем с дискретным временем.

Для процессов описываемых уравнением:

x[k+1]=f(x[k],u[k],k)

Задачи управляемости в принципе приводятся к задачам разрешимости функциональных (алгебраических, трансцендентных и т.д.) уравнений.

6.1.Условие перевода за один  и несколько шагов.

За один шаг из заданного состояния x0в любое заданной состояние x1 эквивалентно разрешимости уравнения относительно u[0].

x[1]=f(x[0],u[[0],0)   (7.36)

Для линейного входящего управления, когда процесс описывается уравнением

x[k+1]=f(x[k],u[k],k)

необходимо и достаточно, чтобы

rankϕ[x[0],0]=n   (7.37)

Для двух шагов общая задача сводится к разрешимости относительно u уравнения:

x[2]=f(f(x[0],u[0],0),u[1],1).   (7.38)

Для трех шагов

f{ f[ f [ x[0], u[0], 0], u[1], 1], u[2], 2}=x[3]   (7.39)

6.2.Управляемость вида VII.1

Условие возможности перевода системы из одного состояния в другое по заданной в дискретном времени траектории сводится к разрешимости относительно u[k] уравнения

xз[k+1]=f[xз[k],u[k],k] .

Для линейно – входящего управления необходимо и достаточно выполнение условия

rankϕ[xз[k],k]=n.

Вопросы для самопроверки

1.Сформулируйте критерий управляемости линейных стационарных систем с дискретным временем.

- Управляемость вида VII.1.

- Произвольный переход за один или несколько шагов.

- Управляемость вида II.1

- Управляемость вида I.2

2. Сформулируйте критерий управляемости линейных нестационарных систем.

- Управляемость вида I.1.

- Управляемость вида VII.1

- Управляемость вида I.4.

- Управляемость вида III.1

3. Сформулируйте критерий управляемости нестационарных систем с дискретным временем.

- Управляемость вида I.1.

- Произвольный перевод за один или несколько шагов.

4.В чем состоит принцип двойственности в теории управляемости и наблюдаемости?

5. Сформулируйте критерий управляемости нелинейных систем.

- Управляемость вида VII.1

- Управляемость вида V.1.

- Управляемость вида III.2.

6. Сформулируйте критерий управляемости нелинейных систем с дискретным временем.

- Условие перевода за один  и несколько шагов.

- Управляемость вида VII.1

Лекция №9

«Введение в оптимальное управление»

План

1. Классификация алгоритмов оптимального управления.

1.1 Классификация по объему необходимого информационного обеспечения и характеру решаемых задач.

1.2. Общая характеристика технологии алгоритмического обеспечения.

2. Синтез алгоритмов (законов) управления на стадии проектирования.

3. Синтез управлений в реальном времени в процессе функционирования системы.

4. Синтез законов управления непрерывными детерминированными процессами при классических формах функционалов.

5. Варианты уравнений Беллмана.

5.1. Уравнение Беллмана для функционала с аддитивной функцией затрат на управление и процесса с линейно входящим управлением.

5.2. Уравнение Беллмана для функционала со степенной функцией Uз и процесса с линейно входящим управлением.

5.3. Уравнение Беллмана для случая функционала с квадратичной функцией Uз.

Постановки и решения задач оптимизации автоматического управления отличаются чрезвычайным  разнообразием. Хотя согласно концепции прикладной СТАУ, изложенной в ведении, главной ее проблемой является оптимизация управления «в большом» в реальном времени и с решительными целями, необходимо осветить решения частных задач оптимизации  и оптимизацию на стадии проектирования.

Это следует делать на базе изложенных выше моделей, критериев, алгоритмов и методов.

1. Классификация алгоритмов оптимального управления.

Классификацию алгоритмов оптимального и субоптимального управления целесообразно осуществлять с учетом решаемых задач, условий для которых предназначен тот или иной алгоритм. Правда, задача оптимального или субоптимального управления может решаться системой в целом, включающей не только аппаратные или программные модули формирования управляющих воздействий, но и модули оценивания, идентификации, адаптации, реконфигурации. Тем не менее, алгоритмы оптимального (субоптимального) автоматического управления целесообразно классифицировать по объему необходимой априорной и текущей (апостериорной) информации, минимизируемому функционалу, необходимой вычислительной производительности, назначению и другим подобным признакам.

1.1 Классификация по объему необходимого информационного обеспечения и характеру решаемых задач.

Измерение и модель управляемого процесса являются основой всякого управления. Поэтому количество необходимой для функционирования системы (алгоритма) текущей и априорной информации можно считать одним из важнейших классификационных  признаков. Априорную и апостериорную информацию, используемую для управления, будем называть информационным обеспечением управления.

В табл. 9.1 приведена укрупненная классификация алгоритмов автоматического управления по признаку необходимого информационного обеспечения.

Как априорная, так и текущая информация здесь делятся на три уровня (высокий, средний, малый). Варианты одной строки отличаются объемом необходимого априорного (начального) информационного обеспечения. Варианты одного столбца – объемом текущего (апостериорного) информационного обеспечения. Априорное информационное обеспечение осуществляется на стадии проектирования всеми имеющимися средствами (включая идентификацию при испытаниях). Текущее информационное обеспечение осуществляется за счет измерения (наблюдения) в процессе управления, включая, может быть, специальные искусственные тестовые (пробные) воздействия.

Таблица 9.1

Классификация алгоритмов управления по объему необходимого информационного обеспечения

| Текущее (апостериорное) информационное обеспечение |  | Априорное информационное обеспечение, характеристика и номер варианта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Номер варианта | высокое | среднее | малое |
| Высокое Среднее Малое | 1 2 3 | 1.1 2.1 3.1 | 1.2 2.2 3.2 | 1.3 2.3 3.3 |

Осуществление управления затрудняется при перемещении в табл. 9.1 сверху вниз, слева направо (особенно совместно, т.е. при переходе к нижнему правому варианту таблицы).

Эта трудность носит принципиальный характер и не может быть полностью преодолена никакими алгоритмическими, вычислительными средствами. Однако необходимо выделять различные группы вариантов.

Обратимся к вариантам 1.1,1.2,1.3 верхней строки таблицы, Здесь текущее информационное обеспечение высокое, а априорное изменяется от высокого до малого (об управляемом процессе заранее мало что известно). Для управления (в том числе оптимального, субоптимального) в случаях 1.2,1.3 служат алгоритмы адаптивного автоматического управления или алгоритмы с обучением. Здесь недостаток априорной информации восполняется за счет текущей информации, получаемой в процессе управления. За счет высокосовершенного алгоритмического обеспечения и высокопроизводительных вычислительных средств здесь даже в варианте 1.3 (не говоря уже о 1.1,1.2) можно получить высокоэффективное управление.

Все это, но уже с меньшими возможностями, относится и к вариантам второй строки табл. 9.1. Здесь для вариантов 2.2 и отчасти 2.3 с успехом могут применяться  алгоритмы адаптивного управления. Задачи типа 3.1, в которых налицо достаточно полное априорное информационное обеспечение, но текущая информация резко ограничена, могут решаться посредством программных управляющих воздействий (систем разомкнутого типа).

Самыми сложными являются условия, обозначенные индексом 3.3. Относительно сложными являются и условия, обозначенные индексами 3.2,5. В абстрактно-математической современной теории управления задачи, соответствующие этим условиям, весьма популярны (управление в условиях  неопределенности, объект управления в виде «черного» ящика, системы с самообучением и т.д.). При этом нередко у исследователей возникают иллюзорные представления о всемогуществе алгоритмов. В действительности возможности управления в отмеченных случаях резко ограничены и ничего, сверх некоторых пределов добиться нельзя, как бы ни были совершенны управляющие ЭВМ и их математическое обеспечение.

Другой группой классификационных признаков алгоритмов автоматического управления являются решаемые задачи, цели управления, выраженные в виде минимизируемого функционала или в других терминах. Сюда относятся все виды функционалов, представленные в гл.6. Это формализованное выражение целей управления. Конечно, при классификации алгоритмов могут указываться и цели управления, выраженные на «содержательном» уровне (например, управление агрегатом котел – турбина при пуске и остановке, управление посадкой самолета на этапе от дальнего радиомаяка до приземления и т.д.).

С практической точки зрения весьма важным является следующее обстоятельство.  В классической теории автоматического управления (КТАУ) также ставились задачи типа 1.2,1.3.При достаточной энергии управления (эффективности управляющих органов) и необходимой степени управляемости почти любая цель управления в вариантах 1.1-1.3 может быть достигнута за счет «навязывания» управляемому объекту новой «искусственной» динамики.

Отсюда появились в КТАУ системы, «почти эквивалентные по своим адаптивным свойствам». Сюда относятся системы с обратными связями с большими коэффициентами усиления [7,8], некоторые релейные системы, системы с переменной структурой (СПС), некоторые системы автоматического управления, синтезированные посредством функций Ляпунова эвристического происхождения.

Несмотря на простоту соответствующих алгоритмов и их достаточно высокую эффективность в некоторых приложениях, популярность подобных систем в современный период падает. Объясняется это следующим. Если обратится к реальным новым технологическим процессам и подвижным объектам, то ясно видна ограниченность ресурсов для управления. Вследствие предельного использования всех факторов в таких процессах и объектах нет возможности увеличивать энергию или мощность, или потоки вещества, затрачиваемые на управление. Такие энергетически напряженные режимы, как скользящий режим, становятся недопустимой роскошью. Необходимо оптимальное управление с максимальным использованием естественных, собственных движений объекта. Именно такие управления получаются на основе СТАУ.

1.2. Общая характеристика технологии алгоритмического обеспечения.

В период классической ТАР синтез алгоритмов или законов управления осуществлялся на стадии проектирования, а доводка, коррекция законов – на стадии испытаний объекта и системы. Это касалось и задающих воздействий, программных значений параметров, проектирование которых в рамки КТАР не входило, но которые обязательно разрабатывались конструкторами объекта. Подобное положение сохраняется в значительной мере и в настоящее время. Ясно, что такая технология алгоритмического обеспечения весьма критична к объему и достоверности априорной информации. Это в свою очередь затягивает сроки проектирования и испытаний. Для создания систем оптимального управления «в большом» многофункциональными объектами подобная технология вообще во многих случаях оказывается непригодной.

Тенденция развития алгоритмического обеспечения систем автоматического управления в соответствии с концепцией, изложенной во введении, иллюстрирует рис. 9.1. Аналитическая теория автоматического управления играет, и будет играть возрастающую роль в создании алгоритмического обеспечения. При этом КТАР все в большей степени будет уступать место СТАУ.

Синтез алгоритмов (законов) управления на стадии

проектирования системы

Синтез управлений в процессе функционирования

КТАР

СТАУ

Годы

Относительная роль различных форм алгоритмического обеспечения.

Рис 9.1. Тенденция развития алгоритмического обеспечения систем автоматического управления.

Высокая роль прикладной СТАУ не только в создании методов и структур систем автоматического управления, но непосредственно в алгоритмическом обеспечении, определяется следующим. Главной трудностью решения основной современной проблемы автоматического управления – оптимального управления «в большом» весьма сложными процессами – остается необходимая вычислительная производительность. Преодоление этой трудности возможно только на пути сочетания развитой аналитической прикладной СТАУ как фундамента алгоритмического обеспечения с численными методами как формой реализации алгоритмов.

Существенные различия существуют между двумя фазами алгоритмического обеспечения : синтезом алгоритмов (законов) управления на стадии проектирования и синтезом управления на в процессе функционирования системы (совмещенный синтез).

2. Синтез алгоритмов (законов) управления на стадии проектирования.

Эта форма синтеза в КТАР была единственной, причем собственно ТАР решала задачи отработки задающих воздействий, устойчивости и качества переходных процессов в контурах стабилизации. Технология алгоритмического обеспечения сводилась здесь в общих чертах к следующему.

На основе инженерной ТАР и располагаемой (как правило, значительной) априорной информации об управляемом объекте, а также номенклатуре измерительных преобразователей (датчиков), производился предварительный синтез контуров. Далее следовало математическое и (во многих случаях) полунатурное моделирование. На этом этапе выполнялся основной объем анализа и синтеза алгоритмов (законов) управления. Завершающей стадией была отладка при натурных испытаниях.

В общих чертах эти фазы технологии алгоритмического обеспечения сохраняются и при СТАУ, однако появляются и принципиальные отличия. Прежде всего, расширяются задачи оптимизации и в связи с этим, коренным образом изменяется математический аппарат. Синтез алгоритмов регулирования на стадии проектирования получил в СТАУ даже новое название -  аналитическое конструирование оптимальных регуляторов (АКОР). Роль прикладной СТАУ в алгоритмическом обеспечении современных и перспективных систем автоматического управления непрерывно расширяется (см. рис. 9.1). За аналитической фазой синтеза следует численная фаза, выполняемая, как правило, на универсальных ЭВМ. Она сопровождается разработкой или использованием программного обеспечения, свойственного этим ЭВМ. Далее следует весьма сложная технология редактирования или создания необходимого программного обеспечения для управляющих или специализированных ЭВМ.

Несмотря на все возрастающее оснащение научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций вычислительной техникой, трудности алгоритмического обеспечения на базе СТАУ в процессе проектирования еще весьма значительны. Речь идет о трудностях априорного информационного обеспечения, высоких вычислительных затратах в сложности развития фаз аналитического решения задачи при классических формах

функционалов.

3. Синтез управлений в реальном времени в процессе функционирования системы.

В любой реально функционирующей системе управления формирование управляющих воздействий происходит в реальном времени. Однако в традиционных системах это формирование производится  на основе строго детерминированных законов (формул), записанных в памяти ЭВМ или устройствах аналогового типа. В лучшем случае в «классических» САУ происходит смена фиксированных законов управления при изменении некоторых параметров режима работы  объекта.

Под синтезом управлений в реальном времени понимается синтез законов или алгоритмов управления, осуществляемый на основе оптимизации практически одновременно с формированием самих управляющих воздействий. Это понятие не отличается четкостью, и трудно провести гарнцы между обычным формированием управляющих воздействий и «совмещенным синтезом», а так же формированием управляющих воздействий в реальном времени на основе «проб и ошибок». Тем не менее, именно этот подход  является решающим в главной проблеме СТАУ – оптимизации управления «в большом» с достижением наилучшего конечного результата.

4. Синтез законов управления непрерывными детерминированными процессами при классических формах функционалов.

Как отмечалось выше, вычислительные затраты при оптимизации сложных динамических систем при классических формах функционалов настолько велики, что соответствующие методы применяются только на стадии проектирования. Даже в этом качестве практическое использование методов резко ограничено. Последнее связано с быстрым ростом мощности множеств, с которым приходится сталкиваться при усложнении (увеличении размерности) нелинейных математических моделей управляемых процессов.

5. Варианты уравнений Беллмана.

Пусть управляемый процесс описывается детерминированным уравнением общего вида (1.2.1):

x.=f.(x,u,t) (9.1)

а минимизируемый функционал классического типа так же имеет общий вид (Задача Больца):

I=Vз[x(t2)]+t1t2L[x(θ),u(θ),θ]dθ (9.2)

Рассматривается задача синтеза алгоритмов класса 1.1 (см.табл.9.1). Тогда уравнение Беллмана (Гамильтона – Якоби - Беллмана) имеет вид:

∂V∂t+minu[L(x,u,t)+∂V∂xf(x,u,t)]=0   (9.3)

где

Vt=t2=Vз[x(t2)],  (9.4)

а допустимые управления u, вообще говоря, принадлежат заданному множеству.

Несмотря на компактную общую форму функционального уравнения Беллмана (9.3), его решение в практических многомерных случаях сталкивается с непреодолимыми трудностями. Это видно хотя бы из следующих преобразований. Обозначим управление, доставляющее минимум выражению в скобках, через v и положим, что оно удовлетворяет необходимому условию локального минимума гладкой функции. Тогда вместо (9.3) записываем

∂V∂t+∂V∂xf(x,u,t)=−L(x,u,t), (9.5)∂∂vL(x,v,t)+∂∂v∂V∂xf(x,v,t)=0 (9.6)

Таким образом, получили систему нелинейных взаимосвязанных уравнений в частных производных. Только при решении этой системы уравнений с учетом условия (9.4) и последующим выражением v как функции x,t задача синтеза оптимального управления в виде обратной связи может считаться решенной. Рассмотрение последующих более простых случаев показывает, какие трудности возникают при этом.

5.1. Уравнение Беллмана для функционала с аддитивной функцией затрат на управление и процесса с линейно входящим управлением.

Для процесса (1.2.2), т.е.

x.=f(x,t)+ϕ(x,t)u  (9.7)

и функционала (6.2.2):

I=Vз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+t1t2Uз[u(θ),θ]dθ         (9.8)

Уравнения (9.5) и (9.6) в предположении, что V=V(x,t), принимают вид

∂V∂t+∂V∂x[f(x,t)+ϕ(x,t)v]+Uз(v,t)=−Qз(x,t), (9.9)∂∂vUз(v,t)+∂V∂xϕ(x,t)=0 (9.10)

Допустим, что уравнение (9.10) может быть решено относительно v единственным образом:

v=A[ϕT(x,t)(∂V∂x)T,t], (9.11)

где  ϕT(∂V∂x)T и v r-мерные вектор-столбцы.

Подставляя в(9.9), получаем

∂V∂t+∂V∂xf(x,t)+∂V∂xϕ(x,t)ΔϕT(x,t)∂V∂xT,t+UзΔϕT(x,t)∂V∂xT,t=−Qз(x,t), (9.12)

Нелинейное уравнение в частных производных (9.12) есть уравнение Беллмана для данного случая. Решение этого уравнения при граничном условии (9.4) должно определять оптимальное управление u=uоп=v  согласно выражению (9.10).

Покажем, что если

Uз(u,t)−Uз(v,t)−∂∂vUз(v,t)(u−v)   (9.13)

есть положительно-определенная функция относительно u, обращающаяся в нуль только при u=v, то управление (9.10) действительно минимизирует функционал (9.8) на решениях уравнения (9.7).

Действительно, добавляя к обеим частям уравнения (9.9) члены

∂V∂xϕ(x,t)u+Uз[u(t),t]

и учитывая (9.7) и (9.11), получаем

∂V∂t+∂V∂xx.+∂V∂xϕ(x,t)v+Uз(v,t)+Uз(u,t)=−Qз(x,t)+∂V∂xϕ(x,t)u+Uз(u,t), (9.14)

или с учетом (9.10)

V.+Qз(x,t)+Uз(u,t)=Uз(u,t)−Uз(v,t)−∂∂vUз(v,t)(u−v)

Здесь производная V. вычисляется на решениях уравнения (9.7).

Интегрируя это выражение по времени от t1 до t2 на решениях уравнения (9.7) с учетом граничного условия (9.4), находим

I=Vз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+t1t2Uз[u(θ),θ]dθ=Vз[x(t1)]++t1t2Uз[u(θ),θ]−Uз[v(θ),θ]−∂∂vUз[v(θ),θ][u(θ)−v(θ)]dθ (9.15)

Величина Vз[x(t1)] не зависит от управления на интервале [t1,t2]. Из выражения (9.15) и указанного свойства функции (9.13) непосредственно следует, что функционал (9.8) для процесса (9.7) принимает минимальное значение при u=v.

5.2. Уравнение Беллмана для функционала со степенной функцией Uз и процесса с линейно входящим управлением.

Допустим, что для процесса (9.7) функционал имеет вид:

I=Vз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+t1t2j=1rujqj(θ)qjkjdθ   (9.16)

где qj>1 и также, что ujqj-четная функция uj, kj>0, j=1,r.В данном случае функция

Uз(u)−Uз(v)−∂∂vUз(v)(u−v) имеет единственный минимум по u при u=v, равный нулю, и указанное выше условие выполняется.

Равенство (9.10) в скалярной форме имеет здесь вид

vjqj−1=−kji=1n∂V∂xiϕij(9.17)

Вводя величины                                  pj−1+qj−1=1   (9.18)

выражение (9.17) преобразуем к виду

kji=1n∂V∂xiϕij

vj=−kji=1n∂V∂xiϕijpjqj   (9.19)

После подстановки этих выражений в уравнение Беллмана (9.12) и преобразований получаем

∂V∂t+∂V∂xf(x,t)−j=1rkjpj−1pji=1n∂V∂xiϕijpj=−Qз(x,t) (9.20)

Итак, если V(x,t) есть решение нелинейного уравнения в частных производных (9.20) при граничном условии Vt=t2=Vз[x(t2)], то оптимальным управлением, минимизирующим функционал (9.16) является

uj=uj оп=−kji=1n∂V∂xiϕijpj−1,j=1,r  (9.21)

5.3. Уравнение Беллмана для случая функционала с квадратичной функцией Uз.

Пусть в выражениях (9.20) и (9.21) qj=2, j=1,r. Тогда согласно (9.18) qj=2, j=1,r, и минимизирующий функционал имеет вид

I=Vз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+12t1t2j=1rujqj(θ)qjkjdθ

Уравнение Беллмана (9.20) и оптимальное управление (9.21) здесь принимают вид:

∂V∂t+∂V∂xf(x,t)−12j=1rkji=1n∂V∂xiϕij2=−Qз(x,t)

uj=uj оп=−kji=1n∂V∂xiϕij,j=1,r.

В матричной форме:

I=Vз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+12t1t2uT(θ)K−1u(θ)dθ  (9.22)

∂V∂t+∂V∂xf(x,t)−12∂V∂xϕ(x,t)KϕT(x,t)∂V∂xT=−Qз(x,t), (9.23)

Vt=t2=Vз(x)  (9.24)

u=−KϕT(x,t)(∂V∂x)T     (9.25)

Вопросы для самопроверки

1.Что называется информационным обеспечением управления.

2. Какие системы относятся к системам, «почти эквивалентным по своим адаптивным свойствам»?

3.Приведите классификацию по объему необходимого информационного обеспечения и характеру решаемых задач.

4.Дайте общую характеристику технологии алгоритмического обеспечения.

5. Синтез алгоритмов (законов) управления на стадии проектирования.

6.Расскажите о решении задачи синтеза управлений в реальном времени в процессе функционирования системы.

7. Расскажите о решении задачи синтеза законов управления непрерывными детерминированными процессами при классических формах функционалов.

8.Приведите варианты уравнений Беллмана.

- Уравнение Беллмана для функционала с аддитивной функцией затрат на управление и процесса с линейно входящим управлением.

- Уравнение Беллмана для функционала со степенной функцией Uз и процесса с линейно входящим управлением.

- Уравнение Беллмана для случая функционала с квадратичной функцией Uз.

Лекция №10

«Решение задачи синтеза»

План

1. Методы решения уравнения Беллмана.

2. Численная форма динамического программирования.

3. Построение  разностных схем.

3.1. Метод рядов.

3.2. Метод характеристик.

4. Синтез законов оптимального управления детерминированными линейными объектами при квадратичном функционале.

5. Решение линейно-квадратичной классической задачи АКОР для случая стабилизации при отсутствии возмущающих воздействий.

6. Решение линейно-квадратичной классической задачи АКОР для случая стабилизации при наличии возмущающих воздействий.

1. Методы решения уравнения Беллмана.

Согласно изложенному  синтез оптимальных управлений сводится к решению уравнений Беллмана. Решение уравнения Беллмана в его формах (9.12),(9.20),(9.23), не говоря о более общих формах (9.3),(9.5),(9.6), для многомерных нелинейных объектов встречает огромные трудности. Эти трудности являются принципиальными и связаны с высокими мощностями конечных множеств, с которыми приходиться иметь дело при приближенном численном решении таких уравнений. Аналитическое же построение точных решений существует лишь для линейно-квадратичных задач.

Все же здесь кратко излагаются способы приближенного решения уравнений Беллмана для нелинейных систем. Эти способы могут оказаться полезными при решении задач синтеза на стадии проектирования субоптимальных управлений для процессов невысокой размерности. Такие задачи возникают, в частности, при использовании декомпозиции или иерархической оптимизации.

2. Численная форма динамического программирования.

Уравнение (9.3) иногда получается путем предельного перехода от численной конечной формы динамического программирования. Легко осуществить  и обратный переход. Однако для многомерных многосвязных (не допускающих декомпозиции) задач численное решение методам динамического программирования требует огромного объема памяти и вычислительных затрат. Поэтому в практических динамических задачах управления оно оказывается в большинстве случаев неприменимым даже на стадии проектирования.

3. Построение  разностных схем.

Для численного решения уравнений с частными производными (9.9),(9.10),(9.12),(9.20),(9.23) могут быть построены разностные схемы и соответствующие процессы численного интегрирования. Как известно, этот метод весьма успешно применяется для интегрирования разнообразных уравнений с частными производными в двух- и трехмерных пространствах. Однако для задач оптимизации управления, где размерность пространства состояний нередко измеряется десятками, мощность конечных множеств, фигурирующих в разностных схемах, чрезмерно велики («проклятие» размерности). Положение здесь аналогично изложенному выше.

3.1. Метод рядов.

Если функция f,ϕ,Qз,Vз представлены в виде рядов по каким-либо базисным функциям, то решения уравнения Беллмана можно искать также в виде рядов по этим функциям.

Метод степенных рядов применительно к уравнению типа (9.23) рассмотрен в работе [8]. Решение ищется в виде ряда

V=(12)i,j=1nγijxixj+(13)i,j,k=1nγijkxixjxk+...

Для коэффициентов этого ряда γij,γijk,...(они не меняются при перестановке индексов) получается в общем случае бесконечная система групп обыкновенных дифференциальных уравнений нарастающей размерности. Решение этих групп уравнений для сложных объектов представляет чрезвычайные трудности.

3.2. Метод характеристик.

Для уравнений с частными производными первого порядка общеизвестен метод характеристик [8.9]. Однако в данном случае он приводит к необходимости интегрирования уравнений, которые для наиболее простого (из рассмотренных) случая (9.23) при f=f(x), ϕ=ϕ(x), Qз=Qз(x) имеют вид :

x.=f(x)−ϕ(x)KϕT(x)p,p.+∂f∂xTp=12∂∂xpTϕ(x)KϕT(x)pT−∂Qз∂xT        (9.26)

Главная сложность здесь заключается в том, что интегрирование системы уравнений (9.26) необходимо осуществлять при начальном условииxt=t1x(t2)для х и конечном условииpt=t2=∂∂xVзTдля p. Таким образом, здесь возникает двухточечная краевая задача, которая для многомерных процессов сопряжена с большими вычислительными трудностями.

4. Синтез законов оптимального управления детерминированными линейными объектами при квадратичном функционале.

Как уже указывалось, линейно-квадратичная задача является единственной, при которой решение получается в общем виде. Это решение находит практическое применение  при проектировании систем стабилизации, контуров обработки задающих воздействий при многомерных линейных моделях объекта в отклонениях. В отечественной литературе соответствующие методики получили название АКОР.

5. Решение линейно-квадратичной классической задачи АКОР для случая стабилизации при отсутствии возмущающих воздействий.

Пусть управляемый объект описывается уравнением типа

x.=Ax+Bu,

а минимизируемый  функционал имеет вид

I=0,5xT(t2)ρx(t2)+0,5t1t2xT(θ) βx(θ)dθ+0,5t1t2uT(θ)K−1u(θ)dθ (9.27)

Эта задача несколько широкая, чем задача оптимальной стабилизации состояния x≡0 в обычном ее понимании, т.к. здесь помимо качества переходных процессов фигурирует задача приведения системы в положение х=0 в заданный момент времени. Но для краткости будем эту задачу называть задачей стабилизации (в широком смысле).

Уравнение Беллмана для данной задачи получается из уравнения (9.23), если положить

f=Ax, ϕ=B, Qз=0,5xTβx, Vз=0,5xTρx.

Таким образом, здесь

∂V∂t+∂V∂xA(x)−12∂V∂xBKBT∂V∂xT=−0,5xTβx (9.28)

Решение этого уравнения ищется в идее квадратичной формы

V=0,5xTSx  (9.29)

где S=ST=S(t)- симметричная матрица размера nxn. Из граничного условия следует S(t2)=ρ.

Подставляя (9.29) в (9.28) и приравнивая (в скалярной форме) коэффициенты при одинаковых произведениях xi,xj, получаем известное уравнение Риккати

S.+SA+ATS−SBKBTS=−β    (9.30)

Решение этого уравнения при условии S(t2)=ρ определяет согласно (9.25) оптимальное управление

u=uоп=−KBTSx  (9.31)

Это и есть решение задачи АКОР для данного случая.

В общем рассматриваемом случае

A=A(t),B=B(t),β=β(t),S=S(t). Таким образом, решение задачи синтеза здесь сводится к интегрированию матричного уравнения Риккати, которое в скалярной форме эквивалентно системе n(n+1)/2 уравнений первого порядка (с учетом симметрии матрицы S=ST):

S.ij+k=1n(SkiAkj+AkiSkj)−l=1rKllp−1nBpiSpjk=1nBklSki=−βij (9.32)

Теория матричного уравнения Риккати хорошо разработана [8]. В частности, было показано [8.11], что если условие полной управляемости (7.2) выполняется, то уравнение (9.30) имеет единственное решение, к которому стремятся все другие решения, в обратном времени начиная с S(t2)=ρ.  Количество  операций на один шаг численного интегрирования  матричного уравнения Риккати (9.30) при большой размерности n имеет порядок (4−16)n3(в зависимости от метода численного интегрирования).

Информация о синтезированном на стадии проектирования оптимальном терминальном управлении хранится в системе в виде матричной функции времени

K(t)BT(t)S(t), точнее, K(t2−t)BT(t2−t)S(t2−t)(матричная функция оставшегося времени t2−t).

Однако нестационарные терминальные задачи редко удается свести к линейным моделям и квадратичным функционалам. Большое практическое применение линейно-квадратичные способы синтеза систем  стабилизации находят в стационарных и квазистационарных задачах АКОР для объектов с распределенными параметрами, аппроксимированные конечномерными линейными моделями. К такому классу задач относятся, в частности, задачи аэроавтоупругости [8].

Существует несколько вариантов постановки линейно-квадратичных стационарных задач оптимизации систем стабилизации.

А. Решение линейно-квадратичной классической стационарной задачи АКОР для случая стабилизации и скользящего интервала оптимизации. Пусть для стационарного линейного объекта

x.=Ax+Bu

А,В=const.

задан минимизируемый  квадратичный функционал со скользящим интервалом оптимизации:

I=0,5tt+TопxT(θ) βx(θ)dθ+0,5tt+TопuT(θ)K−1u(θ)dθ  (9.33)

где матрицы β,K также постоянны.

Ясно, что решение данной задачи получается как частный случай решения более общей задачи п.8.5.1 приρ=0,t1=t, t2=t+Tоп и постоянных матрицах коэффициентов. В соответствии с этим постоянная матрица S, входящая в оптимальное управление

u=uоп=−KBTSx (9.34)

получается путем интегрирования матричного уравнения Риккати (9.30) в обратном времени при начальном условии S(Tоп)=0. Тогда решение S(t) при t=0 будет тем значением матрицы S, которое входит в оптимальное управление (9.34).

Уравнение (9.30) в обратном времени  запишется в виде

S.−SA−ATS+SBKBTS=−β  (9.35)

и решение рассматриваемой задачи можно сформулировать так: оптимальным в смысле минимума функционала (9.33) является управление (9.34), где S – постоянная матрица, получаемая путем решения уравнения (9.35) при нулевом начальном условии

S(0)=0,S=S(Tоп).

Б. Решение линейно-квадратичной классической стационарной задачи АКОР для бесконечного интервала оптимизации. При выполнении условия полной управляемости система, замкнутая через оптимальные управления, в рассматриваемых случаях получается устойчивой. Поэтому с полным основанием можно применять функционал с бесконечным интервалом оптимизации, например,

I=0,50∞xT(θ) βx(θ)dθ+0,50∞uT(θ)K−1u(θ)dθ

Оптимальное управление при этом имеет прежний вид (9.34), где постоянная матрица S=S есть «установившееся» решение уравнения (9.30), т.е. решение алгебраического матричного уравнения [6.12,8.12]

SA−ATS+SBKBTS=−β  (9.36)

известного под названием уравнения Лурье.

В. Решение линейно-квадратичной классической стационарной задачи АКОР для нетерминального функционала. Точно такой же, как в предыдущем случае, оптимальное управление получается для произвольного интервала оптимизации, по функционалу вида

I=0,5xT(t2)S(t2)x(t2)+0,5t1t2xT(θ) βx(θ)dθ+0,5t1t2uT(θ)K−1u(θ)dθ  (9.37)

Этот функционал относится к числу полуопределенных, так как S здесь не заданная матрица, а решение уравнения (9.30). Вследствие этого граничное условие St=t2=S(t2) выполняется автоматически. Поэтому для синтеза оптимального управления необходимо искать то решение уравнения (9.30), которое не зависит от каких-либо начальных или конечных условий. Таким решением является «вынужденное» решение S уравнения (9.36).

Матрица S(t), являющаяся решением уравнения (9.30), в общем случае вполне управляемой системы и положительно-определенных матриц ρ,β,K является положительно-определенной. Поэтому применение функционала (9.36), имеет определенный смысл.

6. Решение линейно-квадратичной классической задачи АКОР для случая стабилизации при наличии возмущающих воздействий.

Встречаются задачи стабилизации в условиях действия на управляемый объект возмущений, поддающихся достаточно точному контролю. Для линейного объекта это соответствует уравнению

x.=Ax+Bu+w  (9.38)

где w=w(t) –измеряемая некоторая функция времени.

Функционал в общем случае задается в прежнем виде (9.27). Уравнение (9.28) уступает место следующему

∂V∂t+∂V∂xA(x+w)−12∂V∂xBKBT∂V∂xT=−12xTβx (9.39)

Решение этого уравнения ищется в виде

V=0,5xTS(t)x+xTy(t)+q(t),

где S(t), y(t), q(t)-пока неизвестные матричная, векторная и скалярная функции времени соответственно. Подставляя это в выражение (9.39) и (9.31), выполняя обычные процедуры, находим [8.10]

u=uоп=−KBT(Sx+y), (9.40)y.=(SBKBT−AT)y−Sw (9.41)

где S определяется прежним уравнением Риккати при прежнем конечном условии S(t2)=ρ, a y(t2)=0.

Заметим, что условие y(t2)=0 делает реализацию данного нестационарного варианта оптимального управления затруднительной. Действительно, в (9.30), (9.41) входят текущие значения x(t),w(t) (которые измеряются согласно предположению) и, кроме того, y(t), определенное с учетом будущего (y(t2)=0). Если w(t) на всем интервале оптимизации неизвестно (т.е. неизвестны будущие значения возмущающих воздействий), то (9.41) точно решить нельзя. Однако можно решить задачу, пренебрегая конечным условием для y(t)  (y(t2)=0), т.е. определяя «вынужденное» решение уравнения (9.41).

-S

(вынужденное решение)

S

y(t)

x(t)

w(t)

a)

-S

S

y(t)

x(t)

w(t)

б)

-S

S

y(t)

x(t)

w(t)

в)

Рис. 10.1. Структурные схемы систем, полученные в результате решения линейно-квадратичной задачи АКОР при наличии измеряемого возмущающего воздействия: а - полное решение; б-компенсация с ограниченной памятью; в – компенсация с разложением по производным.

А.Решение линейно-квадратичной классической задачи стабилизации и отброшенном граничном условии для у. Задавая скользящий интервал оптимизации.

t1=t, t2=t+Tоп и отбрасывая граничное условие для у, из предыдущего получаем оптимальное управление

u=uоп=−KBT(Sопx+y)  (9.42)

где Sоп есть значение S(Tоп) решения уравнения (9.35):

S.−SA−ATS+SBKBTS=−β (9.43)

при S(0)=p, а у- вынужденное решение уравнения (9.41)

y.=(SопBKBT−AT)y−Sопw (9.44)

(частное решение неоднородного линейного уравнения не зависящее от граничных условий).

При заданном Tоп матрица Sоп постоянна. Если А,В  также постоянны (стационарный линейный объект) и K=const, то оптимальная система управления (9.42),(9.44) стационарна. Соответствующая структурная схема представлена на рис.10.1, а) (индекс у Sоп здесь опущен).

Здесь явно видны два канал распространения возмущенного воздействия и в этом отношении система напоминает инвариантную к возмущениям [3]. Однако полной инвариантности не получается вследствие ограниченных затрат на управление, предусмотренных минимизируемым функционалом. Действительно, запишем уравнения, соответствующие структурной схеме рис. 10.1. а) (т.е. уравнения (9.38),(9.40),(9.41)) в операторной формой (для стационарного случая):

(pE−A+BKBTS)x=−BKBTy+w, (9.45)(pE+AT−SBKBT)y=−Sw

где p=d/dt, Е - единичная матрица размера nxn. Исключая у,  получаем

(pE−A+BKBTS)x=[BKBT(pE+AT−SBKBT)−1S+E]w.

Правая часть может обратиться тождественно в нуль, при K−∞(все элементы диагональной матрицы стремятся к бесконечности), т.е. при неограниченной мощности управления. Таким образом, помимо полной априорной информации, полная инвариантность требует отсутствия энергетических ограничений на управление. Это обстоятельство обычно остается в тени.

При практическом осуществлении структур типа представленной на рис. 10.1, а), точнее, звена (9.44), возникает следующая трудность. Легко видеть, уравнения свободного движения основного оптимального контура

x.=−A+BKBTS)x=0 (9.46)

и контура компенсации

y=.(AT−SBKBT)y=0   (9.47)

являются сопряженными (KT=K). Если K(t,t0)=K(t−t0)- матрица Коши уравнения (9.40), то матрица Коши сопряженного уравнения (9.47) есть K(t,t0)=K(t−t0). Отсюда следует, что если основной контур в оптимальной системе устойчив (а это, естественно, должно быть для любой практически пригодной системы), то контур компенсации неустойчив.

Построение системы, воспроизводящей (хотя бы приближенно) вынужденное движение неустойчивого контура, требует специальных приемов.

Б.Контур компенсации с ограниченной памятью. Трудность, связанная с воспроизведением вынужденного движения неустойчивого контура компенсации, может быть в некоторой мере преодолена, если искусственно ограничить «время памяти» этого контура. Основанием этому служит то, что время памяти основного оптимального контура Tн также практически ограничено. Практически оно не превышает двух-трех значений обратной величины наименьшей по модулю действительной части собственных чисел матрицы −A+BKBTS (см. (9.46)).

Вынужденное решение уравнения (9.41) равно

y(t)=−−∞tK(θ−t)Sw(θ)dθ    (9.48)

Ограничивая память контура компенсации, записываем

y(t)=−t−TопtK(θ−t)Sw(θ)dθ (9.49)

Выражение (9.49), в отличие от (9.48), может быть реализовано численно со сколь угодно высокой точностью. Соответствующая схема представлена на рис. 10.1. б).

В.Компенсация возмущений с точностью до остаточных членов разложения по коэффициентам ошибок. Низкочастотную часть вынужденного движения в контуре компенсации можно представить в виде ряда по производным w,w.,w......Это можно выполнить, в частности, следующим образом. Пусть

w(θ)=w(t)+11!w.(t)(θ−t)+12!w..(t)(θ−t)2+⋯

Тогда согласно (9.49)

y(t)=−cy0w(t)−cy1w.(t)−cy2w(t)−..…

где

cy1=t−TнtK(θ−t)Sdθ=−Tн0K(τ)Sdτ,

cy1=11!−Tн0K(τ)Sτ dτ,

cy2=12!−Tн0K(τ)Sτ2dτ,

Соответствующая структурная схема представлена на рис. 10.1.в)

Вопросы для самопроверки

1.Расскажите о методах решения уравнения Беллмана.

2.Приведите численную форму динамического программирования.

3.Расскажите о построении  разностных схем, методе рядов, методе характеристик.

4.Расскажите о синтезе законов оптимального управления детерминированными линейными объектами при квадратичном функционале.

5.Приведите

- решение линейно-квадратичной классической задачи АКОР для случая стабилизации при отсутствии возмущающих воздействий,

- решение линейно-квадратичной классической стационарной задачи АКОР для случая стабилизации и скользящего интервала оптимизации.

- решение линейно-квадратичной классической стационарной задачи АКОР для бесконечного интервала оптимизации.

- решение линейно-квадратичной классической стационарной задачи АКОР для нетерминального функционала.

6.Приведите

- решение линейно-квадратичной классической задачи АКОР для случая стабилизации при наличии возмущающих воздействий.

- решение линейно-квадратичной классической задачи стабилизации и отброшенном граничном условии для у.

7. Как можно представить компенсацию возмущений с точностью до остаточных членов разложения по коэффициентам ошибок.

Лекция№11

«Решение задач АКОР»

План

- Решение линейно-квадратичной задачи АКОР для случая отслеживания известного задающего воздействия.

- Упрощение структуры регуляторов в линейно-квадратичной классической задаче АКОР.

1. Решение линейно-квадратичной задачи АКОР для случая отслеживания известного задающего воздействия. Линейные модели управляемых процессов в наибольшей мере соответствуют управлению «в малом» в окрестности программного или заданного движения. Для оптимизации процесса отслеживания задающего воздействия квадратичный функционал содержит квадратичные формы рассогласования. В качестве рассогласования может фигурировать разность между линейным преобразованием вектора состояния и заданной векторной функцией

Δ=Hx−z3(t)

Представим z3(t) в виде z3(t)=Hx3(t). Тогда (Δ=Hx−z3(t)). Задающее воздействие x3(0)при 0≤t, а в другом случае и при 0≤t2 считается известным. Квадратичная форма относительно рассогласования ΔTβΔΔпреобразуется к виду[x−x3(t)]Tβ[x−x3(t)], где β HTβΔH.

Итак, квадратичный функционал для данной задачи может быть представлен в виде

I=0,5[x(t2)−x3(t2)]Tp[x(t2)−x3(t2)]++0,5t1t2[x(θ)−x3(θ)]T β[x(θ)−x3(θ)]dθ+0,5t1t2uT(θ)K−1u(θ)dθ  (9.50)

Уравнение (9.28) принимает форму

∂V∂t+∂V∂xA(x)−12∂V∂xBKBT∂V∂xT=−0,5[x−x3(t)]Tβ[x−x3(t)] (9.51)

Как и раньше, можно искать решение в виде

V=0,5xTS(t)x+xTy(t)+q(t),  (9.52)

После выполнения стандартной процедуры находим [8.12,8.14]

u=uоп=−KBT(Sопx+y)(9.53)

y=.(SBKBT−AT)y+βx3(t)(9.54)

где S определяется прежним уравнением (9.36) при прежнем граничном условии

S(t2)=ρ, а у удовлетворяет граничному условию y(t2)=−ρx3(t2).

Во всех традиционных следящих системах используется сигнал рассогласования  Δx=x(t)−x3(t). В соответствии с этим представляем (9.53) в виде

u=uоп=−KBT(SΔx+SxΔ+y) (9.55).

При реализации системы (9.55), (9.54) с граничным условием  y(t2)=−ρx3(t2)возникают те же трудности, что и для систем стабилизации (см. п. 8.5.2.). Однако задающее воздействие нередко прогнозируется в системе старшего уровня. Поэтому целесообразно сначала привести структуру, соответствующую точному решению.

А.Структура алгоритма, соответствующего точному решению. Обозначим Sx3+y=y. Подставляя выражение y=y−Sx3в (9.54) и используя (9.30), получаем

y=.(SBKBT−AT)y+S(x.3−Ax3)    (9.56)

(функция x3=x3(t)считается дифференцируемой или кусочно-дифференцируемой с разрывами с разрывами первого рода).

Выражение (9.55) при этом принимает вид

u=uоп=−KBT(SΔx+SxΔ+y)  (9.57).

Для задачи слежения наиболее подходит функционал со скользящим интервалом оптимизации ρ=0,t1=t, t2=t+Tоп:

I=0,5ΔxT(t+Tоп)pΔx(t+Tоп)+0,5tt+Tоп[ΔxT(θ) βΔx(θ)uT(θ)K−1u(θ)]dθ (9.58)

Тогда точный оптимальный алгоритм слежения для нестационарного линейного объекта

x.=A(t)x+B(t)u

заключается в следующем. Мгновенно в обратном времени при условии S(t+Tоп)=pи решается матричное дифференциальное уравнение Риккати

S.+SA(t)−AT(t)S+SB(t)KBT(t)S=−β

до момента времени t. Одновременно при условии y(t+Tоп)=.Sx3(t+Tоп)−px3(t+Tоп)=0 в обратном времени интегрируется уравнение (9.56) (функция x3(t) на интервале [t,t+Tоп] по условию считается известной).

Так определяются S(t), y.Величина Δx(t)измеряется. Из этих величин формируется текущее оптимальное управление u (9.57).

Для стационарного объекта (A=const, B=const) приβ=const, K=const решение уравнения Риккати должно производиться заблаговременно, на стадии проектирования. В данной задаче при этих условиях S постоянно. Таким образом, в данном случае точное решение заключается в мгновенном интегрировании векторного уравнения (9.56) от t+Tоп до t при y(t+Tоп)=.0 и вычислении u согласно (9.57). Соответствующая структура системы представлена на рис.    8.2.2. а). Прогноз x3 на интервале [t,t+Tоп] может выполняться как в самой следящей системе путем экстраполяции (этот вариант показан на рис. 8.2.2 а)), так и поступать с верхнего уровня (где происходит формирование x3).

Как видно из указанных уравнений и структурной схемы, контур компенсации отсутствует только при x.3−Ax3≡0 (при этом y≡0), т.е. в том случае, когда задающее воздействие соответствует собственному движению неуправляемого объекта. Очевидно, что это редкое исключение.

Мгновенное численное решение уравнения (9.56) на интервале от t+Tоп до t невозможно, но практически достаточно решение в ускоренном времени (обычно коэффициент ускорения времени должен составлять несколько десятков).

Хотя численная реализация данного алгоритма для управления в реальном времени даже относительно сложными системами находится в пределах современных возможностей ЭВМ, вычислительные затраты могут считаться недопустимо большими.

x(t)

y(t)

а)

S

u

x(t)

y(t)

б)

S

u

x(t)

y(t)

в)

S

u

Рис.8.2.2. Структурные схемы следящих систем, полученных в результате решения линейно-квадратичной классической задачи АКОР при наличии измеряемого задающего воздействия: а-с прогнозом, б-с вынужденным решением, в-с ограниченной памятью.

Действительно речь идет всего лишь о линейно-квадратичной стационарной задаче отслеживания. Для этой задачи желательно иметь простое алгоритмическое обеспечение, требующее минимальных вычислительных затрат.

Б.Структура алгоритма, соответствующего вынужденному решению в контуре компенсации.

Как и в позиции А, получается при отказе от граничного  условия в контуре компенсации и переходе к вынужденному решению уравнения (9.56). Допустимость такого подхода, по крайней мере, для достаточно больших диагональных элементов задаваемой матрицы ρ, следует из выражения (9.52) и условия S(t+Tоп)=ρ. Структура системы с вынужденным решением в контуре компенсации в общем виде представлена на рис. 10.1,б.

В.Структура алгоритма, соответствующего вынужденному решению в контуре компенсации с ограниченной памятью. При построении вынужденного решения уравнения (9.56) в виде

y(t)=K(θ−t).+S[x.3(θ)−Ax3(θ)]dθ  (9.59),

где K(t)- матрица Коши замкнутого основного контура, возникает та же трудность, что и в позиции А, обусловленная неустойчивостью сопряженной системы (K->∞ при 0->-∞). Для устранения этой трудности ограничиваем память в контуре компенсации. Тогда

y(t)=K(θ−t).+S[x.3(θ)−Ax3(θ)]dθ  (9.60)

Структурная схема соответствующей системы представлена на рис. 10.1, в.

2. Упрощение структуры регуляторов в линейно-квадратичной классической задаче АКОР.

Для объекта

x.=Ax+Bu,

xt=t1=x(t1)    (9.61)

рассматриваемая задача синтеза регулятора

u(t)=−Ωx(t),   (9.62)

где матрица коэффициентов Ω размера (r×n) характеризуется тем, что отличными от нуля являются либо только предварительно указанные элементы, либо, так называемые существенные элементы, т.е. играющие доминирующую роль в полном законе управления, полученном в задаче АКОР (9.27)-(9.31) [8].

Вводится матрица Z, элементы которой принимают значения только 0 и 1, и операция поэлементного умножения матриц одинакового размера

Ω=Ω(Ω',Z)+Ω'∗Z,  (9.63)

при которой каждый элемент матрицы-произведения представляет собой произведение аналогичных элементов сомножителей Ωij=Ωij'Zij.

Минимизируемый функционал (9.27) при этом принимает значение

I≥Iоп (9.64).

В общем случае выполнение этого неравенства может зависеть от начальных условий x(t). В этом случае полезны предположение о нормальном распределении начальных условий и переход к неравенству, выраженному через вторые моменты [8].

Если матрица Z задана на основе физических представлений, то задача сводится к выбору матрицы Ω'. Если же требуется просто сократить число обратных связей в (9.62), то задача решается в два этапа: выявление несущественных связей (которым в Z  ставятся в соответствие элементы 0) и выбор матрицы Ω'.

Выбор матрицы Ω' осуществляется из условия

I(Ωоп',Z)=minΩ'I(Ω',Z)(9.65)

с использованием любого метода поиска минимума функции многих переменных (минимизация осуществляется по элементам Ω', соответствующим единичным элементам Z). Иногда (9.65) целесообразно заменить условием

I(Ωоп',Z)≤(1+ε)Iоп,  (9.66)

гдеε- заданное «малое» число, характеризующее допустимое ухудшение качества регулирования.

Выявление несущественных связей регулятора (9.31) осуществляется полным перебором (поочередной заменой 0 на 1) элементов матрицы Z в (9.63) при условии, что Ω'=KBTS. Принятие решения о существенности каждой связи делается по условию (9.66). Помимо большого объема вычислений, к трудностям следует отнести не единственность получаемых решений.

Вопросы для самопроверки

1.Приведите решение линейно-квадратичной задачи АКОР для случая отслеживания известного задающего воздействия.

2. Приведите структуру алгоритма, соответствующего точному решению.

3. Приведите структуру алгоритма, соответствующего вынужденному решению в контуре компенсации.

4. Приведите структуру алгоритма, соответствующего вынужденному решению в контуре компенсации с ограниченной памятью.

5.Расскажите о способах упрощения структуры регуляторов в линейно-квадратичной классической задаче АКОР.

Лекция№12

«Решение задачи АКОР с дискретным временем»

План

1. Синтез законов управления детерминированными процессами с дискретным временем при классических формах функционалов.

2. Варианты дискретного уравнения Беллмана для частных форм функционала.

2.2. Дискретное уравнение Беллмана для процесса с линейно входящим управлением и аддитивной степенной функцией затрат на управление в функционале.

2.3. Дискретное уравнение Беллмана для процесса с линейно входящим управлением и квадратичной функцией Uз.

2.4. Дискретное управление Беллмана для линейно-квадратичной классической задачи.

3. Синтез законов линейными системами.

3.1.Решение линейно-квадратичной классической дискретной задачи АКОР для случая стабилизации.

3.2. Решение линейно-квадратичной стационарной задачи АКОР для случая стабилизации.

1. Синтез законов управления детерминированными процессами с дискретным временем при классических формах функционалов.

Стационарный синтез с дискретным временем описывается разностным уравнением

x[k+1]=f[x[k],u[k]]     (12.1)

Классическая форма функционала имеет вид

I=Vз[x[k2]]+k=k1k2−1L[x[k],u[k]].  (12.2)

Уравнение Беллмана для задачи минимизации функционала (12.2) на процессе (12.1) имеет вид

Vk2−k[x[k2−k]]=minu[k2−k]  (12.3)

при

Vk2[x[k2]]=Vз[x[k2]]   (12.4)

Решение этого функционального уравнения для нелинейных многомерных систем так же трудно осуществить, как решение уравнения (9.3) для систем с непрерывным временем. Дело не только в трудности многократного нахождения  экстремума функции многих переменных (в практических задачах число шаговk2−k1, составляет как минимум, десятки). Главная трудность в нарастании сложности функций от шага к шагу. Каждая следующая функция Vh2−h[x[k2−k]] для нелинейного объекта – функция другого, более сложного класса, чем функция Vh2−h[x[k2−k+1]] (именно на это должны указывать индексы у функций). Для запоминания таких функций большого числа аргументов при численном решении необходим огромный объем памяти.

2. Варианты дискретного уравнения Беллмана для частных форм функционала.

Трудности решения общего дискретного уравнения Беллмана (12.3) сохраняются и для всех нелинейно-квадратичных многомерных задач.

2.2. Дискретное уравнение Беллмана для процесса с линейно входящим управлением и аддитивной степенной функцией затрат на управление в функционале.

Пусть процесс имеет вид

x[k+1]=f [x[k]]+ϕ [x[k]] u[k],  (12.5)

а функционал (6.3) (стационарный вариант)

I=Vз[x[k]]+k=k1k2−1Qз[x[k]]+k=k1k2−1j=1rujqj[k]qjdj  (12.6)

Здесь qj>1, ujqj- четная функция uj, j=1,r.

Дискретное уравнение принимает вид

Vk2−k[x[k2−k]]=minu[k2−k]  (12.7)

Необходимое условие локального минимума для гладких функций в данном случае запишется в виде(kj)−1ujqj−1[k2−k]+∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]ϕj[x[k2−k]]=0,  (12.8)

где ϕj-j-й столбец матрицы ϕ.

Вводя величины pj такие, что

pj−1+qj−1=1  (12.9)

и разрешая (12.8) относительно uj, находим

uj[k2−k]=−dj∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]ϕj[x[k2−k]]pjqj(12.10)

Подставляя в (12.7), придаем уравнению Беллмана вид

(12.12)

где

dj∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]ϕj[x[k2−k]]pjqj-матрица – столбец, составленная из элементов (12.10).

2.3. Дискретное уравнение Беллмана для процесса с линейно входящим управлением и квадратичной функцией Uз.

При pj=qj=2. j=1,r, т.е. использовании функционала, выражения (12.11),(12.10) принимают вид

Vk2−k[x[k2−k]]=Qз[x[k2−k]+0,5∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]ϕ[x[k2−k]]DϕT[x[k2−k]]∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]T++Vk2−k+1 (12.14)

2.4. Дискретное управление Беллмана для линейно-квадратичной классической задачи.

Для процесса

x[k+1]=A[k] x[k]+B[k] x[k] u[k], (12.15)

и функционала (6.3.5)

I=0,5xT[k2]ρx[k2]+0,5k=k1k2−1xT[k]βx[k]+0,5k=k1k2−kuT[k]D−1u[k]   (12.16)

уравнение Беллмана принимает вид

Vk2−k[x[k2−k]]=0,5xT[k2−k]βx[k2−k]+0,5∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]B[k2−k]DBT[k2−k]∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]T++Vk2−k+1[A[k2−k]x[k2−k]−B[k2−k]DBT[k2−k]∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]T]

(12.17)

Это уравнение должно решаться при граничном условии

Vk2[x[k2]]=0,5xT[k2]ρx[k2]  (12.18)

Оптимальное управление равно

u[k2−k]=−DBT[k2−k]∂Vk2−k+1∂x[k2−k]+1T (12.19)

3. Синтез законов линейными системами.

Единственным случаем, когда дискретное уравнение Беллмана решается в общем виде, является линейно-квадратичная задача. Это связано с тем, что класс функции V здесь не меняется на каждом шаге (квадратичная форма). Поэтому индекс у этой функции в (12.17)-(12.19) можно опустить.

3.1.Решение линейно-квадратичной классической дискретной задачи АКОР для случая стабилизации.

Решение уравнения (12.17) можно искать в виде квадратичной формы с привлечением уравнения управляемого процесса

x[k2−k+1]=A[k2−k]x[k2−k]−B[k2−k]DBT[k2−k]∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]T

А именно, если положить

Vk2−k+1[x[k2−k+1]]=V[x[k2−k+1]]=0,5xT[k2−k+1]S[k2−k+1]x2[k2−k+1],

то

∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]T=S[k2−k+1]x[k2−k+1]=S[k2−k+1]A[k2−k]x[k2−k]−−S[k2−k+1]B[k2−k]DBT[k2−k]∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]

т.е.

∂Vk2−k+1∂x[k2−k+1]T=[E+S[k2−k+1]B[k2−k]DB[k2−k]]−1S[k2−k+1]A[k2−k]x[k2−k].

Подставляя эти выражения в (12.17) и приравнивая коэффициенты при одинаковых произведениях xixj (в скалярной форме), можно получить рекуррентное уравнение для S

и выражение для оптимального управления. Можно использовать другую процедуру доказательства. В результате получаем

u[k2−k]=uоп[k2−k]=−[D−1[k2−k]+BT[k2−k]S[k2−k+1]B[k2−k]]−1××BT[k2−k]S[k2−k+1]A[k2−k]x[k2−k], (8.3.20)S[k2−k]=AT[k2−k]S[k2−k+1]A[k2−k]−AT[k2−k]S[k2−k+1]B[k2−k][D−1[k2−k]+BT[k2−k]S[k2−k+1]B[k2−k]]−1BT[k2−k]×S[k2−k+1]A[k2−k]+β[k2−k]. (8.3.21)

Здесь k пробегает значения 1,2,… Рекуррентное уравнение (12.21)решается при граничном условии S[k2]=ρ.

Приближенно можно оценить вычислительные затраты для данной нестационарной задачи при определении S на N шагах. При большой размерности (высокое n) общее число необходимых элементарных операций приближенно равно 4(2n3+n2r+nr2)N. При n=20, r=5, N=100 это число составляет примерно 4⋅108.

3.2. Решение линейно-квадратичной стационарной задачи АКОР для случая стабилизации.

Для стационарной линейно-квадратичной задачи стабилизации A[k]=A=const, B[k]=B=const, а минимизируемый функционал естественно задавать в виде

I=0,5i=kk+kопxT[i]βx[i]+0,5i=kk+kопuT[i]D−1u[i],

где β=const, D=const. Тогда рекуррентное уравнение (12.21) принимает форму

S[i]=ATS[i+1]A−ATS[i+1]B[D+BTS[i+1]B]−1BTS[i+1]A+β  (12.22)

Если граничное условие записать в виде S(kоп+1)=0, то i в (12.22) должно принимать значение kоп,kоп−1,.....0. При этом S(0) является искомой матрицей, которая входит в выражение оптимального стационарного управления

u[j]=uоп[j]=−[D−1+BTS[0]B]−1BTS[0]Ax[j]   (12.23)

Вопросы для самопроверки

1. Приведите постановку задач синтеза законов управления детерминированными процессами с дискретным временем при классических формах функционалов.

2. Приведите варианты дискретного уравнения Беллмана для:

- процесса с линейно входящим управлением и аддитивной степенной функцией затрат на управление в функционале.

- процесса с линейно входящим управлением и квадратичной функцией Uз.

- линейно-квадратичной классической задачи.

3. Расскажите как строится решение линейно-квадратичной классической дискретной задачи АКОР для случая стабилизации.

4. Расскажите как строится решение линейно-квадратичной стационарной задачи АКОР для случая стабилизации.

Лекция№13

«Синтез законов управления стохастическими процессами»

План

1. Синтез законов управления стохастическими процессами при функционалах классического типа.

2. Приближенное разделение для стохастического нелинейного объекта с линейно входящим управлением.

2.1. Приближенное разделение для случая минимизации функционала Jy со степенной функцией U3.

2.2. Приближенное разделение для случая функционала JYс квадратичной функцией Uз.

3. Точное разделение для линейно-квадратичных задач оптимального управления Марковскими процессами.

3.1. Непрерывное время.

3.2. Дискретное время.

1. Синтез законов управления стохастическими процессами при функционалах классического типа.

Существуют функционалы классического типа двух разных форм для оптимизации управления стохастическими процессами. Первую форму образуют функционалы в виде безусловного математического ожидания классических функционалов, применяемых для детерминированных процессов. Вторую форму составляют функционалы в виде условного математического ожидания классических функционалов, применяемых для детерминированных процессов.

Эти две формы функционалов порождают разные формы алгоритмического обеспечения. При этом для нелинейных систем эта задача синтеза управления стохастическими процессами путем минимизации функционалов еще намного сложнее, чем для детерминированных процессов.

В тоже время для функционалов для нелинейных задач приближенно, а для линейно-квадратичных задач точно, справедлива теорема разделения. Это делает синтез законов управления стохастическими нелинейными системами путем минимизации функционалов типа по своей  сложности примерно эквивалентным синтезу алгоритмов управления детерминированными системами. Для линейно-квадратичных задач оптимизации управления стохастическими процессами решения по своей трудоемкости не отличаются от соответствующих детерминированных аналогов как при использовании безусловных, так и условных математических ожиданий целевых функций.

2. Приближенное разделение для стохастического нелинейного объекта с линейно входящим управлением.

Пусть управляемый процесс описывается уравнением в форме Ланжевена

x.=f(x,t)+ϕ(x,t)u+ξ(t)  (13.1)

а функционал в виде

JY=EY[I]=−∞∞Ip(x,u,t|Z)dxdu=EYVз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+t1t2Uзu[(θ),θ]dθ,    (13.2)

где

Uз(u,t)−Uз(u,t)−∂∂υUз(υ,t)(u−υ)   (13.3)

- положительно-определенная функция относительно u, обращающаяся в нуль только при u=v.

Условия наблюдаемости здесь уточняются, однако предполагается, что обработка сигнала наблюдения z на интервале наблюдения (эта информация обозначается Z) позволяет хотя бы приближенно определить текущее значение оценки

x=Ey[x(t)]=−∞∞xp(x,u.t|Z)dxdu.

Для каждой реализации ξ(t)сохраняет силу уравнения (9.9) с учетом ξ(t) и (9.10):

∂V∂t+∂V∂x[f(x,t)+ϕ(x,t)v+ξ(t)]+U3(v,t)=−Q3(x,t) (13.4)∂∂vU3(v,t)+∂V∂xϕ(x,t)=0 (13.5)

и выражение (9.15) принимает вид

I=V3[x(t1)]+t1t2U3[u(θ),θ]−U3[v(θ),θ]−∂∂vU3[v(θ),θ][u(θ)−v(θ)]dθ (13.6)

Заметим, что для любой непрерывной функции F(x,u,t) вследствие теоремы о среднем справедливо соотношение

Ey[F(x,u,t)]=−∞∞F(x,u,t)p(x,u,t|Z)dxdu=F(x,u,t),

где x,u-некоторые значения x,u в области, для которой условная плотность вероятностей p(x,u,t|Z) отлична от нуля. Чем выше точность оценивания, выполняемая некоторым фильтром, тем ближе p(x,u,t|Z) к δ-функции и ближе приближение к равенству

Ey[F(x,u,t)]=F(x,u,t), (13.7)

где

x=−∞∞xp(x,u,t|Z)dxdu, u=−∞∞up(x,u,t|Z)dxdu (13.8)

Применим оператор условного математического ожидания к выражениям (13.4)-(13.6), используя везде приближенное равенство (13.7). Получаем

∂∂t+V(x,t)∂∂xV(x,t)[f(x,t)+ϕ(x,t)v]+U3(v,t)+Vxξ=−Q3(x,t) (13.9)∂∂vU3(v,t)+∂∂xV(x,t)ϕ(x,t)=0 (13.10)

Jy=Ey[I]=V3[x(t1)]+t1t2U3[u(θ),θ]−U3[v(θ),θ]−∂∂vU3[v(θ),θ][u(θ)−v(θ)]dθ (13.11)

где

Vxξ=−∞∞∂V∂xξ(t)p(x,v,t)dxdv (13.12)

Вследствие указанного свойства функции (13.3) Jy имеет единственный минимум при u=v

где v определяется выражением (13.10). Если величина (13.12) равна нулю, то (13.9),(13.10) отличаются от уравнений (9.9),(9.10) для детерминированных процессов только заменой x=x и v=v. Итак при условии Vxξ≈0 оптимальное (в смысле минимума Jy) управление стохастическим процессом (13.1) при стохастическом условии наблюдения может быть приближенно получено как оптимальное (в смысле минимума I) управление детерминированным процессом с точным измерением х путем замены в последнем истинного значения х на оценку x=Ey[x]. Полученное таким путем приближенное решение задачи синтеза  закона управления стохастическим процессом тем точнее, чем выше точность оценивания, т.е. чем Δx=x−x.

Это составляет содержание приближенного принципа (теоремы) разделения в общем виде.

Принцип разделения удобен в практическом использовании, так как позволяет раздельно синтезировать систему оценивания и идентификации, с одной стороны, и систему собственно управления, с другой стороны. Далее принцип приближенного разделения формируется для частных видов минимизируемого функционала (13.2).

2.1. Приближенное разделение для случая минимизации функционала Jy со степенной функцией U3.

Если минимизируемый функционал имеет вид

JY=EYVз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+j=1rt1t2qj−1kj−1ujqj(θ)dθ, (13.13)

где qj>1,kj>0,ujqj-четная функция qjи Vxξприближенно или точно равно нулю, то субоптимальным управлением для процесса (13.1) служит

uj=−kji=1n∂V(x,t)∂xϕij(x,t)pj−1,   (13.14)

гдеV(x,t)- определяется как решение уравнения

∂V∂t+∂V∂xf(x,t)−j=1rpj−1kjpj−1i=1n∂V∂xiϕij(x,t)pj=−Qз(x,t) (13.15)

при граничном условии

Vt=t2=Vз[x(t2)]   (13.16)

В (13.14) используются значения pj=qj(qj−1), а x(t) есть оценка истинного x(t) в виде УМО x=EY[x].

2.2. Приближенное разделение для случая функционала JYс квадратичной функцией Uз.

Пусть минимизируемый функционал имеет вид

JY=EYVз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+0,5t1t2uT(θ)K−1u(θ)dθ   (13.17)

и Vxξ приближенно или точно равна нулю. Тогда субоптимальным управлением для процесса (13.1) служит

u=−KϕT(x,t)(∂V∂x)T(13.18)

где V=V(x,t) есть решение уравнения

∂V∂t+∂V∂xf(x,t)−12∂V∂xϕ(x,t)KϕT(x,t)∂V∂xT=−Qз(x,t), (13.19)

при граничном условии (13.16), x(t) в (13.18) есть оценка истинного значения x(t) в виде УМО x=EY[x].

3. Точное разделение для линейно-квадратичных задач оптимального управления Марковскими процессами.

Для линейных стохастических процессов, описываемых уравнением

x.=f(x,t)+ϕ(x,t)u+ξ(t)(13.20)

гдеξ(t) -  процесс типа гаусовского белого шума, а также для линейных стохастических процессов с дискретным временем:

x[k+1]=A[k] x[k]+B[k] u[k]+ξ[k],(13.21)

где ξ[k]-белая гауссовская случайная последовательность, справедлив принцип точного разделения, причем как при минимизации квадратичных функционалов типа J, так и типа JY.

3.1. Непрерывное время.

Для процесса (13.20) оптимальным в смысле минимума квадратичного функционала

J=E0,5xT(t2)ρx(t2)+0,5t1t2xT(θ)βx(θ)dθ+0,5t1t2uT(θ)K−1u(θ)dθ  (13.22)

является управление

u=uоп=−KBT(t)+S(t)x, (13.23)

где S(t) есть решение матричного уравнения Риккати (9.30)

S.+SA+ATS−SBKBTS=−β

при условии S(t2)=ρ, x(t)есть оценка истинного значения x(t) в виде УМО EY(х) получаемая, в частности, на выходе ФКБ(4.3.58),(4.3.59).

3.2. Дискретное время.

Для процесса (13.21) оптимальным в смысле минимума квадратичного функционала

J=E0,5xT[k2]ρx[]k2+0,5k=k1k2−1xT[k]βx[k]+0,5k=k1k2−1uT[k]D−1u[k]  (13.24)

является управление [8]

u[i]=−[D−1[i]+BT[i] S[i+1] B[i]]−1−BT[i] S[i+1] A[i] x[i], (13.25)

где S[i] определяется рекуррентным  уравнением

S[i]=AT[i]S[i+1]A[i]−AT[i]S[i+1]B[i][D−1[i]+BT[i]S[i+1]B[i]]−1BT[i]S[i+1]A[i]+β[i]  (13.26)

при граничном условии S(k2)=ρ, x[i]- оценка истинного значения x[i] в виде УМО EY[х[i]] получаемая, в частности, на выходе ФКБ.

Вопросы для самопроверки

1.Расскажите о синтезе законов управления стохастическими процессами при функционалах классического типа.

2.Приведите

- приближенное разделение для стохастического нелинейного объекта с линейно входящим управлением.

- приближенное разделение для случая минимизации функционала Jy со степенной функцией U3.

- приближенное разделение для случая функционала JYс квадратичной функцией Uз.

3.Приведите точное разделение для линейно-квадратичных задач оптимального управления Марковскими процессами для

- непрерывного времени,

- дискретного времени.

Лекция№14

«Задачи синтеза по критерию обобщенной работы»

План

1. Решение задачи минимизации критерия обобщенной работы в общем виде.

2. Оптимальные управления непрерывными детерминированными процессами.

2.1.Минимизации ФОР с аддитивными функциями  затрат.

2.2. Минимизация ФОР с аддитивными степенными функциями затрат.

3 Оптимальные уравнения детерминированными процессами с дискретным временем.

3.1. Строгое решение задачи оптимизации.

3.2. Приближенное решение задачи оптимизации.

4. Приближенное разделение при минимизации условного математического ожидания функционала обобщенной работы.

5. Стохастический принцип минимума обобщенной работы.

6. Стохастический принцип минимума обобщенной работы и уравнение ФПК.

1. Решение задачи минимизации критерия обобщенной работы в общем виде.

Здесь приводятся общие решения задач синтеза оптимальных управлений при функционалах типа обобщенной работы. На этих решений, как частные случаи, получаются многие известные решения, излагаемые ниже.

2. Оптимальные управления непрерывными детерминированными процессами.

Рассматриваются задачи управления объектом с линейным управлением и аддитивными функциями затрат на управление в минимизируемом функционале  обобщенной работы (ФОР).

2.1.Минимизации ФОР с аддитивными функциями  затрат.

Пусть управляемый процесс описывается уравнением типа (9.7)

x.=f(x,t)+ϕ(x,t)u, (14.1)

а минимизируемый функционал имеет вид :

I=Vз[x(t2)]+t1t2Qз[x(θ),θ]dθ+t1t2Uз[u(θ),θ]+Uз[uоп(θ),θ]dθ   (14.2)

где Uз,Uз-заданные функции указанных аргументов такие, что

Uз(u,θ)+Uз(uоп,θ)−∂∂uопUз(uоп,θ)u   (14.3)

-положительно-определенная функция относительно u, обращающаяся в нуль при u=uоп. Функция uоп в (14.2)-пока неизвестное оптимальное управление.

Покажем, что оптимальное управление u=uоп в данном случае определяется соотношением

∂∂νUз(ν,t)=−∂V∂xϕ(x,t)  (14.4)

где V=V(x,t) есть решение уравнения Ляпунова для неуправляемого u≡0 объекта

∂V∂t+∂V∂xf(x,t)=−Qз(x,t)   (14.5)

при граничном условии Vt=t2=V3(x).

Запишем уравнение Беллмана (9.3) для задачи (14.1),(14.2)

∂V∂t+minuQ3(x,t)+U3(u,t)+U3(uоп,t)+∂V∂x[f(x,t)+ϕ(x,t)u]=0

или с привлечением достаточного условия локального минимума гладкой функции:

∂V∂t+Q3(x,t)+U3(ν,t)+U3(ν,t)+∂V∂x[f(x,t)+ϕ(x,t)u]=0,∂∂vU3(v,t)+∂V∂xϕ(x,t)=0  (14.6)

Если из второго уравнения выражение

∂V∂xϕ(x,t)=−∂∂vU3(v,t)  (14.7)

подставить в первое и учесть, что согласно указанному условию

U3(ν,t)+U3(ν,t)−∂∂vU3(v,t)v=0,

то получаем выражения (14.4),(14.5).

Как и в случае классического функционала (9.8), можно привести другое доказательство, более наглядное с точки зрения единственности решения. Добавим к обеим частям уравнения (14.5) функции

∂V∂xϕ(x,t)u+U3(u,t)+U3(v,t),

с учетом (14.1) получаем

V.+Q3(x,t)+U3(u,t)+U3(ν,t)=U3(u,t)+U3(v,t)+∂V∂xϕ(x,t)u (14.8)

Здесь полная производная по времени V. вычислена на решении уравнения (14.1). Интегрируя (14.8) по времени от t1 до t2 с учетом граничного условия Vt=t2=V3(x) и выражения (14.7), находим

I=V[x(t1)]+t1t2U3(u,θ)+U3(v,θ)−∂∂vU3(v,θ)udθ

Отсюда непосредственно вытекает, что при заданном условии для функции (14.3) функционал I имеет единственный минимум при управлении  u=v=uоп определяемом выражениями (14.4),(14.5).

2.2. Минимизация ФОР с аддитивными степенными функциями затрат.

Для управляемого процесса (14.1) минимизируется функционал

I=V3[x(t2)]+t1t2Q3[x(θ),θ]dθ+t1t2j=1rqj−1kj−1ujqj(θ)+pj−1kj−1ujопqj(θ)dθ  (14.9)

где qj>1, ujqj-четная функция uj,pj−1+qj−1=1. Согласно (6.2.14) здесь удовлетворяется условие, заданное для функции (14.3).

Выражение (14.4) имеет вид

vjqj−1=−kji=1n∂V∂xiϕij(x,t), j=1,r.но (qj−1)−1=pjqj иuj=uоп=−kji=1n∂V∂xiϕij(x,t)pjqj, j=1,r  (14.10)

Таким образом, оптимальное управление при функционале обобщенной работы (14.9) имеет такой же внешний вид, как при классическом функционале (9.16) (см. (9.19)). Однако V=V(x,t) здесь есть решение линейного уравнения с частными производными (14.5) (уравнения Ляпунова), в то время как при классическом функционале V=V(x,t) есть решение уравнения Беллмана (9.20). Это принципиальное отличие, сохраняющиеся для всех задач оптимизации по ФОР (в том числе для предшествующей), обусловливает широкие возможности решения основной проблемы СТАУ, как она представлена во введении.

Ввиду большого значения оптимизации по неклассическому (полуопределенному)  функционалу обобщенной работы соответствующая постановка задачи и ее решение через уравнение Ляпунова (14.5) вслед за [8] именуется часто в дальнейшем принципом минимума обобщенной работы. Для детерминированных управляемых процессов с непрерывным временем конкретными выражениями этого принципа служат уравнения (14.1)-(14.5),а для степенной функции затрат на управление в функционале – формулы (14.9), (14.10)б (14.5). Это более общие формулировки принципа минимума обобщенной работы, в сравнении с опубликованными в [8.19-8.21]. В указанных публикациях наиболее общим был случай (14.9) при

3 Оптимальные уравнения детерминированными процессами с дискретным временем. Рассматриваются два решения задачи оптимизации по ФОР: строгое и приближенное.

3.1. Строгое решение задачи оптимизации. Для процесса x[k+1]=f[x[k]]+[x[k]]u[k] и функционала обобщенной работы

I=[x[k2]]+x=x1x2−1Q3[x[k]]+x=x1x2−1U3[u[k]]+x=x1x2−1U3[uоп[k]]			(14.11)

где функция

(14.12)

является положительно-определенной относительно u и обращается в нуль при , дискретное уравнение Беллмана (12.3) записывается в виде

Vi[x[i]]=minQ3(x[i])+U3(u[i])+U3(uоп[i])+Vi+1[f(x[i])+ϕ(x[i])⋅u[i]]

(14.13)

Рекуррентное функциональное уравнение (14.13) должно решаться при граничном условии

.    (14.14)

Привлекая необходимое условие локального минимума гладкой функции, вместо (14.13) записываем

(14.15)

(14.16)

Учитывая, что по условию при   выражение (14.12) равно нулю, преобразуем (14.15) к виду

(14.17)

Выражение (14.16), (14.17) описывают строгое решении задачи синтеза оптимальных управлений для указанных условий. Но для многомерных нелинейных объектов сложность выражений быстро нарастает с ростом числа шагов, а при численных формах решений быстро растет необходимый объём памяти. Положение кажется аналогичным тому, которое имеет место при классическом функционале. Однако для уравнений (14.16), (14.17) есть несравненно более простое приближенное решение. Оно для большинства случаев, встречающихся на практике, оказывается удовлетворительным по своей близости к строго оптимальному решению. Это решение получается следующим образом.

3.2. Приближенное решение задачи оптимизации. Обычно разностное уравнение (12.5) x[k+1]=f[x[k]]+[x[k]]u[k] непрерывного нелинейного объекта  получается путем применения какого-либо метода численного интегрирования, например, метода Эйлера, при котором

где - шаг численного интегрирования.

Шаг в разностных схемах или рекуррентных алгоритмах управления должен быть достаточно малым, в противном случае «чистое запаздывание», вносимое дискретностью управления, вызовет нежелательные эффекты, включая потерю устойчивости.

Отсюда следует, что норма величины , вообще говоря, мала, а величина   близка к  и . Таким образом, справедливо приближенное равенство

, при котором уравнение (14.17) принимает очень простую приближенную форму:

(14.18)

Решение этого рекуррентного уравнения при граничном условии (14.14) определяет согласно (14.16) субоптимальное управление в смысле минимума функционала (14.11).

4. Приближенное разделение при минимизации условного математического ожидания функционала обобщенной работы. Для стохастического процесса

x=f(x,t)+ϕ(x,t)⋅u+ξ(t)

и наблюдения при наличии шумов (здесь не конкретизируется) минимизируется функционал в виде условного математического ожидания величины (14.2)

где величина (14.3) удовлетворяет тому же условию, что и в детерминированном случае.

Согласно приведенному в п. 8.5.1 преобразованию

.

При достаточно точном оценивании текущего состояния условная плотность вероятности  близка к -функции и при непрерывных функциях ,  функционал  приближенно равен

(14.19)

При этом же условии справедливо приближенное выражение

(14.20)

где V есть решение уравнения

(14.21)

при граничном условии . Индексом «^» в (14.19), (14.20) обозначены УМО.

Из (14.19), (14.21) следует, что если величина  приближенно или точно равна нулю, то функционал (14.19) достигает минимального значения при u=uоп, где uоп определяется выражением (14.20), в котором  есть условное математическое ожидание истинного значения x(t), а V определяется уравнением Ляпунова типа (14.5).

Таким образом, принцип разделения при оптимизации по ФОР справедлив в той же мер, как и при оптимизации по классическому функционалу.

5. Стохастический принцип минимума обобщенной работы. Пусть система описывается уравнением вида

x=f(x,t)+ϕ(x,t)⋅u+ξ(t) (14.22)

где (t) – процесс типа гауссовского белого шума с матрицей интенсивностей Q. Стохастический ФОР имеет вид (6.4.5)

,  (14.23)

где соблюдается условие (14.3), а Е – символ безусловного МО. Функциональное уравнение Беллмана для задачи (14.22), (14.23) имеет вид

(14.24)

Необходимое условие минимума по u выражения в фигурных скобках имеет вид

∂∂uU3(u,t)u=uоп+∂V∂xϕ(x,t)=0 (14.25)

Подставляя  из (14.25) в (14.24), получаем

Согласно условию (14.3) это эквивалентно

(14.26)

Решение уравнений (14.26) должно удовлетворять граничному условию

V(x,t2)=V3(x) (14.27)

Итак, стохастический принцип минимума обобщенной работы может быть сформулирован следующим образом. Оптимальное управление, доставляющее минимум функционалу (14.23) на множестве решений уравнения (14.22), при выполнении условия (14.3) определяется выражением

,  (14.28)

где V=V(x,t) есть решение уравнения в частных производных (14.26) при граничном условии (14.27).

Как видно, стохастический принцип минимума обобщенной работы, в котором ищется условие минимума математического ожидания функционала по всему множеству реализаций, отличается от детерминированного (Q=0) случая и случая с условным средним тем, что вместо уравнения Ляпунова (14.5) здесь фигурирует уравнение (14.26), содержащее «диффузионный член»

Из приведенной формулировки стохастического принципа минимума обобщенной работы вытекают все частные случаи, являющиеся аналогами решений соответствующих вариантов детерминированной задачи (Q=0).

6. Стохастический принцип минимума обобщенной работы и уравнение ФПК. Выражение (14.26) напоминает уравнение ФПК  для системы (14.22) без управления

(14.30)

Это позволяет получить следующую интерпретацию. Уравнение ФПК для логарифмической плотности вероятности после добавления к обеим частям равенства удвоенного члена (14.29) имеет вид

. (14.32)

для системы (14.22) определяется выражением

.

Вопросы для самопроверки

1.Приведите решение задачи минимизации критерия обобщенной работы в общем виде.

2.Приведите оптимальные управления непрерывными детерминированными процессами, при

- минимизации ФОР с аддитивными функциями  затрат.

- минимизация ФОР с аддитивными степенными функциями затрат.

3.Приведите оптимальные уравнения детерминированными процессами с дискретным временем, при

- строгом решении задачи оптимизации.

- приближенном решении задачи оптимизации.

4.Приведите приближенное разделение при минимизации условного математического ожидания функционала обобщенной работы.

5.Дайте формулировку стохастическому принципу минимума обобщенной работы.

6. Дайте формулировку стохастическому принципу минимума обобщенной работы и уравнение ФПК.

Лекция№15

«Синтез законов оптимального и субоптимального нелинейных управлений»

План

1. Синтез законов оптимального и субоптимального нелинейных управлений на стадии проектирования системы при функционалах обобщенной работы.

2.Приведение задачи к линейно входящему управлению.

3.Решение задачи оптимизации при функционале обобщенной работы с квадратичной функцией затрат на управление.

3.1.Оптимальное управление непрерывными детерминированными процессами.

3.2. Решение нетерминальной задачи для неустойчивых и нейтральных систем.

3.3. Варианты алгоритмов оптимального по ФОР управления.

3.4. Управление объектом с чистым запаздыванием.

3.5. Дискретное во времени кусочно-постоянное управление непрерывным процессом.

4. Решение уравнения Ляпунова методом степенных рядов и соответствующие законы

4.1. Алгоритм с дифференциальными уравнениями.

4.2. Алгоритм с матрицей Коши.

4.3. Алгоритм с «индексированными множествами».

1. Синтез законов оптимального и субоптимального нелинейных управлений на стадии проектирования системы при функционалах обобщенной работы.

Основным достоинством метода синтеза оптимального по ФОР управления является возможность его эффективного использования для существенно нелинейных объектов и неквадратичных функционалов. Однако наиболее конструктивные результаты применения этого метода относиятся к динамическим объектам с линейно входящим управлением.

2. Приведение задачи к линейно входящему управлению. Для случая непрерывного времени уравнение движения такого объекта имеет вид (1.2.2):

(15.1)

Условия, накладываемые на функции f и , а также на множество , пока оговаривать не будем.

Объект управления исходной постановки задачи, когда уравнение его движения имеет место более общий вид (1.2.1):

,(15.2)

Может быть приведен к форме (15.1) различными способами.

Во-первых, ряд задач управления предполагает, что синтезированные законы будут использовать значения вектора управления из достаточно малой окрестности некоторого базового значения вектора управленияu. Малость определяется допустимостью линеаризации функции f(x,u,t) по вектору u. Тогда, воспользовавшись известными правилами линеаризации, вместо (15.2) можно записать

x=f(x,u∘,t)+∂f(x,u,t)∂uu=u∘⋅Δu (15.3)

Здесь  - n-мерная функция, вычисляемая при базовых значениях вектора управления и текущих значения x и t, отождествляется с функцией f(x,t) уравнения (15.1);

- матрица размера nr частных производных функции f(x,u,t) по компонентам вектора u, вычисляемых при базовых значениях вектора управления и текущих значениях x и t , она отождествляется с матрицей (x,t) уравнения (15.1);  - r-мерный вектор приращений вектора управления объекта (15.2), отождествляемый с вектором управления объекта (15.1).

Во-вторых, большинство задач управления динамическими объектами допускает переформулировку задачи в таком виде, когда оптимизируемым управлением является скорость изменения вектора управления исходной задачи (см. п. 6.2.1.1). Тогда, вводя новые обозначения y-r-мерный вектор управления, заменяющий в (15.2) вектор u; u – r-мерный новый вектор управления, соответствующий скорости изменения y, запишем

Формально такой объект может быть записан в виде (15.1) при расширении вектора состояния объединением x и y. Уравнение движения такого объекта имеет вид

,  (15.5)

где 0 – матрица с нулевыми элементами; Е- единичная матрица. Матрицы уравнения (15.5) отождествляются с соответствующими матрицами (15.1).

В качестве недостатков каждого из этих способов следует отметить следующее: первый способ сужает множество U до окрестности базового значения вектора управления, второй способ приводит к расширению вектора состояния и требует переформулировки минимизируемого функционала.

3.Решение задачи оптимизации при функционале обобщенной работы с квадратичной функцией затрат на управление. Рассматривается задача синтеза для непрерывного объекта

(15.6)

управления u, оптимального в смысле минимума функционала

(15.7)

где f и  - векторная и матричная функции указанных аргументов, определенные для всех ; Q3 и V3- заданные положительно-определенные функции указанных аргументов; К – положительно-определенная матрица заданных коэффициентов.

Хотя решение для данной задачи получается как частный случай решения, приведенного в п. 8.5.1.1 (при ), ввиду важности данной задачи целесообразно изложить ее решение подробнее.

3.1.Оптимальное управление непрерывными детерминированными процессами. Пусть выполняются следующие условия:

а) уравнение, описывающее движение объекта, линейно относительно вектора управляющих воздействий u;

б) минимизируемый функционал является квадратичным относительно вектора управления u;

в) область возможных значений управляющих воздействий является незамкнутой;

г) решения (15.6)  непрерывны и непрерывно  дифференцируемы на X;

д) на X уравнения

(15.8)

которое при  принимает значение. V(x,t)t=t2=V3[x(t2)]  (15.9)

Тогда существует единственное решение задачи оптимизации (15.6), (15.7), а вектор оптимального управления определяется соотношением

.  (15.10)

Здесь  - вещественная скалярная функция указанных аргументов;  - матрица строка, элементами которой являются частные производные V(x,t)  по компонентам вектора состояния.

Решение уравнения (15.8) с условием (15.9) и последующая реализация (15.10) представляют собой содержание синтеза закона управления, оптимального по ФОР.

Перечисленным условиям может быть дана физическая интерпретация. В большинстве случаев эти условия приводят к несильным ограничениям в практических задачах. Приближенный учет ограничений управлений по абсолютной величине может быть заменен соответствующим выбором K(t) в (15.7). Однако следует заметить, что при этом будет наблюдать некоторое, обычно несущественное, недоиспользование располагаемого диапазона управляющих воздействий. Условие г) является естественным для непрерывных динамических систем и редко может вызвать затруднения.

Последнее из перечисленных условий связано с существованием положительно-определенного решения уравнения Ляпунова (15.8). На анализе этого условия остановимся несколько подробнее. Если длительность интервала  является конечной, т.е момент окончания процесса оптимизации  является конечной заданной величиной, (15.8), (15.9) соответствуют типовой задаче уравнений с частными производными первого порядка. Сюда относятся случаи с заранее заданным моментом , т.е терминальные задачи оптимизации, и случаи со скользящим интервалом оптимизации, когда интервал  задается с постоянной длительностью, т.е , где .

Если же по содержанию задачи   отождествляется с бесконечно удаленным моментом времени, то положительно-определенное значение V(x,t), удовлетворяющее (15.8), (15.9), существует только для асимптотически устойчивых объектов. Следовательно, в нетерминальной постановке, когда вместо интервала  рассматривается , решение задачи оптимизации (15.6), (15.7) в виде (15.8)-(15.10) определено только для асимптотически устойчивых объектов.

3.2. Решение нетерминальной задачи для неустойчивых и нейтральных систем. Для обеспечения применимости рассматриваемого метода к неустойчивым и нейтральным объектам разработан ряд способов [8.20]. К их числу относятся

предварительно обеспечение устойчивости объекта за счет специально введенных «стабилизирующих» обратных связей;

преобразование переменных, при котором вектор состояния объекта представляется в виде

(15.11)

где  - вновь введенный n-мерный вектор состояния; ℵ- диагональная матрица достаточно быстро нарастающих функций времени.

Второй способ по существу приводит тоже к асимптотически устойчивому объекту в новых переменных, если величина  достаточно велика. Метода синтеза управления в этом случае предполагает задание в новом пространстве состояния (для вектора ) подынтегральных функций минимизируемого функционала  и , решение задачи оптимизации управления для устойчивого объекта

, (15.12)

полученного из (15.6) заметной вектора состояния в соответствии с (15.11), а также обратных переход к исходному вектору состояния. При этом

, (15.13)

где . В качестве функций  рекомендуется выбирать экспоненты. Опыт использования этого способа можно найти в [8.20].

3.3. Варианты алгоритмов оптимального по ФОР управления. Разработанные алгоритмы данного типа можно классифицировать следующим образом.

I. По особенностям задания функционала различают терминальные и нетерминальные задачи (см. также гл. 6). К терминальным (по времени) относят задачи, в которых из физического содержания задачи назначен конкретный момент времени окончания процесса. Соответствующие требования формируют в  . К нетерминальным  относят задачи, для которых не назначается заранее момент окончания процесса. В этом случае поступают следующим образом:

Задают  в виде вынужденного решения уравнения (15.8) в момент времени ;

Назначают скользящий интервал оптимизации некоторой постоянной длительностиTоп, т.е .

II. По особенностям представления объекта управления задачи делятся на управление положением органов объекта (15.1) и на управление скоростью перемещения органов (15.4). Исследования показали, что в прикладных задачах подход, основанный на представлении объекта в форме (15.4), дает хорошие результаты.

III. По способу реализации процесса оптимизации управления различают решение оптимизационной задачи предварительное, т.е при проектировании системы управления, когда на период функционирования этой системы возлагается только реализация полученного закона, а точнее, его аппроксимации в пространстве X, и так называемый совмещенный синтез управления. В последнем случае вся оптимизационная задача решается непосредственно в процессе функционирования системы управления.

IV. По основам алгоритмического обеспечения варианты делятся на алгоритмы:

с матричным уравнением Ляпунова (область применения этих алгоритмов ограничена линейными объектами и квадратичными функционалами);

с фундаментальными матрицами (область применения этих алгоритмов ограничена линейными объектами и квадратичными функционалами или случаем степенных разложений соответствующих функций в (15.6) и (15.7));

операционные (область применения ограничена задачами с небольшой длительностью интервалов оптимизации )

с прогнозирующими моделями (можно полагать, что это наиболее универсальный вариант алгоритмического обеспечения).

3.4. Управление объектом с чистым запаздыванием. Рассматривается наиболее простой случай, когда в системе действует одинаковое для всех входов запаздывание. Пусть управляемый процесс описывается уравнением

(15.14)

на отрезке , где s – единое для правой части уравнения запаздывание во времени. Предполагается, что на интервале   уравнение (15.14) имеет некоторое не противоречащее дальнейшему изложению решение в X. Минимизируемый функционал задается в виде

(15.15)

Тогда оптимальное в смысле  минимума (15.15) управление из незамкнутого множества U определится соотношением

(15.16)

где V(x,t) – скалярная дифференцируемая по t и x функция, удовлетворяющая я на отрезке  уравнению (15.8).

Реализация описанного алгоритма управления сводится к вычислению функции V(x,t), удовлетворяющей (15.8) с ограниченным условием (15.9), и использованию упреждающих значений производных  (вычисленных для будущих моментов времени, сдвтнутых относительно настоящих моментов времени на время s) для определения сигналов управления в соответствии с (15.16). На практике строгое осуществление (15.16) невозможно, так как при действии неконтролируемых возмущений неопределимо точное значение x(t+s).

3.5. Дискретное во времени кусочно-постоянное управление непрерывным процессом. Применение для управления непрерывными динамическими объектами БЦВМ неизбежно создает особые условия реализации управления. К числу основных особенностей относится квантование по времени управляющего сигнала. В этом случае вектор управления следует рассматривать как кусочно-постоянную функцию

,  (15.17)

где  - момент формирования управляющих сигналов на j-м шаге (такте), длительность которого составляет .

Для объекта (15.6) минимум функционала (15.7) на кусочно-постоянных функциях (15.17) обеспечивается лишь при условиях, что на каждом цикле от  до  функция имеет значения

(8.16.18)

Для случая K=const формула (15.18) упрощается:

(15.19)

Здесь  - непрерывное оптимальное управление для данной задачи.

Таким образом, оптимальное кусочно-постоянное управление на каждом такте есть среднее значение непрерывного оптимального управления на этом такте. При отсутствии точного прогнозирования непрерывного оптимального управления на такт вперед абсолютно строгое осуществление (15.18), (15.19) невозможно. Однако при достаточно малой длительности такта  легко осуществляются близкие приближения к (15.18), (15.19) путем экстраполяции .

4. Решение уравнения Ляпунова методом степенных рядов и соответствующие законы управления. Данный тип алгоритмов основан на аппроксимации решения уравнения (15.8) степенными рядами, для определения коэффициентов которых используются различные подходы.

4.1. Алгоритм с дифференциальными уравнениями. Предполагается, что компоненты векторной функции f(x,t) исходного объекта (15.1) могут быть представлены степенными рядами,   сходящимися во всей рассматриваемой области пространства X, т.е

(15.20)

где  - постоянные коэффициенты или функции времени, одинаковые при любом расположении индексов, начиная со второго. Положительно-определенные функции  и  минимизируемого функционала в общем случае тоже задаются в виде степенных рядов

(15.21)

(15.22)

где  - постоянные коэффициенты, одинаковые при любом расположении индексов;

- постоянные коэффициенты или функции времени, не зависящие от порядка следования индексов.

Решение уравнения Ляпунова

(15.23)

с граничным условием

(15.24)

В данном случае целесообразно искать также в виде степенного ряда

(15.25)

где  в общем случае – функции времени, обладающие той же симметрией по индексам, что и коэффициенты (15.21), (15.22). При этом полагается, что

(15.26)

сходящийся в рассматриваемой области ряд.

Для рассматриваемого случая оптимальные в смысле ФОР управления (при диагональной матрице К(t)) имеют вид

(15.27)

Коэффициенты искомой функции V(x, t) в (15.27), представленной рядом (15.25), удовлетворяют системе дифференциальных уравнений

(15.28)

с граничными условиями

,  (15.29)

Здесь фигурные скобки условно обозначают суммирование заключенного в них произведения после каждой возможной взаимной замены индексов при А и а (8.20)

4.2. Алгоритм с матрицей Коши. Оптимальные коэффициенты, удовлетворяющие (15.28), могут быть также определены с помощью матрицы Коши линейного приближения объекта (8.20), которая удовлетворяет уравнению

(15.30)

при начальном условии

(15.31)

где а – начальная матрица коэффициентов  функций (15.20); Е – единичная матрица. Для терминальной постановки задачи (см. (15.7)) оптимальные коэффициенты определяются выражениями

(15.32)

Здесь фигурные скобки используются также, как в (15.28).

Соотношения (15.28) и (15.32) в общем случае приводят к громоздким вычислительным операциям. В первом случае это интегрирование системы дифференциальных уравнений высокой размерности, а во втором – интегрирование достаточно сложных комбинаций функций времени.

4.3. Алгоритм с «индексированными множествами». Основанные на (15.28) и (15.32) процедуры синтеза управлений для нелинейных объектов типа (15.20) высокой размерности весьма трудоемки. Более экономными в вычислительном отношении являются процедуры, построенные на специально организованном анализе индексов значимых (отличных от нуля) коэффициентов степенных рядов (15.20) - (15.22), (15.25).

Для формализации таких процедур вводится понятие индексированного множества и определяются для них специальные операции.

Индексированное множество (ИМ) – множество элементов с неповторяющимися индексами. При этом различают симметричное ИМ, элементы которого не изменяются при перестановке индексов (при формировании соответствующих ИМ из элементов, отличающихся перестановкой индексов, складываются алгебраически), и квазисимметричное ИМ, элементы которого не изменяются при перестановке любых индексов, кроме первых (при формировании ИМ из коэффициентов элементы, отличающиеся перестановкой второго, третьего и последующих индексов, складываются алгебраически).

Индексное число ИМ, обозначенное I, - количество симметричных индексов, уменьшенное на единицу.

Суммой двух ИМ

a (I) + b (I) = c (I)

с индексным числом I называется ИМ, которое объединяет все элементы слагаемых множеств, причем при совпадении совокупностей индексов элементы суммируются алгебраически. Свойства суммы: симметричность при симметричных слагаемых; коммутативность и ассоциативность; неизменность индексного числа; присутствие какого-либо определенного индекса при элементе в том и только том случае, если он присутствовал при элементе слагаемого.

Условным произведением симметричного ИМ на квазисимметричное ИМ

называется такое симметричное ИМ, элементами которого являются попарные алгебраические произведения элементов перемножаемых ИМ, у которых первый индекс элемента квазисимметричного ИМ совпадает с одним из индексов элемента симметричного ИМ. Индексы результата перемножения образованы объединением симметричных индексов сомножителей без одного индекса, равного первому индексу элемента квазисимметричного множества. Результаты перемножения с одинаковыми индексами суммируются алгебраически. Примером может быть симметричное ИМ b(2): ; квазисимметричное ИМ а(1): ; произведение – симметричное ИМ с(3): . Свойства произведения: некоммутативность; неассоциативность (все сомножители, кроме одного, должны быть квазисимметричными, а операция выполняется последовательно для симметричного и одного из квазисимметричных сомножителей); дистрибутивность умножения по отношению к сложению; равенство индексного числа произведения сумме индексных чисел сомножителей; присутствие какого-либо определенного индекса при элементе произведения в том и только том случае, если он содержится в числе симметричных индексов элемента квазисимметричного ИМ или в числе индексов элемента симметричного ИМ с учетом исключения одного индекса, равного первому индексу элемента квазисимметричного ИМ.

Синтез управления, а точнее определение коэффициентов функции (15.25), осуществляется следующим образом. Формальным введением дополнительной переменной  нелинейный объект управления приводится к виду, когда коэффициенты  в (15.20) с двумя индексами равны нулю. Далее вводится симметричное ИМ временных функций с элементами

(15.33)

где  – относительное обратное время. Тогда для стационарного объекта и стационарного функционала с учетом (15.33), правил выполнения введенных операций и перечисленных свойств множество коэффициентов ряда (15.25) с заданным индексным числом (I= 1, 2…) может быть определено соотношением

(15.34)

Дальнейшее развитие этого направления, а также исследование свойств симметрии (по совокупности существенных коэффициентов ряда (15.20)) нелинейного объекта можно найти в (8.25, 8.33).

Вопросы для самопроверки

1.Рассажите о приведении задачи к линейно входящему управлению.

2.Пиведите решение задачи оптимизации при функционале обобщенной работы с квадратичной функцией затрат на управление.

- Оптимальное управление непрерывными детерминированными процессами.

- Решение нетерминальной задачи для неустойчивых и нейтральных систем.

- Варианты алгоритмов оптимального по ФОР управления.

- Управление объектом с чистым запаздыванием.

- Дискретное во времени кусочно-постоянное управление непрерывным процессом.

4.Расскаажите о решении уравнения Ляпунова методом степенных рядов и соответствующие законы

- Алгоритм с дифференциальными уравнениями.

- Алгоритм с матрицей Коши.

- Алгоритм с «индексированными множествами».

Лекция№15

«Методы решения уравнения Ляпунова»

План

1. Решение уравнения Ляпунова операционным методом и соответствующие законы управления.

1.1. Операционный метод в задаче оптимизации управления.

1.2. Сходимость операционного ряда. Стационарный случай.
1.3. Операционные алгоритмы управления.

2. Решение уравнения Ляпунова методом характеристик и соответствующие законы управления.

2.1. Метод характеристик в задаче оптимизации по ФОР.

2.2. Применение алгоритма с прогнозирующей моделью на стадии проектирования системы.

1. Решение уравнения Ляпунова операционным методом и соответствующие законы управления. Операционный метод решения уравнения Ляпунова основан на многократном применении некоторого оператора. В данном случае используется дифференциальный оператор.

1.1. Операционный метод в задаче оптимизации управления. Вводится линейный дифференциальный оператор

(15.35)

определенный на всем ?. Тогда уравнение Ляпунова (15.8) может быть записано в виде

(15.36)

С помощью введенного оператора и функций минимизируемого функционала генерируется последовательность скалярных функций , элементы которой определяются соотношениями

(15.37)

Если функции f,  и  в (15.35) и функционале (15.7) таковы, что для области их задания  можно указать хотя бы один такой элемент последовательности ? с порядковым номером , которому оператор L ставит в соответствие функцию, удовлетворяющую неравенству

(15.38)

где  – положительная достаточно малая на  функция, то со степенью точности, определяемой (15.38), решение уравнения Ляпунова (15.36) в задаче оптимизации (15.6) – (15.10) может быть представлено суммой ряда

(15.39)

При этом (15.39) является точным решением уравнения

(15.40)

которое отличается от (15.36) наличием функции . Следовательно, использование в управлении (15.27) функции  соответствует минимизации функционала (15.7), в котором заданная функция  заменена на , а V – на . Если же выполняется (15.38),то разница между функциями  и  отвечает требованиям малости и можно говорит о близости заданного и действительного минимизируемого функционала.

1.2. Сходимость операционного ряда. Стационарный случай.  Указанное выше условие возможности замены точного решения уравнения Ляпунова приближенным решением (15.39) является относительно слабым. Если потребовать от последовательности  выполнения более сильных условий, а именно обеспечения сходимости ряда (15.39) вместе с частными производными  и  при , то сумма этого ряда является точным решением уравнения (15.36).

Для стационарного объекта и функционала, у которых функция f  и  не зависят явным образом от времени, ряд (15.39) может быть представлен иначе (8.21):

(15.41)

В большинстве случаев нестационарную систему можно привести к стационарной путем введения дополнительных координат и вместо (15.39) использовать (15.41).

Достаточным условием равномерной сходимости ряда (15.41) в некоторой области G пространства Х является предположение о том, что функции f, , и Q таковы, что для области G можно указать такое положительно число  и целые  и  при которых  и для натуральных чисел  справедливо соотношение

Lν(LV3+Q3)≤Aν+1dD0LV3+Q3         (15.42)

где  – число размещений из  по d элементов. Действительно, остаток ряда (15.41) при условии (15.42) удовлетворяет неравенству

и стремится к нулю при . Равномерно сходятся и ряды , .

Для оценивания сверху допускаемой при ограниченных ? погрешности в определении функции ? можно пользоваться соотношениями

(15.43)

или

(15.44)

последнее из которых предполагает, что зависимость решения уравнения(15.36) от подынтегральной функции V(x,t) функционала непрерывна и удовлетворяет условию Липшица.

Непосредственно из (15.43) и (15.44) видно, что малые значения погрешности обеспечиваются на малых временных интервалах [t1, t2]. С ростом же  верхние границы ошибки оптимизации быстро увеличиваются. Увеличение числа вычисляемых членов обеспечивает как уменьшение величин  и , так и расширение приведенного интервала  с относительно малыми погрешностями оптимизации. Все это указывает на квазилокальный (по времени оптимизации) характер оптимального управления, осуществояемого с помощью операционного алгоритма. Другими словами, применение этого алгоритма наиболее эффективно в задачах с небольшим временем оптимизации . в предельном случае, когда , погрешности  и  исчезают, что соответствует приближению к точному решению задачи синтеза.

1.3. Операционные алгоритмы управления. Операционный алгоритм управления (субоптимального управления) объектом типа (15.6) сводится к реализации (15.39), где используется приближенные значения функций V(x,t), полученные вычисленные ряда (15.39) или в стационарном случае – ряда (15.41). Операционный алгоритм допускает как аналитическое решение задачи, так и числовую реализацию на ЦВМ. В последнем случае достаточно вычислить числовые значения  в определенных точках пространства Х.

Описанный выше алгоритм основан на использовании оператора, предусматривающего дифференцирование по всем компонентам вектора состояния Х. Это часто сопряжено с большим объемом вычислений, затрудняющим как аналитическую, так и числовую реализацию операционного алгоритма для объектов больших размерностей. От указанного недостатка в значительной мере освобождены модификации этого алгоритма (8.21).

Алгоритм с дифференцированием по длине дуги вдоль траектории свободного движения предполагает наличие в Х евклидовой нормы вектора состояния. Тогда, вводя в скалярную величину s, характеризующую перемещение конца вектора состояния вдоль траектории свободного (т.е. неуправляемого, u=0) движения объекта (15.6), переходят к линейному оператору

(15.45)

Здесь  – скорость перемещения конца вектора х вдоль траектории свободного движения;  – оператор дифференцирования вдоль единственного направления в Х, совпадающего с касательной к траектории свободного движения. Направление касательной задается вектором

(15.46)

Уравнение Ляпунова записывается в идее

(15.47)

а его решение по аналогии с (15.31) может быть приближенно вычислено суммированием ряда (15.39) или (15.41) с той лишь разницей, что вместо оператора L следует использовать оператора S, осуществляющий дифференцирование в одномерном подпространстве в общем случае многомерного пространства состояний.

Алгоритм с дифференцированием по времени вдоль траектории свободного движения связан с введением дифференциального оператора D, который ставит в соответствии  искомой оптимизирующей функции V(x,t) другую скалярную функцию, равную скорости изменения во времени функции V(x,t), если это изменение обусловлено изменением неуправляемого (свободного движения) состояния объекта при u=0. В этом случае уравнение Ляпунова записывается в виде

(15.48)

Простота оператора D обусловливает вычислительные преимущества операционного алгоритма (15.39), (15.41), в котором вместо L используется D. При этом все вычисления на свободном движении объекта. Применение данного алгоритма в аналитической форме основывается на аналитическом решении уравнения

(15.49)

Если известно достаточное число раз дифференцируемое решение X[x(t),t,] этого уравнения, проходящее через точку текущего состояния x(t) объекта, то на этом решении соответствующие функции стационарного функционала примут вид  и . Здесь буквой  обозначено время свободного движения. Решением уравнения (15.48), представленным рядом (15.41), в этом случае будет

(15.50)

Вычислительные процедуры операционных алгоритмов изложены в [8.21].

2. Решение уравнения Ляпунова методом характеристик и соответствующие законы управления. В основе большой группы алгоритмов оптимального по ФОР управления, так называемых алгоритмов с прогнозирующей моделью, лежит применение для решения управления Ляпунова (15.8) с граничным условием (15.9) метода характеристик, называемого также методом Коши или первым методом Якоби.

2.1. Метод характеристик в задаче оптимизации по ФОР. Если воспользоваться обозначением

(15.51)

где   – гамильтониан, то для искомой интегральной поверхности управления в частных производных (15.8) можно записать в общем виде как уравнения характеристик

(15.52)

где введено обозначение  –вектор частных производных искомой функции V(x,t)  по компонентам вектора x и X.

При этом полная производная функции V(x,t) на характеристиках (интегральных кривых, удовлетворяющих уравнениям (15.52)) определяется соотношение

(15.53)

Граничные условия для (15.52), (15.53) к уравнению Ляпунова (15.8) дает

(15.54)

(15.55)

(15.56)

Пологая известным текущее состояние объекта, можно определить все необхолимые граничные условия для (15.52)-(15.56). При известном x(t) детерминированное уравнение (15.54) однозначно определяет состояние объекта в момент . Подстановка  в (15.56) дает граничное условие для скалярного уравнения (15.56), а предварительное дифференцирование (15.54) по компонентам x c последующей подстановкой  дает граничное условие для (15.55).

Принципиальной особенностью уравнений (15.54)-(15.56), обусловленной структурой уравнения Ляпунова, является то, что они связаны со «свободным» движением объекта, т.е движением, описываемым (15.6) при u=0.

Другой принципиальной особенностью, в сравнении с оптимизацией на основе классических функционалов,) является отсутствие двухточечной краевой задачи при решении уравнений характеристик (15.54)-(15.56) сравнить с методом характеристик в классической Это, как многократно отмечалось выше, создает широкие возможности применения принципа минимума обобщенной работы.

Алгоритмы оптимального по ФОР управления, связанные с реализацией (15.54)-(15.56), (15.10), в той или иной форме прогнозируют свободное (u=0) движение объекта управления на интервале  с помощью (15.54), что и послужило основанием для их названия.

2.2. Применение алгоритма с прогнозирующей моделью на стадии проектирования системы. Алгоритм с прогнозирующей моделью может иметь разнообразные применения на стадии проектирования системы. Рассмотрим один из вариантов такого применения.

Особенностью рассматриваемой задачи является то, что структура системы управления выбрана на основе предварительного анализа, инженерных и экономических соображений и т.д. Требуется определить оптимальные значения некоторых параметров, постоянных во времени или настраиваемых в функции параметров среды. Тогда можно записать уравнение замкнутой системы

(15.57)

где a- вектор настраиваемых параметров, уравнение настройки параметров

(15.58)

и минимизируемый ФОР

(15.59)

Сформулированная задача аналогична (15.5), (15.7), и для ее решения могут применяться различные алгоритмы, однако наиболее подходящими представляются алгоритмы с прогнозирующими моделями. В качестве начальных значений вектора параметров могут принимать произвольные значения этого вектора из допустимой области.

В детерминированном случае при условии  и отсутствии явной зависимости функции  от вектора параметров a (что вполне оправдано для задач предварительного параметрического синтеза законов управления, когда переходные процессы, связанные с изменением а, не имеют практического значения) метод характеристик дает вместо (15.54)-(15.56) уравнения

(15.60)

(15.61)

(15.62)

(15.63)

где

Решение данной задачи включает интегрирование на заданном интервале  замкнутой системы уравнений управляемого объекта (15.60) при некоторых фиксированных значениях параметров а (или испытание на этом же интервале реальной системы с соответствующими настройками параметров). Затем на полученных процессах  с использованием (15.61), (15.62) или (15.63) определяются корректирующие управления

(15.64)

в соответствии с которыми происходит настройка параметров. Скорость настройки параметров во многом определяется выбором элементов матрицы K. В практических задачах рекомендуется выбирать достаточно малые значения этих элементов.

В результате применения алгоритмов с прогнозирующими моделями, реализующими (15.60-15.64), получается кусочно-линейная (с шагом, равным длине цикла вычислений) программа a(t) и кусочно-постоянная программа . С точностью до переходных процессов на начальном участке интервала  и ошибок квантования по циклам эти программы совпадают с оптимальными.

Вопросы для самопроверки

1.Расскажите о решении уравнения Ляпунова операционным методом и соответствующие законы управления.

- Операционный метод в задаче оптимизации управления.

- Сходимость операционного ряда. Стационарный случай.
Операционные алгоритмы управления.

2 Расскажите о решении уравнения Ляпунова методом характеристик и соответствующие законы управления.

- Метод характеристик в задаче оптимизации по ФОР.

- Применение алгоритма с прогнозирующей моделью на стадии проектирования системы.

Лекция№16

«Синтез законов управления линейными процессами при функционале обобщенной работы (метод АКОР)»

План

1. Синтез законов управления линейными процессами при функционале обобщенной работы (метод АКОР).

2. Общий закон оптимального по критерию обобщенной работы управления линейным процессом, выраженный через решение уравнения Ляпунова.

3. Прямое решение уравнения Ляпунова для нестационарного случая.

4. Решение уравнения Ляпунова с использованием матрицы Коши.

5. Решение алгебраического уравнения Ляпунова для стационарного случая.

5.1. Многоуровневая оптимизация по ФОР.

5. 2.  Многоуровневая оптимизация по квадратичному критерию.

6. Иерархическая оптимизация линейных динамических систем с использованием АКОР по критерию обобщенной работы.

6.1. Многоуровневая оптимизация по ФОР.

6. 2.  Многоуровневая оптимизация по квадратичному критерию.

7. Оптимальное по критерию обобщенной работы дискретное по времени управление непрерывными динамическими процессами.

1. Синтез законов управления линейными процессами при функционале обобщенной работы (метод АКОР).

Управление линейными процессами является частным, но весьма важным случаем. Получаемые решения характеризуются, как правило, завершенностью. Они в наибольшей степени доступны для реализации.

2. Общий закон оптимального по критерию обобщенной работы управления линейным процессом, выраженный через решение уравнения Ляпунова. Уравнения линейного объекта запишутся в виде

(16.1)

где коэффициенты ,  постоянны для стационарных объектов и являются функциями времени для нестационарных объектов. В матричной форме уравнения линейного объекта записываются в виде

(16.2)

где x, u – векторы (матрицы-столбцы) соответствующих размерностей; a, b –квадратная и прямоугольная матрицы постоянных или изменяющихся во времени коэффициентов. Функции  и  функционала (14.9) для линейного объекта часто задаются в виде положительно-определенных квадратичных форм

(16.3)

Здесь  – заданные коэффициенты (в общем случае функции времени);  – заданные коэффициенты. Таким образом, задачу (16.1)-(16.3) можно рассматривать как частный случай (15.20)-(15.22).

Решение уравнения Ляпунова (15.1) целесообразно искать в виде квадратичной формы

(16.4)

где  – матрица неизвестных пока коэффициентов. В рассматриваемом случае уравнение (15.1) может быть записано в виде

(16.5)

или с учетом (16.3) и (16.4)

.

Очевидно, что если это скалярное уравнение справедливо для произвольного вектора x, то вместо него можно использовать матричное уравнение для коэффициентов

(16.6)

с граничным условием . В данном случае оптимальное управление (15.10) приводится к виду

(16.7)

где  – решение матричного уравнения (16.6), которое является более простым по сравнению с (9.30).

Решение задачи АКОР сводится к решению уравнения (16.6) и формированию управления (16.7).

3. Прямое решение уравнения Ляпунова для нестационарного случая. Один из основных способов решения задачи АКОР заключается в решении линейного уравнения (16.6) интегрированием в обратном времени от конечного  (при условии ) до текущего момента t. В отдельных случаях удается получить аналитическое решение, но в большинстве случаев (и особенно для нестационарных задач) широко используются вычислительные методы. Определенная сложность связана с необходимостью наличия информации о будущих значениях коэффициентов в (16.1) и (16.3). При неограниченной (на практике – достаточно большой) длительности интервала оптимизации  (т.е при ) возникает проблема получения положительно-определенной матрицы А искомых коэффициентов управления для неустойчивого объекта. В этом случае следует воспользоваться рекомендациями.

В общем случае матрица коэффициентов закона управления (16.7) является нестационарной, при этом

(16.8)

Если же коэффициенты в (16.1) и (16.3) не зависят от времени, то решение уравнения (16.6) в общем случае зависит от относительного времени  и закон управления (16.7) остается нестационарным

(16.9)

Стационарный закон управления имеет место, во-первых, при задании скользящего интервала оптимизации, когда , где  – заданное постоянное время, и, во-вторых, при значительных длительностях интервала  и устойчивости объекта, когда решение (16.6) достигает установившегося значения.

4. Решение уравнения Ляпунова с использованием матрицы Коши. Матрицей Коши для объекта (15.66) называется квадратная невырожденная матрица , удовлетворяющая уравнению

(16.10)

где точкой отмечена операция дифференцирования по t. Решение уравнения (16.6) записывается следующим образом [8]:

(16.11)

В этом случае синтез закона управления заключается в определении  интегрированием (16.10) и вычислении (16.11), что в общей сложности эквивалентно интегрированию  скалярных уравнений. Для стационарного объекта уравнение (16.10) может решаться один раз предварительно, а (16.11) требует вычисления для каждого текущего относительно времени .

Данный метод позволяет использовать полученные экспериментально матрицы  объекта и благодаря этому можно исключить операцию идентификации коэффициентов уравнений объекта.

5. Решение алгебраического уравнения Ляпунова для стационарного случая. В случае назначения достаточно большой длительности интервала оптимизации , при которой интегрирование (16.6) дает установившееся значение (исходный объект полагается устойчивым), можно воспользоваться непосредственным вычислением установившегося решения уравнения (16.6). Это решение удовлетворяет алгебраическому уравнению

(16.12)

Часто такой подход дает существенный выигрыш в объеме вычислений.

Уравнение (16.12) приводится к нормальному виду

(16.13)

специальным формированием расширенной квадратной матрицы  и матриц-столбцов  и  размерности n(n+1)/2. Правило формирования предусматривает  введение четырехиндексного обозначения элементов , где (ij) рассматривается как единый номер строки, а (kl) – соответственно как номер столбца. Полагается, что всегда i j, k l. Элементы матрицы  определяются соотношением

a(ij)(ld)=c(ij)(ld)+d(ij)(ld)     (16.14)

где

(16.15)

Элементы матриц-столбцов  и  размещаются в соответствии с введенной индексацией, т.е  и .

Из (16.13) следует решение (в силу невырожденности )

(16.16)

6. Иерархическая оптимизация линейных динамических систем с использованием АКОР по критерию обобщенной работы. Возрастающая размерность рабочих моделей автоматизируемых систем, с одной стороны, и существенный прогресс микропроцессороной техники – с другой, выдвигают дополнительные требования к уже существующим методам оптимизации и требует разработки новых, использование которых позволяет получить результаты в рамках имеющихся средств обработки информации.

Одним из современных, развивающихся методов решения такого рода задач большой размерности является теория многоуровневого иерархического управления [8.34]. Идея решения здесь состоит в декомпозиции и формировании максимально упрощенных локальных задач, составляющих нижний уровень управления, с координацией последних для обеспечения решения всей задачи.

Использование для иерархических многоуровневых систем принципа минимума обобщенной работы позволяет существенно облегчить решение задачи синтеза и машинной реализации [8.35], найти оптимальные стратегии управления с уменьшенным объемом вычислений на нижнем уровне управления, т.е приспособленные для реализации на малых ЭВМ с ограниченными ресурсами.

6.1. Многоуровневая оптимизация по ФОР. Рассматривается линейная система большой размерности

(16.17)

которая разбивается на N взаимосвязанных подсистем

(16.18)

(16.19)

Здесь

– n-мерный вектор состояний;

– r-мерный вектор управлений;

– n-мерный вектор взаимосвязей;

Каждая подсистема на первом уровне управления с помощью локальных управляющих устройств (), которые в свою очередь координируются подсистемой верхнего уровня.

Задача управления состоит в определении управлений  по подсистемам , минимизирующих глобальный функционал всей системы

(16.20)

где  и К – заданные блочно-диагональные матрицы соответствующих размеров;  – матрицы, определяемые из решений уравнений Ляпунова.

Найденные локальные оптимальные управления имеют вид

(16.21)

(16.22)

(16.23)

Для получения локальных оптимальных управлений требуется решать, как видно,  линейных, а не нелинейных, как  обычно, дифференциальных матричных уравнений; f(i)(t) является функцией состояний всех подсистем . Переменные π(i) и γ(i) определяются итеративно подсистемами верхнего уровня.

В [8.36] исследованы двухуровневые структуры системы, когда на верхнем уровне итеративно определяются множители γ(i) и взаимосвязи π(i) и затем передаются нижним подсистемам. В [8.35] рассмотрены трехуровневые структуры управления для дискретных динамических систем. Здесь на втором уровне определяются переменные  f(i) и π(i), а множители γ(i) уточняются итеративно на третьем уровне. Доказана сходимость трехуровневых алгоритмов управления.

6. 2.  Многоуровневая оптимизация по квадратичному критерию.

Если на функцию штрафа в квадратичном функционале наложены жесткие требования и ее нельзя изменять, то синтезированные по ФОР алгоритмы для исходного функционала будут субоптимальными [8].  В [8] предлагается подход к построению иерархических систем, лишенный этого недостатка.. Алгоритмы находятся из условия оптимизации квадратичного функционала с заданной матрицей коэффициентов. При этом не только сохраняются достоинства метода синтеза по ФОР, но и еще более упрощается вычислительная сторона определения оптимальных управлений на нижнем уровне.

А. Формулировка задачи. Рассматривается задача многоуровневой оптимизации динамической системы большой размерности (16.18), (16.19), где для i-ой подсистемы x(i) -этоni-мерный вектор состояний; u(i) - это ri- мерный вектор управлений; π(i) - это ni- мерный вектор взаимосвязи; a(i),L(i) и b(i) - это постоянные матрицы размеров ni×ni, ni×ni и ni×ri соответственно.

Уравнения (16.18), (16.19) можно переписать в форме

x.=a−x+bu+cx,	(16.24)

где a - блочно-диагональная матрица с блоками a(i); c=a−a.

Общий критерий качества задается выражением

I=0.5xT(t2)ρx(t2)+0.5t1t2[xT(θ)βx(θ)+uT(θ)K−1u(θ)]dθ, 	(16.25)

где ρ>0,β>0,K>0 - блочно-диагональные матрицы. Требуется определить векторы управлений по подсистемам u(i),i=1,N, которые минимизируют общий критерий качества системы (16.25) при ограничениях (16.18), (16.19).

Б. Двухуровневое иерархическое управление (модификация 1). Предполагается, что верхний уровень обеспечивает равенство

x(t)=x(t).	(16.26)

Тогда модель системы можно записать в виде

x.=ax+bu+cx.	(16.27)

Вводится следующий критерий:

I'=I+t1t2[x(θ)−x(θ)]Tβ2x[x(θ)−x(θ)]dθ.	(16.28)

Здесь первый член определяется выражением (16.25), второй же водится для снижения вычислительных затрат и обеспечения сходимости. Вид матрицы β2x, которая является положительно-определенной блочно-диагональной соответствующего размера, определяется так [8]: β2xi=A(i)b(i)K(i)b(i)TA(i).

Очевидно, что задача (16.27), (16.28) эквивалентна исходной (16.24), (16.25) в случае выполнения условия (16.26).

Найденные локальные оптимальные управления имеют вид

u(i)=−K(i)bT(A(I)x(i)+f(i)),	(16.29)

A.(i)+a(i)TA(i)+A(i)a(i)+β(i)=0,	(16.30)

f.(i)=A(i)b(i)Kb(i)Tf(i)−a(i)Tf(i)+β2xix(i)−A(i)i≠ja(ji)Tx(j)−α(i).	(16.31)

Итерационная структура верхнего уровня определяется, например, соотношением

x(i),		(16.32)

где λj=A(j)x(j)+f(j); l – номер итерации (l=0, 1, …).

Алгоритм двухуровневой оптимизации описывается следующим образом [8].

Шаг 1. На первом уровне вычисляются и запоминаются матрицы из уравнений Ляпунова (16.30).

Шаг 2. На втором уровне задаются начальные функции x(i)и α(i) и передаются  на первый уровень.

Шаг 3. На первом уровне с помощью полученной информации из уравнений (16.27), (16.29), (16.31) вычисляются π(i), u(i), x(i). Результаты посылаются на второй уровень.

Шаг 4. На втором уровне после замены номера итерации l на l+1 определяются новые значения x(i), α(i) из (16.32).

Шаг 5. Осуществляется проверка сходимости. Если условия сходимости выполнены, то расчеты прекращаются, а полученные u(i) и x(i) передаются на первый уровень и выполняется переход к шагу 3.

В.  Двухуровневое иерархическое управление (модификация 2). Если в качестве критерия оптимальности принять

I=0.5[x(t2)−x(t2)]Tρ[x(t2)−x(t2)]+0.5xT(t2)ρx(t2)+0.5t1t2

+uT(θ)K−1u(θ)+[x(θ)−x(θ)]Tβ[x(θ)−x(θ)]dθ,	(16.33)

а блоки матрицы ρ определять как

ρ(i)=A(i)ст−ρ(i),

a(i)TA(i)ст+A(i)стa(i)+β(i)=0

(полагаем, что матрицы a(i) соответствуют устойчивым подсистемам), то локальные оптимальные управления определяются соотношениями [8]

u(i)=−K(i)b(i)T(A(i)стx(i)+f(i),

f.(i)=(A(i)стb(i)K(i)b(i)T−a(i)T)f(i)+βx(i)j≠ia(ji)Tx(i)−α(i).	(16.34)

Для этого случая нужно решать семейство алгебраических уравнений Ляпунова (а не дифференциальных) и запоминать одно значение матрицы A(i)ст , а не временные функции A(i)(t) для всех значений времени.

Структура итерационной процедуры системы второго уровня остается такой же, как и в (16.32).

7. Оптимальное по критерию обобщенной работы дискретное по времени управление непрерывными динамическими процессами.

Построение дискретных по времени кусочно-постоянных оптимальных управлений непрерывным процессом имеет отмеченный уже недостаток, связанный с необходимостью прогнозирования управления на такт вперед. Здесь приведено [8] другое решение задачи синтеза оптимального по ФОР кусочно-постоянного управления непрерывной линейной системой. В интересах общности изложений ведется применительно к процессу, возмущаемому белым шумом, т. е. рассматривается стохастический вариант:

x.=Ax+Bu+w(t).	(16.35)

Задача управления состоит в построении кусочно-постоянных сигналов управления

u(t)=u(tk)=u[k], t∈[tk,tk+1), k=1,2… 	(16.36)

по известным в дискретные моменты времени значениям x(tk)=x[k] (tk=t0+kΔt,  Δt− интервал квантования), которые минимизируют ФОР, построенный на непрерывных состояниях процесса x(t)и кусочно-постоянных значениях управления:

J=E,	(16.37)

где

L=0.5(xTβx+uTK1−1u+uОПTK2−1uОП),	(16.38)

VЗ=(12)xT(t2)ρx(t2).	(16.39)

Здесь β- положительная знакопостоянная, а K1- положительно-определенная матрица: вид матрицы K2 будет определен позднее. Эквивалентная задача с дискретным временем будет определяться моделью

x[k+1]=AДx[k]+BДu[k]+wk[k],	(16.40)

поведение которой точно совпадает с (16.35) в моменты tk, и критерием, эквивалентным интегральному:

J=E

=EVN[x[N]]+k=0N−1Lk[x[k],u[k],uОП[k]]+k=0N−1Lθk(Δt), 		(16.41)

где

AД=АД(Δt)=exp(AΔt),	BД=0ΔtAД(θ)Bdθ,

Lθk=0.5[xT[k]βДx[k]+xT[k]TДu[k]+uT[k]TДTx[k]+uT[k]KД−1u[k]+uОПT[k]K2−1uОП[k]],

w[k]- гауссовская последовательность с характеристиками

E[w[k]]=0, E[w[k]wT[l]]=RДδkl,

βД=βД(Δt)=0ΔtAДT(θ)βAДT(θ)dθ,

TД=TД(Δt)=0ΔtAДT(θ)βBД(θ)dθ,

(16.42)

KД−1=KД−1(Δt)=[K1−1+BДT(θ)βBД(θ)]dθ,

Lθk=Lθk(Δt)=0Δttr(RДβ)dθ.

Оптимальное управление для исходной задачи имеет вид

u[k]=−K2[BДTS[k+1]AД+TД]x[k],  k=0,N,			(16.43)

где S[k] определяется из дискретного разностного уравнения Ляпунова

S[k]=AДTS[k+1]AД+βД		(16.44)

с граничным условием S[N]=ρ,

K2=[K2∗−1+BДTS[k+1]BД]−1,   K2∗−1=0ΔtAДRДAДTdθ.	(16.45)

В [8.38] Описывается разработанный пакет прикладных программ автоматического синтеза цифровых управлений непрерывными динамическими процессами, реализующий описанный алгоритм.

Вопросы для самопроверки

1.Расскажите о синтезе законов управления линейными процессами при функционале обобщенной работы (метод АКОР).

2.В чем состоит общий закон оптимального по критерию обобщенной работы управления линейным процессом, выраженный через решение уравнения Ляпунова?

3.Как выглядит прямое решение уравнения Ляпунова для нестационарного случая?

4.Как выглядит решение уравнения Ляпунова с использованием матрицы Коши?

5.Расскажите о решении алгебраического уравнения Ляпунова для стационарного случая.

- Многоуровневая оптимизация по ФОР.

- Многоуровневая оптимизация по квадратичному критерию.

6.Расскажите об иерархической оптимизации линейных динамических систем с использованием

- АКОР по критерию обобщенной работы.

- Многоуровневая оптимизация по ФОР.

- Многоуровневая оптимизация по квадратичному критерию.

7. Расскажите об оптимальном по критерию обобщенной работы дискретному по времени управлении непрерывными динамическими процессами.

Лекция№17

«Алгоритмы оптимального управления в реальном времени»

План

1. Оптимальные управления, синтезируемые в процессе функционирования системы в реальном времени (совмещенный синтез)

2 Общее обоснование алгоритма с прогнозирующей моделью.

3. Структура алгоритма с прогнозирующей моделью. Варианты алгоритма.

4. Уравнения характеристик в задаче оптимального управления скоростью изменения входных величин.

5. Алгоритм с прогнозирующей моделью и численным дифференцированием.

6. Алгоритм с прогнозирующей моделью, модифицированный.

7. Алгоритм с прогнозирующей моделью и матрицей чувствительности.

8. Алгоритм с прогнозирующей моделью и синхронным детектированием.

9. Алгоритм с прогнозирующей моделью и аналитическим решением.

10. Вопросы численной реализации алгоритма в реальном масштабе времени.

1. Оптимальные управления, синтезируемые в процессе функционирования системы в реальном времени (совмещенный синтез)

Традиционный путь создания системы управления содержит следующие этапы:

1) формулировка критерия (функционала);

2) разработка математической модели объекта;

3) синтез законов (алгоритмов) управления;

4) разработка алгоритмов адаптации (настройки) законов управления по режимам функционирования объекта;

5) осуществление полученных законов, в частности, с помощью ЦВМ или АВМ.

Такой подход позволяет достичь относительно невысокого объема вычислений, выполняемых в процессе управления (этап 5), но приводит к существенному сужению возможностей управляющих алгоритмов, так как структура и значительная часть параметров алгоритмов выбираются для конкретных условий.

Объединение трех последних этапов позволяет создать на базе ЭВМ управляющую систему, осуществляющую синтез оптимальных управлений и само управление практически одновременно в процессе функционирования объекта (совмещенный синтез управления). Именно этот путь является основным в решении главной задачи СТАУ – оптимизации управления «в большом» для достижения конечной цели этапа или режима функционирования системы.

2 Общее обоснование алгоритма с прогнозирующей моделью.

Для процесса

x.=f(x,t)+ϕ(x,t)u		(17.1)

оптимальное в смысле минимума ФОР I=VЗ[x(t2)]+t1t2QЗ[x(θ),θ]dθ+t1t2UЗ[u(θ),θ]+UЗ[uОП(θ),θ]dθ	(17.2)

управление u=uОП определяется выражением.

∂∂uОПUЗ(uОП,t)+∂V∂xϕ(x,t)=0,		(17.3)

где полная производная V., вычисляется в силу управления свободного движения объекта

x.c=f(xc,t),		(17.4)

равна

V.=−QЗ(xc,t).	(17.5)

Из полученного выражения следует

V[xc(t2),t2]−V[xc(t),t]=−tt2QЗ[xc(θ),θ]dθ,

или с учетом граничного условия для V

V[xc(t),t]=VЗ[xc(t2)]+tt2QЗ[xc(θ),θ]dθ.

Обозначим общее решение уравнения свободного движения (17.4) на интервале [t,t2] при начальном условии xt=x(t) (где x(t)- текущий вектор состояния управляемого движения (17.1)) через

X(x,t,θ).		(17.6)

Тогда общее аналитическое выражение алгоритма с прогнозирующей моделью запишется в виде

∂∂uОПUЗ(uОП,t)=−∂∂x.	(17.7)

Решение (17.6) можно интерпретировать как прогноз свободного движения управляемого объекта до момента времени  t2>t. Выражение в фигурных скобках (17.7) есть главная часть функционала (первые два члена правой части (14.2)), вычисленная на прогнозируемом движении.

Два случая степенной функции (6.2.15) затрат на управление в ФОР алгоритм с прогнозирующей моделью принимает вид

u=ujОП=−kjv=1nϕjv(x,t)∂∂xjVЗ[X(x,t,t2)]+tt2QЗ[X(x,t,θ),θ]dθpjqj,	j=1,r		(17.8)

Здесь pj−1+qj−1=1, ujqj - четная функция uj. Для случая квадратичной функции затрат на управление в ФОР (pj=qj=2) аналитическая форма алгоритма с прогнозирующей моделью принимает вид:

u=uОП=−KϕT(x,t)[∂∂xVЗ[X(x,t,t2)]+tt2QЗ[X(x,t,θ)]dθ]T	(17.9)

3. Структура алгоритма с прогнозирующей моделью. Варианты алгоритма.

Содержание алгоритма с прогнозирующей моделью можно интерпретировать как решение уравнений характеристик  (15.54) – (15.56), соответствующих уравнению Ляпунова (15.8) в задаче оптимизации управления по ФОР, и формирование управления по формуле (15.10) (для случая pj=qj=2). При численной реализации все необходимые вычисления выполняются циклически (цикл формирования управления) с продолжительностью цикла Δtu. Численный алгоритм с прогнозирующей моделью включает операции:

а) измерение или оценка текущего состояния объекта в дискретные моменты времени, соответствующие началу очередного цикла формирования управления;

б) прогнозирование свободного (неуправляемого) движения объекта на заданном интервале [tu,t2] оптимизации управления (интервал прогнозирования) с начальными условиями, совпадающими с текущим в момент tu состоянием объекта или лежащим в некоторой окрестности этого состояния;

в) вычисление градиента изменения функции V(x,t) для текущего состояния объекта;

г) формирование сигнала управления.

Конкретные возможности и вычислительные затраты зависят от варианта алгоритма. Основные варианты алгоритма с прогнозирующей моделью:

1. Алгоритм с численным дифференцированием.

2. Алгоритм модифицированный.

3. Алгоритм с матрицей чувствительности.

4. Алгоритм с синхронным детектированием.

5. Алгоритм с аналитическим решением.

Кроме того, возможны различные комбинации этих алгоритмов.

4. Уравнения характеристик в задаче оптимального управления скоростью изменения входных величин.

Для широкого класса объектов моделирование (15.1) или (15.2) при u=0 на интервале [tu,t2] сопряжено с трудностями, главным образом, вычислительного характера. Так, окрестность текущего состояния объекта, содержащая прогнозируемые на   [tu,t2] траектории, может либо значительно превышать по размеру область допустимых состояний в Х, либо совсем не пересекаться с ней. Кроме того, для нелинейных объектов возможно существенное изменение динамических свойств при замене текущего вектора входных величин нулевым вектором.

Задача управления скоростью изменения вектора входных величин. Движение объекта описывается уравнениями

x.=f(x,y,t), y.=u.		(17.10)

Минимизируемый функционал задается в виде (15.7), при этом в общем случае вектор у может быть включен в функции VЗ и QЗ.

Переход от объекта (15.6) к объекту (17.10) с введением обозначений

px(t)=[∂V(t)∂x(t)]T, py(t)=[∂V(t)∂y(t)]T дает уравнения характеристик

x.=f(x,y,t), y.=0,		(17.11)

p.x=−∂f∂xTpx−∂QЗ∂xT,		(17.12)

p.y=−∂f∂yTpx−∂QЗ∂yT,		(17.13)

V.=Q(x,y,t),		(17.14)

заменяющие (15.54) – (15.56).

5. Алгоритм с прогнозирующей моделью и численным дифференцированием.

Алгоритм заключается [8] в вычислении V(x(t),t) интегрированием (17.14) при условии (15.9) на моделируемом в ускоренном времени  τ=tχ (χ- масштаб ускорения времени) движении объекта (в соответствии с (17.11)) с последующим численным дифференцированием  этой функции.

Таким образом, для определения оптимального в смысле (15.7) управления объектом (17.10) в текущий момент времени (реально – на очередной цикл формирования управления Δtu) в управляющей ЭВМ осуществляется как минимум r + 1 прогнозов движения объекта интегрированием уравнений модели

ddτxМ=χfМ(xМ,yМ,τ),  ddτyМ=0		(17.15)

в ускоренном времени τ с различными начальными условиями yМ<j>(0), j=1,r+1, лежащими в окрестности текущего значения, полученного в предыдущем цикле. Начальные условия для первого уравнения (17.15) задаются соотношением

xМ(τu)=x(tu).		(17.16)

На основе этих прогнозов вычисляются скалярные функции,

V(tu)=V(τu)=V3(xM(τ2))+χτuτ2Q(xM(τ),τ)dτ	(17.17)

где τu=tuχ и τ2=t2χ - пределы интегрирования в ускоренном времени, соответствующие моменту определения управляющих сигналов tu и моменту окончания интервала оптимизации t2; xМ(τ) - прогнозируемый в ускоренном времени вектор состояния управляемого объекта (17.10); fМ- векторная функция, представляющая в модели (17.15) соответствующую функцию объекта (17.10) и в общем случае не равная ей (в предположении точно известной структуры f эта функция может отличаться вектором параметров a).

Вычисленные (при выполнении вычислений на ЦВМ множитель χ в (17.15) и (17.17) можно не принимать во внимание, имея в виду, что вычисления производятся в ускоренном темпе) значения (17.17) используются для аппроксимации разностным аналогом частных производных в соотношении

uОП(tu)=−K∂V(tu)∂y(tu)T=−Kpy(tu),	(17.18)

заменяющем (15.10) для объекта (17.10).

6. Алгоритм с прогнозирующей моделью, модифицированный.

Предполагается дифференцируемость по x(t) функций VЗ(x,y,t) и QЗ(x,y,t)функционала (15.7) на X×Y×[t1,t2]. Алгоритм связан с решением в ускоренном «обратном» времени [8]

ϑ=τ2−τ,	(17.19)

изменяющемся от 0 до ϑK=(τ2−τu), уравнений (17.12), (17.13) с граничными условиями

px(0)=px(τ2)=[∂VЗ(xМ(τ2))∂xМ(τ2)]T,

(17.20)

py(0)=py(τ2)=[∂VЗ(xМ(τ2))∂xМ(τ2)]T.

Вычисление этих условий предполагает знание состояния (17.11) в конце интервала оптимизации, получаемого предварительным моделированием (17.15) в ускоренном «прямом» времени τс начальными условиями (17.16) и

yМ(τu)=y(tu).	(17.21)

Необходимость вычисления вдоль прогнозируемой траектории объекта функций ∂f∂x, ∂f∂y, ∂Q∂x и ∂Q∂y приводит либо к запоминанию в управляющей ЭВМ траектории (17.15), пройденной при предварительном моделировании, либо к совместному решению в обратном времени ϑ уравнений

ddϑxМ=−χfМ(xМ,yМ,ϑ), ddϑyМ=0,		(17.22)

ddϑPx=χ∂f∂xМTPx+χ∂QЗ∂xМT, ddϑPy=χ∂f∂yМTPx+χ∂QЗ∂yМT.

Полученные компоненты вектора  py(ϑК)=py(τu)=py(tu) определяют оптимальное управление (17.18).

Алгоритм (17.18), (17.22) не требует численного дифференцирования и поэтому потенциально обладает более высокой точностью.

7. Алгоритм с прогнозирующей моделью и матрицей чувствительности.

Алгоритм сводится к вычислению и использованию вдоль прогнозируемого движения (17.15) чувствительности прогнозируемого состояния xМ(τ) к вариациям компонент вектора входных величин yМ(τu)=yМ(tu). Алгоритм может быть получен из (17.11) и (17.14) следующим образом [8].

Если функция  f  в (17.10) и, следовательно, в (17.11) непрерывна вместе со своими частными производными по x и y на X×Y×(t,t+), где (t,t+) - открытая временная область, содержащая отрезок [t1,t2], тогда в соответствии с теоремой Пеано [8.39] решение уравнения (17.11), которое обозначим xc(t), принадлежит классу C1  в открытой области его определения. При этом матрица xy(t)=∂xc(t)∂y(tu) частных производных этого решения по вектору параметров y(tu) удовлетворяет уравнению

x.y(t)=∂f(xc,y,t)∂xc(t)xy(t)+∂f(xc,y,t)∂y(tu)	(17.23)

с начальным условием

xy(tu)=0,	(17.24)

где матрицы ∂f∂xc и ∂f∂y вычисляются на xc(t).

Вводится обозначение частной производной py(t)=(∂V(t)∂y(tu))T, вычисляемой дифференцированием V(x,y,t) как сложной функции y(tu), которая отличается от явной производной py(t). Дифференцирование (17.14) по y(tu) по правилу дифференцирования сложной функции дает

py.(t)=−xyT(t)∂Q(t)∂xc(t)T−∂Q(t)∂y(tu)T.	(17.25)

Аналогично из (15.9) получается для (17.25) граничное условие

py(t2)=xyT(t2)∂VЗ(t2)∂xc(t2)T+∂VЗ(t2)∂y(tu)T.	(17.26)

Имеет место соотношение

py(t)=xyT(t)px(t)+py(t).		(17.27)

Из него следует, что в момент tu, для которого определяется значение управления, в силу (17.27) вместо py(tu) можно использовать py(tu).

При реализации этого варианта алгоритма оптимального управления с прогнозирующей моделью в управляющей ЭВМ должно моделироваться движение (17.15) с начальными условиями (17.16) и (17.21). На прогнозируемом движении следует интегрировать (17.25) в форме записи с ускоренным временем τ или, что то же самое, вычислять

py(tu)=py(τu)=xyМТ(τ2)∂VЗ(τ2)∂xМT+∂VЗ(τ2)∂yМ+χτ2τ2[xyМТ(τ)∂QЗ(τ)∂xМT+∂QЗ(τ)∂yMT]dτ													(17.28)

Используемая при этом матрица xyМ(τ) определяется интегрированием в ускоренном времени  уравнения

ddτxyM(τ)=χ∂f(xМ,yM,τ)∂xM(τ)xyM(τ)+χ∂f(xМ,yM,τ)∂yM(τu)	(17.29)

с начальным условием (17.24). В отличие от предыдущего варианта, алгоритм (17.28), (17.29) не имеет интегрирования в обратном ускоренном времени.

8. Алгоритм с прогнозирующей моделью и синхронным детектированием.

Вариации начальных условий и многократный ((r+1) – кратный ) запуск прогнозирующей модели в варианте алгоритма с численным дифференцированием (см. п. 8.8.4) можно заменить на быстроменяющиеся вариации в процессе одного запуска модели с соответствующей обработкой сигналов. Речь идет о том, чтобы использоваться принцип градиента в алгоритме с прогнозирующей моделью. Цель этого заключается в сокращении необходимых вычислительных затрат.

Данный алгоритм изложим применительно к общей форме алгоритма с прогнозирующей моделью (17.4), (17.6), (17.7), из которой, как частные случаи, получаются варианты (17.8), (17.9). Применяя формулу сложной производной, вместо (17.7) записываем

∂∂uОПUЗ(uОП,t)=−∂∂XVЗ[X(x,t,t2)]∂∂xX(x,t,t2)+tt2∂∂XQЗ[X(x,t,θ),θ]∂∂xX(x,t,θ)dθϕ(x,t),

(17.30)

где X(x,t,θ) - по определению решение на интервале [t,t2] уравнения свободного движения объекта

X.=f(X,t)		(17.31)

при начальном условии

X(x,t,t,)=xt,

где xt=x(t) - текущее значение вектора состояния объекта (17.1).

Допустим, что значению x(t) придается малая вариация δx(t) (реализация этого при численном интегрировании уравнения (17.31) описана ниже). Тогда с точностью до малых второго порядка

X(x+δx,t,θ)=X(x,t,θ)+∂∂xX(x,t,θ)δx(t).	(17.32)

Функция δx(t) задается быстро переменяющейся (в сравнении с x(t)) детерминированной или случайной с нулевым средним значением. Для цифровой реализации наиболее подходит детерминированная функция δx(t), каждая компонента которой представляет кодовую группу из прямоугольных импульсов по типу функций Уолша. Длительность каждого прямоугольного импульса соответствует шагу численного интегрирования уравнения прогнозирующей модели (уравнения типа (17.31)) в ускоренном времени. Кодовые группы удовлетворяют условиям, при которых

d=δx(t)δxT(t)	(17.33)

- диагональная постоянная (не зависящая от t) матрица,

δx(t)=0.	(17.34)

Здесь чертой обозначено усреднение по интервалу времени, равному длительности наиболее протяженной кодовой группы.

Умножим (17.32) справа на δxT(t) и усредним по указанному интегралу. С учетом медленного изменения x(t) в сравнении с δx(t) и выражений (17.33), (17.34) получаем

X[x(t)+δx(t),t,θ]δxT(t)=∂∂xX(x,t,θ)d.	(17.35)

Подставляя это выражение в (17.30), получаем следующее непрерывное описание алгоритма с прогнозирующей моделью и синхронным детектированием [8.28]:

∂∂uопU3(uоп,t)=−∂V3(X)∂Xθ=t2 X[x(t)+δx(t),t,t2]δxT(t)++tt2∂Q3(X)∂X X[x(t)+δx(t),t,θ]δxT(t)dθd−1ϕ(x,t)		(17.36)

где

∂V3(X)∂Xθ=t2=∂∂XV3[X(x,t,t2)], ∂Q3(X)∂X=∂∂XQ3[X(x,t,θ)]

Цифровая численная реализация алгоритма (17.36) заключается в следующем. Как и в других алгоритмах с прогнозирующей моделью, время разбивается на циклы, а циклы в ускоренном времени  - на шаги (такты). В начале каждого цикла запускается прогнозирующая модель свободного движения в ускоренном времени (модель типа (17.31)) с начальными условиями, близкими к текущему значению вектора состояния. В отличие от других вариантов алгоритма с прогнозирующей моделью, «запуск» занимает несколько шагов, а именно столько, сколько содержится импульсов в наиболее длинной кодовой группе вариаций начальных условий δx. Пусть это число шагов равно nШ.  В течение этих   nШ начальных шагов каждого чикла численное интегрирование уравнений (17.31) ведется при искусственных малых возмущениях каждой из компонент посредством кодовых групп, присвоенных этим компонентам. Только после nШ шагов прогнозируемое движение становится действительно свободным (ограниченность разрядной сетки не учитывается).

«Умножение» на те же кодовые группы компонент прогнозируемого по шагам свободного движения и усреднение в пределах длительности кодовой группы обеспечивает согласно (17.36) определение градиента главной части функционала на прогнозируемом движении и формирование вектора оптимального управления на очередной цикл. Вычислительные затраты на синхронное детектирование  («умножение» на кодовые группы и усреднение), а также другие операции численной реализации (17.36) невелики в сравнении с затратами на численное интегрирование уравнений свободного прогнозируемого движения. Ввиду того, что при данном алгоритме это численное интегрирование выполняется лишь один раз за каждый цикл, необходимая вычислительная производительность по крайней мере в r + 1  раз меньше, чем для алгоритма с численным дифференцированием, и в 3-4 раза ниже, чем для модифицированного алгоритма с прогнозирующей моделью.

9. Алгоритм с прогнозирующей моделью и аналитическим решением.

В ряде случаев уравнения свободного движения управляемого объекта (уравнения прогнозируемого движения) допускают общее аналитическое решение, т.е. векторная функция (17.6) известна в аналитическом выражении. Это имеет место, в частности, для процессов, описываемых линейными уравнениями с известной переходной матрицей. Часто к такому описанию можно прийти при иерархическом подходе к задаче оптимизации, когда на верхнем уровне используются простые, в частности линейные, модели прогнозируемых процессов.

Для квадратичной функции затрат на управление в функционале обобщенной работы и управления скоростью изменения вектора у (уравнения управляемого процесса в форме (17.10)) общий алгоритм (17.4) – (17.7) дает:

u(t)=uОП(t)=−K∂∂yX(x,y,t,t2)T∂∂xVЗ(x,y,t2)T+∂∂yVЗ(x,y,t2)T+

+tt2∂∂yX(x,y,t,θ)T∂∂xQЗ(x,y,θ)T+∂∂yQЗ(x,y,θ)Tdθalignl
												(17.37)

При наличии аналитического решения X(x,y,t,θ) уравнения прогнозируемого свободного движения необходимые вычислительные затраты резко сокращаются. В некоторых случаях приближенное аналитическое решение может строиться в форме степенного ряда

X(x(t),y(t),t,θ)=x(t)+θ−t1!f+(θ−t)22!∂f∂xf+(θ−t)33!∂∂x∂f∂xff+...	(17.38)

10. Вопросы численной реализации алгоритма в реальном масштабе времени.

Все пять вариантов алгоритма с прогнозирующей моделью приводят по существу к одному решению (при предельной точности аппроксимации) производных в (17.18) и решения (17.38) и отличаются только вычислительными процедурами. При этом первые четыре варианта являются алгоритмами численного решения задачи, а пятый – аналитического решения задачи. Очевидно, что последний из них требует высокой квалификации разработчиков и больших трудозатрат при предварительной подготовке алгоритма управления, но характеризуется самым низким уровнем трудозатрат на формирование управления в процессе функционирования системы.

Остальные же варианты практически всю трудоемкость синтеза управления сосредоточивают на этапе формирования управления в процессе функционирования системы управления.

Для приближенного сравнения трудоемкости вычислительных процедур первых трех вариантов алгоритмов с прогнозирующими моделями предполагается, что объем вычислений, связанных с интегрированием каждого скалярного уравнения (кроме тривиальных) в (17.15), (17.22), (17.28)и (17.29), одинаков и составляет γинт. Тогда трудоемкость каждого из вариантов алгоритма оценится соответственно

ГΙ=Nn γинт,      ГΙΙ=(3n+m) γинт,     ГΙΙΙ=[n(m+1)+m] γинт,    (17.39)

где N – число дискретных значений функции V(x,y,t), необходимое для реализации разностного аналога.

Таким образом, для многомерных объектов с большим числом входов при невозможности аналитического решения задачи наиболее предпочтительным с точки зрения трудоемкости является второй вариант алгоритма с прогнозирующей моделью, так называемый модифицированный алгоритм.

Вопросы для самопроверки

1 Расскажите об этапах создания системы управления .

2 Дайте общее обоснование алгоритма с прогнозирующей моделью.

3.Расскажите об операциях численного алгоритма с прогнозирующей моделью.

4.Приведите уравнения характеристик в задаче оптимального управления скоростью изменения входных величин.

5. Приведите алгоритм с прогнозирующей моделью и численным дифференцированием.

6. Приведите алгоритм с прогнозирующей моделью, модифицированный.

7. Приведите алгоритм с прогнозирующей моделью и матрицей чувствительности.

8. Приведите алгоритм с прогнозирующей моделью и синхронным детектированием.

9. Приведите алгоритм с прогнозирующей моделью и аналитическим решением.

10. Дайте характеристику вопросам численной реализации алгоритма в реальном масштабе времени.