МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Информационных систем»

Ю.Ю. ГРОМОВ, В.О. ДРАЧЁВ

Учебно-методическое пособие

по дисциплине «Теория информации»

Часть 1

«ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ»

2006

ББК

УДК

Составители: доктор технических наук, профессор Ю.Ю. Громов, кандидат технических наук В.О. Драчёв

Учебно-методическое пособие охватывает основные разделы теории информации. Материал пособия разбит на 4 главы. В каждой главе приведены краткие теоретические сведения. В первой и третьей главе пособия дается  подробное решение нескольких типовых примеров, которые имеют своей целью выработать у студентов практические навыки применения основных положений теории информации и ее методов.

Рассмотрено и рекомендовано на заседании

кафедры Информационных систем

___  ________ 2006 г., протокол № _____

Одобрено на заседании методической комиссии факультета

Информационных технологий

___ ___________ 2006 г., протокол № ___

Тамбовский государственный технический университет

2006г.

ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине XX века человечество вступило в новый этап своего развития. В этот период начался переход от индустриального общества к информационному. Процесс, обеспечивающий этот переход, подучил название информатизация, а наука, изучающая процесс информатизации, получила название теория информации.

Информатизация - это процесс создания, развития и всеобщего применения информационных средств и технологий, обеспечивающих достижение и поддержание уровня информированности всех членов общества, необходимого и достаточного дня: кардинального улучшения качества труда и условий жизни в обществе. При этом информация становится важнейшим стратегическим ресурсом общества и занимает ключевое место в экономике, образовании и культуре [1,2,3].

Неизбежность информатизации общества обусловлена резким возрастанием роли и значения информации.

Процесс перехода от постиндустриального общества к информационному происходит не одновременно в различных странах, он характеризуется также и разными, темпами развития. Первыми на этот путь встали а конце 50-х - начале 60-х годов XX века - США, Япония и страны Западной Европы. В этих государствах начиная с 60 - 70-х годов, проводится политика повсеместной информатизации всех сфер деятельности человека. Были разработаны и приняты на государственном уровне программы информатизации с целью наиболее полного использования информационного ресурса для ускорения экономического, социального и культурного развития общества. Предполагается, что США завершат переход к информационному обществу к 2020 году, Япония и основные страны Западной Европы - к 2030-2040 годам.

В России в 1989 году разработана Концепция информатизации общества. По предварительным оценкам информатизация в России завершится к 2050 году при условии стабилизации экономической и политической обстановки в стране. Но мнению специалистов, любая страна, насколько бы индустриально развитой она ни была, перейдет в разряд стран третьего мира, если опоздает с информатизацией [2].

Если предшествующие этапы развития человека длились каждый около трех веков, то ученые прогнозируют, что информационный этап продлится значительно меньше. Его срок существования ограничится, вероятно, сотней лет. Это значит, что основные регионы мира войдут в развитое общество в XXI веке, и в этом же веке начнется переход к пост информационному обществу.

Два научных направления призваны сыграть особую роль в научно-техническом прогрессе. Это - теория систем и теория информации.

Особенность указанных научных направлений состоит в их всеобщности. Действительно, теория систем и теория информации имеет прямое отношение ко всем другим наукам, к явлениям любой физической природы в ко всем видам деятельности человека. Достаточно привести такое историческое утверждение по этому поводу « Информация есть всеобщее свойство материи и мера организации систем».

1 «ПРИНЦИПЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ»

1. Информационная модель сигнала.

1.1. Информационная модель сигнала.

В настоящее время понятие "информация" трактуется, пожалуй, наиболее широко – от философски обобщенного до бытового, в зависимости от целей. Так, В. И. Шаповалов дает такое определение: «Информация об объекте есть изменение параметра наблюдателя, вызванное взаимодействием наблюдателя с объектом». С другой стороны, к определению информации существуют подходы, предложенные Шенноном и связанные с ее количественным измерением. [4]

под информацией будем понимать сведения: о фактах, событиях, процессах и явлениях, о состоянии объектов (их свойствах, характеристиках) в некоторой предметной области, воспринимаемые человеком или специальным устройством и используемые (необходимые) для оптимизации принимаемых решений в процессе управления данными объектами. Информация может существовать в различных формах в виде совокупностей некоторых знаков (символов, сигналов и т.п.) на носителях различных типов.

Понятие информации связано с некоторыми моделями реальных вещей, отражающими их сущность в той или иной степени, в какой это необходимо для практических целей.

В любых средствах отображения: информация представляется информационной моделью – организованной в соответствии с определенной системой правил отображения, состоящей из объекта управления, внешней среды и способов воздействия на них.

Таким образом под информационной моделью нужно понимать не сами предметы и процессы, а их представительные характеристики, отображения или отражения в виде чисел, формул, описаний чертежей, символов и других абстрактных характеристик.

Сама по себе информация может быть отнесена к области абстрактных категорий, подобных например математическим формулам. Однако проявляется она всегда в материально – энергетической форме, в виде сигналов[1,2,3].

Методологическая схема образования сигнала представлена на рис. 1.

Рис.1

С передачей и обработкой информации связаны действия любого автоматического устройства, поведение живого существа, творческая деятельность человека, развитие науки и техники, экономические и социальные преобразования в обществе сама жизнь.

1.2. Формирование элементов информационной модели сигнала.

Все процессы, проходящие в любой вычислительной системе, связаны непосредственно с различными физическими носителями информации, а все узлы и блоки этой системы являются физической сферой, в которой осуществляются информационные процессы. Процесс преобразования информации часто требует представлять физическое состояние одной системы физическим состоянием другой.

Представление физического состояния одной системы физическим состоянием другой называется кодированием. Процесс обратного преобразования информации относительно ранее выполненного кодирования называется декодированием. Кодирование информации в информационной модели осуществляется с помощью элементов информационной модели, в качестве которых используются буквы, условные знаки (символы), геометрические фигуры, линии и т.д. Набор используемых элементов информационной модели составляет алфавит информационной модели. Число элементов составляющих алфавит называют основанием алфавита Na. В состав алфавита могут включаться и такие признаки элементов информационной модели, как цвет, градация яркости, размер, ориентация и д.р. Часть пространства модели, в пределах которого происходит формирование информационной модели, называется информационным полем. Отношение ширины информационного поля B к его высоте H называется форматом информационного поля Кф=ВН.

По используемому алфавиту выделяют следующие основные типы информационных моделей:

- буквенно – цифровые(буквы, цифры, символы);

- графические (чертежи, диаграммы, схемы);

- полутоновые(фотографии, диапозитивы и т.д.);

- комбинированные.

Система которая функционирует на основе использования информации о событиях, ситуациях, процессах происходящих вне и(или) внутри рассматриваемой системы, называют информационной. Продукция источника информации представляется обычно в знаковой (символьной) форме, её называют процессом сообщения или просто сообщением. Физические процессы, используемые для передачи сообщения на расстояние, называют сигналом [1,2,3].

1.3. Структурная схема источников связи и источников информации.

Модель сложных систем связи источников и получателей представляют в виде блочной структуры. Примером такой блочной структуры служит модель системы связи изображённая на рис. 2. приведённая в работе К. Шеннона [5].

Рис. 2.

Здесь КПД – канал передачи данных.  Под сообщением понимается форма представления информации. Одна и та же информация может быть представлена различными сообщениями, т.е. в различной форме. Под сигналом понимается материальный переносчик сообщений.

структуру передающего терминала рис. 3 [2].

рис. 3.

увв – устройство чтения информации с различного рада носителей (клавиатура, НМД, сканер, мышь. CD-ROM и т.д.). КОДЕР в общем случае выполняет две основные функции:

- устранение вредной избыточности из сообщений, т.е. данных не несущих полезной информации (оптимальное или эффективное кодирование);

- введение полезной избыточности, т.е. таких дополнительных данных, которые позволяют обнаруживать и исправлять возможные ошибки в процессе передачи сообщений по ЛС (помехоустойчивое кодирование).

МОДУЛЯТОР служит для уплотнения ЛС, а так же для согласования свойств сигнала с параметрами ЛС.

Структуру приемного терминала рис. 4. В нем выполняются операции обратные тем, которые выполняются в передающем терминале[2].

рис. 4.

ДЕМОДУЛЯТОР выполняет функции детектирования принимаемого сообщения (функция обратная функции модуляции).

ДЕКОДЕР в общем случае выполняет так же две функции:

- восстановление исходного сообщения в вид, пригодный для получателя;

- решается задача оптимального приема, т.е. принимаемое сообщение обрабатывается с учетом априорных сведений о сообщении и о помехе (это позволяет обеспечить наиболее высокую степень достоверности принятого сообщения).

УВВ – это любое устройство для регистрации сообщения на одном из накопителей.

При реализации ПД и Д режимов работы абоненты снабжаются приемо-передающими терминалами, т.е. такие устройства могут выполнять функции как приемных, так и передающих терминалов.

структуру приемо-передающего терминала рис. 5.

рис. 5.

В ППТ модулятор и демодулятор выполняются в виде одного конструктивного устройства – модема. Кодирующее и декодирующее устройства оформляются также в одном конструктиве – кодеке.

КОДЕК = КОДЕР + ДЕКОДЕР

МОДЕМ = МОДУЛЯТОР + ДЕМОДУЛЯТОР

Таким образом можно сделать следующие выводы:

Понятие информации связано с некоторыми моделями реальных вещей, отражающими их сущность в той или иной степени, в какой это необходимо для практических целей.

В любых средствах отображения: информация представляется информационной моделью – организованной в соответствии с определенной системой правил отображения, состоящей из объекта управления, внешней среды и способов воздействия на них [1,2,3].

Контрольные вопросы.

- Что такое информатизация?

- Что понимается под информацией?

- Поясните понятия кодирования и декодирования?

- Что представляет собой модель системы связи?

2. Предмет теории информации

2.1. Фазы обращения информации

Рассмотрим восприятие, передачу и использование информации с целью управления некоторым объектом. Здесь можно выделить несколько фаз в цикле обращения информации рис. 6. Поскольку материальным носителем информации является сигнал, то этот цикл можно рассматривать одновременно и как цикл обращения и преобразования сигналов, несущих информацию. угроза разведки параметров системы считается реализованной [1,2,3].

Рис. 6.

Восприятие состоит в том, что формируется образ объекта производятся его опознание и оценка При восприятии нужно отделить полезную информацию от шумов, что в некоторых случаях (тонкие биологические, физико-химические эксперименты, сложные производственные условия; радиосвязь, локация, астрономия и др.) связано со значительными трудностями. В результате восприятия получается сигнал в форме, удобной для передачи и обработки. В фазу восприятия могут включаться операции подготовки информации, ее нормализации, квантования, кодирований, модулирования сигналов и построения моделей [1,2,3].

Передача информации состоит в переносе ее на расстояние посредством сигналов различной физической природы соответственно по механическим, гидравлическим, пневматическим, акустическим, электрическим или электромагнитным канатам. Прием информации на другой стороне канала имеет характер вторичного восприятия со свойственными ему операциями борьбы с шумами [1,2,3].

Обработка информации заключается в решении задач, связанных с преобразованием информации, не. зависимо от их функционального назначения. Применение ЭВМ обобщает и централизует функции обработки, имеющие отношение, главным образом, к моделям ситуаций и принятию решений при управлении. Обработка производится при помощи устройств или машин, осуществляющих аналоговые или цифровые преобразования поступающих величин и функций. Промежуточным этапом обработки может быть хранение в запоминающих устройствах. Извлечение информации из запоминающих устройств также имеет характер восприятия и связано с борьбой с помехами [1,2,3].

Представление информации требуется тогда, когда в цикле обращения информации принимает участие человек. Оно заключается в демонстрации перед человеком условных изображений, содержащих качественные и количественные характеристики выходной информации. Для этого используются устройства, способные воздействовать на органы чувств человека. Из устройства обработки информация может выводиться не только оператору, но и непосредственно воздействовать на объект управления [1,2,3].

Воздействие состоит в том, что сигналы, несущие информацию, производят регулирующие и защитные действия, вызывая изменения в самом объекте. Не все информационные системы замкнуты. Существуют и разомкнутые системы, в. которых информация передается от источников к приемнику или потребителю. Активное воздействие на отбираемую от источника информацию может оказывать либо сам источник, либо потребитель. Часть системы, оказывающую активное' воздействие на ее работу, называют субъектом, а пассивную - объектом.

Как объектом, так и.субъектом может быть человек (Ч) или машина (М). Объект как источник информации неисчерпаем. .Но подавляющая часть потоков отображения его состояний рассеивается и только небольшая часть, отвечающая потребности и определяемая принятым в информационной системе языком, ответвляется к приемнику в виде параметров наблюдения X или управления Y.

2.2. Виды информации.

Информацию можно различать по областям знаний (биологическая, техническая, экономическая и др.), по физической природе восприятия (зрительная, слуховая, звуковая и др.), а также по структурно-метрическим свойствам. 	Остановимся на последней классификации (табл.1), наиболее пригодной для технических приложений.

К параметрической информации относятся наборы численных оценок значений каких-либо параметров(измеряемых.величии), результаты количественных определений при исследовании, анализе, контроле и учете.

В топологической - геометрические образы, карты местности, различные плоские изображения и объемные объекты.

В табл. 1. виды информации можно разделить по размерности, информационных множеств. Назовем информацией нулевого порядка (нуль мерной информацией) такую, которая соответствует мощности точки первого порядка (одномерная информация) - линии, второго порядка (двумерной информация)- поверхности, третьего порядка (трехмерная информация) – объема n-го порядка (п - мерная информация) - n - мерного пространства.

Табл. 1.

Таким образом, структуру информации можно изменять, переходя от одного вида информации к другому. Все виды информации можно интерпретировать геометрическими образами, что бывает удобно на практике.

Параметрической информацией чаще всего пользуются в науке и технике для выражения результатов измерения.

Топологической информацией удобно выражать образы и ситуации, подлежащие распознаванию.

Абстрактную информацию применяют в исследованиях на высоком теоретическом уровне, когда нужны отвлечения, обобщения и символизация.

В инженерной практике широкое распространение имеет параметрическая: информация, которую можно свести к следующим четырем основным видам:

- событию,

- величине,

- функции,

- комплексу.

Им соответствуют введенные ниже дополнительные обозначения для физической реализации множеств [1,2,3].

Событие

Первичным и неделимым элементом информации является элеменарное двоичное событие A - выбор из утверждения или отрицания, истины или лжи, согласия или несогласия., наличия или отсутствия какого-либо, явления. Примером могут служить сведения об импульсе или паузе в электрической цепи, выпуске годного или негодного изделия, достижении или не достижении измеряемой величиной одного определенного значения, черном или белом элементах телевизионного изображения, попадания или не попадания в цель, наличия или отсутствия команды и т.д.

Рис. 7.

Двоичность события позволяет представлять его условно в геометрической символике точкой и пробелом, в арифметической символике - единицей и нулем (I и 0), в сигнальной символике - импульсом и паузой. Событие является категорией нулевой меры, т.е. не имеет геометрических измерений. Поэтому оно и представимо точкой.

Другие категории информации могут быть представлены как совокупности различных событий.

Величина.

Величина х (рис.7б) есть упорядоченное в одном измерении (по шкале значений) множестве событий, причем каждое из них отвечает принятию величиной какого-либо одного значения. Величина может быть или дискретной, иди непрерывной: в первом случае множество событий счётно, во втором несчетно. Геометрически величину можно представить линией (рис.2б).

Функция.

Функция Х(Т) (рис. 7в) Х(N) или Х2(N1) есть соотношение между величиной и временем, пространством и другой величиной. В этом; смысле функцию можно трактовать как двумерное поле событий.

Комплекс.

Полный комплекс информации Х(ТN) (рис. 7г) есть соответствие между величиной, с одной, стороны, и временем и пространством - с другой. Таким образом, полный комплекс информации есть трехмерное поле событий.

Таблица 2

Как указывалось; информация может быть представлена моделями с различною размерностью. Отвлекаясь от конкретного вида координат (параметры Х, время Т, пространство N) и введя обобщенную координатную информацию Ф (согласно табл. 2.), получаем следующую классификацию.

Ф0, Ф1, Ф2, Ф3,     ,Фn

где Ф0- нуль мерная информация (событие); Ф1 – одномерная информация (величина); Ф2 – двумерная информация (функция); Ф3 - трёхмерная информация (комплекс); Фn - n – мерная информация (n – мерное пространство) [1,2,3].

Верхний индекс указывает размерность или порядок информации. наиболее часто встречающиеся на практике разновидности научной и технической информации могут быть выражены теперь структурными информационными формулами (табл. 2.), которые отличаются тем, что в них указывается только размерность и компоненты информации, но не функциональные зависимости между компонентами. 	Одно событие есть нуль-мерная категория, так что совокупность пронумерованных подряд событий занимает одно измерение N. 	Время Т само по себе не содержит информации. Множество событий во времени можно упорядочить относительно координатой N и Т в виде функции N(Т).

Чаще всего параметрическая информация сообщает о различных физических величинах, оцениваемых по индивидуальным шкалам измерения или приведенных к одной общей шкале. Эти физические величины будем называть параметрами. Информация об одной скалярной величине одномерна. Информация о функциональной зависимости между двумя величинами, например X2=f(X1), занимает два измерения в координатах Х1 и Х2. Более сложные соотношения между многими величинами представляются n-мерными категориями или образами. Информация об изменении параметров во времени занимает от двух до п измерений в зависимости от количества отдельных параметров [1,2,3].

Геометрические пространства (линия, плоскость, объем) представляют собой информационные категории только в тех случаях, когда они определяют местоположение событий. Пространства, отнесенные к определенному времени, также имеют информационный смысл в связи с описанием некоторых событий, например, появления или перемещения поездов на линии, кораблей на море, самолетов в воздухе или обнаружения дефектов в проволоке, листовом материале, слитке стали. Координата N представляет событие на линии N1 и N2 являются координатами плоскости; N1, N2, N3 характеризуют объем.

Параметрические пространства могут содержать информацию о распределении некоторых параметров по линии, плоскости или объему. К ним относятся, в частности, одномерные, двумерные и трехмерные физические поля или производственные комплексы, в которых точки контроля описаны столбцом, плоской матрицей или объемным макетом.

Параметрические пространства, отнесенные к определенному времени, могут содержать информацию об изменении множества величин, упорядоченных относительно одной (N) двух (N1  и N2) или трех (N1, N2, N3) пространственных координат в приведенных к одной общей унифицированной шкале измерения. Примером может служить изменение физических полей во времени.

2.3. Структура информации.

Информация может претерпеть различные структурные преобразования, показанные в табл. 3 [1,2,3]. Последовательность этих преобразований может быть различной в различных информационных средах. Получаемые в процессе преобразований структуры имеют абстрактный характер и не соответствуют строго тем или иным этапам обработки информации в информационных системах,

Таблица 3.

Натуральная информация отражает, реальное существование объектов. Она имеет, аналоговую форму, засорена шумами, не оптимальна по диапазонам и началам отсчетов значений параметров. Все эти ограничения обусловлены непосредственно физическими свойствами наблюдаемого объекта. Натуральную информацию можно условно представить как совокупности величин X, моментов времени Т и точек пространства,N в виде множеств {X}, {Т}, {N}.

Нормализованная информация отличается от натуральной тем, что в ней каждое множество {X), {Т}, {N} уже приведено к одному масштабу, диапазону, началу отсчета, и другим общим унифицированным характеристикам. Нормализованную информацию можно трактовать как результат воздействия на натуральную информацию операторов: масштабного М диапазонного D и локализованного L. Символическое описание нормализованной информации приведено в табл.3.

Комплексированная информация образуется в результате приведения всей информации к полному комплексу, т.е. к трехмерной системе XTN, где X - обобщенная координате значений параметров или унифицированная шкала каких-либо оценок; Т- обобщенная координата времени N - обобщенная координата пространства источников информации. Комплексированная информация представляет собой связанное и координированное множество X, Т, N. Изменение количества измерений структур и расположения элементов в информационных, комплексах приводит к форме декомпонированной информации. Особенно часто применяют следующие два вида декомпозиции:

1) приведение физического пространства трех измерений (объема физических полей, объемных объектов, многомерных систем датчиков, векторных и комплексных величин к пространствам двух и одного измерений,

2) приведение полного комплекса информации XTN к любой плоскости XT, XN, NT или оси X, Т, N координат измерений.

Декомпонированная информация декоррелирована, в ней нарушены или удлинены связи между отдельными элементами информации. Структурная: формула декомпозиции имеет вид:

В генерализованной информации исключены второстепенные ее части, данные обобщены и укрупнены. Генерализация может охватывать как номенклатуру параметров, так и моменты времени, диапазоны измерения и степень подробности их отображения.

Формула

GA{X, T, N}

показывает, что производится генерализация по алгоритму А комплекса {X, T, N}.

Дискретная (квантованная) информация совпадает с исходной непрерывной информацией по физической размерности, отличаясь от нее лишь прерывным характером. Дискретизация может быть осуществлена по осям X, Т, N параметрического комплекса. Дискретная информация удобна для расчетов и экономична в реализациях. Дискретизация может быть равномерной или не равномерной, производиться по постоянному или изменяющемуся во времени закону. Оптимальные интервалы дискретизации определяются на основании дискретных отсчетов.

Безразмерная информация отличается универсальной безразмерной числовой формой. Число, отображающее безразмерную информацию, соответствует количеству информационных элементов (квантов) и получается в результате дискретизации информационного комплекса, т.е. равно отношению любой координаты к ее интервалу дискретности

qX=XΔX; qT=TΔT; qN=NΔN.

Кодированная информация имеет форму совокупности чисел, или , цифровую форму, основанную на .применении какой-либо системы счисления или кодирования [1,2,3].

2.4. Устранение избыточности информации.

Из бесконечного множества физических процессов, протекающих в объектах наблюдения или управления, выделяются сигналы, формирующие первичную информацию. Первой фазой является структурное устранение избыточности. Вторая фаза состоит в том, чтобы устранить статическую избыточность путем учета вероятностных характеристик информации. Третья фаза заключается в том, что выделяется смысловое содержание, т.е. осуществляется семантическое обогащение информации. Далее может последовать фаза формирования решений и действий, после которой выдаются единичные командные сигналы. 	Перечисленные выше этапы устранения избыточности показаны на рис.8 в виде диаграммы потоков 'информации с последовательным уменьшением их плотности.

Рис. 8.

Контрольные вопросы.

- Назовите основные фазы обращения информации?

- Какие существуют виды информации?

- Поясните структурные преобразования информации?

- Что представляет собой модель системы связи?

3. Структурные меры информации

Важнейшим вопросом теорий информации является, установление меры, количества и качества информации.

Информационные меры отвечаю трем основным направлениям в теории информации: структурному, статистическому, семантическому.

Структурная теория рассматривает дискретное строение массивов информации и их измерение простым подсчетом информационных элементов (квантов) или комбинаторным методом, предполагающим простейшее кодирований .массивов информации.

Статистическая теория оперирует понятием энтропии как меры неопределенности, учитывающей вероятность появления, а следовательно, и интенсивность тех или иных сообщений,

Семантическая теория учитывает целесообразность, ценность, полезность или существенность сообщения.

3.1. Структурные меры информации.

Указанные три направления (структурное, семантическое, статистическое) имеют свои области применения, каждое из них имеет право на существование и развитие.

Структурная теория применяется: для оценки возможностей аппаратуры информационных систем (каналов связи, запоминающих и регистрирующих устройств) вне зависимости от условий их применения.

Статистическая теория дает оценки информационных систем в конкретных применениях, например, при передаче по системе связи с информацией с определёнными статистическими характеристиками.

семантическая теория применяется к оценке эффективности логического опыта.

Рассматриваются также более общие подходы к оценке информации с учётом разнообразных свойств источника, каналов и приемников информации.

Прежде чем переходить к мерам информации, укажем, что источники информации и создаваемые ими сообщения разделяются на дискретные и непрерывные [4].

Дискретные сообщения слагаются из счетного множества элементов, создаваемых источником последовательно во времени. Набор элементов называется алфавитом источника, а элементы – буквами.

Понятие буквы в данном случае шире, чем в письменности, оно включает цифры и другие знаки. Число букв в алфавите называется объёмом алфавита.

Дискретный источник в конкретное время создаёт конечное множество сообщений. Типичными дискретными сообщениями являются текст, записанный с помощью какого – либо алфавита, последовательность чисел, представленных знаками.

Непрерывное сообщение отражается какой – либо физической величиной, изменяющейся в заданном интервале времени. Получение конечного множества сообщений за конечный промежуток, времени в данном случае достигается путем дискретизации (во времени) и квантования (по уровню).

При .использовании структурных мер учитывается только дискретное данного информационного комплекса, в особенности количество содержащихся в нем информационных элементов, связей между ними или комбинаций из них.

Под информационными элементами понимаются неделимые части – кванты информации в дискретных моделях реальных информационных комплексов, а также элементы в числовых системах[4].

В структурной теории различаются геометрическая, комбинаторная и аддитивная меры информации.

Наибольшее распространение получила двоичная аддитивная мера так называемая мера Хартли, измеряющая количество информации в двоичных единицах битах.

3.2. Геометрическая мера.

Определение количества информации геометрическим методом сводится к измерению длины линии, площади или объема геометрической модели данного информационного комплекса в количестве дискретных единиц – определенных выше квантов. Геометрическим методом определяется потенциальное, т.е. максимально возможное количество информации в заданных структурных габаритах. Это количество будем называть информационной емкостью исследуемой части информационной системы. Информационная емкость вычисляется как сумма дискретных значений по всем измерениям.

Информационная емкость может быть представлена числом, показывающим, какое количество квантов содержится в полном массиве информации.

Геометрическую меру можно применять не только для оценки  информационной емкости, но и для оценки количества информации, содержащейся в отдельном сообщении. Если о величине, отображаемой сообщением, известно, что она имеет максимальное значение из того ряда сообщений, которое она уже принимала ранее, то можно считать, что количество информации, содержащейся как в этом, так и в более ранних сообщениях, определяется числом квантов, содержащихся в максимальном значении [1,2,3].

Пусть информация отражается полным комплексом XTN. Если дискретные отсчёты осуществляются по осям X, T и N соответственно через интервалы ΔX, ΔT, ΔN, то непрерывные координаты распадаются на элементы (кванты) количество которых составляет:

mX=XΔX; mT=TΔT; mN=NΔN.                                     (3.1)

Тогда количество информации в квантах в полном комплексе XTN определённое геометрическим методом равно:

M=mXmTmN                                                 (3.2)

Может иметь место не равномерная (по осям) и нестационарная (изменяющая свой характер по времени) дискретизация. Тогда количество информации определяется по более сложным формулам, вытекающим из переменных характеристик дискретизации.

3.3. Комбинаторная мера.

К комбинаторной мере целесообразно прибегать тогда, когда требуется оценить возможность передачи информации при помощи различных комбинаций информационных элементов. Образование комбинаций – есть одна из форм кодирования информации. Количество информации в комбинаторной мере вычисляется как количество комбинаций элементов [1,2,3].

Таким образом, оценке подвергается комбинаторное свойство потенциального структурного разнообразия информационных комплексов.

Комбинирование возможно в комплексах с неодинаковыми элементами, переменными связями или разнообразными позициями. Элементы неодинаковы, если они отличаются друг от друга любым признаком – размером, формой, цветом и т.д.

Одинаковые по всем своим признакам элементы могут стать неодинаковыми, если учесть их положение, позицию. Тогда местоположение элементов оказывает влияние на целое (позиционные системы исчисления, формирование образов). Примером проявления влиятельности элементов может служить перенос знаков в позиционной системе представления двоичных чисел: 11110 и 01111, или 00001 и 10000. В первом случае меняется положение нуль, во втором случае – единица. В первом случае число меняется с 30 на 15, во втором – единица превращается в 16.

Еще более выразителен пример переноса точки при образовании фигур и изображений, когда одна безличная точка коренным образом меняет изображение и его смысловое содержание.

В комбинаторике рассматриваются различные виды соединений элементов.

Сочетание из h элементов по l различается составом элементов. Их возможное число равно:

Qc=lh=h!l!(h−l)=h(h−1)...(h−l+1)1∗2∗3∗.....∗l.                              (3.3)

Сочетание с повторениями также различаются составом элементов, но элементы могут повторяться до l раз. Число различных сочетаний с повторениями из h элементов по l равно:

Qcп=lhповт=(h+l−1)!l!(h−l)!=lh+l−1.                              (3.4)

Перестановки h элементов различаются их порядком. Число возможных перестановок h элементов.

Qп=1∗2∗3∗...∗h=h!.                                          (3.5)

Перестановка с повторением элементов, причём один из элементов повторяется - , другой - , последний -  раз, характеризуется возможным числом:

Qпп=(α+β+...+γ)!α!∗β!∗...∗γ!                                          (3.6)

Размещение из h элементов по l элементов различаются и составом элементов и их порядком. Возможное число размещений из h элементов по l:

Qр=lh=hh−1h−2...h−l+1=hh−l!                     (3.7)

Возможное число размещений с повторениями по l из h элементов:

Qрп=lhповт=hl                                             (3.8)

При применении комбинаторной меры возможное количество информации Q совпадает с числом возможных соединений. Таким образом определение количества информации Q в комбинаторной мере заключается не в простом подсчёте квантов, как это было при оценке в геометрической мере, а в определении количества возможных или действительно осуществимых комбинаций, т.е. в оценке структурного разнообразия [4].

Количество информации при том же количестве элементов теперь многократно увеличивается. Так, например в случае сочетаний из 10 элементов по 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 получается следующее число образований, являющееся мерой количества информации:

Q=10!0!10−0!+10!1!10−1!+...+10!9!10−9!+10!10!10−10!=1+10+45+120+210+252+210+120+45+10+1=1024

Перестановка тех же 10 элементов дают:

Q=h=1∗2∗3∗4∗5∗6∗7∗8∗9∗10=3628800

Размещение 10 различных элементов по 10 различным позициям приводит к ещё большему потенциальному количеству информации.

Q=hl=1010

Конечно, не всегда все возможные комбинации составляют действительные степени свободы данной системы. Тогда расчёт ведётся по реализуемым комбинациям.

3.4. Аддитивная мера (мера Хартли).

В теории информации важную роль играет комбинаторика чисел и кодов.

Введём понятие глубины h и длинны l числа рис.9 [4].

Глубиной h числа называется количество различных элементов (знаков), содержащееся в принятом алфавите. Глубина числа соответствует основанию системы счисления и кодирования. Один полный алфавит занимает одно числовое гнездо, глубина которого равна h

В каждый данный момент реализуется только один какой-либо знак из h возможных. На геометрической модели рис. 9. реализация знака принимает форму выставлении, наружу нужного знака из глубины гнезда, хранящего в определенном порядке весь запас знаков. Технически это может быть выполнено, например, путем смещения знаков вперед или назад до появления нужного знака.

Рис. 9. Схема информационного массива в виде совокупности десятизначных десятичных чисел (n=l=h=10)/

Длиной l числа называется количество числовых гнёзд, т.е. количество повторений алфавита необходимых и достаточных для представления чисел нужной величины. Длина числа соответствует разрядности системы счисления и кодирования.

Один набор из l гнёзд алфавитов составляет одну числовую гряду, способную представить и хранить одно полное число длинной l.

Рис. 10.

Некоторое  количество чисел N представляется числовым полем. При глубине h и длине l количество чисел, которые можно представить с помощью числовой гряды, выразится формулой

Q=hl                                                       (3.9)

т.е. емкость гряды экспоненциально зависит от длины числа l.

На рис.2 в качестве примеров показаны примеры геометрических моделей числовых гряд для единичной (h=1), двоичной (h=2), десятичной (h=10) и бесконечной (h→∞) систем счисления и кодирования.

Еще одна иллюстрация модели с числовыми гнездами и показательного закона возрастания емкости числовой гряды приведена на рис.11 [1,2,3]. Здесь для конкретности использована десятичная позиционная система счисления, поэтому каждое гнездо содержит 10 знаков – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Рис. 11. Зависимость максимального значения числа

от количества разрядов в одной системе счисления

Младшее (крайние справа) гнездо единиц может отобразить числа от 0 до 9. Следующее за ним гнездо десятков отображает числа от 00 до 99, а вместе с первым от 00 до 99. Третье гнездо сотен расширяет диапазон до 999, четвертое – до 9999, пятое – до 99999 и т.д. Приведенная кривая представляет собой сглаженный график показательного возрастания емкости числовой гряды.

Укажем на возможные конструкции подобных систем.

1. Роликовый счетчик с l роликами и h цифрами на ободке каждого ролика.

2. Комбинированный коммутатор с l переключателями, из которых каждый переключает h цепей.

3. Запоминающее устройство с l  ячейками, каждая емкость  единиц.

4. Страница печатного литературного текста, в которой содержится l1 строк и l2 букв в каждой строке (в среднем), т.е. всего l=l1⋅l2 числовых или буквенных гнезд. Каждое гнездо имеет глубину h, т.е. способна выставить одну из h букв.

5. Изображение, состоящее из l дискретных элементов, причем каждый элемент изображения характеризуется h градациями цвета и тона.

Вследствие зависимости Q то l число Q не является удобной мерой для оценки информационной ёмкости. По этому Хартли ввёл аддитивную логарифмическую меру, позволяющую вычислить количество информации в двоичных единицах битах. Для этого берется не само число Q, а его двоичный алгоритм

I=log2Q=log2hl=l⋅log2h                                       (3.10)

Здесь I обозначает количество информации Хартли.

Если количество разрядов (длина l числа) равна единице, принята двоичная система счисления (глубина h числа равна 2) и используется двоичный алгоритм, то потенциальное количество информации равно одному биту.

log22=1 бит

Это и есть единица информации в принятой оценке. Она соответствует одному элементарному событию, которое может произойти, а может и не произойти.

Аддитивная мера удобна тем, что она обеспечивает возможность сложения и пропорциональность количества информации длиннее числа l , т.е. количеству числовых гнезд.

Пусть, например, определяется потенциальное количество информации, содержащейся в системе, информационная емкость которой характеризуется десятичным числом:

Q=1000≈999; h=10; l=3;I=log2Q=log2hl=log2103=3log210≈10

Закодируем это число в двоичной системе h=2 и найдем l:

Q=2l; log2Q=l⋅log22=l

Тогда

l=log21024=10≈I

Это означает, что в двоичной системе данное число запишется (закодируется) десятью единицами

Q=1024≈1023=29+28+27+26+25+24+23+22+21+20=1111111111

Точное значение Q=1024=210 нужно записать одной единицей в позиции, соответствующей 210, и десятью нулями 10000000000. Приближенные равенства показывают, что количество знаков приходится брать равным либо I, если I - целое число, либо дополнять его до ближайшего целого числа, если I - дробное число.

При наличии нескольких источников информации общее количество информации, которое можно получить от всех источников, вместе взятых,

IQ1Q2...QR=IQ1+IQ2+...+IQR                         (3.11)

Контрольные вопросы.

- Какие меры информации существуют?

- Что такое геометрическая мера?

- Что такое комбинаторная мера?

- Что такое адитивная мера?

4. Статистические меры информации

Статистическая теория оперирует понятием энтропии как меры неопределенности учитывающей вероятность появления, а следовательно, и информативность тех или иных сообщений.

Указанное направление имеет свои области применения. Статистическая теория дает оценки информационных систем в конкретных применениях, например, при передаче по системе связи информации с определенными статистическими характеристиками.

Развиваются также более общие подходы к оценке информации с учетом разнообразных свойств источника, каналов и приемников информации.

4.1. Вероятность и информация.

При вероятностном подходе информация рассматривается как сообщение об исходе случайных событий., реализации случайных величин и функций, а количество информации ставится в зависимость от априорных вероятностей этих событий, величин, функций.

Когда получается сообщение о часто встречающихся событиях, вероятность появления которых стремится к единице, т.е. к показателю полной достоверности, то такое сообщение мало информативно. Столь же мало информативны сообщение о противоположных событиях (антисобытиях), вероятности которых стремятся к нулю и которые, следовательно, почти невозможны. Например, событие «часы идут» имеет вероятность p=1, тогда как антисобытие «часы не идут» имеет вероятность q=1 - р=0.

Событие и антисобытие составляют одно двоичное антипредметное явление. Может быть также двоичное двух предметное событие, заключающееся в выборе одного из двух возможных предметов, например, черного или белого шара из урны, герба или решки на монете.

Большенство видов информации можно свести к двоичным явлениям «да – нет» и к паре «событие - антисобытие» Именно эта. пара, явлений является простейшим и неделимым элементом (квантом) информации [4]

Двоичное однопредметное событие

| Событие Дождь идёт Снег идёт Машина работает Лампа горит Уровень достигнут | Антисобытие Дождь не идёт Снег не идёт Машина стоит Лампа погашена Уровень не достигнут |
| --- | --- |

Двоичное двухпеременное явление

| Случай 1 Дождь идёт не идёт Белый шар вынут не вынут | Случай 2 Снег не идёт идёт Чёрный шар не вынут вынут |
| --- | --- |

Другой вид сообщений составляет двухпредметные двоичные явления, которые распадаются на четыре элементарных акта. Например: 1) вынут белый шар; 2) не вынут белый шар; 3) не вынут черный шар; 4) вынут черный шар.

Могут быть также исключающие; друг друга события Например если выпал орёл, то не может выпасть одновременно и решка. Если в цепи установилось напряжение 100 В, го не может в той же цени одновременно существовать напряжение 12 В.

Будем под событием далее понимать элементарное однопеременное явление, которое может быть с вероятностью от р=0 до р=1 или не быть с вероятностью от q=1 - р=1 до q=1 - р=0.

Тогда p=0,5 и q=0,5 будет иметь место наибольшая неопределенность в ситуации

События можно рассматривать как возможные исходы некоторого опыта, причем все исходы составляют ансамбль, или полную группу событий. Последняя характеризуется тем, что сумма вероятностей событий на ней равна единице:

p1+p2+p3+...+pi+...pk=1

Опытом может быть измерение случайной величины Х , принимающей различные значения, Тогда определяемое значение имеет смысл исхода или элементарного события.

Вообще событиями x1, x2, ..., xn могут быть k возможных дискретных состояний какой – либо  физической системы, например k значений измеряемой величины, k положений регулирующего органа, состояние k элементов производственного оборудования и.т.д [1,2,3].

Этому соответствует приведённая ниже таблица 4.

| Исходы опыта | А1 | А2 | … | Аi | … | Аk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения измеряемой величины | x1 | X2 | … | xi | … | xk |
| Вероятности исхода или значения | p1 | P2 | … | Pi | … | Pk |

В простейшем случае эти события несовместимы. Они составляют полную группу, в которой обязательно реализуется одно из событий и имеет место условие.

i=1kpxi=pxi+...+pxk=1

В общем случае вероятности не останутся постоянными. Они могут измениться во времени, в зависимости от условий и обязательств. Тогда и статистические характеристики (среднее значение и дисперсия) становятся переменными величинами, называются нестационарными в статистическом смысле.

4.2. Понятие энтропии.

Неопределённость каждой ситуации характеризуется величиной называемой энтропией.

Понятие энтропии (от греческого эн-тропе- обращение) распространилось на ряд областей знаний.

Энтропия в термодинамике означает вероятность теплового состояния вещества, в математике – степень неопределённости ситуации или задачи, в информатике она характеризует способность источника отдавать информацию. Все понятия родственны между собой и в общем отображают степени богатства и неожиданности состояний [5,6,7].

Согласно второму закону термодинамики (Больцмана) энтропия замкнутого пространства выражается как

H=−1Ni=1knilnniN                                                 (4.1)

где N – общее количество молекул в данном пространстве; ni - количество молекул скорости νi+Δν;

Но niN есть частота событий и, следовательно, вероятность того, что молекулы имеют скорость νi+Δν.

niN=pi

Тогда

H=−i=1kpilnpi                                                 (4.2)

Можно заменить lnна log2 учитывая, что log2M=1,44lnM;

H=−1,44i=1kpilog2pi                                            (4.3)

Таким образом, энтропия, полученная разными способами, может различаться постоянным коэффициентом перед знаком суммы. Все другие виды энтропий выражаются аналогичными формулами. Следует отметить, что вероятностными оценками следует поступать осмотрительно. Не всегда можно полагаться на идеализированные характеристики. Начальные условия и неизменность (стационарность) параметров [5,6,7].

На практике всегда что–либо меняется. Если не меняется параметр состояния, то меняется время и место, и уже это создаёт новую информацию. Кроме того, сам факт неизменности является неохраняемой информацией, так как в любой момент времени может фактически может начаться или произойти изменение. Может меняться сам субъект – приёмник информации при неизменном состоянии источника. Практически приходится учитывать всевозможные обстоятельства: вид информации, время, отправителя и получателя, назначение и способ реализации.

4.3. Энтропия ансамбля.

Ансамблем называется полная группа событий, или, иначе поле совместных событий с известным распределением вероятностей, составляющих в сумме единицу. Здесь имеется в виду конечное множество событий и, следовательно. Дискретная система состояний, значений, положений и.т.д [9.

Энтропия ансамбля есть количественная мера его неопределённости а следовательно и информативности [5,6,7]

В статистической теории информации (теории связи) предложенной Шенноном в 1948 г. энтропия количественно выражается как средняя функция множества вероятностей каждого из возможных исходов опыта.

Пусть имеется всего N возможных исходов опыта, из них k разных, и i –й исход (i=1, ..., k) повторяется ni раз и вносит информацию количество которой оценивается как Ii. Тогда средняя информация доставляемая одним опытом,

Iср=n1I1+n2I2+...+nkIkN                                          (4.4)

Но количество информации в каждом исходе связанно с его вероятностью pi и выражается в двоичных единицах (битах) через логарифм

Ii=lo {g21pi=−log2pi                                                 (4.5)

Тогда

Iср=n1−log2p1+n2−log2p2+...+nk−log2pkN                                (4.6)

Последнее выражение можно записать в виде

Iср=n1N−log2p1+n2N−log2p2+...+nkN−log2pk                              (4.7)

Но отношение niNпредставляет собой частоты повторения исходов, а следовательно, могут быть заменены их вероятностями.

niN=pi

поэтому средняя информация в битах может быть выражена следующим образом:

Iср=p1−log2p1+p2−log2p2+...+pk−log2pk                    (4.8)

или

Iср=−i=1kpilog2pi                                               (4.9)

Полученную величину Шеннон назвал энтропией и обозначил буквой Н , бит;

H=Iср=−i=1kpilog2pi                                         (4.10)

Основание логарифма определяет единицу измерения энтропии и количества информации. Двоичная единица, соответствующая основанию, равному двум, называется битом.

Чаще всего применяют двоичные логарифм, так как он непосредственно даёт количество информации в битах, хорошо согласуется с двоичной логикой, двоичным кодированием и двоичной (релейной) техникой [8

Энтропия может быть определена также, как среднее количество информации на одно сообщение или математическое ожидание количества информации I для измеряемой величины X.

HX=MIX=−i=1kpixilog2pixi                              (4.11)

ФункцияHp, где p=p1, ..., pk - вектор вероятности исходов, была выбрана Шенноном так чтобы она удовлетворяла следующим требованиям:

- Hp непрерывна на интервале 0≤pi≤1, т.е. при малых изменениях pвеличина Hизменяется мало;

- Hp симметрична относительно p, т.е. не изменяется при любой перемене места аргументов pi;

- Hp1, p2, ...,pk−1,q1,q2−Hp1, p2, ...,pk−1+Hq1pk, q2pk, т.е. если событие xi состоит из двух событий xk′и xk″ с вероятностями q1 и q2, q1+q2=1, то общая энтропия будет равна сумме энтропий [5,6,7].

Кроме того, энтропия Hхарактеризуется следующими свойствами:

- Энтропия всегда неотрицательна, так как значения вероятностей выражаются дробными величинами, так что члены log2pi=−−a неотрицательны;

- Энтропия равна нулю в том крайнем случае, когда одно событие равно единице, а все остальные – нулю. Это тот случай когда об опыте или величине всё известно заранее и результат не приносит ни какой новой информации.

- Энтропия имеет наибольшее значение при условии, когда все вероятности равны между собой p1=p2=...=pi=...=pk=1/k. При этом

H=−log21k=log2k                                             (4.12)

Логарифмическая и статистическая мера информации связана с аддитивной и логарифмической мерой Хартли

I'=log2h

Для того, чтобы сопоставить (4.12) с результатами необходимо положить в (4.12) k=h, затем в формуле Хартли положить l=1, что соответствует приведению информации к одному гнезду с алфавитом в h знаков, наконец, в формуле энтропии (4.10) положить все вероятности равные между собой:

Pi=1h=P1=P2=...=Ph                                         (4.13)

тогда

H=log2h бит

Совпадение оценок количества информации по Шеннону и по Хартли свидетельствует о полном использовании информационной ёмкости системы. В случае неравных вероятностей количество информации по Шеннону меньше информационной ёмкости системы [5,6,7]. Так энтропия для двух неравновероятных состояний одного элемента h=2 равна:

H=−p1log2p1+p2log2p2                                     (4.14)

Она меньше информационной ёмкости двоичной ячейки, составляющей 1 бит, как это видно из приведённых ниже примеров.

А. Равновероятные состояния

p1=p2=0,5 ; p1+p2=1

H=−0,5log20,5+0,5log20,5=−0,5−1+0,5−1=1

Б. Неравновероятные состояния

p1=0,9; p2=0,1; p1+p2=1

H=−0,9log20,9+0,1log20,1=−0,9−0,1520+0,1−3,3219=0,46

В. Детерминированные состояния

p1=1; p2=0; p1+p2=1

H=−1log21+0log20=0

Контрольные вопросы.

- Какие статистические меры информации вы знаете?

- Что такое энтропия по Шеннону?

- Как количественно определяется информация?

4.4. Решение типовых примеров

количественного определения информации

Количество информации I(ai), содержащееся в символе ai выбираем из ансамбля { aj } (i=  1,2,3,... ,К, К - объем алфавита) с вероятностью P(ai), причем

i=1KPai=1, определяется как

I(ai) = -logP(ai).

Основание логарифма в может быть произвольным, оно определяет лишь систему единиц измерения количества информации. Чаще всего

I(ai)=log2P(ai).

При этом информация измеряется в двоичных единицах (битах).

Одна двоичная единица информации - это количество информации, содержащееся в одном из двух выбираемых с равной вероятностью символов.

Среднее количество информации Н(А), приходящееся на один символ, выдаваемый дискретным источником независимых сообщений с объемом алфавита К, можно найти как математическое ожидание дискретной случайной величины Λ, определяющей количество информации, содержащееся в одном случайно выбранном символе (знаке) аi:

HA=Λ=−i=1KPailogPai

Эта величина называется энтропией источника независимых сообщений. Одной из информационных характеристик дискретного источника является избыточность

ρи=1−HAHмаксA=1−HAlogK

Избыточность источника зависит как от протяженности статистических связей между последовательно выбираемыми символами (памятью источника), так и от степени неравновероятности отдельных символов[9].

Если источник без памяти (последовательно передаваемые символы независимы), все символы равновероятны (Раi) =1/К ,то H(А)=Н макс (A) и избыточность и = 0.

Если в единицу времени источник выдает в среднем υи символов ( скорость источника υи), то среднее количество информации, создаваемое источником в единицу времени,

H'A=υиHA=1TсрHA

где Тср - средняя длительность одного символа.

Характеристику H'A называют производительностью дискретного источника. Источник называется стационарным, если описывающие его вероятностные характеристики не меняются во времени.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1 В алфавите три буквы А, В, С,

а) составить максимальное количество сообщений, комбинируя по три буквы в сообщении.

б) какое количество информации приходится на одно такое сообщение?

в) Чему равно количество информации на символ первичного алфавита?

Решение

а) m2=3; n=3; N= mn2=33=27

| ААА ААВ ААС АВА АВВ АВС АСА АСВ АСС | ВАА ВАВ ВАС ВВА ВВВ ВВС ВСА ВСВ ВСС | САА САВ САС СВА СВВ СВС ССА ССВ ССС |
| --- | --- | --- |

б) I= log2N= log227=4,75489 ,бит.

в) H= log2m1= log2N= log2 mn2

Задача 2 Алфавит состоит из букв А, В, С, D . Вероятность появления букв равна соответственно рА=РВ=0,25; РС=0,34; РD=0,16. Определить количество информации на символ сообщения составленного из такого алфавита.

Решение

Количество информации на символ алфавита есть энтропия данного алфавита.

H=−i=1mpilog2pi=−2×0,25log20,25+0,34log20,34+0,16log20,16=2×0,5+0,529174+0,423017=1,952191 бит

Задача 3. Показать,что для источника без памяти с объемом алфавита К, энтропия Н(А) имеет максимальное значение H макс (А)=logK при равновероятных символах.

Решение.

Воспользуемся вспомогательным неравенством In x ≤ х-1, которое следует из того факта, что линия u = ln x касается прямой  = х-1 в точке х=1 (рис. 1.).

Рассмотрим разность

HA−logK=−i−1KPailogPai−i−1KPailogK=i−1KPailog1KPai

Полагая x=1KPai, можем записать HA−logK≤i−1KPai1KPai−1loge или HA−logK≤i−1KPai1K−Pailoge. легко убедиться, что i−1K1K−Pai=0. Следовательно, Н(А) - logК < 0 .Знак равенства будет только тогда, когда                 х =1/ КР(аj) =1, поскольку при этом In х = х-1 .Поэтому Н(А) = lоgK при       Р(аi) = 1/К.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задача 1 Сколькими способами можно передать положение фигур на шахматной доске? Чему равно количество информации в каждом случае?

Задача 2 Чему равно количество информации при получении 8 сообщений равномерного четырёхзначного троичного кода?

Задача 3 На ВЦ информация хранится в 32768 стандартных ячейках. Сколькими способами можно передать сведения о том, из какой ячейки можно извлечь данные постоянной информации? Чему равно количество информации в каждом случае? Какое геометрическое построение хранилища позволит передать эту информацию минимальным количеством качественных признаков?

Задача 4 Согласно экспериментальным данным безусловная вероятность букв русского алфавита характеризуется таблицей 1.

Таблица 1

| Буква | Вероятность | Буква | Вероятность | Буква | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробел О Е А И Т Н С Р В Л К | 0,175 0,090 0,072 0,062 0,062 0,053 0,053 0,045 0,040 0,038 0,035 0,028 | М Д П У Я Ы З Ь, Ъ Б Г | 0,026 0,025 0,023 0,021 0,018 0,016 0,016 0,014 0,014 0,013 | Ч Й Х Ж Ю Ш Ц Щ Э Ф | 0,012 0,010 0,009 0,007 0,006 0,006 0,004 0,003 0,003 0,002 |

Найти энтропию источника, выдающего текст из этих букв, при отсутствии статистических связей между буквами. Вычислить избыточность источника, выдающего русский текст, обусловленную не равновероятностью выбора букв, а также их статистическими связями (памятью источника), если по экспериментальным данным энтропия источника Н(A)= 1 бит/буква.

Задача 5 Для устранения статистических связей символов источника ( их «декорреляции») с целью повышения эффективности связи иногда прибегают к передекодеровке, которое сводится к сопоставлению блока из n>1 символов первичного алфавита новому символу укрупнённого алфавита. Показать, что этот способ устранения связей символов не изменяет избыточность сообщения.

Задача № 6 Источник сообщений выдает символы из ансамбля А = { ai} (здесь i = 1,2,3,4) с вероятностями P(a1) = 0,2 ; Р(а2) = 0,3; Р(а3) = 0,4; Р(а4) = 0,1. Найти количество информации, содержащееся в каждом из символов источника при их независимом выборе (источник без памяти). Вычислить энтропию и избыточность заданного источника.

Задача 7. Показать, что при равных объемах алфавитов К, энтропия дискретного источника с памятью HA/A' не превышает энтропию дискретного источника без памяти Н(А).

Задача № 8.Память двоичного стационарного дискретного источника с символами «0» и «1» простирается лишь на два соседних символа и, следовательно, дискретная последовательность символов, выдаваемых источником, описывается простой цепью Маркова с матрицей переходных вероятностей:

P1/1'P1/0'P0/1'P0/0'

где Р(аi /aj) - вероятность символа Р(аj) при условии, что ему предшествует символ aj'.Полагая, что P1/1'=0,9; P1/0'=0,7; P0/1'=0,1 ; найти энтропию источника и его избыточность . Найти энтропию и избыточность двоичного источника без памяти , но с теми же значениями вероятностей передачи символов.

2 «Способы дискретизации информации»

5. Квантование информации

5.1. Основные понятия и определения

Непрерывный сигнал в системе обобщенных координат X, T описывается в непрерывной функции xt.

Переход от аналогового представления сигнала к цифровому, который дает в ряде случаев значительное преимущество при передаче, хранении и обработки информации, связан с квантованием (дискретизацией) сигнала xt по времени и по уровню [1,2,3].

Рассмотрим разновидность сигналов, которые описываются функцией xt.

Непрерывная функция непрерывного аргумента (рис.12.а). В этом случае значения, которые может принимать функция xt, и аргумент t заполняют конечные (или бесконечные) промежутки XminXmax и −T,T соответственно.

Непрерывная функция дискретного аргумента (рис.12.б). Здесь значения функции xt определяются на дискретном множестве значений аргумента ti, i=0, ±1, ±2,...; t∈−T,T.

Величина xti может принимать любое значение на отрезке XminXmax.

Дискретная функция непрерывного аргумента (рис.12.в). В этом случае значения, которые может принимать функция xt, образуют дискретный ряд чисел x1, x2, x3, ... , xk, ..., т.е. такой конечный или бесконечный ряд, в котором каждому числу xk можно поставить соответствие интервал ak,bk, внутри которого других чисел одного ряда нет. Значения аргумента t может быть любым на отрезке −T,T.

Рис. 12.

Дискретная функция дискретного аргумента (рис. 12.г). Значения, которые может принимать функция xt, и аргумент t образуют дискретный ряд чисел x1, x2, x3, ... , xk, ... и ...−ti, ..., −t2,−t1,t0,t1,t2, ... , ti,..., заполняющие отрезки XminXmax и −T,T соответственно.

Первая из рассмотренных разновидностей принадлежит непрерывным сигналам, вторая и третья – дискретно-непрерывным, а последняя – дискретным сигналам. Обычно операцию, переводящую непрерывный сигнал во вторую разновидность, называют квантованием по времени  или дискретизацией. Следовательно, дискретизация состоит в преобразовании сигнала xt непрерывного аргумента t в сигнал xti дискретного аргумента ti.

Квантование по уровню состоит в преобразовании непрерывного множества значений сигнала xti в дискретное множество значений xk, k=0,...,m−1,xk∈XminXmax (третий вид сигнала).

Совместное применение операций дискретизации и квантования позволяет преобразовать непрерывный сигнал xt в дискретный по координатам x и t (четвертая разновидность).

Все наблюдаемые сигналы (процессы) можно разделить на детерминированные и недетерминированные (случайные). К детерминированным относятся процессы, которые могут быть описаны точными математическими соотношениями. Детерминированные процессы можно разделить на периодические и непериодические. Периодические в свою очередь разделяются на гармонические и полигармонические. Непериодические процессы допускают разделение на почти периодические и переходные [1,2,3].

Многие физические процессы не допускают описания точными математическими соотношениями. Предсказать точное значение для таких процессов в некоторый момент времени невозможно. Такие процессы относятся к случайным [1,2,3].

В результате наблюдения (эксперимента) над случайными процессами получаем реализацию (выборочную функцию) данного случайного процесса. Конкретная реализация, полученная в результате наблюдения над случайным процессом, является одной из множества реализаций случайного процесса и представляет собой детерминированную функцию. Таки образом, конкретный эксперимент можно рассматривать как эксперимент (измерение) с реализацией случайной величины или случайного процесса.

Применительно к детерминированной функции рассмотрим сущность понятия дискретизации сигнала xt.

Дискретизация реализации сигнала xt связано с заменой промежутка измерения независимой переменной некоторым множеством точек, т.е. операции дискретизации соответствует отображение

xt→xti                                               (5.1)

где xt - функция, описывающая сигнал; xti - функция, описывающая сигнал, полученный в результате дискретизации.

Следовательно, в результате дискретизации исходная функция xt заменяется совокупностью отдельных значений xti.

По значением функции xti можно восстановить исходную функцию xt с некоторой погрешностью. Функцию, полученную в результате восстановления (интерполяции) по значениям функции xti, будем называть воспроизводящей и обозначать Vt. Воспроизводящая функция Vt строится как взвешенная сумма некоторого ряда функций ft−tk.

Vt=kakft−tk                                            (5.2)

причем коэффициенты ak зависят от отсчетов xti, xti−1.

При обработке сигналов дискретизация по времени должна производиться таким образом, чтобы по отсчетным значениям функции  xti можно было получить воспроизводящую функцию Vt, которая с заданной точностью отображает исходную функцию xt [1,2,3].

При дискретизации сигналов приходится решать вопрос о том, как часто следует производить отсчеты функции, т.е. таков должен быть шаг дискретизации ΔTi=ti−ti−1.

При малых шагах дискретизации ΔTi  количество отсчетов функции на отрезке обработки будет большим и точность воспроизведения высокой.

При больших шагах дискретизации ΔTi количество отсчетов уменьшится, но при этом, как правило, снижается точность восстановления.

Оптимальной является такая дискретизация, которая обеспечивает представление исходного сигнала с заданной точностью при минимальном количестве выборов. В этом случае все отсчеты существенны для восстановления исходного сигнала.

При неоптимальной дискретизации кроме существенных отсчетов имеются и избыточные отсчеты.

Избыточные отсчеты не нужны для восстановления сигнала с заданной точностью. Они перегружают тракт передачи информации, отрицательно сказываются на производительности обработки данных на ЭВМ. Вызывают дополнительные расходы на хранение и регистрацию данных. В связи с этим актуальна задача сокращения избыточных данных. Сокращение избыточной для получателя информации может производиться в процессе дискретизации сигналов. В более общем плане задача сокращения избыточных отсчетов может рассматриваться как задача описания непрерывных сигналов с заданной точностью минимальным числом дискретных характеристик.

5.2. Классификация методов дискретизации

Методы дискретизации и восстановления сигналов можно разделить на несколько групп в зависимости от принятых признаков классификации. Выберем для классификации следующие признаки [4]:

1. Регулярность отсчета;

2. Критерий оценки точности дискретизации и восстановления;

3. Базисные функции;

4. Принцип приближения.

На рис.13 приведены признаки, которые могут быть использованы при классификации и восстановлении сигналов.

Рис. 13.

5.3. Регулярность отсчетов

В процессе дискретизации отрезок обработки сигнала xt разбивается на ряд неперекрывающихся интервалов ΔT1,ΔT2,ΔT3,...

В соответствии с признаком регулярности отсчетов можно выделить  две основные группы методов: равномерную  и  неравномерную дискретизацию (соответственно и восстановление).

Дискретизацию будем называть равномерной , если длительность интервалов

ΔTi=ti−ti−1=ΔT=const

на всем отрезке обработки −T,T сигнала.

Шаг дискретизации ΔT или частота отсчетов Fo=1ΔT выбираются на основе априорных сведений о характеристиках сигнала xt. При использовании методов равномерной дискретизации приходится решать в числе основных вопросов о выборе частоты отсчетов (шаге дискретизации) и способа восстановления сигналов [1,2,3].

Методы равномерной дискретизации нашли широкое применение. Это объясняется тем, что алгоритм дискретизации и восстановления сигналов и соответствующая аппаратура достаточно просты.

Однако, из-за несоответствия априорных характеристик сигнала в характеристиках обрабатываемой реализации возможна значительная избыточность отсчетов.

Дискретизацию будем называть неравномерной, если длительность интервалов между отсчетами ΔTi различна ΔTi=var.

Выделим две группы неравномерных методов: адаптивные и программируемые.

При адаптивных методах интервалы ΔTi изменяются в зависимости от текущего изменения параметров реализации сигналов.

При программируемых методах изменения интервалов ΔT (частота опроса Fo) производится либо оператором на основе анализа поступающей информации, либо в соответствии с заранее установленной программой работы.

Неравномерная дискретизация может производиться с интервалами:

а) ΔTi=zδT, z=1, 2, 3, ..., где δT - некоторый фиксированный элементарный шаг;

б) ΔTmin≤ΔTiΔTmax, где ΔTi - непрерывная величина.

В первом случае – это дискретизация с кратными интервалами, во втором – с некратными интервалами.

Контрольные вопросы.

1 Какие основные способы квантования информации вы знаете?

2. Что такое квантование по уровню?

3.Что такое квантование по времени?

6. Критерии отбора отсчётов

6.1. Критерии оценки точности

Разность между истинным значением сигнала xt и воспроизводящей Vt функции представляет собой текущую погрешность дискретизации или, соответственно, восстановления [5,6,9]:

εt=xt−Vt                                            (6.1)

Выбор критериев оценки погрешности дискретизации (восстановления) сигнала осуществляется получением осуществляется получением информации и зависит от целевого использования дискретизированного сигнала и возможной аппаратной (программной) реализации. Оценка погрешности может производиться как для отдельных, так и для множества реализации сигнала. Чаще других отклонения воспроизводимой функции Vt от сигнала xt на интервале дискретизации ΔTi=ti−ti−1 оценивается следующими критериями.

I). Критерий наибольшего отклонения.

εm=maxt∈ΔTiεt=max t∈ΔTixt−Vt                                (6.2)

где εt - текущая погрешность, определяемая выражением (6.1).

Первая часть формулы (6.2) есть норма функции εt в линейном метрическом пространстве. Расстояние между элементами такого пространства x=Xt и v=Vt определяется по формуле

dx,v=maxxt−Vt                                 (6.3)

Эта метрика, определяемая выражением (6.3), называется Чебышевской.

II). Среднеквадратичный критерий.

Среднеквадратичный критерий определяется следующим выражением

ε2=1ΔTiΔTiε2tdt=1ΔTiΔTiXt−Vt2dt                     (6.4)

где εt - текущая погрешность, определяемая выражением (6.1).

Черта сверху обозначает усреднение вероятностного множества.

III). Интегральный критерий.

Интегральный критерий как мера отклонения Xt  от  Vt имеет вид

ε=ΔTiεtdt                                                  (6.5)

IV). Вероятностный критерий.

Вероятностный критерий определяется соотношением

pεt<εo=po                                             (6.6)

где εo допустимое значение погрешности; po - допустимая вероятность того, что погрешность не превысит значения εo.

В приведенных определениях критериев отклонений не вводилась весовая функция. Введение весовой функции позволит заменить истинную погрешность взвешенной. С учетом весовой функции выражение (6.4) будет иметь следующий вид [8]

ε2=1ΔTiΔTiptε2tdt                                        (6.7)

где pt - заданная неотрицательная функция, называемая весом.

Для множества реализаций критерий наибольшего отклонения может быть записан в следующем виде

Em=SUPεm                                                 (6.8)

Тогда для момента времени t используются следующие числовые характеристики погрешности:

математическое ожидание

mE=MEti                                                 (6.9)

дисперсия (второй центральный момент)

σE2=DEti=MEti−mE2                                  (6.10)

второй начальный момент

ηE2=MEti2=σE2+mE2                                     (6.11)

В ряде случаев удобнее пользоваться величинами, размерность которых совпадает с размерностью случайной величины[8].

σE=DEti                                             (6.12)

ηE=MEti2                                           (6.13)

которые называются соответственно средним квадратическим отклонением погрешности и средним квадратическим значением погрешности.

6.2. Оценка точности воспроизведения информации

По принципу приближения можно выделить три группы методов [6, 7].

- Интерполяционные.

- Экстраполяционные.

- Комбинированные (интерполяционные-экстраполяционные).

Экстраполяционные методы работают в реальном времени.

Для обработки сигналов наиболее эффективны интерполяционные методы, обеспечивающие меньшую избыточность отчетов по сравнению с экстраполяционными. Однако использование интерполяционных методов связано с задержкой сигнала на интервал интерполяции.

Интерполяционные-экстраполяционные методы обладают рядом положительных качеств, присущих как интерполяционным методам, так и экстраполяционным методам.

При выборе шага дискретизации рассматриваются различные модели сигналов и вводятся соответствующие критерии отбора отсчетов. Можно отметить некоторые из них:

частотные критерии – при котором интервалы между отсчетами выбираются с учетом частного спектра дискретизируемого сигнала;

корреляционный критерий отсчетов – устанавливающий связь интервалов между отсчетами с интервалами корреляции сигнала;

квантовый критерий отсчетов – предложенный для детерминированной модели сигнала и устанавливающий зависимость интервалов между отсчетами от значений ступени квантования по уровню и крутизне (первой производной) сигнала.

Котельниковым В.А. доказана теорема для функции с ограниченным спектром, согласно которой функция полностью определяется дискретным множеством своих значений (отсчетов выборок), взятых с частотой [6, 7, 8]

Fo=2fm                                                    (6.14)

где  - максимальная частота в спектре Sjw сигнала xt.

В этом случае функция xt может быть восстановлена без погрешности по точным значениям выборок xt в виде

xt=k=−∞∞xkΔTsinωmt−kΔTωmt−kΔT                                 (6.15)

Интерполяционный ряд вида (6.15) носит название ряда Котельникова. Это выражение показывает, что непрерывная функция xt с ограниченным спектром может быть точно представлена функцией xkΔT, взятых через равные интервалы:

ΔT=12Fm=πωm                                             (6.16)

Как видно из выражения (6.15) непрерывная функция xt представляется суммой произведений, один из множителей которых есть выборка функции, а другой так называемая функция отсчетов

ϕt=sinωmt−kΔTωmt−kΔT                                          (6.17)

свойства функции отсчетов:

1. В момент времени t−kΔT функция ϕt достигает своего наибольшего значения, равного 1.

2. В момент времени, кратный ΔT, т.е. в момент t=k±zΔT, где z - любое целое положительное число, функция ϕt обращается в 0.

3. Функции отсчетов ортогональны с весом «единица» на бесконечно большом интервале времени.

4. На практике частоту отсчетов определяют по формуле

Fo=k32fmax                                       (6.18)

где k3 - коэффициент запаса, обычно больше 1,5 и меньше 6; fmax, принятая из некоторых соображений «максимальная» частота в спектре сигнала xt, например, с учетом доли полной энергии, сосредоточенной в ограниченном частотой fmax спектре сигнала.

В случае, когда известна математическая модель сигнала и автокорреляционная функция сигнала Rxτ шаг дискретизации выбирается равным интервалу корреляции

τo=1Rx0−∞∞Rxτdτ                                  (6.19)

Корреляционный критерий выбора отсчетов является разновидностью частотного критерия. В формуле (6.16) показано, что τo=12Fm, т.е. отсчеты по теории Котельникова представляют собой ближайшие некоррелированные значения сигнала [1, 2].

6. 3. Выбор частоты отсчетов по критерию наибольшего отклонения

Задачи дискретизации, как отмечалось ранее, достаточно близки задачам приближения интерполяции функции. Задача равномерного приближения заданной функции xt состоит в поиске функции Pt принятого класса, для которой максимум модуля отклонения εt=xt−Pt будет наименьшим на рассматриваемом отрезке a,b. Функция Pt может быть представлена в виде обобщенного полинома:

Pnt=k=0nakϕkt                                            (6.20)

где ϕkt - некоторая заданная функция; ak - число  k=0,...,n.

Чебышевская задача нахождения полинома Pnt, для которого минимизируются отклонения εt на множестве  Λ точек to,t1,...,tn формируется следующим образом: среди множеств полиномов вида (6.20) найти такой, для которого величина

L=SUPt∈Λxt−Pnt

имеет минимально возможное значение.

Для непрерывной функции xt существует единственное решение этой задачи. Функция Pnt, для которой отклонения минимальны с нормой

Pnt−xt=ρ

называется функцией наилучшего приближения.

При выборе частоты отсчетов в случае равномерной дискретизации функции xt используем интерполяционный подход.

Шаг равномерной дискретизации ΔT выбирают таким, чтобы погрешность была

εt=ξnt<εo                                             (6.21)

где ξnt - погрешность интерполяции, а εo - заданная допустимая погрешность дискретизации.

6.4. Адаптивная дискретизация

При адаптивной дискретизации отсчётные точки ti в отличии от равномерной выборки не образуют периодической последовательности. В процессе обработки сигнала отбираются лишь те точки t (минимально необходимое число) и соответствующие выборки xti на основании которых можно восстановить исходный сигнал xt с заданной точностью [6, 7, 8]. Таким образом, в процессе адаптивной дискретизации выделяется минимальное число выборок xti называемых существенными, которое с заданной точностью отражают непрерывный сигнал xt.

В настоящее существует значительное число способов и алгоритмов адаптивной дискретизации. Среди них можно выделить две группы:

- способы при которых производится сравнение сигнала xt с приближающей функцией Pt, формируемой в процессе обработки сигнала xt с учётом его характеристик;

- способы при которых осуществляется сравнение сигнала с некоторым эталонными фиксированными функциями PЭt .

В практических применениях наибольшее распространение нашли алгоритмы адаптацией по длинам отрезка t, ti использующие алгебраические полиномы нулевой и первой степени.

Контрольные вопросы.

- Что такое структура информации?

- Как происходит выбор частоты отсчетов информации?

- Какие критерии оценки точности информации вы знаете?

- 7.Какие методы дискретизации информации вы знаете?

3 «Модуляция носителей информации»

7 Виды носителей информации

Для того чтобы сигнал содержал информацию, он должен принципиально быть случайным.

Изучение свойств случайных сигналов проще всего производить при исследовании его частотной характеристики. Для её исследования используется частотное представление функции в виде спектра.

На данной лекции мы рассмотрим детерминированные и случайные сигналы, их временную и спектральную форму описания.

7.1. Виды носителей информации и сигналов

Сигналами называются физические процессы, параметры которых содержат информацию. В телефонной связи при помощи электрических сигналов передаются звуки разговора, в фототелеграфии - тексты и чертежи, в телевидении - изображения. Назначение сигналов заключается в том, чтобы в каком-либо физическом процессе отобразить события, величины и функции [1, 2, 3].

Для образования сигналов используются фиксированный уровень (рис. 14.а), колебания (рис. 14.б) или импульсы (рис.14.в) любой физической природы, которые рассматриваются как носители информации. В исходном состоянии эти носители представляют собой как бы чистую поверхность, подготовленную к нанесению необходимых данных, т.е. модуляции.

Модуляция заключается в том, что изменяется какой-либо один или несколько (сложная модуляция) параметров носителя в соответствии с передаваемой информацией. Эти параметры будем называть информационными [1, 2, 3].

Рис. 14.

Если обозначить параметры носителя через a1, a2, ..., an то носитель как функция времени может быть представлен в виде

Un=qa1, ..., an, t

Модулированный носитель (сигнал) можно описать в виде

Ux=qa1, ..., ai+Δait, ..., an, t

где Δait - переменная составляющая параметра носителя, несущая информацию, или модулирующая функция. Последняя обычно связана, с информационной (управляющей) функцией X. линейной зависимостью

Δai=Kx

где Kx - коэффициент пропорциональности.

Первый тип носителя Un(t) - постоянное состояние (рис. 14.а), например, постоянное напряжение имеет только один информационный параметр; это в данном случае - значение напряжения, причем модуляция сводится к такому изменению напряжения, чтобы оно в определенном масштабе представляло передаваемые данные. При этом может изменяться и полярность напряжения [1, 2, 3].

Второй тип носителя - колебание (рис. 14.б) например, переменное напряжение содержит три таких параметра: амплитуду U, фазу ϕ, частоту ω (или периодT=2πω).

Третий тип носителя - последовательность импульсов (рис. 14.в) предоставляет еще большие возможности. Здесь параметрами модуляции могут быть: амплитуда импульсов U, фаза импульсов ϕ, частота импульсов f, длительность импульсов или пауз τ, число импульсов n, и комбинация импульсов и пауз, определяющая код к. В последнем случае имеет место так называемая кодоимпульсная модуляция.

перечень основных видов модуляции для носителей перечисленных типов с их названиями и обозначениями [1, 2, 3].

Носитель первого типа (рис.14.а )

ПМ - прямая модуляция.

Примечание. Изменение постоянного напряжения или тока избегают называть модуляцией, хотя последняя (от латинского modulation - мерность) характеризует придание размера вообще.

Носитель второго типа (рис.14.б )

AM - амплитудная модуляция.

чм - частотная модуляция.

ФМ - фазовая модуляция.

Примечание. Частотную и фазовую модуляцию иногда называют угловой модуляцией.

Носитель третьего типа (рис.14.в)

АИМ - амплитудно-импульсная модуляция.

ЧИМ - частотно-импульсная модуляция.

ВИМ - времяимпульсная модуляция.

ШИМ - широтно-импульсная модуляция.

ФИМ - фазоимпульсная модуляция.

СИМ - счетно-импульсная модуляция.

КИМ - кодоимпульсная модуляция

Примечание:

- ШИМ и ФИМ являются частными случаями ВИМ.

- Строго говоря, КИМ нельзя рассматривать как отдельный вид модуляции, хотя этот термин и получил широкое распространение; при КИМ используется любой вид модуляции носителя, параметры которого отображают кодовые величины.

- Счетно-импульсная модуляция (СИМ) является частным случаем КИМ: информация передается числом импульсов.

Типичные сигналы, различающиеся видами модуляции, показаны (рис. 15.) для случая равномерного возрастания отображаемой величины xt. Как видно, счетно-импульсная (СИМ) и кодоимпульсная модуляции (КИМ) связаны с квантованием по уровню непрерывной величины x: АИМ, ЧИМ, ВИМ, СИМ и КИМ неизбежно приводят к дискретности отсчетов во времени. Другие виды модуляции принципиально сохраняют непрерывную структуру информации.

Амплитудно-импульсная модуляция имеет две разновидности: AИM-I, при которой верхние участки импульсов (амплитуды) повторяют форму модулирующей функции (огибающей); АИМ-2, при которой амплитуда в пределах элементарного импульса остается неизменной, определяемой значением модулирующей функции в начале импульса (рис. 16).

Времяимпульсная модуляция выполняется в нескольких вариантах, дополнительно представленных на рис.17. Информационным параметром сигналов ШИМ служит ширина импульсов или пауз, а сигналов ФИМ - расстояние между первым (опорным) и вторым (информационным) импульсами каждого периода. Следует обратить внимание на отличительные особенности симметричной модуляции ШИМ-С и ациклических - ШИМ-А и ФИМ - А. Последние наиболее экономичны, так как в них практически отсутствуют неиспользуемые промежутки времени. Значащие интервалы вплотную прилегают один к другому, а короткие импульсы или паузы размечают границы.

Все импульсные сигналы могут иметь высокочастотное заполнение - сигнал несущей частоты. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, применяют двойные обозначения видов модуляции, например АИМ-ЧМ, КИМ-ЧМ и т.д., где второй вид модуляции относится к сигналам несущей частоты [1, 2, 3].

Рис. 15.

Рис. 16.

Рис. 17.

7.2. Детерминированные и случайные сигналы.

Для того, чтобы сигнал содержал информацию, он должен принципиально быть случайным. При описании сигнала некоторым количеством параметров часть из них может быть детерминированной, т.е. известной заранее, а честь случайной, т.е. несущей информацию. Часто представляет интерес изучение детерминированных характеристик сигнала, и тогда можно условно говорить о детерминированном сигнале. Так, например, если сигналом служит импульс заранее известной формы и величины, то неизвестным заранее параметром является время его прихода; при этом о самом импульсе можно говорить как о детерминированном сигнале [1].

При длительном существовании сигнала определенной формы последний также может рассматриваться на определенном интервале как детерминированный.

Случайный сигнал представляет собой модулированный носитель, у которого параметры Δait являются случайными функциями времени. Случайный сигнал, у которого лишь небольшое число переменных параметров ai носит случайный характер, иногда называют квазидетерминированным. когда речь идет о случайных сигналах, рассматриваются лишь сигналы, пропорциональные информационной случайной функции xt.

7.3. Временная и спектральная формы описания сигнала.

Временная форма представления сигнала, т.е. описание его изменения или изменения параметров модуляции в функции времени, позволяет легко определить такие важные характеристики, как энергия, мощность и длительность сигнала. Однако существует иные адекватные формы описания сигнала, лучше отображающие другие показатели. Например, представление в виде ряда Котельникове дает возможность выделить интервалы некоррелированных отсчетов[1, 2, 8].

Важнейшей характеристикой сигнала являются его частотные свойства. Для их исследования используется частотное представление функции в виде спектра, представляющего собой преобразование Фурье временной формы.

В процессе переработки и передачи сигналов эта характеристика играет особую роль, так как определяет параметры используемой аппаратуры.

При рассмотрении спектров основных видов сигналов главное внимание уделяется определению их ширины, поскольку в основном этот фактор используется для согласования сигнала с аппаратурой обработки информации (каналом): для исключения потери информации ширина спектра не должна превышать полосы пропускания канала.

Для периодического сигнала Uxt спектр определяется множеством величин:

Ak=2T−T2T2Uxte−jkΩtdt, k=0, ±1, ±2, ±3, ...                            (7.1)

или

Ak=2T−T2T2UxtcoskΩtdt−j−T2T2UxtsinkΩtdt=ak−jbk

где

ak=2T−T2T2UxtcoskΩtdt;

bk=2T−T2T2UxtsinkΩtdt

величина Ak=Akejϕkпредставляет собой комплексный коэффициент ряда Фурье; Ak=a2+b2 - модуль величины Ak;

ϕk=−arctgbk/ak - фаза k-й  гармонической составляющей;

Т - период сигнала;

Ω=2π/T - основная круговая частота.

Разложение в ряд - Фурье имеет вид:

Uxt=12k=−∞∞AkejkΩt                                               (7.2)

Комплексной форме ряда (7.2) соответствует эквивалентная ей тригонометрическая форма

Uxt=12A0+k=−1∞AkcoskΩt+ϕk

Отсюда видно, что среднее значение сигнала (постоянная составляющая)  равно:

A02=1T−T2T2Uxtdt

Из.(7.1) следует, что коэффициенты Ak при k=+iи при k=−i k=1, 2, 3, ... являются комплексно сопряженными величинами

Ai=Aiejϕi, A−i=Aie−jϕi

Часто ряд записывают в таком виде, чтобы постоянная составляющая сигнала совпадала с нулевой гармоникой, т.е.

Uxt=A0+2k=1∞AkcoskΩt+ϕk

или в комплексной форме

Uxt=k=−∞∞AkejkΩt

где

Ak=1T−T2T2Uxte−jkΩtdt, k=0, ±1, ±2, ±3, ...

Если же ряд записан в виде

Uxt=k=0∞AkcoskΩt+ϕk

то коэффициенты разложения вычисляются по формулам

A0=1T−T2T2Uxtdt

Ak=2T−T2T2Uxte−jkΩtdt, k=0, ±1, ±2, ±3, ...

В этом случае комплексная форма ряда имеет вид:

Uxt=A0+12k=1∞AkejkΩt+Ake−jkΩt

функция Akjω (ω=kΩ - пробегает все целые значения числовой оси от - −∞до +∞) носит название комплексного спектра, ее модуль Akjω - амплитудного спектра сигнала Uxt, а зависимость фазы от частоты ϕkω - спектра фаз. Эти функции имеют решетчатый характер, так как они отличны от нуля только при целых значениях k. Таким образом, спектр периодической функций является дискретным. Его ширина Δω определяется полосой положительных частот, ω на которой Akjω имеет значимую величину. Вследствие сопряженности комплексных амплитуд Ak>0 их модули равны между собой:

Ak=A−k, k=1, 2, 3, ...

Поэтому для представления спектра достаточно изобразить только положительную полосу частот (рис. 18.а). Дискретный спектр не обязательно означает периодичность функции Uxt. Последнее имеет место лишь в случае, когда расстояния между спектральными линиями Ak кратны основной частоте Ω.

Рис. 18.

При невыполнении этого условия спектр описывает так называемую почти периодическую функцию. Примером такой функции может служить спектр амплитудно-модулированного сигнала с гармонической модулирующей функцией, частота которой; несоизмерима с частотой несущей [1, 2, 7, 8].

Для непериодического сигнала, определяемого на бесконечном интервале времени, преобразования Фурье имеют вид:

Sjω=−∞+∞Uxte−jωtdt                                          (7.3)

Uxt=12π−∞+∞Sjωejωtdt                                        (7.4)

Из сравнения (7.4) и (7.2) видно, что роль спектральной комплексной составляющей сигнала на частоте ω выполняет бесконечно малая величина

dA=1πSjωdω

В связи с этим в случае непериодических функций рассматривается не спектр сигнала, а его производная по ω Siω=πdAdω носящая название спектральной плотности, или, как в случае периодического сигнала, комплексного спектра; ее модуль Sjωтакже называют спектром. Спектр непериодического сигнала имеет непрерывный характер (рис. 18.б). Ширина его Δω определяется так же, как и для дискретного сигнала.

Контрольные вопросы.

- Какие виды носителей информации вы знаете?

- Что такое модуляция?

- Какие виды модуляции вы знаете?

8 Модулирование сигналов и помехоустойчивость

Нанесение информации на материальные носители достигается определенным изменением некоторых параметров физических процессов, состояний, соединений, комбинаций элементов.

Чаще всего для этих целей используется изменение параметров физических процессов - колебаний или импульсных последовательностей. Подобные операции называются модуляцией. Обратные операции восстановления величин, вызывавших изменение параметров при модуляции, называются демодуляцией.

8.1. Модуляция и кодирование.

Место модуляции в системах передачи дискретной информации показано схемой на (рис. 19) (модулятор М). В том случае, когда параметр модуляции является не аналоговой величиной, а цифровой, т.е. кодом, модуляцию следует рассматривать как образование из чистых процессов (носителей) физических эквивалентов знаков, пригодных для дальнейшей переработки информации и передачи ее на расстояние [1, 2, 8].

Кодоимпульсная модуляция сочетает любой вид импульсной модуляции с кодированием по какой-либо системе. Предельным является случай, когда цифровой сигнал вырождается в аналоговый. При этом любое значение измеряемой величины без квантования передается соразмерным значением амплитуды, частоты, фазы или длительности. Параметр модуляции изменяется плавно, принимая бесконечное множество значений в заданных пределах. При кодировании по единичной системе (в СИМ) параметр модуляции может иметь только одно значение, легко отличимое от состояния отсутствия сигнала. В общем же случае количество используемых значений параметра модуляции должно быть равно основанию кода h.

Рис. 19.

где:

ИИ – источник информации;	          КИ – кодер источника;

КК – кодер канала;                   	М – модулятор;

ЛС – линия связи;                    	ИП – источник помех;

ДМ – демодулятор;                    	ДК – декодер канала;

ДИ – декодер информации;       	П – получатель.

8.1.1. Невозмущенный носитель

Невозмущенный носитель в виде постоянного состояния (напряжения или тока) может быть представлен временной (t), частотной () или векторной {W) диаграммами (рис. 20.):

Рис. 20.

t -диаграмма описывает состояние процесса во времени;

-диаграмма дает частотное представление процесса;

W -диаграмма изображает вектор напряжения или тока на комплексной плоскости W(s, j), где s и  — соответственно действительная и мнимая составляющие синусоидального сигнала, записанного в комплексной форме. Векторная форма представления удобна тем, что позволяет легко получить как временную, так и частотную форму процесса, однако она неудобна в тех случаях, когда число постоянных частот (несущих или информационных) больше 2—3 [1, 2].

8.1.2. Прямая модуляция

Тот же носитель, возмущаемый чувствительном элементом, подвергается изменениям и становится сигналом, переносящим информацию x(t). Если модулирующая функция u(t) представляет собой единственную гармонику частоты , то информационный параметр (амплитуда) носителя содержит это колебание и постоянную составляющую Uo.

ux(t)=U0+Umcost.

На рис. 21 изображены t-, со- и W-диаграммы.

Рис. 21.

Подразумевается, что вектор ΔU колебания u{t) на W -диаграмме вращается против часовой стрелки с угловой скоростью  и проекция его на ось s дает косинусоидальную составляющую в разные моменты времени. В процессе имеются две дискретные частоты: =0 и =. Ширина спектра такого сигнала составляет  (от 0 до ). В случае более сложной модулирую-. щей функции u{t) W- и -диаграммы содержат болшее число составляющих. Ширина спектра при этом определяется гармоникой максимальной частоты функции u(t). При U0=0 спектр сужается, совпадая в этом случае со спектром модулирующей функции [1, 2].

8.1.3. Невозмущенный  носитель

Невозмущенный гармонический носитель

uн(t) =.U0 cos (о+о)

в виде t-, со- и W-диаграмм изображен на рис.22.

Рис. 22.

где Uo — амплитуда, 0 — начальная фаза вектора Uн. Постоянная составляющая отсутствует.

8.2. Амплитудная модуляция.

АМ – сигнал в общем виде описывается выражением

Uxt=U0+ΔUtcosω0t+ϕ0                                          (8.1)

Информацию переносит компонентаΔUt=Kxt. Если ΔUt представлена суммой гармонических колебаний, то

Uxt=U01+k=1nMkcosΩkt+Фcosω0t+ϕ0                              (8.2)

где Mk - частичные коэффициенты глубины модуляции, представляющие отношение амплитуды высших гармоник к основной.

Ωk и Фk - частота, и фаза составляющих ΔUt.

Общий коэффициент модуляции М определяет наиболее симметричное отношение отклонений ±ΔUm амплитуды носителя от среднего значения U.

M=ΔUmU0                                                      (8.3)

Если ΔUt представлено одним низкочастотным синусоидальным колебанием частоты Ω, то

Uxt=U01+McosΩt+Фcosω0t+ϕ0                              (8.4)

или

Uxt=U0cosω0t+ϕ0+McosΩt+Фcosω0t+ϕ0                     (8.5)

Разлогая произведение косинусов получаем

Uxt=U0cosω0t+ϕ0+M2cosω0+Ωt+ϕ0+Ф+M2cosω0−Ωt+ϕ0−Ф (8.5)

Этим выявляются частотные составляющие ω0, ω0+Ω и  ω−Ω. Формула (8.4) позволяет построить t, ω, w- диаграммы рис. 23.

Рис. 23.

На w диаграмме вектор Un изображён неподвижным, а система координат вращается по часовой стрелке. Дополнительные составляющие вращаются в разные стороны со скоростью Ω относительно вектора Un [1, 2].

8.3. Частотная и фазовая модуляция

Рассмотрим ЧМ и ФМ.

При изменении частоты всегда меняется фаза колебаний, а при изменении фазы колебаний меняется и частота. Этим определяется общий характер частотной и фазовой модуляции.

Иногда их объединяют общим названием угловая модуляции.

ЧМ осуществляется прямым воздействием датчика на генератор для изменения частоты его колебаний, хотя при этом меняется фаза. При ФМ датчик воздействует на выходную цепь генератора, изменяя фазу несущего колебания. Особенно наглядно это видно на (рис. 24.) при скачкообразных изменениях ω=fx и ϕ=fx [1, 2].

Рис. 24.

Вспомним соотношения для угловой частоты колебаний ω, частоты f в периодах, периода колебаний Т и полной фазы колебаний ϕ.

ω=2πf=2πT; ωt=dϕdt; ϕt=0tωdt                          (8.6)

Из (8.6) видно, что частоту можно оценивать по скорости изменения фазы, а полную фазу (угол) по интегральному значению угловой частоты. Учитывая это, выражение для сигнала можно записать

Uxt=U0cosϕt=U0cos0tωtdt                                     (8.7)

При частотной модуляции частота процесса отклоняется на Δωt от средней частоты ω0 в соответствии с информационной функцией xt.

Пусть модулирующая функция

Δωt=ΔωmcosΩt+Ф                                              (8.8)

Тогда угловая частота ωt должна изменятся по закону

ωt=ω0+ΔωmcosΩt+Ф                                            (8.9)

Если теперь использовать носитель в виде стабильного по амплитуде переменного напряжения (8.7), то

Uxt=U0cos0tω0+ΔωmcosΩt+Фdt=U0cosω0t+Δωm2sinΩt+Ф+ϕ0   (8.10)

Максимальное отклонение Δωm от ω0 называется девиацией частоты, а отношение ΔωmΩ=m- индексом модуляции.

⇒Uxt=U0cosω0t+msinΩt+Ф+ϕ0                               (8.11)

При фазовой модуляции осуществляется сдвиг фазы носителя на Δϕt от средней фазы ϕ0. Если информация передаётся косинусоидальной функцией, то

Δϕt=ΔϕmcosΩt+Ф                                            (8.12)

фаза носителя изменяется по закону

ϕt=ϕ0+ΔϕmcosΩt+Ф                                            (8.13)

Следовательно сигнал описывается выражением

Uxt=U0cosω0t+ϕ0+ΔϕmcosΩt+Ф                                 (8.14)

В случае фазовой модуляции можно также воспользоваться индексом модуляции, учитывая, что изменение частоты в пределах ±Δωm равносильно изменению фазы в пределах угла

±Δϕm=±ΔωmΩ

Таким образом, индекс модуляции при ФМ равен девиации фазы

m=Δϕm                                                   (8.15)

Соответственно девиация частоты

Δωm=mΩ=ΔϕmΩ                                                   (8.15)

Текущее изменение фазы при ФМ

Δϕt=ΔϕmcosΩt+Ф=mcosΩt+Ф                                            (8.16)

а сигнал приобретает вид

Uxt=U0cosω0t+mcosΩt+Ф+ϕ0                               (8.17)

8.4. Паразитная модуляция.

Воздействие помехи на носитель приводит к паразитной модуляции его параметров [1, 2]. При этом модуляции подвергаются, как правило, все информационные параметра. В результате получается сложный сигнал

Uy=qa1+δ a1t, a2+δ a2t, ..., an+δ ant, t                        (8.18)

в котором модулирующие функции δ ait обусловлены влиянием помехи Uξt

Покажем это на примере действия простейшей аддитивной гармонической помехи

Uξ=Uξmcosωt                                         (8.18)

на носитель в виде колебания

Un=U0cosω0t                                         (8.19)

с параметрами U0 и ω0.

Выражение для носителя с наложенной на него  помехой в векторной форме имеет вид суммы

Un+Uξ

На (рис. 25) изображена W -диаграмма. Поскольку вектор Un вращается со скоростью ω0, то при его фиксации система координат S, jδ станет вращаться в обратном направлении со скоростью ω0, а вектор Uξ - со скоростью ω0−ω. Проекция вектора Uξ на вектор Un порождает амплитудную модуляцию. Эта проекция равна

U0+Uξcosω0−ωt

Изменение угла Δϕt приводит к частотной модуляции. Угол

Δϕ≈tgΔϕ=Uξmsinω0−ωtU0+Uξmcosω0−ωt                                      (8.20)

Закон изменения фазы ϕ результирующего вектора Un+Uξ имеет вид

ϕt=0tω0+UξmU0ω0−ωcosω0−ωt dt                                (8.21)

Рис. 25. Векторная диаграмма гармонического носителя с наложенной на него помехой.

Таким образом, результирующий сигнал можно представить в виде

Uy=U0+δUtcos0tω0+δωtdt                                 (8.22)

где δUt=Uξmcosω0−ωt - изменение амплитуды исходного колебания, порождающее AM;

δωt=Uξmω0−ωU0cosω0−ωt - изменение частоты исходного колебания, порождающее ЧМ.

Последнее выражение можно переписать в форме

Uy=U01+Mcosω0−ωtcos0tω0+δωmcosω0−ωt dt               (8.23)

где M=Uξm/U0 - глубина AM;

δωm=Uξm/U0ω0−ω девиация частоты при ЧМ.

Следовательно, помеха вызывает как амплитудную, так и частотную модуляцию, т.е. воздействует на оба информационных параметра U и  ω0. Очевидно, что более сложный аддитивный сигнал также вызывает паразитную модуляцию обоих параметров. К таким же последствиям приводят и другие виды помех [1, 2, 3].

8.5. Помехоустойчивость.

В процессе паразитной модуляции помеха оказывает различное влияние на разные параметры носителя. Это позволяет путем выбора для передачи полезной информации таких параметров, которые наименее подвергаются воздействию помехи,  повысить помехоустойчивость передачи [2].

При демодуляции независимо от природы выбранного параметра ai полезная Δait вредная δ ait модулирующие составляющие могут быть приведены к сигналу единого типа, например в виде интенсивности. Это позволяет сравнивать различные виды модуляции по соотношению между Δait и δ ait. Интенсивность помехи характеризуется мощностью Pξ i, которая при нулевом среднем численно равна дисперсии Dξ i.

Pξ i=δ ait 2=Dξ i                                            (8.24)

Соответственно интенсивность полезного сигнала определяет его средняя мощность

Px i=Δ ait 2                                                  (8.25)

Помехоустойчивость модуляции по i параметру оценивается отношением этих мощностей

ρ=Px iPξ i                                                  (8.26)

Это отношение для различных параметров ai казывается различным. Из двух видов модуляции, вязанных с параметрами ai и aj более помехоустойчивым можно считать тот, для которого это отношение больше. Сигналы с большим отношением ρi обладают большими информационными возможностями [2, 3].

Используя данный критерий, проведем сравнение по помехоустойчивости двух видов модуляции - амплитудной и частотной, с носителем в виде колебания

Un=U0cosω0t+ϕ0                                                  (8.27)

Носитель имеет три информационных параметра: a1=U0, a2=ω0, a3=ϕ0  При AM и ЧМ начальная фаза ϕ0 информации не несет, поэтому в дальнейшем будем полагать ϕ0=0.

Модулированный сигнал при AM и ЧМ описывается соответственно функциями

Uxt=U0+ΔUtcosω0t                                    (8.28)

Uxt=U0cos0tω0+Δωt dt                                    (8.29)

Определим ρi при модуляции синусоидальным колебанием

xt=xmsinΩt                                               (8.30)

в предположении наличия аддитивной помехи типа реального "белого шума", имеющего равномерный энергетический спектр Sξ ζ в полосе 2Ωот ω0−Ω до ω0+Ω , т.е. в пределах ширины спектра модулированного по амплитуде полезного сигнала. Модулирующая составляющая при АМ

Δa1t=ΔUt=kxt=ΔUmsinΩt                               (8.31)

где ΔUm=kxm

Ее средняя мощность

Pxa=ΔUm22                                                   (8.32)

где T=2πΩ.

Отношение сигнала к помехе имеет наибольшее значение в случае стопроцентной модуляции, при которой ΔUm=U0 следовательно,

Pxa=U022

Средняя мощность помехи

Pξ a=Dξ=1π0∞Sξ ζωdω=1π02ΩSξ ζdω=2πSξ ζΩ

Помехоустойчивость при амплитудной модуляции

ρa=PxaPξ a=πU024ΩSξ ζ

Для частотной модуляции имеем:

Δa2t=Δωt=Kxt=ΔωmsinΩt                                 (8.33)

где Δωm=Kxm

Средняя мощность частотного сигнала

Pxω=Δωm22                                                   (8.34)

Определим теперь среднюю мощность P помехи при частотной модуляции. помеху можно рассматривать как бесконечную сумму бесконечно малых гармоник со случайно амплитудой dAm и случайной фазой, но с детерминированным значением средней мощности.

Однако, гармоническое колебание с частотой ω и амплитудой dAm при наложении на носитель приводит к модуляции последнего с модулирующей функцией

δωt=dAmU0ω0−ωcosω0−ω t

Мощность этого колебания,  усредненная во времени

dPξ ω′=12dAm2U02
                  ω0−ω

Рассматривая теперь δωt как функцию со случайной амплитудой, после усреднения dPξ ω′ по множеству реализаций получим среднюю мощность помехи δωt, представляющую собой элементарную составляющую dPξ ω′ приходящуюся на диапазон частот dω

dPξ ω′=12MdAm2U02
                  ω0−ω2

Учитывая,  что согласно

MdAm22=12Sξ ζωdω

элемент мощности модулирующей функции можно представить в виде

dPξ ω=ω0−ω2U02
                  12Sξ ζωdω

По условию энергетический спектр помехи равномерен в диапазоне от от ω0−Ω до ω0+Ω и равен нулю вне этого диапазона.

Поэтому

Pξ ω=12Sξ ζ1U02
                  ω0−Ωω0+Ωω0−ω2dω

Сделав замену переменных, ω1=ω−ω0 получим

Pξ ω=2πSξ ζ1U02
                  0Ωω1dω1=2Sξ ζ3πU02
                  Ω3

Помехоустойчивость при частотной модуляции

ρω=PxωPξ ω=3πU024ΩΔωm2Sξ ζ

Сравнивая ρω с ρa получаем:

ρω=3ΔωmΩ2ρa=3m2ρa

где m=ΔωΩ - индекс частотной модуляции.

Из полученного соотношения следует, что помехоустойчивость частотной модуляции намного превышает помехоустойчивость амплитудной модуляции (в 3 т 2 раз.).

Выигрыш в помехоустойчивости получается благодаря расширению спектра сигнала, который при частотной модуляции занимает значительно большую полосу (ориентировочно в т раз).

Аналогично обстоит дело и с импульсными сигналами. Фазоимпульсная модуляция, например, обладает большей помехоустойчивостью по сравнению с амплитудно-импульсной.

Контрольные вопросы.

- Что такое кодирование?

- Что такое амплитудная модуляция ?

- Что такое частотная и фазовая модуляция?

- Что такое временная и спектральная формы описания сигнала?

- Какой сигнал называется помехоустойчивым?

4 «Информационные процессы»

9 Восприятие информации

9.1. Основные формы и методы восприятия.

Восприятием называется процесс целенаправленного извлечения и анализа информации о каком-либо объекте или процессе.

Простейшим видом восприятия является различение двух противоположных состояний «да» и «нет» (двухальтернативные ситуации).

Более сложным видом восприятия является измерение, т.е. определение значений некоторых наблюдаемых величин в статике или в их изменении во времени или пространстве.

Далее следуют еще более сложные процессы поиска, анализа, оценки обстановки, предсказания событий и состояний, распознавания объектов, фактов, ситуаций, состояний, образов и понятий [2, 3].

Систематизируя наиболее важные виды восприятия информации, их можно расположить в таком порядке:

1) первичное восприятие информации и измерение величин;

2) анализ;

3) обнаружение и распознавание;

4) прогнозирование ситуаций.

Эти процессы можно разделить на их составляющие. Так, например, в первичном восприятии можно выделить задачи поиска, локализации, избирания информации. анализ, охватывает процессы, явления, поля, вещества, может иметь характер дисперсионного, корреляционного и т.п. к обнаружению и распознаванию относятся различение элементарных событий (контроль), распознавание состояний объектов (диагностика), проверка объектов, распознавание образов.

В различных способах восприятия есть много общих сторон. В честности, следует отметить единство методов «обнаружения, «измерения и. распознавания, когда процедура в основном сводится к установлению некоторых эталонов, получению внешней информации и к сравнению информации с эталоном, причем результат сравнения оценивается на основании какого-либо критерия. Вместе с тем в теории и практике восприятия получают применение разнообразные практические и теоретические приемы: аналитические, статистические, логические, эвристические и другие [1, 2, 3].

Задача восприятия имеет две стороны. Первая состоит в нахождении параметров, содержащих информации, и признаков состояния источник: информации, т.е. в построении информационного портрета. Эта часть задачи решается на основании изучения свойств источника информации и установления связей информационных параметров с его состояниями.

Вторая сторона задачи заключается в определении настоящего, прошлого и будущего состояния источника информации. Она решается рядом последовательных функциональных операций.

Первой операцией в большинстве случаев служит измерительное преобразование, цель которого состоит в представлении параметров в некоторой унифицированной форме, более удобной для дальнейшей обработки. Такой удобной формой является угловое или линейное перемещение ax, время Tx между двумя импульсами, унифицированный электрический или пневматический сигнал сравнительно высокого уровня. Особенно удобно представление параметров в угловой и временной формах, которые позволяют отображать весьма большие величины с высока точностью, что оказывается невозможным для сигналов интенсивности, всегда имеющих ограниченную амплитуду [3].

Вторая операция зависит от цели восприятия. Простейшее определение состояния производится логическим распознающим устройством; более глубокие свойства источника, например статистические, выявляются анализатором; для предсказания поведения источника используется экстраполятор, учитывающий результаты временного, статистического и других видов анализа.

Определение состояния не всегда можно или целесообразно производить за один шаг. Часто более экономичным и эффективным оказывается целенаправленное возбуждение источника информации по частям путем подачи на него стимулирующих (управляющих) воздействий и проведение последовательной серии экспериментов.

Указанные, операции представлены на обобщенной схеме процедуры восприятия (рис.26), где через X обозначен вектор параметров источника информации (объекта восприятия 0), через X' - вектор параметров, полученных в процессе измерительного преобразования, через у – вектор стимулирующих сигналов и через Ξ - вектор помех, И – измерительный, P - распознающий, A - анализирующий, П – прогнозирующий и У – управляющий блоки. Выходным параметром устройства восприятия может явиться: отображение вектора состояний Fp=a0, a1, a2, ...,an , обобщенная характеристика Fat, полученная в процессе анализа или обобщения прогнозирующая характеристика Fnt+τ, где τ>0 - время прогноза.

Рис. 26.

9.2. Первичное восприятие.

Восприятие информации от объектов осуществляется с помощью датчиков. Датчики называют также чувствительными элементами, воспринимающими элементами или рецепторами. В большинстве случаев датчики выражают входную информацию в виде эквивалентного электрического параметра, поскольку методы и средства измерения, передачи и обработки электрических сигналов обладают рядом достоинств; широкое распространение получили также пневматические сигналы, обеспечивающие взрывобезопасность аппаратуры и некоторые другие преимущества.

Совокупность чувствительных элементов обеспечивает восприятие массовой информации со сложных объектов. При этом существенное значение имеют методы поиска и считывания информации. На рис.27 приведена систематизированная сводка теоретически возможных методов поиска и считывания информации в точечных, линейных, плоских и объемных средах. На рис.27.а. показано восприятие информации точечным рецептором; ЛОК и СКАН соответственно обозначены неподвижный (локализованный) датчик и датчик с развертыванием (сканированием) по оси. В данном случае применены обозначения О-ЛОК и О-СКАН, что означает установку датчика в одной точке и отсутствие развертывания [2].

На рис.27.б. показана система из множества (в данном случае шести) сосредоточенных и неподвижных воспринимающих элементов, занимающих ось У. Такая система условно обозначается У- ЛОК. В этой системе применяется цепочка сосредоточенных чувствительных элементов передатчиков информации, установленных неподвижно в пространстве[1].

На рис.27.в. показана система У- СКАН, отличающаяся тем, что имеется один точечный датчик, совершающий развертку пространственной координаты У.

Рис. 27.

На рис.27.г. и 27.д. показаны аналогичные варианты Х-ЛОК и Х-СКАН для пространственной координаты X.

Аналогичные системы синтезируются для поверхностей и объемов.

На ркс.27.е. показана двумерная система неподвижных чувствительных элементов, покрывающая всю исследуемую поверхность с координатами X и У. Такая система обозначается Х-ЛОК, У-ЛОК.

На рис.27.ж. датчики занимают только ось X, но обследование поверхности осуществляется перемещением датчика вдоль оси У. Ввиду того, что по оси X датчики сосредоточены и неподвижны, система приобретает условное название У-СКАН и Х-ЛОК.

Рисунок 27.з. отличается от предыдущего только заменой координат.

На рис.27.и. и 27.к. используется только один датчик, который осуществляет развертывание петлями по всей поверхности. Названия таких систем: УХ-СКАН и ХУ -СКАН.

На рис.27.л. применяются две ортогональные системы сосредоточенных датчиков по осям X и У, совершающие развертывание по сопряженным осям: система Х-ЛОК движется в направлении оси У, а система У-ЛОК - в направлении оси X. Таким образом, система приобретает название Х-ЛОК, У-СКАН, У-ЛОК, Х-СКАН.

На рис.27.м. приведена система УХ-СКАН, заключающаяся в том, что один-единственный датчик совершает спиральную развертку двумерного поля.

На рис. 27.н. - с показаны системы с распределенными по линии (континуальными) чувствительными устройствами, которые для обследования поверхности совершают движения по осям X и У. Указанные на этих рисунках системы обозначены: У-КОНТ; X-KQHT; У-КОНТ и I Х-СКАН; Х-КОНТ и У-СКАН; Х-КОНТ, У-СКАН, У-КОНТ и Х-СКАН. В последнем случае имеются две распределенных по линии воспринимающих системы, совершающих развертывающее движение вдоль сопряженных осей.

На рис.27.т. показан теоретический случай покрытия обследуемого двумерного поля распределенной по поверхности системой чувствительных элементов, причем распределенное множество элементов неподвижно относительно наблюдаемого поля.

На рис.27.у. и 27.ф. показаны объемные системы, в которых все указанные выше разновидности могут быть развиты на три измерения. Все варианты заключаются между предельными случаями, когда один-единственный чувствительный элемент осуществляет петлеобразную и послойную развертку объемного поля рис.27.у. и распределенной по объему системой чувствительных элементов рис.27.ф.

9.3. Обнаружение и распознавание информации.

Задачи обнаружения и распознавания возникают в процессе восприятия информации. Процесс распознавания состоит в классификации явлений по имеющейся информации и отнесении воспринимаемой совокупности или вектора признаков x=x1, ..., xm к области, характеризующей одно из состояний  ai источника информации. С этой целью пространство признаков X разбивается по какому-либо критерию на n областей X1, ..., Xn(рис. 28.), соответствующих точкам пространства состояний A=a1, ...,an.

Рис. 28.

Если разбиение производится на две области, распознавание становится двухальтернативным и представляет собой обнаружение некоторого явления Векторы х в пространстве признаков носят название векторов-реализаций, а области разбиения образуют множество классов. В сферу задач обнаружения и распознавания входит:

1) определение границ областей Xt;

2) нахождение оптимальных алгоритмов классификации.

В общем случае зависимость реализаций X от состояний ai носит вероятностный характер. На рис.29. отражены три характерных случая этих зависимостей (для простоты изображены одномерные распределения):

Рис. 29.

а) случай непересекающихся условных распределений ωx/a1;

б) случай тождественных распределений;

в) случай пересекающихся распределений.

В первом случае возможно безошибочное распознавание. Дня этого области X1 ,..., Хn в пространстве признаков должны быть выбраны так, чтобы каждая из них включала все возможные значения только одного соответствующего ей параметра. При этом вероятность pai/Xi правильного распознавания i-го состояния при условии x∈Xi, которую можно подсчитать по формуле Байеса, равна единице, так как все условные распределения ωx/a1 в области Xii≠j тождественно равны нулю [3].

Во втором случае - тождественно равных условных распределений распознавание по вектору реализации невозможно. Действительно, какое бы разбиение на области Xt ни проводилось, вероятность pai/Xi=pai. Полученный результат свидетельствует о том, что отнесение вектора X к какой-либо области Xi, не увеличивает вероятности распознавания, которая остается равной априорной p(at).

Третий случай является промежуточным между первым и вторым. Распознавание состояний при этом возможно с вероятностями, лежащими в пределах pai<pai/Xi<1.

Основными характеристиками качества распознавания являются ошибки распознавания и средние потери. Вероятность правильного решения составляет при этом pai/Xi, а вероятность ошибки piош=1−pai/Xi. Средняя вероятность ошибки распознавания для всех возможных реализаций

Pош=ipXi1−pai/Xi=1−ipXipai/Xi=1−ipaiiωx/aidx    (9.1)

Здесь pXi означает px∈Xi.

Из этого выражения видно, что Рош зависит от выбора областей Xi т.е. разбиения пространства признаков.

Если ошибки распознавания отдельных состояний неравноценны и с ними можно связать определенные потери, то для характеристики качества распознавания могут быть приняты средние потери.

средние потери равны

r=ipXijpaj/Xirij=jpajirijXiωx/ajdx                  (9.2)

Величина ri носит название условного, а r – среднего риска распознавания. Величина rij – положительное число, определяющее условные потери (штрафы), ai- ошибки в результате заключения о состоянии, aj -некоторое состояние в котором находится источник информации.

9.4. Измерение.

Поскольку непосредственное сравнение с существующими единицами измерения удобно проводить только для очень небольшого числа физических величин, измеряемую величину часто определяют, по значению другой величины, связанной с ней функциональной зависимостью.

Как уже указывалось, это осуществляется посредством датчиков.

Принципиальная возможность осуществления измерений ограничиваемся в первую очередь порогом чувствительности датчика и мощностью, необходимой для получения соответствующей информации. Большое значение имеют также их динамические свойства.

При выполнении измерения пользуются измерительным преобразованием по одному из трех методов: прямого, следящего или развертывающего [1].

Структурная схема метода прямого измерительного преобразования образуется рядом последовательно соединенных звеньев без обратных связей и цепей сравнения: она показана на рис. 30., где обозначены:

Рис. 30.

Д - датчик, П1 и П2 - преобразователи. При прямом преобразовании измерение связано с отбором мощности от первичной измерительной цепи. Результирующий коэффициент усиления преобразователя определяется произведением коэффициентов усиления всех составляющих звеньев, а на результирующую погрешность преобразователя влияют погрешности всех входящих в него звеньев.

Наличие нелинейного звена в цепи преобразователя приводит к нелинейной функции преобразования xвых=fxвх (за исключением случаев специальной компенсации нелинейности). Изменение характеристик отдельных звеньев (их коэффициентов усиления) вызывает изменение значения выходной величины.

Добиться высокой точности измерения методом прямого преобразования сложно. Конструкция прямых преобразователей достаточно проста

Два других метода измерительного преобразования основаны на автоматической компенсации измеряемой величины и позволяют получить более высокую точность.

Следящий метод измерительного преобразования сочетает в себе высокую точность и чувствительность и позволяет обеспечить большую мощность на выходе, которая достаточна не только для индикации и регистрации, но и для решения задач автоматического регулирования различных процессов.

Отличительной чертой этого метода является наличие звена обратного преобразования выходной величины во входную величину того же рода, что и преобразуемая входная величина, и их сравнение. Структурная схема метода следящего измерительного преобразования представлена на рис. 31., где Д - датчик, ОС - орган сравнения, КО -компенсирующий орган.

Рис. 31.

Преобразованная измеряемая величина x1 сравнивается с компенсирующей величиной х2. Разность Δx=x2−x1 воздействует на компенсирующий орган КО таким образом, чтобы свести этот сигнал рассогласования к нулю. В момент идеальной компенсаций мощность от измерительной цепи не отбирается. Однако при наличии у любого реального органа сравнений ОС зоны нечувствительности может иметь, место незначительный отбор мощности. Поскольку не известно, в какой точке зоны нечувствительности произойдет баланс схемы, то существует бесконечное число функций преобразования (в пределах нечувствительности). Нелинейность характеристики органа сравнения за пределами зоны нечувствительности на вид функции преобразования влияния не оказывает. Анализ показывает, что функции преобразования, соответствующие границам симметричной зоны нечувствительности, нелинейны и имеют вид, показанный на рис. 32.

Рис. 32.

Отклонение от идеальной функции преобразования (линейной зависимости) возможно как в одну, так и в другую сторону. Погрешность при градуировке учесть невозможно, но ее можно уменьшить путем увеличение коэффициента усиления К органа сравнения [1, 2].

Относительное изменение максимальной погрешности нелинейности δmax равно относительному изменению коэффициента К, взятому с обратным знаком:

Δδmaxδmax=−dKK

Однако, увеличение коэффициента усиления при следящем методе преобразования принципиально ограничено предельным значением коэффициента усиления Kпредтак как при K>Kпред. В преобразователе возникают автоколебания.

При развертывающем методе измерительного преобразования измеряемая величина циклически сравнивается с другой величиной такого же рода, изменяющейся по определенному (чаще всего линейному) закону Измеряемая и компенсируемая величины могут быть представлены электрическими напряжениями, силами, потоками радиации и т.п.

Структурная схема метода развертывающего измерительного преобразования представлена на рис. 33., где обозначения соответствуют примененным на рис. 31.

В момент компенсации срабатывает орган сравнения. Время от начала цикла компенсация до момента срабатывания органа сравнения пропорционально измеряемой величине.

Рис. 33.

Функция преобразования нелинейна (рис. 34.) вследствие наличия зоны нечувствительности у органа сравнений [1].

Рис. 34.

Анализ показывает, что при развертывающем преобразовании максимальная: погрешность нелинейности по абсолютной величине вдвое меньше, чем при следящем преобразовании наблюдается только с одной стороны.

Погрешность нелинейности может быть частично компенсирована смещением нулевого уровня выходного сигнала (пунктирная .пиния на рис. 9), Другой путь снижения погрешности нелинейности заключается в увеличении коэффициента усиления, причем в данном случае отсутствуют какие-либо принципиальные ограничения. Влияние изменения коэффициента усиления на максимальную погрешность нелинейности, как и в случае следящего измерительного преобразования, определяется зависимостью (9.1). Вместе с тем метод развертывающего измерительного преобразования уступает методу следящего измерительного преобразования в том, что допускает только дискретное во времени отображение входной величины

9.5. Анализ.

Все автоматические анализаторы характеризуются тем, что получают информацию по нескольким координатам. При двух координатах первой является шкала анализа, т.е. признак, по которому производится разделение сложною состава, сложного состояния или сложного процесса; вторая координата используется для количественной оценки каждой выделенной компоненты. Если, кроме того, необходимо выражение результатов анализа, но времени и по множеству объектов, то соответственно добавляется третья и четвертая координаты [2].

В анализаторах веществ признаком разделения является качество (сорт) вещества, а признаком измерения - количество вещества каждого сорта,

В анализаторах колебаний и анализаторах спектра случайных процессов признаком разделения является частота колебаний (длины волны), а признаком измерения - амплитуда или средняя мощность каждой гармонической составляющей сложного колебательного процесса.

В анализаторах полей признаком разделения является местоположение элементарных участков (точек) данного физического поля, а признаком измерения - значение параметра поля в каждой точке.

Автоматические анализаторы веществ, колебаний и одномерных полей содержат по крайней мере по два дополнительных преобразователя, их которых один служит для выполнения операций разделения, а второй -для выполнения, операций измерения. Соответственно этому в регистрирующих приборах существуют по два движения: первое - в направлении шкалы признака разделения и второе - в направлении шкалы признака измерения.

В анализаторах двумерных и трехмерных физических полей количество исполнительных преобразователей и движений регистрации увеличивается. Количество исполнительных преобразователей увеличивается также в тех случаях, когда операции разделения в анализаторе любого типа выполняются посредством системы настроенных анализирующих ячеек, постоянно связанных с системой измерительных преобразователей.

На выходе измерителя фиксируются явления, используемые для регистрации. Таким образом, измерители представляют собой датчики, или чувствительные элементы, от которых могут работать исполнительные преобразователи регистрирующих узлов анализаторов [3].

Анализатор или измеритель, кроме того, должен совершать движения по шкале второго, количественного признака. В дискретных системах эти движения могут быть заменены действием ряда заранее установленных и настроенных - на определенные качественные признаки анализирующих ячеек и измерителей. Тогда операции разделения и измерения могут производиться не поочередно, а одновременно.

В дискретных системах можно обойтись также одним измерителем при наличии ряда анализирующих ячеек, если воспользоваться переключателем, или же одним исполнительным преобразователем в регистрирующем устройстве с переключателем, обслуживающем ряд измерителей.

Особое место занимают анализаторы случайных процессов, предназначенные для получений обобщенных статистических характеристик источника информации. Эти характеристики помогают понять сущность наблюдаемых явлений, выявить причинно-следственные связи, прогнозировать поведение источника, облегчают восприятие информации человеком Для случайных процессов такими характеристиками являются функции распределения, моменты различных порядков, функции корреляции, энергетический спектр и некоторые другие. В качестве примера использования обобщенных сведений для представления информации оператору можно привести статистический индикатор отклонений.

Контрольные вопросы.

- Какие виды восприятия информации существуют?

- Какие задачи решаются при обнаружении и распознавании?

- Что понимается под первичным восприятием?

10 Передача информации

10.1. Передача информации.

С передачей информации связан ряд проблем, в том числе:

1) повышение эффективности передачи, в частности, повышение скорости передачи информации по каналу, для чего требуется разработка методов эффективного кодирования;

2) повышение надежности передачи путем использования корректирующих кодов, помехоустойчивых видов модуляции, применения методов помехоустойчивого приема;

3) эффективное использование многоканальных систем передачи;

4) использование новых перспективных видов связи.

По назначению передаваемую информацию можно разделить на осведомительную (телеизмерение, телесигнализация, дистанционное или местное измерение, связь, передача данных, обнаружение) и управляющую (телеуправление, дистанционное управление, телерегулирование) [3, 4].

Информация, получаемая в результате измерения, передается как аналоговыми, так и цифровыми (кодовыми) сигналами. Большое внимание при этом уделяется вопросам сохранения точности информации. Системы передачи данных, или телекодовой связи, служат для ввода цифровой информации в вычислительные машины; к ним предъявляется требование повышенной достоверности передачи.

При передаче управляющей информации применяются только кодовые сигналы, используемые для дискретного (обычно двухпозиционного) управления объектами. Здесь ставится задача обеспечения высокой надежности передачи.

Системы передачи предполагают наличие источника и приемника информации, разделенных- определенным расстоянием. Однако передающее устройство и источник информации не обязательно территориально совпадают. Например, в локаторе передатчик и приемник конструктивно совмещены, а источником информации служит обнаруживаемый объект, находящийся на расстоянии. Передатчик вообще может отсутствовать, в частности, в системах пассивного обнаружения — например обнаружения источника звуковых колебаний.

Связь в системе осуществляется по каналам передачи. Будем различать категории канала и линии связи.

Канал — это тракт движения сигнала в многократной системе с множеством входных и выходных устройств.

Линия связи представляет собой физическую среду, по которой передаются сигналы. Многоканальные системы могут иметь одно- или двухпроводную линию связи. Так, например, в телефонии два провода используются для передачи сообщений большого числа абонентов. Соответственно различают аппаратуру канала и аппаратуру линии, общую для всех каналов.

10.2. Виды каналов передачи.

В технике передачи информации находят применение:

- механические,

- акустические,

- оптические,

- электрические,

- радиоканалы.

различаемые по используемым линиям связи и по физической природе сигналов. Основным, но не единственным признаком в пределах каждого из перечисленных видов каналов обычно служит диапазон рабочих частот. Классификация каналов дана в табл. 5.

таблица. № 5

10.2.1. Механические каналы

Механические каналы применяются для передачи на короткие расстояния (до 500 м) сигналов в виде механических усилий или давлений. Применяются следующие разновидности механических каналов:

А. Жесткие или собственно механические каналы. Простейшим примером служит трос управления дроссельной заслонкой карбюратора. Протяженность таких каналов может доходить до нескольких десятков метров.

Б. Гидравлические каналы, в которых передающей средой служит жидкость. Недостатком их являются плохие динамические свойства, в связи с чем протяженность этих каналов ограничивается несколькими метрами.

В. Пневматические каналы. По пневматическим каналам передается сигнал в виде давления. Средой для передачи обычно служит воздух. Протяженность пневматических каналов достигает нескольких сотен метров.

Среди механических каналов пневматические получили наибольшее распространение в связи с широким применением унифицированных пневматических систем контроля и регулирования на предприятиях со взрыво и пожароопасной средой. Такой канал состоит из пневматического датчика или преобразователя, вырабатывающего аналоговый пневматический сигнал в виде давления сжатого воздуха в унифицированной шкале (чаще всего 0,2—1 кгс/см2), пропорциональный измеряемому технологическому параметру, пневматической линии связи, регистрирующего, регулирующего или преобразующего прибора на выходе линии. Основным препятствием, ограничивающим применение пневматических систем, являются длительные переходные процессы в пневматических линиях связи, особенно в линиях большой длины.

10.2.2. Акустические каналы

Акустические каналы предназначаются для передачи колебаний. Средой для передачи могут служить любые звукопроводящие материалы и среды. По диапазону частот передаваемых сигналов акустические каналы делятся на две группы:

1) звукового диапазона (до 20 кГц);

2) ультразвукового(УКВ) диапазона ((свыше 20 кГц).

Акустические сигналы и каналы нашли разнообразное применение в технике автоматического контроля, обнаружения и связи: акустический контроль состояния работающих механических объектов, ультразвуковая дефектоскопия, акустическое обнаружение объектов (подводных лодок, самолетов), гидролокация, акустическая связь и др. При пассивной передаче сигналов в процессе контроля или обнаружения источниками звука являются контролируемые или обнаруживаемые объекты [1, 2]. При активной передаче (ультразвуковая дефектоскопия, локация, связь) акустические сигналы создаются специальными генераторами. В качестве источников и приемников звуковых и ультразвуковых колебаний широко используются для частот до 20—30 кГц магнитострикционные материалы, а для более высоких частот — до 109 Гц — пьезоэлектрические кристаллы.

В настоящее время исследуются возможности практического использования акустических сигналов и каналов гиперзвукового диапазона (109— 1013 Гц), получаемых с помощью кварцевых генераторов.

10.2.3 .Оптические каналы

По диапазону используемых частот (или длине волны) оптические каналы подразделяются на следующие группы:

1) каналы видимой части спектра оптических сигналов (с длиной волны 0,3;<λ<75 мкм);

2) каналы инфракрасной части спектра (0,75<λ< <1000 мкм);

3) каналы ультрафиолетовой части спектра (λ< <0,3 мкм).

Расположение оптических каналов на волновой оси электромагнитных излучений показано на рис. 35.

Рис. 35.

Устройства, работающие с инфракрасным излучением, нашли более широкое применение вследствие ряда существенных преимуществ его перед видимым и ультрафиолетовым [3]. Среди достоинств инфракрасного излучения отметим:

1) меньшее ослабление инфракрасного излучения атмосферой по сравнению с излучением видимой и ультрафиолетовой части спектра;

2) распространение инфракрасного излучения в темноте, скрытность передачи.

Большие перспективы в технике передачи информации имеет применение квантовых генераторов света — лазеров (слово лазер образовано первыми буквами английского названия light amplification by stimulated emission of radiation — усиление света с помощью индуцированного излучения). В настоящее время разработаны многочисленные конструкции кристаллических и газовых лазеров, работающих в различных частях оптического диапазона. В качестве приемников используются фоторезисторы, фотодиоды и фотоумножители.

10.2.4. Электрические каналы

Наиболее распространены электрические каналы с применением проводных линий связи. Для передачи информации используются как специально выделенные линии, так и линии, сооруженные для других целей. Для передачи телемеханических сигналов, например, широко применяются линии энергоснабжения, высоковольтные линии электропередачи, телефонные и телеграфные линии [3].

Шкала частот, занимаемая сигналами в электрическом канале связи, условно делится на четыре диапазона:

О—200 Гц — подтональные частоты;

300—3400 Гц — тональные частоты;

4000—8500 Гц — надтональные частоты;

свыше 10 кГц — высокие частоты.

Проводные линии связи делятся на кабельные и воздушные. Кабельные линии обладают большей надежностью и меньшей зависимостью от условий внешней среды. Проводимость изоляции их очень мала (Go= 10-9-10-10 См/км), но активное сопротивление Ro и емкость Со кабельной линии больше, чем соответствующие параметры воздушной линии, что обусловлено малым диаметром жил кабеля и малым расстоянием между ними.

Проводимость изоляции воздушных линий сильно зависит от метеорологических условий [3]. В сырую погоду допустимая проводимость Go составляет 0,5∙10-6 См /км.

Весьма широко для передачи информации используются уже имеющиеся «готовые» линии связи. Это относится, прежде всего, к высоковольтным линиям 35 — 500 кВ. Использование для телемеханики линий электропередачи имеет ряд преимуществ перед применением специальных телемеханических линий. К ним относятся:

высокая прочность и надежность,

значительно меньшая вероятность случайных повреждений вследствие тщательного надзора за этими линиями,

большая протяженность,

малое затухание.

Обычно телемеханические сообщения требуется передавать между пунктами, соединенными линиями электропередачи. Однако в высоковольтных линиях имеет место значительный уровень помех из-за наличия высших гармоник тока промышленной частоты, коронного разряда в проводах, атмосферных помех и т. п. Это приводит к необходимости осуществлять передачу информации в высокочастотном диапазоне и использовать для восстановления сигнала промежуточные усилители и формирователи.

Передача ведется в диапазоне высоких частот в пределах 30—300 кГц (в отдельных случаях до 1 МГц).

Различают три способа передачи данных между абонентами.

1.Данные передаются только в одном направлении (А1А2). Такой режим передачи называется симплексным и, соответственно, необходим симплексный канал передачи данных (КПД).

- Данные передаются в обоих направлениях, но не одновременно. Такой режим передачи называется полудуплексным и, соответственно, необходим полудуплексный КПД.

- Данные передаются в обоих направлениях одновременно. Такой режим передачи называется дуплексным и, соответственно, необходим дуплексный КПД.

10.2.5. Радиоканал

Весьма широкое распространение получили радиоканалы передачи информации.

По диапазону частот радиосигналов различаются каналы:

длинноволнового диапазона (длина волны λ >1000 м);

средневолнового диапазона  (200<λ<1000 м);

промежуточного диапазона  (50<λ<200 м);

коротковолнового диапазона   (10<λ<50 м);

ультракоротковолнового диапазона (λ<10 м).

На распространение радиоволн влияют отражающие и поглощающие свойства земной поверхности и атмосферы, особенно слоя, носящего название ионосферы и расположенного выше стратосферы. Ионосфера состоит из заряженных частиц газов электронов и ионов, образующихся в результате воздействия солнечных лучей, космического излучения и метеоритных частиц [3].

Концентрация ионов имеет два максимума. Первый, называемый слоем Е, расположен на высоте h=110-130 км. Второй слой с максимальной концентрацией F расположен на высоте около 300 км.

Ионизация сильно зависит от времени суток. Ночью степень ионизации намного меньше, чем днем. Изменение концентрации ионов с высотой обусловливает непрерывное изменение угла преломления радиоволн, в результате чего волны распространяются криволинейно. Если направление распространения становится горизонтальным, не достигнув уровня максимальной ионизации, происходит отражение радиоволн в сторону земли. Часть волн отражается слоем Е, другая часть — слоем F ионосферы, третья часть — «пробивает» оба слоя и выходит за пределы земной атмосферы.

Для передачи сигналов промышленной телемеханики и передачи данных широко применяются радиорелейные каналы, осуществляющие связь на ультракоротких волнах. Приемно-передающие станции располагаются в пределах прямой видимости (рис. 36.). Для передачи информации на большие расстояния используются промежуточные ретрансляционные станции, служащие одновременно для восстановления сигнала, искаженного и ослабленного в процессе передачи.

Рис. 36.

Кроме радио и радиорелейных каналов применяются волноводные каналы. Волновод представляет собой полую металлическую трубу, используемую для передачи электромагнитной высокочастотной энергии. В процессе передачи в волноводе возбуждаются круговые волны, наводящие в его стенках кольцевые токи. Последние обеспечивают экранизацию, препятствуя выходу электромагнитной энергии за пределы волновода. Отличительной особенностью волноводных каналов является уменьшение потерь с увеличением частоты. Это позволяет вести передачу на очень высоких частотах и с меньшими по сравнению с другими видами каналов потерями. Перспективная область рабочих частот волноводных каналов составляет 35—75 ГГц.

10.3. Передача информации по каналу.

Под каналом передачи данных понимается совокупность технических средств и физических сред, обеспечивающих требуемый режим передачи данных.

С точки зрения объема передаваемой информации наиболее важной характеристикой является полоса пропускания канала - та полоса частот, в пределах которой данные могут передаваться с допустимым уровнем искажений.

Различают следующие типы каналов:

1. Низкочастотные (телеграфные) - ПП  100 Гц.

2. Каналы тональной частоты (телефонные) - ПП  3 кГц.

3. Высокочастотные (радиоканалы и оптические каналы) - ПП  100 ТЧ.

4. Каналы спутниковой связи - ПП  15000 ТЧ.

В зависимости от числа абонентов различают одноканальную и многоканальную связь.

При одноканальной связи в сеансе участвуют только два абонента.

Линия связи - это физическая среда по которой передаются данные (витая пара, коаксиальный кабель, световод, атмосфера и т.д.).

При передачи данных на большие расстояния самым дорогостоящим компонентом СПД является линия связи (ЛС). Поэтому, для наиболее рационального использования ресурсов ЛС организуют многоканальный режим передачи данных, при котором ЛС используется несколькими парами абонентов.

Меры, направленные на рациональное использование ресурсов ЛС несколькими парами абонентов называются разделением или уплотнением каналов (при многоканальной связи).

10.4. Разделение каналов

В многоканальных системах тракты всех сигналов должны быть каким-либо способом разделены, чтобы сигнал каждого источника мог попасть в свой приемник. Такая процедура носит название разделения каналов или разделения сигналов.

Существуют следующие виды разделения каналов:

- Пространственное разделение. Это простейший вид разделения, при котором каждому каналу отводится индивидуальная линия связи ЛС.

- Дифференциальное разделение. В линию на передающей и приемной стороне включаются дифференциальные трансформаторы .Таким образом, телемеханические сигналы не создают помех в первичных цепях дифференциальных трансформаторов, связанных с телефонными аппаратами.

- Частотное разделение. При частотном разделении для различных каналов отводятся непересекающиеся участки на частотной шкале f. Но на практике частоты перекрываются и следовательно надо их разнести. При частотном разделении каналов для разнесения частот по каждой паре абонентов используется модуляция.

Временное разделение. При временном разделении каждой паре абонентов отводится определенный интервал времени, в который она монопольно владеет всей ЛС.

- Фазовое разделение. Фазовое разделение применяют в двухканальной системе с синусоидальными сигналами, фазы которых различаются на 90°.

- Разделение по уровню. В системах с разделением по уровню параметром разделения служит амплитуда сигналов, принимающая ряд дискретных значений, а полезная информация может содержаться в длительности сигналов.

- Разделение по форме. Для разделения сигналов, различающихся формой, используются операции, наиболее чувствительные к изменению формы, обычно дифференцирование, интегрирование и вычитание.

- Корреляционное разделение.

- Комбинированные методы разделения. Одновременное использование нескольких методов разделения позволяет увеличить число каналов и уменьшить их взаимное влияние.

В современных ЛВС широкое распространение получили временное и частотное разделение.

Контрольные вопросы.

- Какие существуют каналы передачи информации?

- Что такое канал передачи данных?

- Как происходит разделение каналов?

11 Статистические критерии обнаружения и распознавания

11.1. Статистические критерии обнаружения.

Для обнаружения информации широкое применение получили методы, используемые в математической статистике для проверки статистических гипотез. Эти принципы эффективно используются при решении задач обнаружения сигналов в условиях неопределенности и при наличии помех, производственного автоматического контроля, определения работоспособности сложных систем в процессе испытаний и т.д. Во многих случаях ошибка обнаружения может быть уменьшена, если суждение о состоянии ai источника информации производится не по одному отсчету информационного параметра x, а по серии отсчетов x1, x2, ..., xn, статистически связанных с состоянием ai [2].

При этом совокупность последовательно получаемых значений параметра можно рассматривать как вектор-реализацию x=x1, x2, ..., xn в пространстве признаков X. Статистическая связь вектора X с состояниями ai определяется условными плотностями распределения ωx/ai.

Для обеспечения возможности обнаружения пространство признаков должно быть разбито на две области X1 и X2. Граница этих, областей носит название решающей поверхности. В процессе обнаружения решающее устройство определяет, какой области принадлежит вектор-реализация, и делает заключение о состоянии ai источника. Таким образом, в памяти решающего устройства должны храниться данные о решающей поверхности. Поскольку эта поверхность многомерна, ее задание и хранение могут встретить значительные трудности. Оказывается, что многомерный случай может быть приведен к одномерному путем перехода к новой переменной, функционально связанной с вектором X. Эта переменная носит название отношения (или коэффициента) правдоподобия и задается соотношением

λx=ωx/a2ωx/a1                                                 (11.1)

где ωx/ai — многомерная плотность распределения вероятностей.

Вместо уравнения решающей поверхности в этом случае достаточно запомнить одно число λ0 которым сравнивается текущее значение коэффициента правдоподобия λ. Неравенству λ>λ0 соответствует x∈X2. При этом делается заключение (принимается гипотеза) о наличии состояния a2. Случай λ≤λ0 соответствует x∈X1.

Уравнение границы F(x) = 0 определяется соотношением

ωx/a2ωx/a1=λ0

Переход к использованию коэффициента правдоподобия вместо векторных сигналов удобен еще и тем, что исключается зависимость решающего правила от размерности пространства признаков. Однако указанные упрощения достигаются за счет некоторого усложнения процедуры восприятия, связанного с необходимостью вычислений отношений типа (11.1) [1, 2].

Для всех рассматриваемых ниже критериев форма приведения к одномерному случаю имеет одинаковый вид. Принятый критерий определяет разбиение пространства X на две области Х1 и Х2 или, что то же самое, разбиение оси λ на две полуоси- λ≤λ0 и λ>λ0.

11.2. Критерий минимального риска Байеса.

Этот критерий экономически наиболее целесообразен, но требует максимальной априорной информации. Для его использования должны быть известны, кроме условных распределений ωx/a1 и ωx/a2, априорные вероятности состояний источника pa1 и р(а2) и условные потери r21 и r12 (r11=r22=0).

Разбиение пространства признаков производится таким образом, чтобы минимизировался средний риск. Это означает, что при достаточно большом числе актов распознавания экономические потери от ошибок будут минимальными.

Средний риск согласно для случая обнаружения имеет вид:

r=r12pa2+x2r21pa1ωx/a1−r12pa2ωx/a2 dx

Величина r представляет собой функционал, зависящий от области Х2 интегрирования. Риск будет минимальным, если область Х2 охватывает все отрицательные и только отрицательные значения подынтегральной функции, т. е. все векторы х, для которых

r21pa1ωx/a1−r12pa2ωx/a2<0                                 (11.2)

В этом случае интеграл будет представлять собой максимальное по абсолютной величине отрицательное число, которое вычитается из первого слагаемого в выражении для риска. Соответственно область Х1 охватит все значения х, для которых

r21pa1ωx/a1−r12pa2ωx/a2≥0

Отсюда уравнение решающей поверхности

Fx=r21pa1ωx/a1−r12pa2ωx/a2=0

В одномерном случае, когда вектор х есть один отсчет параметра х, решающая поверхность представляет собой точку х0 пересечения функций r21pa1ωx/a1 и r12pa2ωx/a2 (рис. 37.).

Рис. 37.

Последнее уравнение можно представить в виде отношения правдоподобия

ωx/a2ωx/a1=λ0=r21pa1r12pa2

Таким образом, в процессе обнаружения для полученного вектора х подсчитывается величина

λ=ωx/a2ωx/a1

которая сравнивается с постоянной величиной '

λ0=r21pa1r12pa2

При λ>λ0 решающее устройство даёт ответ, соответствующий состоянию a2. Риск распознавания при этом оказывается минимальным.

11.3. критерий наблюдателя Неймана—Пирсона.

Часто ошибки первого и второго рода могут привести к существенно различным последствиям, которые невозможно оценить в виде потерь. Это имеет место, например, если одна из этих ошибок приводит к непредсказуемым катастрофическим последствиям. Такую ошибку необходимо ограничить некоторой очень малой величиной. Вторую из ошибок всегда желательно сделать возможно меньшей. Критерий, отражающий эти требования, формулируется так: обеспечить minβ при α≤α0 [1, 2].

α - вероятность ошибки первого рода; другие названия - вероятность ложной тревоги (в теории сигналов), уровень значимости (в математической статистике); величину 1-α называют оперативной характеристикой критерия;

β - вероятность ошибки второго рода; другие названия — вероятность пропуска сигналов, величину 1-β называют мощностью критерия.

Величина λ0 находится в этом случае по выражению

λ0∞ωλ/a1dλ=α0

так как большие значения приводят к большим условным ошибкам β, а меньшие к недопустимым ошибкам αα>α0.

11.4. Статистические критерии распознавания.

Критерий минимального риска

Согласно критерию правило распознавания должно минимизировать потери, определяемые выражением (9.2). Это правило, являющееся обобщением (11.2), имеет вид.

k=1nrjk−rikpakωx/akpa1ωx/a1>0 i≠j                               (11.3)

Гипотеза о состоянии aii≠1 принимается, если выполняется п-1 неравенств данного типа (для i=1, 2,... ..., п). В противном случае гипотеза отвергается. При отклонении всех гипотез ai принимается решение о наличии состояния a1. Данная система неравенств определяет области принятия решений Х2, Х3, …, Хп и область

X1=X−i=2nXi

Уравнения разделяющих поверхностей получаются при замене знаков неравенства на знаки равенства.

Критерий идеального наблюдателя

критерий идеального наблюдателя, основан на принятии гипотезы, соответствующей максимальной апостериорной вероятности pai/x. Так, в случае, изображенном на рис. 38., должна быть принята гипотеза о состоянии ak.

Рис. 38.

Области принятия решений и уравнение решающих поверхностей определяются выражением (11.3) при равенстве потерь от неправильных решений rij=1, rii=0.

Критерий заданного превышения

Если апостериорные вероятности нескольких состояний близки к максимальной, метод идеального наблюдателя приводит к большому проценту ошибочных решений. В этом случае может быть использован критерий заданного превышения, согласно которому гипотеза о состоянии ai принимается только тогда, когда

pai/x>Cpaj/x

где pai/x - максимальная апостериорная вероятность; paj/x - ближайшая к максимальной вероятность; С - заданный коэффициент превышения.

Критерий суммарного превышения

Согласно этому критерию решение принимается только в случае, если

pai/x>1−pai/x

Для двух последних критериев пространство реализаций содержит область неопределенности, при попадании в которую вектора х решение не принимается, а запрашивается дополнительная информация.

Контрольные вопросы.

- Какие статистические критерии обнаружения существуют?

- Какие статистические критерии распознавания существуют?

- В чём физический смысл критерия минимального риска?

ЛИТЕРАТУРА

      - Ф. Е Темников, В.А. Афонин, В. И. Дмитреев "Теоретические основы информационной техники" Энергия  1979г. 498с.

      - Котоусов А.С. "Теория информации" 2003 г. 134с.

      - Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. М.: Высшая школа. 1989. 320с

      - Коган И.М. Прикладная теория информации. М. Радио и	связь. 1981.216с.

      - Шеннон К. Работы по теории •информации и кибернетики— М., Издательство иностранной литературы, 1963. 300с.

      - Колмогоров А. П. Теории информации и теория алгоритмов,. М.: Наука, 1987. 267с.

      - Яглом А. М., Яглом И. М. Вероятность и информация. М.: Нука, 1973. 388с.

      - Гоппа. В. Д. Введение в алгебраическую теорию информации, М: Наука, 1995. 345с.

      - Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: 1964. 325 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ...........................................................................................................3

Глава № 1 «ПРИНЦИПЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ»…………………5

§ 1. Информационная модель сигнала…………………………………………5

1.1. Информационная модель сигнала…………………………………………5

1.2. Формирование элементов информационной модели сигнала…………...6

1.3. Структурная схема источников связи и источников информации……...8

§ 2. Предмет теории информации……………………………………………..11

2.1. Фазы обращения информации……………………………………………11

2.2. Виды информации………………………………………………………...13

2.3. Структура информации……………………………………………….…..18

2.4. Устранение избыточности информации…………………………………21

§ 3. Структурные меры информации…………………………………………23

3.1. Структурные меры информации…………………………………………23

3.2. Геометрическая мера………………………………………………………25

3.3. Комбинаторная мера………………………………………………………26

3.4. Аддитивная мера (мера Хартли)………………………………………….28

§ 4. Статистические меры информации………………………………………34

4.1. Вероятность и информация……………………………………………….34

4.2. Понятие энтропии…………………………………………………………37

4.3. Энтропия ансамбля………………………………………………………..38

4.4. Решение типовых примеров………………………………………………42

Глава № 2 «Способы дискретизации информации»……………47

§ 5. Квантование информации………………………………………………...47

5.1. Основные понятия и определения………………………………………..47

5.2. Классификация методов дискретизации…………………………………51

5.3. Регулярность отсчетов…………………………………………………….52

§ 6. Критерии отбора отсчётов………………………………………………..54

6.1. Критерии оценки точности……………………………………………….54

6.2. Оценка точности воспроизведения информации……………………….56

6. 3. Выбор частоты отсчетов по критерию наибольшего отклонения……..58

6.4. Адаптивная дискретизация……………………………………………….59

Глава № 3 «Модуляция носителей информации»………………61

§ 7 Виды носителей информации……………………………………………..61

7.1. Виды носителей информации и сигналов……………………………….61

7.2. Детерминированные и случайные сигналы……………………………..66

7.3. Временная и спектральная формы описания сигнала…………………..67

§ 8 Модулирование сигналов и помехоустойчивость………………………..72

8.1. Модуляция и кодирование………………………………………………..72

8.1.1. Невозмущённый носитель………………………………………………73

8.1.2. Прямая модуляция………………………………………………………74

8.1.3. Невозмущённый гармонический носитель…………………………….75

8.2. Амплитудная модуляция………………………………………………….75

8.3. Частотная и фазовая модуляция………………………………………….76

8.4. Паразитная модуляция…………………………………………………….79

8.5. Помехоустойчивость………………………………………………………81

Глава № 4 «Информационные процессы»……………………………………86

§ 9 Восприятие информации…………………………………………………..86

9.1. Основные формы и методы восприятия…………………………………86

9.2. Первичное восприятие…………………………………………………….89

9.3. Обнаружение и распознавание информации……………………………92

9.4. Измерение………………………………………………………………….94

9.5. Анализ……………………………………………………………………...99

§ 10 Передача информации…………………………………………………..102

10.1. Передача информации………………………………………………….102

10.2. Виды каналов передачи………………………………………………...103

10.2.1. Механические каналы………………………………………………..104

10.2.2. Акустические каналы…………………………………………………105

10.2.3 .Оптические каналы…………………………………………………...106

10.2.4. Электрические каналы………………………………………………..107

10.2.5. Радиоканал…………………………………………………………….109

10.3. Передача информации по каналу……………………………………..111

10.4. Разделение каналов……………………………………………………..112

§ 11 Статистические критерии обнаружения и распознавания……………114

11.1. Статистические критерии обнаружения………………………………114

11.2. Критерий минимального риска Байеса………………………………..115

11.3. критерий наблюдателя Неймана—Пирсона…………………………..117

11.4. Статистические критерии распознавания…………………………….118

Литература…..................................................................................................120

Громов Юрий Юрьевич

Драчев Виталий Олегович

Лобанов Сергей Михайлович

Теория информации

Учебное пособие

Часть 1

«ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ»

Редактор

Корректор

Подписано к печати