МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Информационных систем»

Ю.Ю. ГРОМОВ, В.О. ДРАЧЁВ

Учебно-методическое пособие

по дисциплине «Теория информации»

Часть 2

«ТЕОРИЯ КОДИРОВАНИЯ»

2006

ББК

УДК

Составители: доктор технических наук, профессор Ю.Ю. Громов, кандидат технических наук В.О. Драчёв

Учебно-методическое пособие охватывает основные разделы теории кодирования. В каждой главе приведены краткие теоретические сведения. В пособии дается также подробное решение нескольких типовых примеров, которые имеют своей целью выработать у студентов практические навыки применения основных положений теории кодирования и ее методов.

Рассмотрено и рекомендовано на заседании

кафедры Информационных систем

___  ________ 2006 г., протокол № _____

Одобрено на заседании методической комиссии факультета

Информационных технологий

___ ___________ 2006 г., протокол № ___

Тамбовский государственный технический университет

2006г.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из направлений разрабатываемым в теории информации является теория кодирования.

Теория кодирования является прикладной наукой. Она черпает задачи из техники связи, радиолокации, измерительной, вычислительной и управляющей техники. Практические достижения теории кодирования сейчас хорошо известны. широкое применение получили следующие способы кодирования, такие, как проверка на четность, коды Хэмминга, циклические проверки для обнаружения ошибок, простейшие сверточные коды и т. п.

В теории кодирования можно выделить следующие три раздела: теорию алгебраических кодов, теорию сверточных кодов и теорию кодов, используемых в арифметических устройствах. Все эти разделы тесно связаны друг с другом, но в то же время характеризуются собственным подходом к проблеме кодирования.

5 «Основные понятия теории кодирования»

12 Теоремы кодирования

Под каналом передачи информации принято понимать совокупность средств, предназначенных для передачи сигналов [1].

Пусть источник сообщения выдает в канал сообщение X из элементов x1, x2, ...., xn, а получатель сообщения принимает некоторое сообщение Y из элементов y1, y2, ...., yn. Если рассматривать канал без помех, то переданное и принятое сообщения совпадают.

Рассмотрим следующую структуру рис.1.

рис.1.

Hи - средняя энтропия одного символа источника;

Vи - средняя скорость выдачи одного символа источником;

Hк- средняя энтропия одного символа на выходе кодера;

Vк- средняя скорость выдачи одного символа кодером.

Следуя Шеннону, выделим следующие характеристики:

Производительность источника сообщения P = Vи Hи [бит/сек].

Скорость передачи информации по каналу R = Vк Hк [бит/сек].

Пропускная способность канала - максимально возможная скорость передачи информации по данному каналу C = max R [бит/сек] - является характеристикой только канала и не зависит от свойств источника.

12.1. Теорема кодирования.

Теория кодирования насчитывает уже более чем двадцатилетнюю историю и сейчас можно указать очень много примеров ее применения. Ученые и инженеры, которые работали в области теории кодирования на начальном этапе ее развития, считали основной своей задачей разработку практически приемлемых методов реализации теоремы кодирования Шеннона. (Согласно этой теоремы для широкого класса каналов при передаче информации со скоростью меньшей пропускной способности канала, путём увеличения длинны кода можно достичь сколь угодно - малой вероятности ошибок при передаче) [1,2].

Если производительность источника сообщения P не превышает пропускной способности канала C, то всегда можно найти такой способ кодирования, при котором скорость передачи информации R будет сколь угодно близко приближаться к С, т.е. С - R =  - малая величина.

Обратное утверждение.

Если производительность P  С, то не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу сообщения по дискретному каналу.

Из теоремы следует фундаментальная роль характеристики - пропускная способность канала. Она заключается в том, что эта характеристика определяет границу между возможной и невозможной скоростью передачи информации по каналу (R  C).

В теореме не приводится способ кодирования, но указывается возможность при которой R приближается к С.

Способы кодирования сообщений, которые позволяют приблизить R к С, носят название способов оптимального кодирования.

12.2. Прямая и обратная теоремы К. Шеннона.

Рис. 2.

Известна производительность источника информации H1(X) т.е. среднее количество двоичных единиц информации, поступающее от источника в единицу времени (численно оно равно средней энтропии сообщения, производимого источником в единицу времени). Пусть, кроме того, известна пропускная способность канала С1 т.е. максимальное количество информации (например, двоичных знаков 0 или 1), которое способен передавать канал в ту же единицу времени. Возникает вопрос: какова должка быть пропускная способность канала, чтобы он «справлялся» со своей задачей, т.е. чтобы информация от источника X к приемнику Y поступала без задержки?

Ответ на этот вопрос дает первая или прямая теорема Шеннона [1].

1 –я (прямая) теорема Шеннона.

Если пропускная способность канала связи C1 больше энтропии источника информации в единицу времени

C1>H1X

то всегда можно закодировать достаточно длинное сообщение так, чтобы оно передавалось каналом связи без задержки. Бели же, напротив,

C1<H1X

то передача информации без задержек невозможна.

С помощью расчетов может быть определена пропускная способность канала, когда число элементарных символов более двух и когда искажения отдельных символов зависимы. Зная пропускную способность канала, можно определить верхний предел скорости передачи информации по каналу с помехами [1].

2-я (обратная) теорема Шеннона.

Пусть имеется источник информации X, энтропия которого в единицу времени равна HX и канал с пропускной способностью С. Тогда если

HX>C

то при любом кодировании передача сообщений без задержек и искажений не возможна. Если же

HX<C

то всегда можно достаточно длинное сообщение закодировать так, чтобы оно было передано без задержек и искажений с вероятностью, сколь угодно близкой к единице.

В этих теоремах не указан конкретный способ кодирования, при котором потери информации равны нулю, но доказано его существование [1].

12.3. Принципы помехоустойчивого кодирования.

Основной задачей теории кодирования в настоящее время является повышение надежности систем связи и вычислительных систем с помощью целенаправленного эффективного введения избыточности в процессе представления информации [4].

Недостатки: Введение избыточности приводит к снижению количества сообщений, которые могут быть переданы или обработаны за определенный период времени, а кроме того, предполагает использование в системе дополнительных устройств (кодеров, декодеров и т.п.).

Различают три типа помехоустойчивых кодов:

- с обнаружением ошибок;

- с исправлением ошибок;

- с обнаружением и исправлением ошибок.

- Принцип построения помехоустойчивых кодов заключается в том, что все возможные кодовые комбинации N делятся на две группы: разрешенные Nи (предназначенные для передачи полезной информации) и запрещенные Nк (предназначенные для передачи информации, используемой для целей контроля).

- Разрешенные и запрещенные кодовые комбинации подбираются таким образом, чтобы в результате действия любой помехи разрешенные комбинации перешли в запрещенные. Тогда на приемной стороне факт наличия ошибок всегда будет обнаружен.

- Рассмотрим основные характеристики помехоустойчивых кодов.

- Значность кода n. Под значностью кода понимается длина кодовой комбинации.

- Число информационных символов nи. Информационными символами считаются те, которые непосредственно представляют соответствующую букву алфавита в кодовой комбинации.

- Число контрольных символов nк. Дополнительные символы, служащие для целей контроля (исправления) информации

- nк = n - nи.

- Избыточность кода l. Под избыточностью кода понимается относительное увеличение длины кодового слова за счет введения в него контрольных символов

- l = (n - nи) / n = 1 - nи/n.

- Кодовое расстояние d. Кодовое расстояние - это минимальное расстояние между двумя любыми разрешенными кодовыми комбинациями. Для двоичных сообщений определяется числом двоичных единиц, получаемых в результате суммирования по модулю два двух разрешенных кодовых комбинаций.

- Для выбора кодового расстояния обычно пользуются неравенством

- d  r + s + 1

- где r - число ошибок, которые данный код позволяет обнаружить;

- s - число ошибок, которые данный код позволяет исправить, причем

- r  s.

12.4. Синтез помехоустойчивых кодов.

- Задача синтеза помехоустойчивого кода может быть сформулирована следующим образом: дано множество передаваемых сообщений Nи, указаны требования по помехоустойчивости кода. Необходимо синтезировать код, обеспечивающий наиболее экономное ( в смысле минимальной избыточности) выполнение указанных требований [4].

- Для этого надо определить:

- n - длину кодового слова (разрядность кода);

- кодовое расстояние d;

- минимально необходимое число контрольных символов nк и их значения;

- необходимое для передачи заданного множества сообщений число информационных символов nи;

- число и порядок проверок принятого сообщения.

Кроме того, необходимо установить позиции, на которых должны размещаться контрольные и информационные символы, вычислить избыточность синтезированного кода и сравнить ее с теоретической границей, оценить трудности практической реализации кодирующих устройств.

Сначала определяется число информационных символов nи, затем - nк.

Число информационных символов определяется на основании множества передаваемых сообщений

.                                                   (12.1)

Для определения числа контрольных символов nк рассуждают следующим образом. Из nк контрольных символов можно образовать 2 в степени nк двоичных комбинаций, которые должны дать ответы типа "да" или "нет" на вопросы:

- Принято ли данное кодовое слово правильно ?

- Если в нем имеется ошибка, то на какой из n позиций, включая и контрольные ? (Для этого надо опросить n позиций, т.е. задать n вопросов.)

Таким образом, двоичных комбинаций должны дать ответы не менее, чем на n + 1 вопрос, т.е.

(12.2)

Поскольку n = nи + nк , то , откуда, с учетом (12.2), следует

(12.3)

или

(12.4)

12.5. Код с проверкой на четность.

Непомехоустойчивый код не имеет избыточности (n = nи и l =0) и  все символы его являются информационными. Кодовое расстояние d у такого кода равно 1 и он не в состоянии не только корректировать, но и обнаруживать ошибки [4].

Для повышения помехоустойчивости исходного кода может быть предложен следующий способ (См. табл.1)

Таблица 1

| Исходная комбинация | Контрольный символ | Помехоустойчивый код |
| --- | --- | --- |
| 000 | 0 | 0000 |
| 001 | 1 | 0011 |
| 010 | 1 | 0101 |
| 011 | 0 | 0110 |
| 100 | 1 | 1001 |
| 101 | 0 | 1010 |
| 110 | 0 | 1100 |
| 111 | 1 | 1111 |

Расположим в таблице все кодовые комбинации исходного безызбыточного кода по порядку (графа 1), а колонку контрольных символов (графа 2) составим по следующему принципу: если в кодовом слове исходного кода число единиц нечетное, контрольный символ должен дополнять его до четного.

Нетрудно видеть, что в результате (графа 3) получился помехоустойчивый код с кодовым расстоянием d =2. Такой код может обнаруживать одну ошибку. Действительно в неравенстве (*) надо положить r = 1, а s = 0, тогда d =2.

Следовательно, непомехоустойчивый исходный код добавлением контрольных символов (одного в каждое слово) превращен в помехоустойчивый, обнаруживающий ошибку. Другими словами, помехоустойчивость кода приобретена ценой избыточности [4,5].

Результирующий код имеет избыточность

l = (n - nи) / n = 1 - nи/n =1 - 3/4 = 0,25.

Такой код называют кодом с проверкой на четность (подобным же образом может быть организован код с проверкой на нечетность).

Смысл обнаружения ошибки состоит в том, что на приемной стороне производится контроль принятой комбинации на четное число единиц. Если в ней число единиц оказывается нечетным, то она "бракуется", так как в кодовой комбинации имела место ошибка. Это является основанием для переспроса.

Рассмотренный код является простейшим помехоустойчивым кодом, однако принцип проверки на четность используется во многих достаточно сложных помехоустойчивых кодах.

12.6. Блоковые коды.

Рассмотрим основные понятия блоковых кодов.

Двоичный код мощности «М» и длины «n» представляет собой множество из «М» двоичных слов длины «n», называемых кодовыми словами. Обычно M=2k, где k - некоторое целое число, такой код называется двоичным n,k - кодом [5].

Например:

G=101011001001110 M=22=4; n=5; G4,5−код

Данный код можно использовать для представления 2-битовых двоичных чисел. Например:

00↔1010101↔1001010↔0111011↔11111

Если произошла ошибка, то мы получим 5-е битовое слово, отличающееся от кодовых слов. Тогда попытаемся найти наиболее вероятно переданное слово и возьмем его в качестве оценки исходных двух битов информации. Например, если приняли 01100, то полагаем, что передавалось 01110, и, следовательно, информационное слово равнялось 10.

В общем случае блоковые коды определяются над произвольным конечным алфавитом из q символов

{0, 1, 2, ..., q-l}

Рассмотрим в основном двоичные каналы, т.е. те каналы, где двоичные каналы источника представляются символами q-ичного алфавита, если q равно степени двойки.

Определение 1.

Блоковый код мощности М над алфавитом из q символов определяется как множество из М q-ичных последовательностей длины n, называемых кодовыми словами.

Если q=2, то символы называются битами.

О блоковом коде судят по трем параметрам:

■ длине блока n;

■ информационной длине k,

■ минимальному расстоянию d* (расстояние Хемминга [Hamming R.W.]).

Минимальное расстояние является мерой различия двух наиболее похожих кодовых слов.

Определение 2.

Расстоянием по Хеммингу между двумя q-ичиыми последовательностями X и Y длины п называется число позиций, в которых они различны. Это расстояние обозначается через d(x,y) [2].

Например, возьмем (пример 1):

Х=10101 и Y =01100;

тогда имеем d(l0101, 01100)=3. В качестве другого примера возьмем Х=30102 и Y=21103, тогда d(30102, 21103)=3.

Определение 3.

Пусть G=Ci, i=0, ..., M−1 - код. Тогда минимальное расстояние кода G равно наименьшему из всех расстояний по Хеммингу между различными парами кодовых слов., т.е.

d=mindCi,CjCi,Cj∈ Gi≠j

(n, k) - код с минимальным расстоянием d* называется также (n, k, d*) - кодом.

В коде G (пример 1):

d10101, 10010=3d10101, 01110=4d10101, 11111=2d10010, 01110=3d10010, 11111=3d01110, 11111=2                        т.е. для этого кода d*=2

Предположим, что передано кодовое слово, и в канале произошла одиночная ошибка. Тогда принятое слово находится на равном «1» расстоянии по Хеммингу от переданного слова. В случае когда расстояние до каждого другого слова больше чем «1», декодер исправит ошибку, если положить, что действительным переданным словом было ближайшее к принятому кодовое слово.

В общем случае, если произошло t ошибок и если расстояние от принятого слова до каждого другого кодового слова больше t то декодер исправит эти ошибки, приняв ближайшее к принятому кодовое слово в качестве действительно переданного. Это всегда будет так, если

d≥2t+1

Контрольные вопросы.

- Какие основные способы кодирования информации вы знаете?

- Что такое блоковые коды?

- прямая теорема Шеннона?

- обратная теорема Шеннона?

6 «Линейные и циклические коды»

13 Линейные коды

13.1. Линейные коды.

Линейные коды составляют лишь небольшой подкласс блоковых кодов, однако, поскольку они образуют такую хорошо известную структуру, как линейное пространство, то сразу же после их построения они стали основным объектом исследования в теории кодирования. Предположим, что число символов на входе канала q является некоторой степенью простого числа р. Входные символы канала представляют собой обозначения для реальных сигналов в канале; для удобства обращения с ними возьмем в качестве входного алфавита V1 канала конечное поле QFq из q элементов. Введено предположение о том, что q является степенью простого числа. Число элементов в любом конечном поле есть степень простого числа и, наоборот, для любого q, являющегося степенью простого числа, существует поле из q- элементов[5,6].

Пусть Vn - векторное пространство размерности n над полем QFq. Подпространства размерности k пространства Vn называются q-ичными линейными кодами длины n с k информационными символами (или n, k- кодами). Если С - линейный код, то подпространства линейного пространства С будем называть (линейными) подкодами кода С.

В случае линейных кодов кодовые слова называют также кодовыми векторами. При q=2 линейные коды называют групповыми.

Как было замечено выше, линейные коды представляют собой лишь подкласс класса блоковых кодов; известим примеры нелинейных кодов, число кодовых слов в которых больше числа кодовых слов в любом линейном коде с теми же параметрами n и d. Однако линейные коды обладают более простой структурой, что позволяет выявить более тонкие их свойства и делает их перспективными при построении простых процедур кодирования и декодирования.

Назовем весом Хемминга вектора v (или просто весом вектора v) из Vn число ненулевых компонент этого вектора; вес вектора v будем обозначать черев w(v) [5,6]. Расстояние Хемминга dv, u между векторами u, v∈Vnопределим как вес их разности, а именно положим dv, u=Wv−u. Пусть d минимальное расстояние линейного кода С. Тогда для любого ненулевого вектора v∈C

Wv=wv−o                                              (13.1)

так как нулевой вектор также принадлежит коду С (нулевой вектор обозначен здесь символом 0).

С другой стороны, из определения d следует существование векторов v, u∈C, таких, что dv, u=wv−u=d. Но тогда, поскольку v, u∈C, минимальный вес кода С (который определяется как минимальный из весов ненулевых векторов, сходящих в С).

Для задания линейного кода удобно пользоваться определяемой ниже матрицей G Пусть q1, q2, q3, ..., qk - некоторый базис (n, k) - кода С, и пусть G - матрица из k строк и n столбцов, i-й строкой которой является базисный вектор qi . Матрица G называется порождающей матрицей кода С. Из свойств базиса непосредственно следует, что любой кодовый вектор может быть представлен в виде линейной комбинации строк q1, q2, q3, ..., qk матрицы G и наоборот, что любая линейная комбинация строк q1, q2, q3, ..., qk , матрицы G представляет собой кодовый вектор и, более того, различные комбинации задают различные кодовые векторы [5,6].

Поскольку каждый из k коэффициентов линейной комбинации может принимать q значений, общее число кодовых векторов в коде С равно qk. Наоборот задав матрицу G размера k×n и ранга k с элементами из поля GFq, мы задаем линейный код, для которого G является порождающей матрицей. Об удобстве задания линейных кодов с помощью порождающих матриц свидетельствует, например, тот Факт, что двоичный линейный (40,20)- код содержит более чем 106 слов, а задается порождающей матрицей размера всего лишь 20×40.

Для задания линейных кодов используются также матрицы Н, которые определяются следующим образом. Пусть CД — множество всех векторов u=u1, u2, ...,un∈Vn, такие, что для любого v=v1, v2, ...,vn∈C.

uvT=0 т. е. i=1nuivi=0                                              (13.2)

где индекс Т означает транспонированием. Как известно, CD является подпространством размерности (n-k) пространства Vn, Это подпространство называется кодом, двойственным коду С. Порождающую матрицу двойственного кода назовем проверочной матрицей (или просто матрицей Н) исходного кода С. Матрицей Н имеет размер n−k×n.

Утверждение 13.1 Пусть проверочная матрица линейного (n, k) -кода С имеет вид H0=P,In−k. Тогда матрица G0=IK,PT является порождающей матрицей кода С. Справедливо такте и обратное утверждение.

Теорема 13.1. Минимальный вес линейного (n, k) - кода С равен d тогда и только тогда, когда любые (d-1) столбцов проверочной матрицы этого кода линейно независим, но некоторые d столбцов проверочной матрицы линейно зависимы.

13.2. Структура линейных блоковых кодов.

Напомним, что векторное пространство GFnq представляет собой множество n - последовательностей элементов из GFq с покомпонентным сложением и умножением на скаляр. Наиболее важным частным случаем является GFn2- векторное пространство двоичных слов длины n, в котором при сложении двух векторов в каждой компоненте происходит сложение по модулю 2 [6].

Определение 13.1 Линейный код есть подпространство в GFnq.

Таким образом, линейный код есть непустое множество n - последовательностей над GFq, называемых кодовыми словами, такое, что сумма двух кодовых слов является кодовым словом, и произведение любого кодового слова на элемент поля также является кодовым словом. В любом линейном коде нулевое слово как начало координат векторного пространства всегда есть кодовое слово. Точнее, если c - кодовое слово, то- c также кодовое слово и, следовательно, c+−c тоже будет кодовым словом.

Каждое слово в линейном коде связано с остальными словами кода так же, как любое другое кодовое слово. Расположение соседних кодовых слов вокруг нулевого слова есть типичное расположение слов вокруг любого другого кодового слова. Например, предположим, что c - некоторое кодовое слово и c1, c2, c3, ..., cr  - кодовые слова, находящиеся на некотором расстоянии d от c; тогда c−c- нулевое слово и c1−c, c2−c, c3−c, ..., cr−c−c  -кодовые слова, находящиеся на расстоянии d от нулевого слова. Таким образом, для определения минимального расстояния линейного кода достаточно определить расстояние между нулевым словом и ближайшим к нему другим кодовым словом [6].

Определение 13.2. Вес Хеммиига wc кодового слова c равен числу его ненулевых компонент. Минимальный вес кода w* есть минимальный вес ненулевого кодового слова.

Теорема 13.2. Для линейного кода минимальное расстояние d* находится из равенства

d=minc≠0 wc=w                                            (13.3)

где минимум берется по всем кодовым словам, кроме нулевого.

13.3. Методы декодирования линейных кодов.

Рассмотрим далее методы декодирования линейных кодов.

Пусть v - переданный кодовый вектор, а u - соответствующий ему принятый вектор (получающийся в результате разбиения последовательности символов на выходе демодулятора на блоки длины n в соответствии с разбиением на блоки передаваемой последовательности). Вектор e=u−v называется вектором ошибок, а вектор uHT∈Vn−k - синдромом, соответствующим вектору u∈Vn. Как следует из Формулы (13.2), vHT=0. Поэтому

uHT=u−vHT=eHT                                               (10.4)

Предположим, что все кодовые векторы передаются с равными вероятностями и вероятность получить при приеме вектор v + е, где v - переданный кодовый вектор, зависит только от вектора ошибок е. Пусть е(1) и е(2) - векторы ошибок, принадлежащие одному смежному классу (е(1)) = (е(2)). Предположим, что передавался кодовый вектор v, а был принят вектор v + е(1). Так как e1−e2∈C, то в действительности при приеме есть все основания предположить, что передавался кодовый вектор u=v+e1−e2, вектор ошибок был равен е(2), а принят/ вектор u+e2v+e1. При этом должно быть то решение, которое имеет наибольшую вероятность оказаться правильным. Следовательно из всех векторов ошибок, принадлежащих одному смежному классу, должен быть тот, который имеет наибольшую вероятность. Этот вектор называется представителем или лидером своего смежного класса. На q- ичный случай, лидером смежного класса является вектор минимального веса [5,6].

Для декодирования линейного кода можно построить таблицу декодирования, которая каждому вектору s∈Vn−k сопоставляет лидер смежного класса C(s). При этом декодирование линейного кода осуществляется следующим образом:

1) По принятому вектору и вычисляется синдром s=uHT.

2) С помощью таблицы декодирования находится вектор ошибок е, соответствующий данному s, кодовое слово u- e посылается на выход декодера.

13.4. Возможности исправления ошибок с помощью линейных кодов.

Очень важно знать предельные возможности кодов, исправляющих ошибки, и накладываемые ими ограничения. Эта информация и знание того, что практически достижимо, позволяют судить о том, какие проблемы в принципе разрешимы и какие требуют дальнейшей разработки.

В случае линейного кода при фиксированных значениях n и k можно получить верхнюю и нижнюю границы для наибольшего минимального расстояния. Нижние границы, конечно, справедливы и для более широкого класса кодов, поскольку они просто устанавливают то, чего можно достичь; верхние границы могут быть получены также для нелинейных кодов[5,6].

Верхняя граница (Плоткина) устанавливает довольно грубую границу для d.

Лемма. Минимальный вес кодового слова в линейном n−k-коде равен самое большее nqk−1q−1/qk−1.

Из приведенных границ видно, что не существует кодов с определенными параметрами.

Теорема 13.3 Существуете Cn, k-код с минимальным расстоянием, равным по меньшей мере d, который удовлетворяет следующему неравенству.

i=0d−2Cniq−1i≥qn−k                                               (13.5)

Границы, полученные выше, могут быть использованы с целью получения границ для Ре - вероятности ошибочного декодирования наилучшего двоичного кода при заданных скорости и длине передачи по двоичному симметричному каналу. Если известно, что минимальное расстояние для двоичного кода не превосходит d, то величина Ре конечно, не меньше, чем вероятность спутать переданное кодовое слово с другим словом, отстоящим от кодового на расстояние d. Таким образом, для двоичного симметричного канала

Pe≥i=d2+1dCdipiQd−i                                               (13.6)

поскольку n-d компонент, в которых два слова совпадают, не могут влиять на вероятность перепутать эти слов. Этот результат вместе с верхней границей Элайса для минимального расстояния позволяет получить нижнюю границу величины Pe, которая является достаточно точной при малых скоростях передачи.

Для любого двоичного (n, k) - кода с расстоянием, не превосходящим d, величина Pe не может быть больше, чем вероятность принять переданное слово за соседнее, умноженное на число всех кодовых слов. Эта суммарная граница может быть записана как

Pe≤2ki=d2+1dCdipiQd−i                                               (13.7)

Далее, если минимальное расстояние двоичного (n, k) – кода равно d, то все комбинации из t=[(d-l)/2] или меньшего числа ошибок могут быть исправлены. Следовательно, вероятность правильного декодирования для наилучшего (n, k) - кода может быть ограничена снизу:

Pe≤i=t+1dCnipiQn−i                                               (13.8)

Этот результат вместе с границей Варшамова - Гилберта позволяет найти верхнюю границу для Ре, которая достаточно точна при малых скоростях передачи.

Полученные верхние и нижние границы могут интерпретироваться как границы для значений минимального расстояния d, возможного для (n, k) - кода. Если отношение k/n остается постоянным, а n стремится к бесконечности, то в пределе границы для отношения d/n становятся фиксированными постоянными величинами, не зависящими от n. Эти границы изображены на рис. 3 [7].

Рис. 3

А -верхняя граница Платки на; Б - верхняя граница Хемминга; В - верхняя граница Элайеса; Г - нижняя граница Варшамова -Гилберта.

Для реализации пропускной способности канала система кодирования должна обладать способностью исправлять большую часть комбинаций ошибок веса, несколько большего чем d−1/2; исправлений всех комбинаций ошибок гарантируется только для комбинаций веса d−1/2.

Контрольные вопросы.

- Какие коды называются линейными?

- Какова структура линейных кодов кодирования?

- Какие методы декодирования линейных кодов вы знаете?

14 Циклические коды

Циклические коды относятся к систематическим разделимым кодам. Две характерные особенности этих кодов привлекают к себе внимание.

Прежде всего практически неограниченные корректирующие возможности, что делает их особенно привлекательными в сложной помеховой обстановке, когда статистический анализ указывает на возможность появления в канале связи многократных и особенно пачечных ошибок, т.е. условий, при которых коды Хемминга не в состоянии обеспечить заданную помехоустойчивость.

Вторая особенность заключается в чрезвычайной простоте инженерной реализации кодирующих и декодирующих устройств циклических кодов.

Отмеченные достоинства привели к тому, что в настоящее время циклические коды получили весьма широкое распространение.

14.1. Теоретические основы циклических кодов.

Теоретической  основой для разработки циклических кодов, методов их синтеза, разработки алгоритмов кодирования и декодирования является область абстрактной алгебры, которая получила название алгебры групп, в силу чего циклические коды иногда называют групповыми.

Для кодирования и декодирования используется алгебра двоичных многочленов (многочленов с коэффициентами 0 и 1) или, как говорят, многочленов над двоичным полем, полем Галуа. Поле Галуа обозначается GF(2) [7, 8].

Полем называется множество, состоящее из элементов различной природы, для которого определены законы двух основных операций: сложения и умножения. Эти основные операции должны удовлетворять законам коммутативности и ассоциативности.

Сложение                               Умножение

a + b = b + a - коммутативность - ab = ba

a + (b + с)  =(a + b) + с - ассоциативность - a(bс) = (ab)c.

Данные операции связаны законом дистрибутивности

[(a +) c = ac + bc],

причем сложение обладает обратной операцией - вычитанием.

Обе эти операции должны обладать условию замкнутости: в результате сложения двух элементов некоторого множества a и b может быть получен только такой элемент с, который также принадлежит данному множеству,

т.е. если a  G, b  G, и a + b = с, то и c  G. То же относится и ко второй операции.

Действительно, если допустить, что в результате сложения (или умножения) может быть получен элемент, не принадлежащий данному множеству, т.е. если требования замкнутости не выполняются, то при кодировании в результате этих операций мы можем выйти за пределы принятой системы кодирования[7,8].

Каждая кодовая комбинация может быть представлена в виде многочлена соответствующей степени некоторой абстрактной переменной х.

Например, комбинация "10101" - 124 + 023 + 122 + 021 + 120 может быть записана в виде многочлена

1х4 + 0х3 + 1х2 + 0х1 + 1х0 = х4 + х2 +1.

Мы видим, что коэффициентами при абстрактной переменной х являются либо 1, либо 0, т.е. элементы GF(2), а показатели степени соответствуют номерам разрядов. Та же комбинация в десятичном исчислении соответствует числу 21. Мы получаем, таким образом, различные представления двоичных многочленов

х4 + х2 +1  21   10101.

Циклические коды характерны тем, что все комбинации данного кода могут быть образованы из одной начальной комбинации путем циклического сдвига справа налево, при этом символ крайнего левого ряда перемещается на место младшего разряда - в конец комбинации. Например, исходная комбинация "10101":

1 сдвиг 01011,  2 сдвиг 10110,  3 сдвиг 01101,  4 сдвиг 11010,  5 сдвиг 10101,

т.е. повторилась исходная комбинация. Такая особенность и объясняет название этих кодов - циклические.

Циклический сдвиг кодовой комбинации аналогичен умножению соответствующего многочлена на х:

000101  0х5 + 0х4 + 0х3 + 1х2 + 0х1 + 1х0 = х2 + 1;

001010  0х5 + 0х4 + 1х3 + 0х2 + 1х1 + 0х0 = х3 + х;

010100  0х5 + 1х4 + 0х3 + 1х2 + 0х1 + 0х0 = х4 + х2;

101000  1х5 + 0х4 + 1х3 + 0х2 + 0х1 + 0х0 = х5 + х3;

(х2 + 1) х  х3+ х  001010;

(х3 + х) х  х4 + х2  010100;

(х4 + х2) х  х5 + х3  101000.

Если степень многочлена достигает разрядности кода, то происходит "перенос" в нулевую степень при х и цикл повторяется. В шифраторах циклических кодов эта операция осуществляется путем соединения выхода ячейки старшего разряда со входом ячейки нулевого разряда. Сложение по модулю 2 любых двух соседних комбинаций равносильно операции умножения многочлена, соответствующего комбинации первого слагаемого, на многочлен х + 1, если приведение подобных членов осуществляется по модулю 2.

Таким образом , любая кодовая комбинация циклического кода может быть получена путем умножения специально подобранного многочлена на некоторый другой многочлен [5,6,7].

14.2. Методы построения циклических кодов.

Для построения циклических кодов принципиальное значение имеют так называемые образующие (генераторные) многочлены. В качестве образующих используются многочлены, неприводимые над полем двоичных чисел. Многочлен называется неприводимым, если  он делится без остатка только на себя или на единицу.

В качестве информационных символов (И) для построения циклических кодов используются комбинации двоичного безызбыточного кода.

Если некоторую комбинацию безызбыточного кода G(X) умножить на образующий многочлен Р(Х), в результате получится комбинация циклического кода F(X), обладающего уже некоторой помехоустойчивостью. Корректирующие свойства циклического кода определяются видом образующего многочлена Р(Х). Полученный код, однако,  не будет  систематическим: контрольные символы будут располагаться бессистемно, на произвольных местах. Это, естественно, затрудняет декодирование.

В циклических кодах для контрольных символов отводятся места после информационных символов - в конце кодовой комбинации. Для этого  достаточно исходную кодовую комбинацию G(X) умножить на одночлен, степень которого равна  nк. Такое умножение соответствует повышению степени исходного многочлена на величину nк , что эквивалентно приписыванию справа такого же числа нулей [5,6,7].

В общем виде можно записать

(14.1)

где Q(X) - результат деления произведение   на образующий полином Р(Х) которое будет той же степени, что и кодируемая комбинация G(X), R(X) - остаток . или, умножив обе части на образующий многочлен Р(Х):

.                         (14.2)

Следовательно, кодовая комбинация циклического кода

(14.3)

может быть получена двумя способами:

- путем умножения комбинации Q(X), являющейся одной из комбинаций безызбыточного кода, подлежащего преобразованию в циклический код: Q(X)  1111 на образующий полином Р(Х);

- в результате умножения заданной комбинации безызбыточного кода G(X) на одночлен , имеющий ту же степень, что и образующий многочлен Р(Х), и добавления к произведению остатка R(X), полученного от деления произведения  на образующий многочлен Р(Х).

Полученное сообщение является одним из ансамбля N сообщений. Каждое из них нужно кодировать таким же образом. Чтобы избежать остальных расчетов прибегают к использованию образующей матрицы. Образующая матрица получается из отраженной единичной матрицы путем приписывания к ней справа матрицы дополнений

.                                                (14.4)

Матрица дополнений получается из остатков от деления единицы с нулями на образующий многочлен Р(Х).

14.3. Коды Хемминга.

В начале 50-х годов Хеммингом был предложен код, в котором контрольные символы размещались в кодовой комбинации не произвольно, а на строго определенных местах, что, естественно, облегчало декодирование.

Была разработана система проведения проверок правильности переданного кодированного сообщения, включающая алгоритм определения синдрома ошибки, указывающего не только на наличие ошибки, но и номер искаженной кодовой позиции[8].

Наибольшее распространение получили две модели кода Хемминга: код с обнаружением и исправлением одиночной ошибки (минимальное кодовое расстояние d = 3) и код с исправлением одиночной ошибки и обнаружением двойной (d = 4).

Для синтеза кода Хемминга необходимо решить следующие задачи:

- Определить число контрольных символов, обеспечивающих заданные требования по помехозащищенности.

Для этого, если задано n или nи , необходимо воспользоваться соответственно формулами

(14.5)

(14.6)

где ] b [ - знак округления до ближайшего большего целого числа.

- Установить, на каких позициях кодовой комбинации следует разместить контрольные символы и какие позиции займут информационные символы. Контрольные символы должны составить двоичное число (синдром ошибки), которое бы указывало номер ошибочной позиции. В результате первой частной проверки на четность получается символ первого (младшего) разряда синдрома, в результате второй проверки - символ второго и т. д.

- Собрав макет кодовой комбинации, определить значение каждого контрольного символа. Составляется макет кода Хемминга.

Алгоритм определения контрольных символов

Определение значения К1. Составляется сумма по модулю 2 всех символов, включая и К1, размещенных на позициях 1, 3, 5, 7, 9, ... , охватываемых первой проверкой, т.е.

К1  И3  И2  И0.                                             (14.7)

Значение символа К1 определяется из условия обращения суммы (3) в нуль, т.е. из условия четности. Если число единиц (без К1) нечетное, то К1=1, если четное, то К1=0.

Определение значения К2. Составляется сумма по модулю 2 всех символов, включая и К1, размещенных на позициях, охватываемых второй  проверкой, т.е.

К2  И3  И1  И0.                                         (14.8)

Значение символа К2 определяется из условия обращения суммы (4) в нуль, т.е. из условия четности. Если число единиц (без К2) нечетное, то К2=1, если четное, то К2=0.

Определение значения К3. Составляется сумма по модулю 2 всех символов, включая и К3, размещенных на позициях, охватываемых третьей проверкой т.е.

К3  И2  И1  И0.                                       (14.9)

Символ К3 одолжен обращать в нуль двоичную сумму (5).

Аналогично находятся К4, К5 и остальные символы, только для этого требуется проводить четвертую, пятую и остальные проверки и составлять соответствующие суммы.

- Составить кодовые комбинации, включающие как контрольные, так и информационные символы. Для этого надо выписать все комбинации исходного безызбыточного двоичного кода и, пользуясь макетом кодового слова, а так же вычисленными на основании сумм (3), (4), (5) и так далее значениями контрольных символов Кm, записать все nи комбинаций кода Хемминга

- Дать алгоритм проверок, позволяющий установить наличие и место ошибки. Задача относится к декодированию кода Хемминга.

14.4. Декодирование кода Хемминга.

рассмотрим декодирование кода Хемминга при d = 3 (рис. 4):

Рис. 4. Блок-схема алгоритма декодирования кода Хемминга (d = 3)

- полученная кодовая комбинация подвергается ряду проверок на четность. Число проверок равно числу контрольных символов в кодовой комбинации и заранее известно;

- заранее известно так же, на каких позициях эти контрольные символы размещены;

- известны номера позиций, охватываемых соответствующими проверками;

- результат каждой проверки записывается в виде соответствующего разряда двоичного числа, которое называется синдромом ошибки. В результате первой проверки получается младший разряд синдрома;

- если принятая комбинация не содержит ошибок, каждая проверка в результате дает 0;

- если на какой-либо позиции имеется однократная ошибка, то охватывающая эту позицию проверка на четность дает 1, что свидетельствует о наличии ошибки на одной из позиций;

- двоичное число, полученное в результате всех проверок (последняя проверка дает старший разряд синдрома), в десятичном эквиваленте укажет номер ошибочной позиции;

- заменив искаженный символ на обратный, мы исправим ошибку;

- контрольные символы (места расположения известны) выбрасываются, остающиеся комбинации являются рабочими [8].

- Рассмотрим теперь декодирование кода Хемминга при d = 4 (рис. 5):

- Рис. 5. Блок-схема алгоритма декодирования кода Хемминга (d =4)

- принятые кодовые комбинации проверяются на общую четность;

- нечетное число единиц свидетельствует о наличии ошибки;

- место ошибки находится последовательными частными проверками на четность (в частных проверках дополнительные контрольные символы не участвуют);

- если частные проверки показывают ошибку, а общая проверка на четность нет, (рис. 6), то это значит, что в принятой комбинации имеет место двойная ошибка, исправить которую данный код не позволяет.

Рис. 6. Блок-схема обнарурения двухкратной ошибки

Таким образом, код Хемминга с d = 4 позволяет обнаруживать двойные ошибки (но не позволяет такие ошибки исправлять).

14.5. Декодирование циклических кодов.

- Обнаружение ошибки. Принцип обнаружения ошибок основан на том, что безошибочно принятая кодовая комбинация F(X) должна разделиться на образующий многочлен Р(Х) без остатка. После деления можно отбросить контрольные символы(их число и местоположение в кодовой комбинации известно) и восстановить сообщение.

Если при делении принятой комбинации на образующий многочлен получится остаток, то это свидетельствует о наличии ошибки, т.е. вместо переданной комбинации F(X) мы принимаем некоторую другую комбинацию H(X), которую можно представить в виде суммы двух многочленов

H(X) = F(X) + E(X),                                     (14.10)

где E(X) - многочлен ошибок.

- Обнаружение и исправление ошибок. Последовательность действий при исправлении ошибок следующая:

- вычисляется остаток от деления принятой комбинации F(X) на образующий многочлен Р(Х). Если остаток равен 0, то комбинация не содержат ошибки. Если остаток не равен 0, то в принятой комбинации имеется ошибка;

- при неравенстве 0 остатка подсчитывается его "вес" W, причем, если     W  s ("вес" остатка не более числа ошибок, исправляемых данным кодом), то принятую кодовую комбинацию надо сложить по модулю 2 с остатком. При этом получается исправленная комбинация.

Если W > s, то производится циклический сдвиг влево на один символ (на один разряд). Полученная после такого сдвига комбинация вновь делится на образующий многочлен и подсчитывается "вес" остатка. В данном случае возникают две возможности:

а) W  s. При этом циклически сдвинутую комбинацию складывают с остатком и затем,  после сложения, циклически сдвигают в обратную сторону (вправо) на один символ (т.е. возвращают на прежнее место). В результате получается исправленная комбинация;

б) W > s. При этом производятся дополнительные циклические сдвиги влево. После каждого циклического  сдвига на один символ полученная комбинация делится на образующий многочлен и определяется "вес" остатка. Если W  s, то полученную от деления комбинацию складывают с остатком, но циклическую перестановку обратно вправо осуществляют не один раз, а столько, сколько было сделано сдвигов влево. В результате получается исправленная комбинация;

Блок-схема декодирования циклического кода представлена на рис. 7.

Таким образом, в отличии от кода Хемминга здесь отсутствует в явном виде синдром ошибки, указывающий номер искаженной позиции.

рис. 7.

Контрольные вопросы.

- Какие коды называются циклическими?

- Что такое код Хемминга?

- Какие методы декодирования циклических кодов вы знаете?

14.6. Решение типовых примеров

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача № 1. Покажите, что окончательная проверка на четность в коде о горизонтальной и вертикальной проверками на четность (когда берется по модулю; 2. сумма всех битов данных) равна по модулю 2 сумме горизонтальных проверок на четность, а также равна по модулю 2 сумме вертикальных проверок; на четность.

Решение.

1 1 0 1 1  0     четные       нечетные

0 1 1 0 1  1         0                    1

0 1 1 1 0  1

1 1 0 0 0  0

Задача № 2 Найдите пример комбинации из шести ошибок, которая не может быть обнаружена при использовании горизонтальных и вертикальных проверок на четность.

Указание; Каждая строка с ошибками и каждый столбец о ошибками будут содержать ровно две ошибки.

Решение

| 1 1 0 0 0 1 0 х |  |  | х |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х |  | х |
| х | х |  |  |

1 1 0 1 1 1 0   1 1

1 0 1 0 1 1 0   0 0

1 0 1 1 0 1 0   0 0

1 1 1 0 1 1 0   1 1

1 1 1 0 1 1 0   1 1

1 1 0 0 0 1 0

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задача № 1 Найдите число различных последовательностей ошибок, которые не будут обнаружены кодом с вертикальной и горизонтальными проверками; предположите, что решетка имеет К бит в строке и J бит в столбце.

Задача № 2 Рассмотрим код о проверкой на четность с тремя битами данных к четырьмя проверками на четность. Предположим, что есть три кодовых слова 100 1011, 1001101 и 0011110, Найдите правило, по которому выполняется проверка на четность.

Задача № 3 Предположим, что правило добавления бита изменяется так, что 0 вставляется только после появления последовательности 015 в исходных данных. Опишите, как правило, выбрасывания на приемной стороне должно быть модифицировано при таком изменении. Покажите, как бы ваше правило позволило выбросить биты из следующей последовательности:

01101111 {10111111011111 {001111110

отбрасывайте 0 после 01

Задача № 4 Предположим, что последовательность 0101 используется как последовательность битов в для указания конца кадра, а правило добавления бита состоит в том. чтобы вставить 0 после каждого появлении 010 в исходных данных; таким образом, последовательность 010101 преобразуется добавлением бита в 01001001, Кроме того если сам кадр кончается последовательностью 01 то 0 вставляется (после первого 0) в последовательность 0101, которая теперь будет концом кадра. Покажите, как последовательность 11011010010101011101 видоизменится этим правилом:

11011010 {0010 {010 {010 {01110100101флаг

Задача № 5 Двоичный источник информации выдает  последовательность символов 100111000110101. Найдите контрольные символы и запишите кодовую последовательность рекуррентного кода (1/2) Как осуществляется декодирование в этой последовательности.

7 «Свёрточные коды»

15 обзор свёрточных кодов

В современных системах связи довольно часто приходится предусматривать передачу данных с очень большими скоростями иногда много миллионов битов в секунду. Для защиты таких систем от ошибок нередко используются блоковые коды. Поток данных делится на блоки по k информационных символов. каждый блок кодируется n символами кодового слова. Кодовые слова для последовательных k - символьных блоков никоим образом не связываются кодером [7,8].

При другой схеме кодирования поток данных разбивается на гораздо меньшие блоки длины k, которые мы будем называть кадрами информационных символов. Эти кадры информационных символов обычно включают лишь несколько символов. Кадры информационных символов кодируются кадрами кодового слова длины n каждый. Однако вместо того, чтобы независимо кодировать отдельные кадры кодового слова, кодирование каждого кадра информационных символов в отдельные кадры кодового слова, производится с учетом предыдущих m кадров информационных символов. Поэтому процедура кодирования связывает между собой последовательные кадры кодовых слов.

Коды получаемые таким образом, называются древовидными кодами. Наиболее важными древовидными кодами являются коды, известные под, названием сверточных кодов. Сверточными кодами является древовидные коды, которые обладают дополнительными свойствами линейности и постоянства во времени.

15.1. Общий обзор сверточных кодов.

Сверточные (или рекуррентные) коды были введены Элайсом из Массачусетского технологического института (МТИ). В отличие от блоковых кодов, когда каждый символ на выводе кодера зависит лишь от конечного числа информационных символов на входе кодера, в случае свёрточных кодов символы на выходе кодера, вообще говоря, могут зависеть от бесконечного числа информационных символов. В этом смысле свёрточные коды можно рассматривать как обобщение блоковых кодов [7,8].

Развитие теории сверточных кодов происходили в трех направлениях в соответствии с тремя важнейшими методами декодирования сверточных кодов:

- метод порогового декодирования,

- метод декодирования по максимуму правдоподобия,

- методапоследовательного декодирования.

Метод порогового декодирования сверточных кодов в принципе аналогичен методу мажоритарного декодирования блоковых кодов, достоинством этого метода является простота алгоритма, а следовательно и реализующих его устройств. Точно так же, как и для блоковых алгебраических кодов, число операций, необходимых для декодирования одного информационного символа для этого алгоритма не превосходит некоторой постоянной величины.

Метод порогового декодирования, предложенный Месси, состоит в том, что при приеме вычисляются синдромы и эти синдромы или последовательности, полученные в результате линейного преобразования синдромов, подаются на входы порогового элемента, исправление сшибок: осуществляется далее с помощью символов поступающих с выхода порогового элемента. Коды, которые допускают декодирование этим методом, должны обладать введенным Месси свойством ортогональности. Ряд кодов со скоростью 1/2 и меньше, обладающих этим свойством, был построен Месси. В дальнейшем Робинсон и Бернстейн на основе совершенных разностных множеств построили самоортогональные коды, для которых проверочные последовательности обладают свойством ортогональности и могут быть непосредственно поданы на входы пороговых элементов [7,8].

Метод декодирования по максимуму правдоподобия теоретически более эффективен, чем метод порогового декодирований однако сложность устройств необходимых для его реализации возрастает экспоненциально с ростом длины кода [7,8].

метод последовательного декодирования является методом вероятностного декодирования, при котором число операций, необходимых для декодирования одного символа, является случайной величиной. При практически приемлемой сложности устройств метод последовательного декодирования по своим характеристикам приближается к методу декодирования по максимуму правде подо6ия. Последовательное декодирование было введено Возенкрафтом раньше, чем пороговое декодирование. Этот метод, приближающийся по своим характеристикам к методу декодирования по максимуму правдоподобия, требует для декодирования одного символа тем меньше операций, чем меньше уровень шума в канале; в отличие от этого при декодировании по максимуму правдоподобия число oпeраций постоянно и достаточно велико, поскольку оно определяется максимальным уровнем шума в канале. Это свойство последовательного декодирования позволяет упростить требующиеся для его реализации устройства. Предложенный Возанкрафтом алгоритм был положен в основу экспериментов по передаче данных по телефонным каналам [7,8].

Сверточные коды, исправляющие пачки ошибок впервые были предложены Хегельбергерон. В дальнейшем, основываясь главным образом на теории матриц, построили ряд квазиоптимальных кодов, исправляющих пачки ошибок и требующих для этого защитный интервал близкий к минимально возможному [7,8].

15.2. Исправление ошибок.

Когда кодовое слово сверточного кода передается по каналу, время от времени в его символах возникают ошибки. Декодер, принимая кодовое слово, должен исправить эти ошибки. Однако длина кодового слева сверточного кода столь велика, что в фиксированный момент времени декодер может хранить в памяти только его часть.

Хотя длина кодового слова бесконечна, все решения принимаются декодером на сегментах кодовых слов конечной длины. Безотносительно к шагу, на котором обрывается слово, принятое декодером для обработки, в силу структуры кода существует некоторая зависимость этого отрезка с теми частями слова, которые декодер ещё не наблюдал. Таким образом, возможно существует полезная информация, которую декодер не использует [7].

Изучение процедур декодирования сверточных кодов в большинстве случаев ограничивается вопросом исправления ошибок в первом кадре. Если это кадр может быть исправлен и декодирован, то первый информационный кадр известен. Влияние информационных символов этого кадра на последующие кадры кодовых слов может быть учтено и исключено из них. Следовательно, задача декодирования второго кадра кодового слова аналогична задаче декодирования первого кадра кодового слова.

Продолжая эти рассуждения, приходим к выводу, что при успешном исправлении первых j кадров проблема декодирования (j+1) го кадра аналогична проблеме декодирования первого кадра.

В любом декодере может случиться так, что в связи со слишком большим количеством ошибок первый кадр кодового слова не будет исправлен должным образом,. В некоторых декодерах это приводит к введению ошибок в последующие кадры, вызывая их неправильное кодирование. Если ошибка в декодировании одного кадра приводит к появлению в кодовом слове бесконечного числа дополнительных ошибок, то говорят, что в декодере происходит распространение ошибок.. Если распространение ошибок может быть устранено выбором алгоритма декодирования это явление называют обычным распространением ошибок; если же распространение ошибок вызывается выбором катастрофического порождающего многочлена сверточного кода, то говорят о катастрофическом распространении ошибок.

Число символов, которые декодер может хранить в памяти называется шириной окна декодирования. Если ставить своей целью обнаружить как можно больше конфигураций ошибок, то в общем случае увеличение ширины окна декодирования всегда приводит к улучшению характеристик, однако в конце концов происходит насыщение. Ширина окна декодирования должна быть не меньше длины блока n и зачастую в несколько раз превышает последнюю[7].

Определение 1. Минимальное расстояние; Хэмминга для любых начальных сегментов длины l кадров всех пар кодовых слов, отличающихся начальным кадром, называется l - м минимальным расстоянием сверточного кода и обозначается через dl. Если l равно m+1, то оно называется минимальным расстоянием и обозначается через d*.

Последовательность d1, d2, d3, ... называется дистанционным профилем сверточного кода.

Тогда при t, удовлетворяющем неравенству

2t+1<d

код исправит первый кадр кодового слова, если на длине первого блока появилось не более t ошибок. Такой код называется сверточным кодом, исправляющим t ошибок.

15.3. Матричное описание сверточных кодов.

Сверточный код состоит из бесконечного числа кодовых слов бесконечной длины. Он линеен и может быть описан бесконечной порождающей матрицей. Для описания каждого кода может быть использовано огромнее количество порождающих матриц, но удобно оперировать только некоторыми из них. Даже в лучшем случае порождающая матрица сверточного кода более громоздка, чем порождающая матрица блокового кода.

Порождающие многочлены, имеющие индексы i и j, могут быть записаны в виде

qijx=lqijlxl

Для построения порождающей матрицы коэффициенты q упорядочиваются в виде матрицы. Пусть при каждом l Gl является k0×n0 матрицей

Gl=qijl

Тогда порождающая матрица сверточного кода, усеченного до блокового кода длины n, записывается в виде

Gn=G0G1G2…Gm0G0G1…Gm-100G0⋯Gm-2⋮⋮⋮⋱⋮000…G0

где символом О обозначена k0×n0 матрица, целиком состоящая из нулей. Порождающей матрицей сверточного кода является матрица

G=G0G1G2…Gm0000…0G0G1…Gm-1Gm000…00G0…Gm-2Gm-1Gm00…⋮⋮⋮

бесконечно продолжающаяся вниз и вправе. За исключением диагональной полосы, состоящей из m ненулевых подматриц, все ее подматрицы являются нулевыми.

15.4. Коды, исправляющие одиночные и двойные ошибки.

При любом значении m можно построить двоичный сверточный код с параметрам n0=2m−1, k0=n0−1, d=3. Столбцы матрицы Во, т.е. первые n0 столбцов матрицы Н, образуют приписыванием перед всеми 2m-1 различными наборами длины m-1 символа 1. Расположение наборов длины m-1 по столбцам несущественно; лишь для задания кода в систематическом виде нужно расположить нулевой набор длины m-1 в столбце матрицы Н с номером n0,, который соответствует проверочному символу [7]. Определяемый такой матрицей код может исправлять все одиночные ошибки, так: как никакие два из первых n столбцов не совпадают и ни один из других столбцов, начинающихся с О, не совпадает ни с каким из первых n столбцов, начинающихся с 1.

15.5. Алгоритм декодирования Витерби.

Алгоритм декодирования Витерби является полным алгоритмом декодирования сверточных кодов. Этот алгоритм практически употребляется для двоичных кодов с малой длиной кодового ограничения - в настоящее время пределом являются длины кодового ограничения от 7 до 10. Недвоичные коды декодировать декодером Витерби труднее, и это возможно лишь при очень малых длинах кодового ограничения [7].

Ниже будет описана процедура, которая называется декодированием по минимуму расстояния и приводит к неплохому (в принципе) декодеру для сверточных кодов. Этот декодер является декодером по максимуму правдоподобия в случае двоичного шума без памяти. Выберем окно декодирования шириной b, превышающей длину блока n, вычислим все кодовые слова длины b, сравним принятое слово с каждым из них m, выберем кодовое слово, ближайшее к принятому слову. Первый информационный кадр выбранного кодового слова берем в качестве первого информационного кадра декодированного кодового слова. Декодированный первый информационный кадр затем кодируется вновь и вычитается из принятого слова. После этого в декодер вводится n новых символов, а первые n символов сбрасывается, и процесс повторяется для нахождения следующего информационного кадра.

Конечно, для сверточных кодов даже весьма умеренной сложности эта процедура совершенно непрактична, однако знакомство с процедурой декодирования по минимуму расстояния полезно с теоретической точки зрения.

Непосредственно реализовать декодер по минимуму расстояния трудно. Однако существует эффективный метод реализации такого декодера. Он называется алгоритмом Витерби и основывается на методах теории динамического программирования. Поэтому теоретически лучше изучать декодер по минимуму расстояния, а в реальном декодере, если это возможно использовать алгоритм Витерби [7].

Декодер Витерби итеративно обрабатывает кадр за кадром, двигаясь по решетке, аналогичной используемой кодером, и пытаясь повторить путь кодера. В любой момент времени декодер не знает, в каком узле находится кодер и поэтому не пытается декодировать этот узел. Вместо этого декодер по принятой последовательности определяет наиболее правдоподобный путь к каждому узлу и определяет расстояние между каждым таким путем и принятой последовательностью. Это расстояние называется мерой расходимости пути. Если все пути в множестве наиболее правдоподобных путей начинается одинаково, то декодер, как правило знает начало пути пройденного кодером.

В следующем кадре декодер определяет наиболее правдоподобный путь к каждому из новых узлов этого кадра. Но путь в каждый новый узел должен пройти через один из старых узлов. Возможные пути к новому узлу можно получить, продолжая к этому узлу те старые пути, которые можно к нем проложить.

Наиболее правдоподобный путь находится прибавлением приращения меры расходимости на продолжениях старых путей к мере расходимости путей, ведущих в старый узел. В каждый новый узел ведет q таких путей и путь с наименьшей мерой расходимости является наиболее правдоподобным путем к новому узлу. Этот процесс повторяется для каждого из новых узлов. В конце итерации декодер знает наиболее правдоподобный путь к каждому из узлов в новом кадре [7].

Для построения декодера Витерби требуется выбрать ширину окна декодирования b, которая обычно в несколько раз превосходит длину блока, и оценить работу декодера путем моделирования на ЭВМ. В n- й временной кадр декодер проверяет, все ли выжившие пути имеют одинаковое первое ребро Если первое ребро одинаково, то оно определяет первый декодированный информационный кадр, который подается на выход декодера.

Затем декодер отбрасывает первое ребро и использует новый кадр принятого слова для следующей итерации. Если вновь все выжившие пути проходят через тот же узел самого старого среди оставшихся кадров, этот информационный кадр декодируется. Такой процесс декодирования кадров продолжается бесконечно.

Контрольные вопросы.

- Какие коды называются сверточными ?

- Какие свёрточные коды вы знаете?

- Что такое алгоритм Виторби?

15.6. Решение типовых примеров

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Построение и декодирование циклических кодов

Коды исправляющие одиночную ошибку d0=3

1. Расчёт соотношения между контрольными и информационными символами кода.

Если задано число информационных разрядов nи, то число контрольных разрядов nк находят по следующему выражению.

nк=log2nи+1+log2nи+1

общее число символов кода n=nи+nк. Если задана длина кода n, то число контрольных разрядов

nк=log2n+1

Соотношение числа контрольных и информационных символов выбираются разработчиком.

Выбор образующего многочлена

Осуществляется по таблицам двоичных многочленов. Многочлен k(x) следует выбирать как можно короче но степень его должна быть не меньше числа контрольных разрядов nк, ненулевых членов – не меньше минимального кодового расстояния d0.

Выбор параметров единичной транспонированной матрицы

Выбор происходит из условия, что число столбцов (строк) матрицы определяется числом информационных разрядов, т.е. ранг единичной матрицы равен nи.

Определение элементов дополнительной матрицы

Производится по остаткам от деления последней строки транспонированной матрицы (единицы с нулями) на образующий многочлен. Получение остатка должно удовлетворять следующим требованиям:

а) число разрядов каждого остатка должно быть равно числу контрольных символов nк, следовательно, число разрядов дополнительной матрицы должна быть равно степени образующего многочлена.

б) число остатков должно быть не меньше число строк единичной транспонированной матриц, т.е. должно быть равно числу информационных разрядов nи.

с) число единиц каждого остатка, т.е. его вес должен быть не меньше величины r=d0-1 где d0 – min кодовое расстояние, не меньше числа обнаруженных ошибок.

Образующая матрица

Составляется дописыванием элементов дополнительной матрицы справа от единичной транспонированной матрицы либо умножением элементов единичной матрицы на образующий многочлен.

Комбинация искомого кода

Ими являются строки образующей матрицы и все возможные суммы по модулю 2, различных сочетаний строк образующей матрицы.

Обнаружение и исправление ошибок

Производится по остаткам от деления принятой комбинации F(x) на образующий многочлен K(x) .

Если принятая комбинация делится на образующий многочлен без остатка, то код принят безошибочно.

Остаток от деления свидетельствует о наличии ошибки, но не указывает какой именно. Для того чтобы найти ошибочный разряд и исправить его в циклических кодах, осуществляются следующие операции:

- принятую комбинацию делят на образующий многочлен;

- Подсчитывают количество единиц в остатке (вес остатка). Если W≤S, где S – допустимое число исправляемых данных кодом ошибок, то принятую комбинацию складывают по модулю 2 с полученным остатком. Сумма даёт исправленную ошибку.

Если W≥Sто производят циклический сдвиг принятой комбинации F(x) влево на один разряд. Комбинацию, полученную в результате циклического сдвига делят K(x). Если в результате этого повторного деления W≤Sто делимое суммируют с остатком, затем производят циклический сдвиг вправо на один разряд. Полученная в результате комбинация уже не содержит ошибок. Если W>S то повтор до тех пор пока W≤S. Комбинацию суммируют с остатком от деления и производят сдвиг вправо ровно на столько разрядов, на столько была сдвинута влево. В результате получают исправную комбинацию.

8 «Реализация кодов, исправляющих ошибки»

16 обзор основных реализаций кодов исправляющих ошибки

Кодирующие и декодирующий устройства могут быть построены из регистров сдвига, сумматоров по модулю 2 и элементов, реализующих умножение. Поэтому, если на начальном этапе развития теории кодирования реализация кодирования и декодирования с помощью аппаратурных средств из-за их сложности и высокой стоимости представлялась почти нереальной, то сейчас можно привести большое число примеров, когда аппаратура для кодирования и декодирования используется в реальных системах (главным образом в системах связи). Как правило, эта аппаратура строится из обычных широко используемых интегральных и так называемых больших интегральных схем и выполняет относительно простые стандартные операции [7,8].

Кодирование и декодирование могут быть реализованы как с помощью специализированных устройств, так и в некоторой области скоростей передачи программными методами на универсальных ЭВМ. Для выполнения простых стандартных операций относительно просто могут быть построены небольшие специализированные вычислительные устройства. При передаче данных между вычислительными машинами для выполнения кодирования и декодирования можно использовать также часть вычислительной мощности высокоскоростных ЭВМ с большой емкостью памяти.

Применение программных методов позволяет снизить вес кодеров и декодеров. Например, если строить специализированное устройство для декодирования БЧХ-кода с большим числом исправляемых ошибок t, то при использовании алгоритма Питерсона и алгоритма Берлекэмпа — Месси приходится примепять сложные устройства. В подобных случаях программные методы являются эффективным средством снижения сложности устройств.

Рассмотрим стандартные схемы, используемые при аппаратурной реализации кодирования и декодирования.

16.1. Кодеры циклических кодов.

Все кодовые слова циклического кода делятся на порождающий многочлен кода g(X). Если циклический код является к тому же систематическим, то в каждом кодовом слове можно выделить информационные символы и следующие за ними избыточные символы. Поэтому при использовании циклических кодов сначала по каналу связи передаются информационные символы и одновременно эти символы вводятся в схему деления многочленов. После того как все информационные символы будут введены в регистр сдвига, в последнем оказывается остаток от деления информационного многочлена на порождающий многочлен. Если этот остаток передать по каналу связи вслед за информационными символами, то полная переданная последовательность будет делиться на g(X), т.е. будет кодовым словом. Схема кодера циклического кода показана рис.8 [7].

Рис. 8.

Пусть

fX=f0+f1X+f2X2+...+fn−1Xn−1                                   (16.1)

- кодовое слово циклического кода. Так как все кодовые слова циклического кода делятся на порождающий многочлен g(X), то f (X) можно представить в виде

f(X) = g(X)q(X).

Если код является систематическим, то информационными символами будут fn−k, fn−k+1, ..., fn−1, a n - k проверочными символами будут f0, f1, ..., fn−k−1 Если умножить f(X) на проверочный многочлен кода h(Х) и воспользоваться равенством g(X)h(X) = Хn + 1, то получим

f (X) h {X) =g (X) q (X) h (X) = Xnq (X) + q (X).                         (16.2)

Так как q(X) - многочлен степени k - 1 или менее, то члены Xk, Xk+l, ..., Хk-1 в правую часть (16.2) не входят. Следовательно, коэффициенты при  Xk, Xk+l, ..., Хk-1 в произведении f(X)h(X) можно приравнять нулю:

i=0khifn−i−j=0, 1≤j≤n−k                                       (16.3)

(здесь h0 = hk = 1). Отсюда следует, что

fn−k−j=i=0khifn−i−j=0, 1≤j≤n−k                                       (16.4)

Последние равенства дают способ вычисления проверочных символов fn−k−1, fn−k−2, ..., f0 многочлена f(X). Схема кодирования, реализующая этот метод вычисления проверочных символов, показана на рис. 1.

Сначала вентиль 1 закрыт, а вентиль 2 открыт. Информационные символы передаются по каналу и одновременно вводятся в регистр сдвига. После того как все k информационных символов будут введены в регистр, вентиль 1 открывается, а вентиль 2 закрывается. В этот момент в точке Q показанной на рис. 1, появляется первый проверочный символ fn-k-1. При очередном сдвиге содержимого регистра первый проверочный символ вводится в крайний левый разряд регистра и одновременно передается по каналу. При этом в точке Q появляется второй проверочный символ. Точно так же формируются, вводятся в регистр сдвига и передаются по каналу все n - k проверочных символов. После этого вентиль 1 закрывается, вентиль 2 открывается и в регистр сдвига вводятся следующие k информационных символов [7,8].

16.2. Декодеры циклических кодов.

Если кодеры обычно относительно просты и однотипны, то декодеры, как правило, гораздо сложнее кодеров, и их структура сильно зависит от используемых кодов.

1) Декодеры, обнаруживающие ошибки.

Декодер этого типа состоит обычно из буферного регистра, предназначенного для хранения принятого кодового слова, и схемы деления принятого слова на порождающий многочлен кода g(X). Если полученный в результате деления остаток равен нулю, то считается, что ошибок при передаче не было. В противном случае, т.е. если хотя бы один из коэффициентов остатка отличен от нуля, принимается решение о том, что произошла ошибка при передаче; при этом прием прекращается и на передающую сторону посылается запрос на повторную передачу этого кодового слова. В показанном на рис. 9. декодере принятое кодовое слово одновременно вводится в буферный регистр и изображенную под регистром схему деления многочленов [7].

Рис. 9.

После введения принятого слова в схему деления в регистре сдвига последней оказывается остаток от деления принятого слова на порождающий многочлен кода; в зависимости от того, равен ли остаток нулю или нет, принимается решение об отсутствии или наличии ошибок в принятом слове.

Эта схема обнаружения ошибок очень проста, и устройства обнаружения ошибок с этой схемой широко используются в реальных системах. Следует заметить, что при использовании этой схемы необходим канал обратной связи, буферное запоминающее устройство для хранения данных и ряд других устройств.

2) Декодер БЧХ-кода.

Как уже указывалось выше, БЧХ-коды могут иметь достаточно большое кодовое расстояние. Однако их техническая реализация оказывается сравнительно сложной.

Алгоритм декодирования БЧХ-кода включает следующие тять операций:

I. Вычисление синдрома.

II. Вычисление многочлена, имеющего своими корнями локаторы ошибок.

III. Нахождение корней этого многочлена.

IV. Вычисление значений ошибок (в двоичном случае эта операция не нужна).

V. Исправление ошибок.

Чтобы найти синдром, необходимо для принятого слова вычислить его значение r( j) в некоторых точках  j.

rX=r0+r1X+...+rn−1Xn−1                                         (16.5)

После того как синдром вычислен, следующей операцией при декодировании БЧХ-кодов является нахождение многочлена, корнями которого являются локаторы ошибок. Эта операция является наиболее сложной при технической реализации [7].

Как уже указывалось выше, вычисление синдрома осуществляется параллельно с приемом слова и завершается после ввода последнего в буферный регистр. Таким образом, нахождение многочлена, корнями которого являются локаторы ошибок, должно выполняться независимо от приема переданного слова и считывания последнего из буфера. Поэтому к быстроте выполнения этой операции, а именно времени вычисления многочлена локаторов ошибок, предъявляются повышенные требования.

Если число исправляемых ошибок невелико, коэффициенты многочлена локаторов ошибок (Х) сравнительно просто определить, выразив их через символы синдрома и подставив в полученные формулы конкретные значения символов синдрома. При этом соответствующее схемы оказываются не очень сложными.

Если многочлен

σX=σ0+σ1X+...+σtXt=j=0tσjXj                          (16.6)

корнями которого являются локаторы ошибок, найден, то непосредственное исправление ошибок можно осуществить.

С помощью схемы, показанной на рис. 10; для каждого i можно вычислить сумму i=0tσi,j. Если эта сумма равно 0, то, i - я компонента принятого кодового слова содержит ошибку.

Рис. 10.

16.3. Реализация порогового декодирования.

Кодеры и декодеры кодов, допускающих пороговое декодирование, могут быть построены из нескольких стандартных схем.

Кодеры

Имеются два типа кодеров: RnA - разрядные кодеры, предложенные Возенкрафтом и Рейффеном, 1−RnA - поразрядные кодеры, предложенные Месси. Схема RnA -разрядного кодера приведена на рис. 11., k0 информационных последовательностей IjD, j=1, … , k0, подаются на k0 входов m-разрядных регистров сдвига и одновременно на выходы кодера для передачи по каналу. Построение n0 - k0 проверочных последовательностей TjD, j=k0+1, ...,n0, осуществляется с помощью сумматоров по модулю 2 по порождающим многочленам кода [7].

Рис. 11.

Поскольку для построения описанной схемы требуется k0 регистров сдвига, каждый из которых должен иметь m разрядов, то общее число разрядов регистров в схеме равно mk0=RnA−n0≈RnA. Поэтому эту схему называют RnA -разрядным кодером.

Другой кодер называется 1−RnA - разрядным кодером и показан на        рис. 12. В этом кодере сумматоры устанавливаются между ячейками памяти регистра сдвига и, следовательно, каждый из них имеет не более k+1 входов. Определив отклики схемы на единичные воздействия и воспользовавшись свойством линейности точно так же, как и в случае RnA - разрядного кодера. кодер содержит m-разрядный регистр сдвига для каждой из n0 - k0 проверочных последовательностей и, следовательно, требует для построения mn0−k0=1−RnA−n0≈1−RnA разрядов регистров сдвига.

Рис. 12.

Если сравнивать описанные выше кодеры по числу разрядов регистров сдвига, необходимых для их построения, то, как легко видеть, при R > 1/2 лучше иметь 1−RnA -разрядный кодер, а при R < 1/2 лучше иметь RnA -разрядный кодер. При R = 1/2 оба эти кодера требуют одно и то же число разрядов регистра сдвига. Однако здесь следует заметить, что в RnA -разрядном кодере информационные символы после поступления хранятся еще m интервалов времени без изменений, тогда как в 1−RnA - разрядном кодере такие выходы отсутствуют.

Декодер

Схема декодера приведена на рис. 13., где для простоты ko=n—1. Принимаемые информационные последовательности подаются на входы содержащегося в декодере RnA - разрядного кодера, который точно так же, как и при кодировании, вычисляет для поступающих на его входы последовательностей проверочную последовательность. Эта проверочная последовательность складывается с принимаемой проверочной последовательностью и таким образом формируется синдром s01, ..., smn0. Синдром вводится в m-разрядный регистр сдвига, с m+1 выходов которого в свою очередь символы поступают на входы логической части декодирующей схемы. При использовании самоортогональных кодов логическая часть декодирующей схемы представляет собой совокупность пороговых элементов с порогом (J/2)+ 1. В случае же использования ортогоанализируемых кодов логические части декодирующей схемы, кроме пороговых элементов, содержат также сумматоры по модулю 2, предназначенные для линейного преобразования синдрома. На выходах логической части декодирующей схемы формируются оценки шумовых символов. Эти оценки складываются с соответствующими выходными символами RnA - разрядного кодера, и таким образом процесс исправления ошибок завершается. После устранения с помощью цепи обратной связи воздействия символов на синдром в последующие моменты времени 1, 2, ... точно также осуществляется исправление ошибок.

Рис. 13.

Контрольные вопросы.

- Какие коды называются исправляющими ошибки?

- Что такое пороговое декодирование?

16.4. Решение типовых примеров

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача № 1 Двоичный код, предназначенный для кодирования восьми сообщений, содержит кодовые комбинации

b1=00000b2=10011b3=01010b4=11001b5=00101b6=10110b7=01111b8=11100

Является ли код линейным?

Решение

По определению линейного кода сумма по модулю 2любых двух его кодовых комбинаций даёт разрешённую комбинацию. Найдём

b2=10011b3=01010b4=11001              Аналогично:

mod2b2+b4=b3mod2b3+b5=b7mod2b4+b8=b3mod2b4+b8=b5mod2b3+b7=b5mod2b2+b5=b6mod2b3+b8=b6mod2b3+b8=b7mod2b3+b8=b4mod2b4+b6=b7mod2b2+b6=b5mod2b4+b7=b6mod2b3+b6=b8mod2b7+b8=b2mod2b5+b6=b2mod2b2+b7=b8mod2b5+b7=b3mod2b4+b5=b8mod2b3+b4=b2mod2b6+b7=b4⇒код является линейным

Задача № 2 Показать, что полином qx=1+x+x3 является порождающим для циклического кода. Составить кодовые комбинации циклического кода.

Решение

Проверим является ли полином порождающим для циклического кода в соответствии с (16.4). Для этого

x7+1  |x3+x+1x7+x5+x4 x4+x2+x+1 x5+x4+1 x5+x3+x2 x4+x3+x2+1  x4+x3+x x3+x+1  x3+x+1 0 0 0

Поскольку деление осуществляется без остатка, можно заключить, что полином qx является порождающим для циклического кода. Найдём теперь кодовую комбинацию этого кода. Комбинацию сопоставим с порождающим полиномом b1x=1+x+x3 b1=1101000 . Информационными считаем к=4 символов строба соответствующих вычисленным степеням х, а проверочными r=3 первых символов строба. Осуществим циклическую перестановку в комбинации b1 (что эквивалентно умножению полинома b1x на х) получаем вторую кодовую комбинацию b2x=x+x2+x b2=0110100  аналогично

b3x=x2+x3+x5 b3=0011010b4x=x3+x4+x6 b4=0001101

Эти комбинации называются базисными. Остальные 12 комбинаций могут быть получены путём суммирования по модулю 2.

| № | Код | Полиномы | Комбинации |
| --- | --- | --- | --- |
| b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 | 1101000 0110100 0011010 0001101 1011100 1110010 1000110 0101110 1010001 0111001 1100101 0100011 1001011 0010111 1111111 0000000 | 1+x+x3 x+x2+x5 x2+x3+x5 X3+x4+x6 1+x2+x3+x4 1+x+x2+x5 1+x4+x5 x+x3+x4+x5 1+x2+x6 1+x+x2+x3+x6 1+x+x4+x6 x+x5+x6 1+x3+x5+x6 x2+x4+x5+x6 1+x+x2+x3+x4+x5+x6 | Базисные b1  b2 b1  b3 b1  b2  b3 b2  b3 b1  b2  b4 b2  b4 b1  b4 b2  b3  b4 b1  b2 b3  b4 b3  b4 b1  b3  b1 b1  b1 |

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задача № 2 Составить структурную схему кодера для циклического кода, заданного порождающим полиномом qx=1+x+x3.

9 «Арифметические коды»

17 Основные понятия теории чисел

Излагавшаяся до сих пор теория кодирования представляет собой теорию кодов, предназначенных для обнаружения и исправления ошибок в каналах связи, т.е. для повышения надежности связи. Методы повышения надежности вычислений, выполняемых вычислительными машинами и другими устройствами, развивались независимо в двух направлениях.

17.1. Основные понятия теории чисел.

Первое направление восходит к работам фон Неймана и связано с построением надежных устройств из ненадежных элементов. Результаты развития этого направления были подытожены Коэном. Во всех работах, относящихся к этому направлению, повышение надежности достигается различными методами введения так называемой структурной избыточности [7,8].

Если задачей первого направления является повышение надежности вычислений путем повышения надежности самого вычислительного устройства, то отличительной особенностью второго направления является то, что само вычислительное устройство не модифицируется, а данные, которые в него вводятся, кодируются так, чтобы на выходе можно было осуществить обнаружение и исправление ошибок, возникших в процессе вычислений. Как показал Элайс, такое кодирование эффективно не для всякого вычислительного устройства; однако оно с успехом применяется, например, в устройствах, которые оперируют с целыми числами. В данном случае речь идет об арифметических кодах, называемых также AN - кодами, начало исследованию которых было положено работами Дайямонда и Брауна. К числу кодов этого типа относятся также так называемые коды в остаточных классах и линейные вычетные коды.

В случае AN - кодов сообщения (данные) обычно представляются в виде целых чисел. Кодовыми словами AN -кода являются r-ичные представления чисел-сообщений, умноженных на некоторое фиксированное число (модуль) А, так что кодовое слово суммы и разности двух чисел всегда будет соответственно суммой и разностью кодовых слов, соответствующих исходным числам. Благодаря этому AN -коды могут обнаруживать и исправлять как обычные ошибки, возникающие в каналах связи, так и ошибки, возникающие в вычислительных устройствах. Поэтому такие коды могут применяться в каналах передали данных, соединяющих вычислительные машины [7,8].

Для исследования AN -кодов необходимо знать основы теории чисел.

Делимость целых чисел

Пусть m > 0 - целое положительное число. Произвольное целое число a единственным образом может быть представлено в виде

a=mq+r 0≤r<m                                       (17.1)

Целое число q называется частным, а целое число r - остатком от деления a на m или наименьшим неотрицательным вычетом по модулю m. Равенство (17.1) иногда записывают также в виде

rma=r, или a modm=r.                                     (17.2)

Очевидно, что в тех случаях, когда m делит a, остаток r = 0. В этом случае будем писать ma. Для произвольных целых чисел a и b имеют место следующие равенства:

rma+b=rmrma+rmb

или                                                        (17.3)

a+bmodm=amodm+bmodmmodm

кроме того,

rma+b=rmrmarmb

или                                                        (17.4)

abmodm=amodm⋅bmodmmodm

Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель

Общим кратным ненулевых целых чисел a1, a2, ..., ak  называется любое целое число, которое делится на каждое из этих чисел. Наименьшее положительное из общих кратных называется наименьшим общим кратным и обозначается через НОК a1, a2, ..., ak  или a1, a2, ..., ak .

Целое число, которое делит каждое из чисел a1, a2, ..., ak называется их общим делителем. Наибольший из общих делителей называется наибольшим общим делителем и обозначается через НОД a1, a2, ..., ak  или a1, a2, ..., ak .

Если a1, a2, ..., ak = 1, то числа a1, a2, ..., ak  называются взаимно простыми. Очевидно, что для взаимно простых чисел

a1, a2, ..., ak =i=1kai=a1⋅ a2⋅ ...⋅ ak.                         (17.5)

Любое общее кратное двух целых чисел a и b всегда делится на наименьшее общее кратное [a, b]. Кроме того, имеет место равенство

a,b=aba,b                                                (17.6)

Простые числа и разложение на простые сомножители

Любое целое число р > 1 всегда имеет по крайней мере два делителя, а именно 1 и р. Если, кроме этих делителей, число р не имеет других положительных делителей, то оно называется простым. Числа, большие 1 и имеющие положительные делители, отличные от 1 и самого себя, называются составными.

Произвольное целое число a > 1 единственным с точностью до порядка образом разлагается в произведение попарно различных простых чисел рi (или их степеней piai):

a=p1a1⋅p2a2...⋅pkak=i=1kpiai.                                 (17.7)

Функция Эйлера

Для любого натурального а функция Эйлера  (а) определяется как количество чисел х среди 1, 2, 3, ..., а, взаимно простых с а. Например,  (1) = 1 (х = 1),  (2) = 1(x=1),  (3)=2(х=1, 2),  (4)=2(x=1, 3),  (5) = 4(х=1, 2, 3, 4),     (6) = 2 (х = 1, 5). Пусть р - простое число. Поскольку все целые положительные числа, меньшие р, взаимно просты с р, то

 (р) = р - 1.                                                (17.8)

Мультипликативность функции Эйлера означает, что для любых взаимно простых чисел а и b

 (а b) =  (а)  (b).                                         (17.9)

Еще одно важное свойство  (а) состоит в том, что для произвольного целого числа а

a/bϕd=a, или, что то же самое, 0<d≤aϕad=a          (17.10)

Другими словами, сумма значений  (d) по всем d, которые делят а, равна а.

Сравнимость и классы вычетов

Если задано целое число m, называемое модулем, то, как можно видеть из формулы (17.1), для любого целого числа а определен остаток rm(a) = r. Если целые числа а и b имеют один и тот же остаток, т. е. если rm(a) = rm(b) = r, то они называются сравнимыми по модулю m, и это записывается так:

a≡b mod m.                                                (17.11)

Множество {a|a = r (mod m)} всех чисел, сравнимых с r, называется классом вычетов, содержащим r. Каждое целое число принадлежит одному из этих m классов вычетов. Если взять по дному представителю каждого из этих классов вычетов, то получится полная система вычетов по модулю m.

Как легко видеть из определения функции Эйлера, существует  (m) таких классов вычетов.

Теоремы Эйлера и Ферма

Теорема Эйлера. Если m > 1 и (а,m)=1,

aϕm≡1mod m,                                               (17.12)

т. е. aϕm−1 делится на m.

Эта теорема является обобщением следующей теоремы Ферма.

Теорема Ферма. Если р - простое число и а не делится на р-, то

ap−1≡1mod p,                                           (17.13)

Умножив обе части последнего равенства на а, получим

ap≡amod p

Последнее равенство справедливо для любого а.

Показатели  экспоненты  и  примитивные  корни

Пусть (а, m)=1. Рассмотрим бесконечную последовательность

а1, а2, а3, а4, а5, ....

Согласно теореме Эйлера, существует целое положительное число е, такое, что ае = 1 (mod m). Минимальное целое положительное число е, удовлетворяющее этому условию, называется показателем числа а по модулю m. Иногда е называется также порядком а по модулю m. Показатель а по модулю m обозначают следующим образом:

е = Е(а, m).

Если показатель а по модулю m равен  (m), т.е. если  (m) =Е(а,m), то а называется примитивным элементом по модулю m. Как показывает приведенный выше пример, примитивные элементы существуют не для всех целых чисел. Известно, что примитивные элементы существуют только для целых чисел т вида

m = 2, 4, рa,2рa,

где р — простое нечетное число и а≥1.

17.2. Определение AN -кода

AN-код представляет собой отображение целых чисел 0, 1, 2, ..., N0 в целые числа 0, A⋅1, A⋅2, ...,A⋅N0,, где А — некоторое фиксированное для каждого кода целое положительное число, называемое порождающим числом. Числа 0, A⋅1, ...,A0, называют кодовыми числами, а их представления всистеме счисления по основанию r- кодовыми словами.

Очень важным свойством AN-кодов является то, что сумма кодовых чисел также является кодовым числом, а именно для любых двух целых чисел N1 и N2

AN1+N2=AN1+AN2.                                       (17.14)

Следовательно, если N1 + N2 ≤ No, то число A (N1 + N2) = AN1 + AN2 также является одним из кодовых чисел. Поэтому, если закодированные числа сложить с помощью обычного сумматора, то полученная в результате сумма будет кодовым числом суммы исходных чисел. Благодаря этому AN -коды могут обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие в сумматорах.

Если r является делителем А, т. е. если r является делителем каждого кодового числа AN, то в представлении чисел по основанию r самый младший разряд всегда будет равен 0. Далее, если А и r не являются взаимно простыми, то в младших разрядах, начиная с некоторого, будут появляться только определенные символы, тогда как другие цифры никогда не появятся [7,9].

17.3. Синдромы и методы декодирования AN-кодов.

Предположим, что кодовое число AN в результате арифметической ошибки Е переходит в число I = AN + Е. Минимальный вычет по модулю А числа I:

rAI=rAN+E=rAE                                          (17.15)

определяется только ошибкой Е. Этот вычет будем называть синдромом числа I. Естественно, что при отсутствии ошибок, т. е. при E = 0, rA(I) = 0.

Если I - некоторое множество ошибок. Для того чтобы AN-код исправлял все ошибки из множества I, необходимо и достаточно, чтобы любые две ошибки Еi и Ej, такие, что Еi ≠ Ej и

Ei−Ej≤AN0,                                            (17.16)

имели различные синдромы.

Следовательно, код исправляет все ошибки из I тогда и только тогда, когда rAE1≠rAE2 для любых двух различных ошибок Е1 и Е2, удовлетворяющих неравенству (17.16).

AN-код исправляет все ошибки из заданного множества  тогда и только тогда, когда при любом фиксированном целом i все ошибки из , удовлетворяющие условию

i≤E≤i+AN0,                                            (17.17)

имеют различные синдромы.

Контрольные вопросы.

- Какой код называется AN – кодом?

- Какие существуют методы декодирования AN – кодов?

17.4. Решение типовых примеров

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Итеративные коды

Для итеративных кодов характерно, что операции кодирования проводятся над совокупностью информационных символов расположенным по нескольким координатам. В связи с этим итеративные коды также называют многомерными, многостепенными. Число информационных символов в кодовом векторе q – степенного кода равно.

m=γ=1qmγ

где mγ - число информационных символов по координате .

Последовательность информационных символов по каждой из координат кодируется каким - либо линейным кодом. В общем случае каждый информационный символ входит одновременно в q различных кодовых векторов.

Классические итеративные коды

В этом случае определённым линейным кодом кодируется каждая из отдельных последовательностей информационных символов по координате  (например, каждая строка). Полученный код также является линейным. Простейшим из таких кодов является двухстепенной (двумерный) код с проверкой на отчётность по строкам и столбцам, который широко используется на практике для обнаружения ошибок на магнитной ленте. Расположение информационных и проверочных символов приведено на рис. 14.

Рис. 14.

Значение проверочных символов, располагаются в крайнем правом (или в любом другом) столбце и нижней строке определяется уравнением

ajn=i=1n−1aijmod2ali=j=1l−1aijmod2

Передачу символов такого кода обычно осуществляют последовательно символ за символом, от одной строки к другой, либо параллельно целыми строками.

Декодирование начинают сразу не ожидая поступления всего блока информации. Проверка справедливости соотношений (17.1) при декодировании позволяет исправить любое нечётное число искаженных символов расположенных в одной строке или в одном столбце. Большинство ошибок этим кодом может быть обнаружено. Необнаруженными оказываются только ошибки имеющие чётное число искажений символов как по строкам так и по столбцам. Простейшая необнаруживаемая ошибка содержит четыре искажённых символа расположенных в вершинах прямоугольника.

Число ошибок такого вида B4' для блока l×n символов равно:

B4'=Cn2Cl2=nln−1l−12! 2 !

Общее число четырёхкратных ошибок составит

B4=Cn×l2=6n−1l−1nl−1nl−2nl−3

Таким образом, отношения числа не обнаруживаемых четырёх кратных ошибок к общему числу таких ошибок

B4'B4=6n−1l−1nl−1nl−2nl−3

Определим минимальный вес ненулевого вектора рассматриваемого итеративного кода. Такой вектор должен содержать только одну ненулевую вектор – строку. Проверка на чётность каждого из ненулевых столбцов также даёт вектор веса 2. Минимальный вес ненулевого вектора итеративного кода с двоичной проверкой на чётность равен 22=4.

Аналогично в общем случае минимальный вес векторов итеративного кода равен произведению минимальных весов векторов итеративных кодов

d=γ=1qdγ

где d - кодовое расстояние линейного кода по координате .

Коррекция ошибок проводится последовательно. Сначала исправляют ошибки по одной координате затем осуществляют исправление оставшихся ошибок по другой координате и.т.д.

ЛИТЕРАТУРА

      - Ф. Е Темников, В.А. Афонин, В. И. Дмитреев "Теоретические основы информационной техники" Энергия  1979г.

      - Б.Б. Самсонов, Е.М. Плохов, А.И. Филоненков, Т.В. Кречет  "Теория информации и кодирования" Феникс  2002. г.

      - Плтапов В.Н. "Теория информации, кодирование дискретных вероятностных источников".

      - Блейхер Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки— М.: Мир, 1986.

      - Питерсон Р., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки— М.: Мир, 1976.

      - Марков А. А. Введение в теорию кодирования. М.; Наука. 1982.

      - Питерсон У., Уалдон Э .Коды, исправляющие ошибки. М,: Мир, 1576

      - Аршинов М. ТТ., Садовский Л. Г. Коды и математика. М.: Наука, 1983.

      - Горовкон А. А. Теория вероятностей, М.: Наука, 1976.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ............................................................................................................3

Глава № 5 «Основные понятия теории кодирования»………………………..4

§ 12 Теоремы кодирования……………………………………………………..4

12.1. Теорема кодирования……………………………………………………..4

12.2. Прямая и обратная теоремы К. Шеннона………………………………..5

12.3. Принципы помехоустойчивого кодирования……………………………7

12.4. Синтез помехоустойчивых кодов………………………………………...8

12.5. Код с проверкой на четность……………………………………………10

12.6. Блоковые коды……………………………………………………………11

Глава № 6 «Линейные и циклические коды»………………………………...15

§ 13 Линейные коды……………………………………………………………15

13.1. Линейные коды…………………………………………………………..15

13.2. Структура линейных блоковых кодов…………………………………..17

13.3. Методы декодирования линейных кодов………………………………18

13.4. Возможности исправления ошибок с помощью линейных кодов…….20

§ 14 Циклические коды………………………………………………………..23

14.1. Теоретические основы циклических кодов…………………………….23

14.2. Методы построения циклических кодов………………………………..25

14.3. Коды Хемминга…………………………………………………………..27

14.4. Декодирование кода Хемминга…………………………………………29

14.5. Декодирование циклических кодов…………………………………….32

14.6. Решение типовых примеров……………………………………………..35

Глава № 7 «Свёрточные коды»………………………………………………..37

§ 15 обзор свёрточных кодов………………………………………………….37

15.1. Общий обзор сверточных кодов………………………………………..37

15.2. Исправление ошибок…………………………………………………….39

15.3. Матричное описание сверточных кодов………………………………..41

15.4. Коды, исправляющие одиночные и двойные ошибки………………...42

15.5. Алгоритм декодирования Витерби……………………………………...43

15.6. Решение типовых примеров……………………………………………..46

Глава № 8 «Реализация кодов, исправляющих ошибки»……………………49

§ 16 обзор основных реализаций кодов исправляющих ошибки…………..49

16.1. Кодеры циклических кодов……………………………………………..50

16.2. Декодеры циклических кодов…………………………………………...51

16.3. Реализация порогового декодирования………………………………...54

16.4. Решение типовых примеров……………………………………………..58

Глава № 9 «Арифметические коды»…………………………………………..60

§ 17 Основные понятия теории чисел………………………………………...60

17.1. Основные понятия теории чисел………………………………………..60

17.2. Определение AN –кода…………………………………………………..65

17.3. Синдромы и методы декодирования AN-кодов………………………..65

17.4. Решение типовых примеров……………………………………………..67

Литература…....................................................................................................70

Громов Юрий Юрьевич

Драчев Виталий Олегович

Лобанов Сергей Михайлович

Теория информации

Учебное пособие

Часть 1

«ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ»

Редактор

Корректор

Подписано к печати