Тема № 4 «Статистическое моделирование систем»

Лекция № 10 «Моделирование случайных воздействий»

Содержание

- Моделирование случайных событий.

- Моделирование дискретных случайных величин.

- Моделирование непрерывных случайных величин.

- Моделирование случайных векторов.

Введение

При моделировании системы S методом имитационного моделирования, в частности методом статистического моделирования на ЭВМ, существенное внимание уделяется учету случайных факторов и воздействий на систему. Для их формализации используются случайные события, дискретные и непрерывные величины, векторы, процессы. Формирование на ЭВМ реализаций случайных объектов любой природы из перечисленных сводится к генерации и преобразованию последовательностей случайных чисел.

- Моделирование случайных событий.

Простейшими случайными объектами при статистическом моделировании систем являются случайные события.

имеются случайные числа xi т. е. возможные значения случайной величины , равномерно распределенной в интервале (0, 1). Необходимо реализовать случайное событие А, наступающее с заданной вероятностью р. Определим А как событие, состоящее в том, что выбранное значение xi случайной величины , удовлетворяет неравенству

xi ≤ р.                                                      (10.1)

Тогда вероятность события А будет PA=0Pdx=p. Противоположное событие А состоит в том, что xi > p. Тогда PA=1−p.

Процедура моделирования в этом случае состоит в выборе значений хi и сравнении их с р. При этом, если условие (10.1) выполняется, исходом испытания является событие А.

Таким же образом можно рассмотреть группу событий. Пусть Аи А2, ..., As — полная группа событий, наступающих с вероятностями р1 р2, ..., рs соответственно. Определим Ат как событие, состоящее в том, что выбранное значение х, случайной величины £ удовлетворяет неравенству

lm−1<xi≤lm,                                                     (10.2)

где lr=i=1rpi. Тогда

PAm=lm−1lmdx=pm

Процедура моделирования испытаний в этом случае состоит в последовательном сравнении случайных чисел xt со значениями lr Исходом испытания оказывается событие Ат, если выполняется условие (10.2). Эту процедуру называют определением исхода испытания по жребию в соответствии с вероятностями p1, p2,…, ps.

Эти процедуры моделирования были рассмотрены в предположении, что для испытаний применяются случайные числа хi имеющие равномерное распределение в интервале (0, 1).

При моделировании на ЭВМ используются псевдослучайные числа с квазиравномерным распределением, что приводит к некоторой ошибке.

часто необходимо осуществить такие испытания, при которых искомый результат является сложным событием, зависящим от двух (и более) простых событий, например A и В.

Для моделирования совместных испытаний можно использовать два варианта процедуры:

1) последовательную проверку условия (10.1);

2) определение одного из исходов AB, AB, AB, AB по жребию с соответствующими вероятностями, т. е. аналогия (10.2).

Первый вариант требует двух чисел хi и сравнений для проверки условия (10.2).

При втором варианте можно обойтись одним числом хi но сравнений может потребоваться больше. С точки зрения удобства построения моделирующего алгоритма и экономии количества операций и памяти ЭВМ более предпочтителен первый вариант.

Если события А и В являются зависимыми и наступают с вероятностями рА и рв, а через Р (В/А) условную вероятность наступления события В при условии, что событие А произошло. При этом считаем, что условная вероятность Р(В/А) задана.

Из последовательности случайных чисел {хi} извлекается очередное число хт и проверяется справедливость неравенства хт<рA. Если это неравенство справедливо, то наступило событие А. Для испытания, связанного с событием В, используется вероятность P(В/А). Из совокупности чисел {хi} берется очередное число хт+1 и проверяется условие xm+l ≤Р(В/А). В зависимости от того, выполняется или нет это неравенство, исходом испытания являются AB или AB.

Для формирования возможных значений случайных величин с заданным законом распределения исходным материалом служат базовые последовательности случайных чисел {хi}, имеющие равномерное распределение в интервале (0, 1).

- Моделирование дискретных случайных величин.

Дискретная случайная величина  принимает значения yl ≤ y2 ≤ ... ≤ yj ≤ ... с вероятностями р1, рг, ..., рjг ..., составляющими дифференциальное распределение вероятностей

y y1 y2 ... yj ...,Pη=y p1 p2 ... pj ... .                                               (10.3)

При этом интегральная функция распределения

Fηy=Pη≤y=j=1mpj; ym≤ y≤ ym+1; m=1, 2, ...;

F(y) = 0; y<y1.                                                   (10.4)

Для получения дискретных случайных величин можно использовать метод обратной функции. Если , — равномерно распределенная на интервале (0, 1) случайная величина, то искомая случайная величина  получается с помощью преобразования

η=Fη−1ξ,                                                      (10.5)

где Fη−1 — функция, обратная F.

Алгоритм вычисления по (10.4) и (10.5) сводится к выполнению следующих действий:

если х1<р, то =у1, иначе

если х2<р1+р2, то =у2 иначе,

…………………                                                                                              (10.6)

если xi<j=1mpj то =уm, иначе,

…………………

Можно привести и другие примеры алгоритмов и программ получения дискретных случайных величин с заданным законом распределения, которые находят применение в практике моделирования систем на ЭВМ.

- Моделирование непрерывных случайных величин.

Непрерывная случайная величина  задана интегральной функцией распределения

Fηy=Pη≤y=−∞yfηydy,

Где fηy — плотность вероятностей.

Для получения непрерывных случайных величин с заданным законом распределения, как и для дискретных величин, можно воспользоваться методом обратной функции.

Взаимно однозначная монотонная функция η=F−1ηξ, полученная решением относительно  уравнения Fηy=ξ, преобразует равномерно распределенную на интервале (0, 1) величину  в  с требуемой плотностью fn(у).

в практике моделирования систем часто пользуются приближенными способами преобразования случайных чисел, которые можно классифицировать следующим образом:

а) универсальные способы, с помощью которых можно получать случайные числа с законом распределения любого вида;

б) неуниверсальные способы, пригодные для получения случайных чисел с конкретным законом распределения.

универсальный способ получения случайных чисел, основанный на кусочной аппроксимации функции плотности. Пусть требуется получить последовательность случайных чисел функцией плотности fn(у), возможные значения которой лежат в интервале (а, b). Представим f(у) в виде кусочно-постоянной функции, т. е. разобьем интервал (а, b) на т интервалов, как это показано на рис. 1.

рис 1

будем считать fn(y) на каждом интервале постоянной. Тогда случайную величину  можно представить

η=ak+ηk

где аk — абсцисса левой границы k-то интервала; k* — случайная величина, возможные значения которой располагаются равномерно внутри k - то интервала, т. е. на каждом участке ak  ak+1 величина k* считается распределенной равномерно. Чтобы аппроксимировать fn(y) наиболее удобным для практических целей способом, целесообразно разбить (а, b) на интервалы так, чтобы вероятность попадания случайной величины  в любой интервал  (аk, аk+1) была постоянной, т. е. не зависела от номера интервала k. Таким образом, для вычисления аk воспользуемся следующим соотношением:

akak+1fηydy=1m                                                  (10.7)

Алгоритм машинной реализации этого способа получения случайных чисел сводится к последовательному выполнению следующих действий:

1) генерируется случайное равномерно распределенное число хi из интервала (0, 1);

2) с помощью этого числа случайным образом выбирается интервал (аk, аk+1);

3) генерируется число хi+1 и масштабируется с целью приведения его к интервалу (аk, аk+1) т. е. домножается на коэффициент (аk+1 — ak)xi+1;

4) вычисляется случайное число yj=ak+(аk+1 — ak)xi+1 с требуемым законом распределения.

Достоинства этого приближенного способа преобразования случайных чисел: при реализации на ЭВМ требуется небольшое количество операций для получения каждого случайного числа, так как операция масштабирования (10.7) выполняется только один раз перед моделированием, и количество операций не зависит от точности аппроксимации, т. е. от количества интервалов т.

- Моделирование случайных векторов.

При решении задач исследования характеристик процессов функционирования систем методом статистического моделирования на ЭВМ возникает необходимость в формировании реализаций случайных векторов, обладающих заданными вероятностными характеристиками. Случайный вектор можно задать проекциями на оси координат, причем эти проекции являются случайными величинами, описываемыми совместным законом распределения. В простейшем случае, когда рассматриваемый случайный вектор расположен на плоскости х0у, он может быть задан совместным законом распределения его проекций  и  на оси 0х и 0у.

когда двухмерная случайная величина (, ) является дискретной и ее составляющая  принимает возможные значения х1, х2, ..., хn, а составляющая  — значения у1;у2,...,уn, причем каждой паре (хi, yj) соответствует вероятность рij. Тогда каждому возможному значению хi случайной величины  будет соответствовать

p=j=1npij

Тогда в соответствии с этим распределением вероятностей можно определить конкретное значение xi случайной величины , и из всех значений рij выбрать последовательность

pi11, pi12, ..., pi1n,                                              (10.8)

которая описывает условное распределение величины  при условии, что =хi. Затем по тем же правилам определяем конкретное значение yi1 случайной величины  в соответствии с распределением вероятностей (10.8). Полученная пара xi1; yi1 будет первой реализацией моделируемого случайного вектора. Далее аналогичным образом определяем возможные значения xi2, выбираем последовательность

pi21, pi22, ..., pi2n,                                              (10.9)

и находим yi2 в соответствии с распределением (10.9). Это дает реализацию вектора xi2; yi2 и т. д.

При моделировании непрерывного случайного вектора с составляющими , и . В этом случае двухмерная случайная величина (, ) описывается совместной функцией плотности f(х, у). Эта функция может быть использована для определения функции плотности случайной величины  как

fξx=−∞∞fx, ydy

Имея функцию плотности f (х), можно найти случайное число хi, а затем при условии, что  = хi, определить условное распределение случайной величины :

fηy/ξ=xi=fx, y/fξxi.

В соответствии с этой функцией плотности можно определить случайное число yi. Тогда пара чисел (хi, yi) будет являться искомой реализацией вектора (, ).

способ формирования реализаций двухмерных векторов можно обобщить и на случай многомерных случайных векторов. Однако при больших размерностях этих векторов объем вычислений существенно увеличивается, что создает препятствия к использованию этого способа в практике моделирования систем.

В пространстве с числом измерений более двух практически доступным оказывается формирование случайных векторов, заданных в рамках корреляционной теории.