СОДЕРЖАНИЕ

- Основы построения сетей

- Использование компьютера в сети

- Изучение модели OSI

- Построение простой сети Ethernet

- Определение локальной сети

- Изучениеение работы локальной сети Ethernet

- Подключение к локальной сети Ethernet

- Увеличение размера сети

- Выбор правильной сетевой топологии

- Изучение проблем в разделяемых локальных сетях

- Решение сетевых проблем при помощи технологии коммутируемых
сетей

- Максимизация преимуществ коммутации

- Соединение сетей

5Изучение работы протокола TCP/IP

- Изучение процесса доставки IP пакета

- Изучение работы протоколов IP адресации

- Функции маршрутизации

- Структура сетевых адресов

- Классификация сетевых адресов

- Создание схемы адресации сети

- Вычисление масок подсетей

- Обеспечение надежности доставки данных

- Понимание принципов функционирования UDP и TCP

- Соединение с удалёнными сетями

- Изучение технологий WAN

1. Основы построения сетей

Для понимания того, как работает сеть, важно получить базовые понятия о главных компонентах сети, о наиболее важных составляющих сети, разобраться в основных элементах компьютеров и сетей,  рассмотреть основные характеристики, функции, преимущества, метрики и атрибуты, используемые для описания особенностей и производительности. Ознакомиться   с семиуровневой моделью OSI и концепциями построения сети.

Что такое сеть?

Сеть - совокупность соединённых устройств и конечных систем, таких, как компьютеры и серверы, которые могут связываться друг с другом. Сети переносят данные в разных рабочих средах - это может быть как дом или небольшой офис, так и большое предприятие. В большой компании может потребоваться связать несколько разных помещений друг с другом, и эти помещения можно описать по признаку размещения сотрудников - центральный офис (main office) и удаленный (remote location):

- центральный офис (main office) - это место, где все соединены через сеть, и где сосредоточена большая часть корпоративной информации. В центральном офисе может быть несколько сотен и даже тысяч людей, работа которых зависит от доступа к сети. В этом здании может быть несколько соединённых друг с другом сетей, которые охватывают несколько этажей в офисном здании, или это может быть кампус, состоящий из нескольких зданий;

- разнообразные удаленные помещения подключаются к главному офису или друг к другу с помощью сетей:

- офисы-филиалы (branch offices): в филиале небольшие группы людей работают и связываются друг с другом через сеть. Несмотря на то, что некоторая часть корпоративной информации может храниться в филиале, наиболее вероятно, что в филиале есть локальные сетевые ресурсы, такие, как принтеры, но для получения остальной информации используется прямой доступ к центральному офису;

- домашние офисы (home offices): когда человек работает из дома, то такое помещение называется домашний офис. Работникам на дому чаще всего требуются    «соединения    по    требованию»    (on-demand    connections)    к центральному офису или офисам-филиалам для доступа к информации или использования сетевых ресурсов, таких как файл-сервера (file servers);

- мобильные пользователи (mobile users): если люди используют соединение к сети центрального офиса, когда они в центральном офисе, в филиале или в дороге, то им необходим доступ к сети в любом месте, где бы они не находились.

Вы можете использовать сеть в Вашем домашнем офисе, для доступа через Интернет к необходимой информации, размещать заказы на товар или отправлять сообщения друзьям. Или Вы можете работать в небольшой офисной сети, к которой подсоединены другие компьютеры и принтеры. Или Вы можете работать в большой компании, в которой находится большое число компьютеров, принтеров, систем хранения данных (storage device) и серверов, используемых для связи и хранения информации от множества отделов на больших географических пространствах

Общие физические компоненты сети

В компьютерной сети можно выделить четыре основных вида физических компонентов:

- Масштабируемость (scalability). Масштабируемость показывает, как хорошо сеть может быть приспособлена к большему количеству пользователей и большему объему передаваемых данных. Если сеть будет разработана и оптимизирована только для текущих требований, то в случае необходимости роста или изменений в сети, выбор может быть сделан так, что изменения в сети будут очень дороги и сложны для удовлетворения новых нужд.

- Надежность (reliability). Надежность означает надежность компонентов (маршрутизаторов, коммутаторов, компьютеров и так далее), из которых составлена сеть. Эта характеристика часто измеряется как вероятность сбоя и называется средним временем наработки на отказ (mean time between failure (MTBF)).

- Топология (topology). В сети существует два типа топологии: физическая топология (physical topology), которая является схемой разводки кабеля, расположения сетевых устройств и оконечных систем (компьютеров), и логическая топология (logical topology), которая определяет путь прохождения сигнала через сеть.

Эти характеристики и атрибуты обеспечивают средства для сравнения различных сетевых решений.

компьютеры, как конечные точки в сети, отправляющие и получающие данные;

- внутренние соединения, состоящие из компонентов, которые обеспечивают средства перемещения данных из одной точки в другую по сети. В эту категорию входят компоненты, приведенные ниже:

- сетевая карта (network interface card (NIC)), которая преобразует данные в формат, пригодный для передачи по локальной сети;

- среда передачи (network media), такая, как кабельная или беспроводная среда, которая обеспечивает средства передачи сигнала от одного сетевого устройства до другого;

- разъемы (connectors), обеспечивающие точки соединения со средой передачи.

- коммутаторы (switches) - устройства, которые обеспечивают сетевые подключения к конечным системам и интеллектуальную коммутацию данных внутри локальной сети;

- маршрутизаторы (routers) соединяют сети друг с другом, и выбирают лучшие пути между сетями.

Функции и преимущества совместного использования ресурсов

Cеть позволяет конечным пользователям предоставлять доступ, как к информации, так и к общим устройствам. Ниже приведен список основных ресурсов, которые являются общими в компьютерной сети:

- Данные и приложения (data and applications). Когда пользователи соединяются через сеть, они могут предоставить доступ к файлам и даже программным приложениям, делая данные более доступными и способствуя более эффективной совместной работе над проектом;

- Ресурсы (resources). Ресурсы, которые могут быть в общем доступе, включают как устройства ввода, например, камера, так и устройства вывода, например, принтер;

- Сетевые хранилища информации (network storage). Сейчас существует несколько возможностей получения доступа к хранилищам информации. Серверная дисковая память (direct attached storage (DAS)), непосредственно подключенное физическое хранилище к компьютеру или общему серверу. Сетевая система хранения данных (network attached storage (NAS)) создает хранилище доступное через специальное сетевое устройство. Наконец, сеть хранения данных (storage area networks (SANs)) предоставляет сеть устройств хранения;

Устройства резервирования (backup devices). Сеть также может включать устройства резервирования данных, такие, как накопители на магнитной ленте (tape driver), которые обеспечивают основные средства для хранения файлов от нескольких   компьютеров.   Устройства  резервирования  также   используются для обеспечения  надежности  архивов,  непрерывность  процесса  работы,  аварийного восстановления.

В целом, преимущества для пользователей, соединенных через сеть, достигаются за счет более эффективного использования общедоступных компонентов, используемых при выполнении повседневных задач - общих файлов, принтеров и устройств хранения информации. Эффективность проявляется в снижении расходов и увеличении продуктивности.

В последние годы открытость, которая была широко распространена в построении сетей, заменяется необходимостью безопасности. Из-за хорошо известных случаев «кибер-вандализма» (электронного хулиганства), приводящих к повреждению конечных систем и сетевых устройств, необходимо соблюдать баланс между безопасностью и необходимостью доступа к сети

Сетевые приложения для пользователей

Существует множество сетевых приложений для работы пользователей в сетевом окружении, здесь представлены несколько, которые известны всем пользователям. В этом разделе описываются основные сетевые приложения для пользователей.

Основные сетевые приложения для пользователей включают следующие:

Электронная почта (E-mail). Это очень полезное приложение для большинства пользователей в сети. Пользователи могут передавать информацию (сообщения и файлы) по сети удобным способом не только для пользователей в той же локальной сети, но и для тех, кто находится вне этой сети. Существует множество программ для обмена электронной почтой, включающих Microsoft Outlook и Eudora от Qualcomm.

Web-браузер (Web browser). Это приложение предоставляет доступ к Интернету, который дает в изобилии информацию, как для домашнего использования, так и для работы, и является необходимым для повышения продуктивности. Это приложение позволяет обеспечить связь, используя единый интерфейс, между поставщиками и заказчиком, управление счетами и заказами, а также размещением информации. Вся эта деятельность сейчас является привычной и выполняется электронными средствами через Интернет, и тем самым служит экономии времени и увеличении общей продуктивности. Чаще других используются браузеры Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator.

Служба мгновенных сообщений (Instant messaging): Этот тип приложений начал функционировать в персональном секторе «пользователь-пользователь», однако ожидается, что он обеспечит значительные преимущества в корпоративном мире. Сейчас существует достаточно много приложений (таких как те, что предлагают AOL и Yahoo), которые обеспечивают шифрование данных и регистрацию -функциональные возможности, важные для корпоративных пользователей.

Совместная работа в сети (Collaboration). Совместная работа, как отдельных людей, так и групп, выполняется гораздо проще, когда люди, работающие совместно над одним проектом, находятся в сети. Пользователи, которые работают над отдельными частями годового отчета или бизнес-плана, например, могут создать свои файлы с данными и либо отправить свою часть для «сборки» с другими частями, либо работать с приложениями для рабочих групп, для создания и модифицирования полного документа без какого-либо обмена бумагами. Одна из хорошо известных программ для совместной работы - Lotus Notes.

База данных (Database). Этот тип приложений позволяет пользователям в сети хранить информацию в одном месте (таком как файл-сервер), так что другие пользователи в сети могут легко получать нужную информацию в форматах, которые наиболее удобны для них.

Сетевые приложения для администрирования

Существует множество сетевых приложений для сетевых администраторов, которые позволяют отслеживать состояние сети. В этом разделе описаны основные сетевые приложения для администрирования

Очень важно для тех, кто отвечает за поддержку сети, иметь возможность видеть, что происходит в сети в любой момент времени, что сеть работает без сбоев и пользователи имеют непрерывный доступ к сети. Управление сетью включает в себя настройку, контроль, поиск и устранение неисправностей, а также модернизацию в случае роста сети, что потребует подключить больше пользователей и обеспечить более жесткие требования к связи. Ниже приведены некоторые инструменты, используемые для управления сетью:

■ Программы для контроля состояния сети. Этот тип программ может быть простым и сложным, свободно распространяемым и платным. Здесь представлены две основные категории программ для контроля состояния сети:

- Анализаторы протоколов (protocol analyzer). Анализаторы протоколов захватывают пакеты данных, которые передаются по сети между компьютерами и «декодируют» данные таким образом, чтобы администратор сети смог прочитать их и определить, что происходит во время передачи.

- Анализаторы пакетов (sniffing software или packet sniffer). Этот тип программного обеспечения работает так же, как устройства прослушивания телефонных разговоров. Это программное обеспечение позволяет администратору использовать встроенные инструменты для исследования связи между определенными компьютерами в сети для определения, как протекает процесс передачи, и даже то, что передано.

Большинство   операционных   систем,   таких   как   Microsoft   Windows,   используют встроенные инструменты контроля (например, Microsoft Windows Performance Monitor или System Monitor). Также существует программное обеспечение третьих производителей для контроля сетевого трафика и производительности сети, включающее такие продукты как Ethereal, Sniffer Technologies и EtherPeek.

Приложения для управления сетью. Этот тип программного обеспечения позволяет администраторам выполнять следующие задания:

- документирование устройств в сети и их статуса;

- управлять лицензиями на программное обеспечение;

- удаленное управление компьютерами в сети;

- получение предупреждений о проблемах в сети.

Большинство ведущих производителей компьютерной индустрии предлагают программное обеспечение для управления сетями, включая Microsoft Systems Management Server (SMS), IBM (Tivoli Enterprise) и Hewlett-Packard (Open View).

Характеристики сети

Хотя  сети  могут сравниваться   разными   способами,   в   этом   курсе   используются следующие характеристики для описания различных типов сетей.

Перед началом работы в новой области полезно иметь руководство относительного того, что является важными и как это измерить. Характеристики, приведенные здесь, могут быть рассмотрены в мелком масштабе или крупном масштабе. Сеть может быть описана в зависимости от производительности сети и структуры, следующим образом:

- Скорость (speed). Скорость измеряет, как быстро данные передаются по сети. Более точным определением является «скорость передачи данных» (data rate).

- Стоимость (cost). Стоимость отображает общие расходы на компоненты, установку и обслуживание сети.

- Безопасность (security). Безопасность показывает, насколько защищена сама сеть и данные, передаваемые по сети. Тема безопасности очень важна и постоянно развивается. Безопасность должна учитываться всякий раз, когда Вы производите действие, воздействующее на сеть.

- Коэффициент готовности (availability). Коэффициент готовности - мера вероятности того, что сеть будет готова к использованию, когда это потребуется. Для сети, которая используется 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в год, коэффициент готовности рассчитывается как отношение времени, когда сеть была доступна, к полному времени в году, с умножением на 100 %.

Например, если сеть была недоступна 15 минут за год из-за неисправности сети, то коэффициент доступности в процентах можно рассчитать как:

([Общее количество минут за год - время недоступности] / [Общее количество минут за год - время недоступности]) * 100 = Коэффициент готовности

([525600 - 15] / [525600]) * 100 = 99.9971

- Масштабируемость (scalability). Масштабируемость показывает, как хорошо сеть может быть приспособлена к большему количеству пользователей и большему объему передаваемых данных. Если сеть будет разработана и оптимизирована только для текущих требований, то в случае необходимости роста или изменений в сети, выбор может быть сделан так, что изменения в сети будут очень дороги и сложны для удовлетворения новых нужд.

- Надежность (reliability). Надежность означает надежность компонентов (маршрутизаторов, коммутаторов, компьютеров и так далее), из которых составлена сеть. Эта характеристика часто измеряется как вероятность сбоя и называется средним временем наработки на отказ (mean time between failure (MTBF)).

- Топология (topology). В сети существует два типа топологии: физическая топология (physical topology), которая является схемой разводки кабеля, расположения сетевых устройств и оконечных систем (компьютеров), и логическая топология (logical topology), которая определяет путь прохождения сигнала через сеть.

Эти характеристики и атрибуты обеспечивают средства для сравнения различных сетевых решений.

2. Использование компьютера в сети

Основные компоненты компьютера

Важно знать главные компоненты компьютера, так как компьютер является ключевым элементом сети. В разделе рассматриваются основные компоненты компьютера, включая аппаратное и программное обеспечение, являющиеся общими для большинства типов компьютеров.

Большинство компонентов компьютера расположено внутри корпуса и в значительной степени связаны с внутренними процессами, протекающими в компьютере. К этим компонентам относятся:

■    Системная плата (motherboard). Главная печатная плата компьютера

- Центральный процессор (central processing unit (CPU)). Является «мозгом» компьютера, в котором выполняется большинство операций и вычислений.

- Шина (bus). Совокупность проводов, по которым данные передаются из одной части компьютера в другую, соединяющая все внутренние компоненты компьютера с процессором.

- Оперативная память (random-access memory (RAM)). Компьютерная память, предназначенная для записи и чтения данных.

- Постоянно     запоминающее     устройство     (Read     Only     Memory     (ROM)):

Компьютерная память, в которую данные заведены заранее.

- Источник электропитания (power supply): Компонент, который снабжает электроэнергией компьютер.

- Жесткий диск (hard drive): Устройство, которое считывает и записывает данные на внутренний накопитель на дисках.

- Операционная система (operation system): Программное обеспечение, которое управляет работой компьютера (Windows, Macintosh, Unix и т.д.).

Другие компоненты компьютера, хотя и находятся внутри корпуса, требуют доступ к внешнему миру. Соединения с этими компонентами обычно располагаются на задней или передней части корпуса.

■	Внешние порты (external ports): разъемы, к которым можно подсоединить другие
устройства, включая следующие:

—	последовательный порт (serial port): асинхронные последовательные
устройства, такие как модем

видео выход (video port): подключение внешнего видеомонитора

- универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus (USB)): подсоединение USB устройств

- порт PS/2: порт для подключения клавиатуры или мыши.

■	Дисковод компакт-дисков (compact-disc read-only memory (CD-ROM) drive):

устройство, в которое можно вставить компакт-диск (compact-disc - CD) и считать с него данные.

■	Дисковод перезаписываемых компакт-дисков (compact disc read-write (CD-RW)
drive устройство, в которое можно вставить компакт-диск (compact-disc - CD) и
считать с него данные; если используется перезаписываемый компакт-диск (compact
disc read-write - CD-RW), то данные также можно на него записать.

Дисковод: позволяет использовать перезаписываемые носители информации, 3.5" дискеты емкостью 1.44 Мб.

Величины и характеристики

Существует множество терминов, используемых для описания производительности и характеристик компьютеров и других сетевых компонентов. Эти термины являются важными средствами для выявления различий в компьютерах, подходящих для использования в сети. В этом разделе рассматриваются данные термины.

Компьютеры собраны из триггеров (электронных переключателей - electronic switches). При выполнении низкоуровневых вычислений, компьютеры зависят от этих триггеров при принятии решений, реагируя только на электрические импульсы, понимаемые компьютером либо как состояние «включено» (1) и «выключено» (0).

Ниже приведены наиболее часто используемые компьютерные единицы измерения:

- Двоичная цифра (binary digit - bit): наименьшая единица информации в компьютере. Бит равняется 1 или 0 в двоичном формате, в котором данные обрабатываются компьютерами.

- Байт (byte, В): байт — единица измерения, используемая для описания размера файла данных, объема жесткого диска или другого устройства хранения информации, или количества данных передаваемого через сеть; 1 байт равен 8 битам данных.

- Килобит (kilobit, Kb): килобит - 1000 бит. Однако часто используют двоичную тысячу (binary thousand), равную 1024 бит. Часто неясно определение того используется двоичная или десятичная приставка «кило», поэтому необходимо обращать внимание на этот момент. Заглавная «К» используется как приставка, показывающая двоичную тысячу, хотя это не является стандартом.

- Килобайт (kilobyte, KB): в килобайте 1000 байт.

- Килобит в секунду (kilobits per second, kbps): это стандартная единица измерения скорости передачи данных через сеть.

- Килобайт в секунду (kilobytes per second, kBps): это другая стандартная единица измерения скорости передачи данных через сеть.

- Мегабит  (megabit,  Mb):   мегабит -  это  один  миллион бит.   Точное  значение двоичного миллиона будет равно 1,048,576 бит.

- Мегабайт  (megabyte):   Мегабайт  - это один миллион байт.  Иногда мегабайт употребляется как «meg» («мег»).

- Мегабит   в   секунду   (megabits   per   second,   Mbps):   это   стандартная   единица измерения скорости передачи данных через сеть.

- Мегабайт в  секунду (megabyte per second,  MBps):  это стандартная единица измерения скорости передачи данных через сеть.

Как правило, часто возникает проблема в употребление приставок «кило» и «мега», когда применяются десятичные или двоичные значения. Дополнительную информацию можно получить на Интернет-сайте: http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html.

Почему важно измерять скорость, пропускную способность и другие характеристики компьютеров и сетей? Когда вы покупаете какие-нибудь вещи, то вы хотите знать подробно о том, как они сделаны и, таким образом, решить насколько они соответствуют вашим потребностям и сделать выбор между конкурирующими продуктами. Например, вы пожелаете узнать, сколько лошадиных сил имеет двигатель автомобиля, чтобы оценить способность развивать скорость, которая вам необходима. Может быть, Вы желаете узнать плотность ткани простыней, для определения их мягкости и возможной износостойкости. Знание скорости и емкости компонентов компьютеров и сетей поможет вам принять правильное решение о том, как эти компоненты будут функционировать в зависимости от ваших требований к компьютеру и сети.

Ниже приведены некоторые другие термины, которые используются для выражения скорости или частоты:

■	Герц (hertz, Hz): герц - единица измерения частоты. Это скорость изменения
состояния или периода звуковой волны, переменного тока или другой периодической
волны. Герц означает один период в секунду и применяется для описания скорости
микропроцессора компьютера.

Мегагерц (megahertz, MHz): мегагерц равен одному миллиону периодов в секунду. Это основная единица измерения скорости обработки данных микросхемой, такой как компьютерный микропроцессор.

■	Гигагерц (gigahertz, GHz): гигагерц равен одному миллиарду периодов в секунду.
Это основная единица измерения скорости обработки данных микросхемой, такой
как компьютерный микропроцессор.

Сравнение компонентов сети

Существует больше сходства, чем различий в характеристиках персонального компьютера и двух других главных сетевых компонентов - коммутатора и маршрутизатора.

- Примечание 1: коммутатор и маршрутизатор используют флэш-память или EEPROM вместо жесткого диска; стоимость выше и емкость меньше, но это дает очень большой выигрыш в надежности.

- Примечание 2: компьютеры будут использовать технологию накопителей на жестких дисках, которая обеспечивает лучшую цену за байт ёмкости хранения.

- Примечание 3: оптические приводы не являются необходимыми для коммутаторов и маршрутизаторов, потому что обновление программного обеспечения производится через соединения с сетью при помощи протокола передачи файлов (file transfer protocol).

- Примечание 4:

- порт для подключения клавиатуры и мыши: не требуется для коммутатора и маршрутизатора;

- последовательный порт: в коммутаторе и маршрутизаторе он используется для подключения к терминалу для настройки и контроля;

- USB: этот порт не используется в коммутаторе и маршрутизаторе;

- сетевой порт: в коммутаторе и маршрутизаторе есть много таких портов. В зависимости от расположения в сети, в коммутаторе может быть до 48 и даже более портов Fast Ethernet, в то время как в маршрутизаторе может быть меньше портов Fast Ethernet, но зато могут быть разнообразные порты для

соединения с локальными вычислительными сетями (local-area network, LAN) или с глобальными вычислительными сетями (wide-area network, WAN).

модем: там, где компьютер использует модем для соединения с оператором услуг Интернета, маршрутизатор предполагает использование модема как альтернативное средство доступа к маршрутизатору для настройки и контроля во время сбоя работы сети, при котором происходит изоляция устройства от удаленного управления.

- Примечание 5: операционная система на компьютере оптимизирована	для поддержки приложений пользователя. Операционной системой коммутатора	или маршрутизатора является Cisco IOS, технология, которая оптимизирована	для обеспечения технических требований к сети.

- Примечание 6: в зависимости от их критичности, коммутатор или маршрутизатор могут содержать двойной источник питания с резервированием, это позволит при выходе из строя одного источника не потерять работоспособность устройства в целом.

3 Изучение модели OSI

Эталонная модель OSI

Эталонная модель OSI предназначена для описания процессов передачи данных через сеть, а также модели адресации оборудования, программного обеспечения и передачи данных. В этом разделе рассматривается предназначение модели OSI.

Ранние разработки сетей были хаотичные и имели разное направление. В начале 80-х годов прошлого века наблюдался стремительный рост количества и размеров сетей. Как только компании осознали, что можно сэкономить деньги и увеличить производительность, используя сетевые технологии, они стали добавлять новые сети и расширять существующие, настолько быстро, насколько появлялись новые сетевые технологии и продукты. В середине 80-х годов прошлого века компании начали испытывать сложности с проделанными расширениями. Наибольшие сложности появились у сетей с различными спецификациями и реализациями при соединении их друг с другом. Компании поняли, что они должны отойти от использования частных (proprietary) сетевых систем - систем, которые были разработаны внутри компании, принадлежат ей и ею контролируются. В компьютерной отрасли, закрытые (частные) системы противопоставляются открытым системам. Слово «частное» (proprietary) означает, что одна компания или небольшая группа компаний контролирует все использование технологии. Слово «открытое» (open) означает, что свободное использование технологии доступно всем.

Для разрешения проблемы несовместимости сетей и невозможности объединения этих сетей друг с другом, Международная организация по стандартизации (International Standardization Organization - ISO), исследовала различные модели сетей. В результате этого исследования, ISO создало модель, которая стала совместима и стала способна работать с другими сетями. Эталонная модель OSI, увидевшая свет в 1984 году, имела вид описательной схемы, созданной ISO. Это обеспечило производителей набором стандартов, которые гарантировали    большую    совместимость    и    возможность    взаимодействия    между различными типами сетевых технологий, произведенными компаниями по всему миру. Хотя существуют другие модели, сегодня большинство производителей сетевого оборудования сопоставляют свою продукцию с эталонной моделью OSI, особенно когда они хотят обучить клиентов работать с их продуктами. Модель OSI - определённо лучший инструмент для обучения людей тому, как данные отправляются и принимаются в сети.

Эталонная модель OSI имеет семь пронумерованных уровней, каждый из которых иллюстрирует определённые функции сети. Такое разделение функций сети называется «иерархическое представление» (layering). Модель OSI определяет функции сети на каждом уровне иерархии. Более важно то, что модель OSI облегчает понятие о том, как информация перемещается по сети. Кроме того, модель OSI описывает, как данные перемещаются от программного приложения (например, электронная таблица) через сетевую среду к прикладной программе, расположенной на другом компьютере, даже если отправитель и получатель соединяются с использованием разных сетевых сред.

Эталонная модель OSI дает ряд преимуществ в изучении функционирования сети, а именно:

- Уменьшение сложности: модель OSI разбивает процесс обмена данными по сети на меньшие и более простые части.

- Стандартизация интерфейсов: модель OSI стандартизирует сетевые компоненты, позволяя множеству производителей организовать разработку и поддержку.

- Облегчает модульное конструирование: модель OSI позволяет различным типам сетевого оборудования и приложений связываться друг с другом.

- Гарантирование технологии взаимодействия: модель OSI предотвращает воздействие изменений, происходящих на одном уровне, на другие уровни, способствуя быстрому развитию.

- Ускорение развития: модель OSI обеспечивает эффективную модернизацию и улучшения отдельных компонентов без воздействия на другие компоненты и без необходимости переписывания всего протокола.

- Упрощение изучения и обучения: модель OSI разбивает процесс обмена данными по сети на меньшие компоненты, делая обучение проще.

Модель OSI, уровни и функции

Каждый уровень модели OSI имеет определённую функцию и связан с приложением или устройством. В этом разделе будет рассмотрен каждый уровень и соответствующие ему функции.

Уровень 1: физический уровень (Physical Layer)

Физический уровень определяет электрические, механические, процедурные и функциональные спецификации для установления, поддержания и разрыва физических соединений между оконечными системами.

Характеристики, такие как уровень напряжения, изменение уровней напряжения со временем, физическая скорость передачи данных, максимальное расстояние передачи, тип коннекторов, и другие сходные атрибуты, определяются спецификациями физического уровня.

Уровень 2: канальный уровень (Data Link Layer)

Канальный уровень определяет то, как данные формируются для передачи и как происходит управление доступом к физической среде передачи данных. На этом уровне обычно выполняется обнаружение и коррекция ошибок, что гарантирует надёжную доставку данных.

Уровень З: сетевой уровень (Network Layer)

Сетевой уровень обеспечивает соединение и выбор пути между двумя узлами (host), которые могут располагаться в географически разнесенных сетях. Рост Интернета.

Уровень 4: транспортный уровень (Transport Layer)

Транспортный уровень сегментирует данные, посылаемые системой на передающем узле, и собирает данные обратно в поток данных в системе принимающего узла. Например, корпоративные пользователи, работающие в крупных компаниях, часто передают большие файлы с места своей командировки в корпоративный офис. Надёжная доставка файлов является важной, поэтому на транспортном уровне большие файлы разбиваются на небольшие сегменты, которые меньше подвержены повреждениям при передаче.

Границу между транспортным уровнем и сеансовым уровнем можно рассматривать как границу между протоколами приложения и протоколами, управляющим потоком данных. В то время как прикладной уровень, уровень представлений и сеансовый уровень связаны с проблемами приложений, четыре нижних уровня связаны с проблемами передачи данных.

Транспортный уровень пытается обеспечить услугу передачи данных, которая защищает верхние уровни от подробностей реализации транспорта данных. В особенности, такие проблемы, как надёжность транспортировки между двумя узлами, являются заботой транспортного уровня. Для обеспечения сервиса связи, транспортный уровень устанавливает, поддерживает и разрывает виртуальные соединения. Для предоставления надежного сервиса транспортный уровень выполняет обнаружение и исправление ошибок, а также управление потоком информации.

Уровень 5: сеансовый уровень (Session Layer)

Сеансовый уровень устанавливает, поддерживает и прерывает сессии между двумя связывающимися узлами. Сеансовый уровень также синхронизирует диалог между уровнями представлений двух узлов и управляет их обменом данных. Например, к web-серверу подключается множество пользователей, следовательно, одновременно открывается множество процессов установления связи. В этом случае важно отследить: какой пользователь по какому маршруту связывается с сервером. Кроме упорядочивания сеансов, сеансовый уровень предлагает обеспечение эффективной передачи данных, класс обслуживания (class of service - CoS) и уведомления об исключительных ситуациях сеансового уровня, уровня представления, а также о проблемах прикладного уровня.

Уровень 6: уровень представлений (Presentation Layer)

Уровень представлений гарантирует, что информация, отправленная с прикладного уровня, одной системы будет читаема на прикладном уровне другой системы. Например. компьютерная программа обменивается информацией с другой программой, при этом одна использует кодировку EBCDIC, а другая ASCII для представления одинаковых символов. Если необходимо, уровень представлений обеспечивает преобразование между разными форматами данных, используя общий формат.

Уровень 7: прикладной уровень (Application Layer)

Прикладной уровень - это уровень модели OSI, который находится наиболее близко к пользователю. Этот уровень предоставляет сетевые службы для приложений пользователей, такие, как электронная почта, передача данных и эмуляция терминального соединения. Прикладной уровень отличается от других уровней тем, что он не предоставляет службы для какого либо другого уровня OSI, а только для приложений вне модели OSI. Прикладной уровень устанавливает возможность установки соединения с выбранными партнерами, а также синхронизацию и установку соглашения по процедурам восстановления ошибок и контроля целостности данных.

Инкапсуляция и деинкапсуляция.

Информация, которая передается через сеть, должна подвергаться процессу преобразования на отправляющей стороне и на принимающей стороне; этот процесс называется «инкапсуляция» и «деинкапсуляция» данных. В разделе описываются этот процесс.

Инкапсуляция

Информация, передаваемая по сети, называется «данными» или «пакетами данных» Если один компьютер хочет переслать данные другому компьютеру, сначала данные должны быть упакованы с помощью процесса инкапсуляции. При инкапсуляции данные снабжаются необходимой информацией протоколов до передачи в сеть. При прохождении данных вниз по уровням модели OSI, каждый уровень добавляет заголовок (header), и, при необходимости, концевик (trailer) к данным до передачи их вниз к нижнему уровню. Заголовки и концевики содержат управляющую информацию для сетевых устройств и принимающего устройства, что гарантирует правильную доставку данных, и гарантирует того, что принимающее устройство может правильно интерпретировать данные.

Рисунок иллюстрирует процесс инкапсуляции. На нём показан способ прохождения данных через уровни. При инкапсуляции данных совершаются следующие шаги:

Step 1       Данные пользователя передаются от приложения на прикладной уровень.

Step 2 На прикладном уровне к данным пользователя добавляется заголовок прикладного уровня (layer 7 header). Заголовок седьмого уровня и исходные данные пользователя - это те данные, которые передаются на уровень представлений.

Step 3 На уровне представлении к данным с предыдущего уровня добавляется заголовок уровня представлений (Layer 6 header). Все эти данные затем передаются на сеансовый уровень.

Step 4 На сеансовом уровне к данным от предыдущего уровня добавляется заголовок сеансового уровня (Layer 5 header). Все эти данные затем передаются на транспортный уровень.

Step 5 На транспортном уровне к данным от предыдущего уровня, добавляется заголовок транспортного уровня (Layer 4 header). Все эти данные затем передаются на сетевой уровень.

Step 6 На еетевом уровне к данным от предыдущего уровня добавляется заголовок сетевого уровня (Layer 3 header). Все эти данные затем передаются на канальный уровень.

Step 7 На канальном уровне к данным от предыдущего уровня добавляется заголовок и концевик (Layer 2 header and trailer). Концевик на втором уровне - это обычно контрольная последовательность кадра (frame check sequence - FCS), которая используется на приемной стороне для обнаружения ошибки данных. Все эти данные затем передаются на физический уровень.

Step 8       На физическом уровне осуществляется передача бит по сетевой среде передачи.

Пример: отправка посылки через почтовую службу

Примером работы инкапсуляции является отправка посылки через почтовую службу. На первом шаге содержимое посылки помещается в ящик. Затем вы пишите снаружи ящика адрес того места, куда вы хотите отправить посылку. Потом вы помещаете ящик с проставленным адресом в накопительный контейнер почтовой службы, и посылка начинает свой путь к месту назначения.

Деинкапсуляция.

Когда приемное устройство получает последовательность битов, то физический уровень удалённого устройства перемещает биты на канальный уровень для дальнейшей обработки. На канальном уровне выполняются следующие шаги:

Step 9 На канальном уровне проверяется концевик канального уровня (FCS) с целью выявления ошибок в данных.

Step 10 Если данные с ошибками, то они могут быть отброшены, и канальный уровень может запросить повторную передачу данных.

Step 11 Если данные без ошибок, то канальный уровень считывает и интерпретирует управляющую информация в заголовке канального уровня.

Step 12 Канальный уровень удаляет заголовок и концевик канального уровня, а затем продвигает оставшиеся данные вверх на сетевой уровень в соответствии с управляющей информацией заголовка канального уровня.

Этот процесс называется «деинкапсуляция». На каждом последующем уровне происходит аналогичный процесс деинкапсуляции.

Пример: получение посылки

Процесс деинкапсуляции подобен чтению адреса, написанного на посылке, для проверки, что посылка предназначена именно вам, а затем удаления упаковки (ящика) в том случае, если это ваша посылка.

Передача    данных    между    равноправными узлами (Peer-to-Peer communication)

Для того, чтобы пакеты данных могли перемещаться от источника к получателю, каждый уровень модели OSI источника должен связываться с таким же уровнем получателя. В этом разделе рассматривается процесс одноранговой коммуникации.

Во время процесса одноранговой коммуникации, протоколы каждого уровня обмениваются пакетами информации, которые называются «протокольные блоки данных» (protocol data units, PDUs), между уровнями одного ранга.

Пакеты данных создаются источником и отправляются по сети получателю. Каждый уровень зависит от служебной функции нижележащего уровня модели OSI. Для предоставления этой услуги, нижний уровень использует инкапсуляцию, вставляя PDU от вышележащего уровня в своё поле данных. Каждый уровень затем добавляет все заголовки, которые необходимы для выполнения его функций. Дополнительные заголовки добавляются при перемещении данных с уровня 7 до уровня 5 модели OSI.

Сетевой уровень предоставляет сервис для транспортного уррвня, а транспортный уровень предоставляет данные для сетевой подсистемы. Сетевой уровень перемещает данные через сеть, инкапсулируя данные и добавляя заголовок, создавая пакет (Layer 3 PDU). Заголовок содержит информацию, требуемую для выполнения передачи, такую как логические адреса источника и получателя..

Канальный уровень предоставляет сервис сетевому уровню, инкапсулируя пакет (packet) сетевого уровня в кадр (frame - Layer 2 PDU). Заголовок фрейма содержит физические адреса, необходимый для выполнения функций канального уровня, а концевик фрейма содержит контрольную последовательность кадра (FCS).

Физический уровень предоставляет сервис канальному уровню, кодируя кадр канального уровня в последовательность 1 и 0 (биты) для передачи через среду (обычно провод) на первом уровне модели OSI.

Сетевые протоколы

Протоколы обеспечивают правила и стандарты, по которым данные передаются через сеть. В этом разделе изучаются некоторые широко известные сетевые протоколы

Сетевые протоколы - это набор правил и стандартов, которые указывают службам сети. что им следует делать. Существует множество типов протоколов, с разными функциями и работающих на разных уровнях модели OSI. Ниже приведены некоторые распространённые протоколы:

- EIA-232-D: этот протокол определяет стандарт интерфейса, который используется для асинхронных последовательных соединений. СОМ-порт компьютера использует этот стандарт. EIA-232-D - протокол первого уровня.

- Высокоуровневый протокол управления каналом (High-level Data Link Control -IIDLC): HDLC - определяет метод инкапсуляции данных на синхронных последовательных линиях связи, используя преобразование фрейма, ориентированное на передачу в виде битов. HDLC поддерживает как соединения точка-точка, так и многоточечные соединения. HDLC - протокол второго уровня.

- Протокол передачи от точки к точке (Point-to-Point Protocol - РРР): РРР обеспечивает соединения вида «маршрутизатор-маршрутизатор» или «узел-сеть» через два типа линий - синхронные и асинхронные. РРР - протокол второго уровня.

- Цифровая сеть с интегрированными услугами (Integrated Services Digital Network - ISDN): ISDN относится к набору сетевых протоколов, предназначенных для передачи данных, голоса, графики, музыки и видео по телефонным сетям. ISDN был разработан для обеспечения быстрого доступа через существующие телефонные системы без дополнительного времени на подготовку к работе. Это набор протоколов, охватывающих с 1 по 3 уровни модели OSI, включающий большое количество опубликованных протоколов, среди которых: 1.430, Q.921 и Q.931.

Протокол управления передачей (Transmission Control Protocol - TCP): TCP -часть стека протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), определяющий механизм надежной передачи IP пакетов

Выводы

Данный раздел освещает ключевые моменты, обсуждавшиеся в этом модуле.

Сеть - совокупность устройств, которые связаны между собой таким образом, что пользователи, находясь в домашней сети, сети офиса или в корпоративной сети, могут использовать общие ресурсы, как данные, так и приложения (электронную почту, Web-браузеры, службу мгновенных сообщений, совместную работу в сети, базы данных), периферийные устройства, устройства хранения и резервного копирования. Сети передают данные (или пакеты данных), используя правила и стандарты, называемые протоколами, каждый со своими специализированными функциями. Хотя существует большое количество характеристик для измерения компонентов сети, сеть также может быть описана с точки зрения производительности и структуры; эти характеристики включают такие параметры как: скорость, стоимость, защищенность, коэффициент готовности, масштабируемость, надежность и топология. Для облегчения понимания, как информация проходит через сеть, эталонная модель OSI определяет функции сети на каждом уровне в отдельности.

4.  Построение простой сети Ethernet

4.1. Определение локальной сети

Локальная сеть - это сеть, которая занимает ограниченную территорию, с компьютерами и другими компонентами, расположенными относительно близко друг к другу. Размер локальной сети может изменяться в большом диапазоне. Локальная сеть может состоять только из двух компьютеров, в домашнем офисе или на предприятии малого бизнеса, или же сеть LAN может включать сотни компьютеров в большом корпоративном офисе или нескольких зданиях.

Пример: сравнение локальной сети малого офиса и домашнего офиса с локальной сетью крупной корпорации. Те, кто занимается бизнесом дома или даже в малом офисе, могут создать локальную сеть, объединив два или более компьютеров и одно или более общих периферийных устройств, таких как принтеры. Офис большого предприятия может содержать несколько локальных сетей, объединяющих сотни компьютеров и общих периферийных устройств для отделов, таких как финансовый или учётно-расчётный, охватывающих несколько этажей в офисном здании или даже в офисном комплексе

Компоненты локальной сети

Независимо от своих размеров, локальная сеть для своей работы требует следующие основные компоненты:

- Компьютеры: компьютеры, отправляющие и получающие данные, работают в сети как оконечные устройства.

- Соединительные линии связи: соединительные линии предоставляют возможности по перемещению данных в сети из одной точки в другую. К этим соединительным линиям относятся:

- сетевая интерфейсная плата (network interface card - NIC): сетевые адаптеры, которые преобразует данные, генерируемые компьютером, в формат, пригодный для передачи по локальной сети;

- сетевая среда передачи (network media): среда передачи, такая, как кабельная или беспроводная среда, предоставляющая средства, с помощью которых сигналы от одного сетевого устройства передаются другому.

■	Сетевые устройства: в локальной сети необходимы следующие сетевые устройства:

- концентраторы (hubs): концентраторы объединяют устройства, работающие на первом уровне эталонной модели OSI; в тоже время функционально концентраторы можно заменить коммутаторами.

- коммутаторы Ethernet (switches): коммутаторы Ethernet образуют точку объединения даже для базовых локальных сетей; коммутаторы Ethernet работают на втором уровне модели OSI и предоставляют интеллектуальную передачу фреймов внутри локальной сети.

- маршрутизаторы (routers): маршрутизаторы, иногда называемые шлюзами
(gateways), обеспечивают возможность объединения сетевых сегментов;
маршрутизаторы работают на третьем уровне модели OSI.

■    протоколы: протоколы определяют способ, по которому данные передаются через локальную сеть и включают следующее:

- протоколы Ethernet;

- протокол Интернет (Internet Protocol, IP)

- протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol, ARP) и протокол определения сетевого адреса по местоположению узла (Reverse ARP, RARP);

- протокол динамической конфигурации узла (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).

Функции локальной сети.

Локальные сети обеспечивают следующие коммуникационные функции и функции совместного использования ресурсов для пользователей сетей этого типа:

- данные и приложения: когда пользователи соединяются через сеть, они могут совместно использовать файлы и даже программные приложения. Это позволяет сделать данные более доступными и способствует более эффективному сотрудничеству при работе с проектами.

- ресурсы: ресурсы, которые могут находиться в общем доступе, включают как устройства ввода (например, камеры), так и устройства вывода (например, принтеры).

канал связи с другим сетями: если ресурс не доступен локально, то локальная сеть через шлюз может обеспечить соединение к удаленным ресурсам, например, доступ к всемирной паутине (World Wide Web).

Размеры локальных сетей

Локальная есть может быть различных размеров, в зависимости от требований окружения, в котором она будет работать.

Локальные сети могут быть разного размера, что определяется разными рабочими требованиями, а именно:

- Небольшой офис, домашний офис (Small office, home office - SOHO): обычно состоит из нескольких компьютеров и периферийных устройств, таких как принтеры.

- Корпорация: может включать несколько локальных сетей в большом здании офиса или даже в нескольких разных зданиях в корпоративном кампусе. В каждой локальной сети может быть сотни компьютеров и периферийных устройств.

4.2. Изучениение работы локальной сети Ethernet

Стандарт Ethernet

Ethernet - наиболее распространённый тип_локальных сетей, имеющий свои уникальные характеристики. В этом разделе описываются характеристики стандарта Ethernet.

Стандарт Ethernet был разработан в 1970-х годах компаниями Digital Equipment Corporation (DEC), Intel и Xerox и был назван DIX Ethernet. Позднее его стали называть «толстый Ethernet» (из-за толщины кабеля, который использовался в сетях этого типа) и скорость передачи данных по этому стандарту составляет 10 мегабит в секунду (Мбит/с). Стандарт Ethernet был обновлен в 1980-ых для увеличения его возможностей, и новая версия стала называться Ethernet Version 2 (также называется Ethernet-II).

Институт инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) - профессиональная организация, которая определяет сетевые стандарты. Стандарты IEEE являются преобладающими и наиболее известными стандартами локальных сетей в мире. Когда рабочая группа этой организации (известная как IEEE 802.3) определила новые стандарты для сетей Ethernet в середине 1980-ых, для описания «Ethernet-подобных» сетей открытого применения (public use), этот стандарт был назван Ethernet 802.3. Он был основан на методе множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий (carrier sense multiple access collision detect, CSMA/CD), который будет обсуждаться в разделе «Роль CSMA/CD в Ethernet». Ethernet 802.3 определяет физический уровень (уровень 1) и протокол управления доступом к среде передачи (Media Access Control, MAC), являющийся частью_канального уровня (уровень 1).  Сегодня это стандарт чаще всего называют просто "Ethernet."

Адреса Ethernet

Адрес, используемый в локальной сети Ethernet, является средством, с помощью которого данные передаются в правильное место назначения; адрес назначается сетевому адаптеру. В этом разделе описываются особые характеристики Ethernet адреса.

Адресом сетевой карты является MAC адрес, часто называемый «вшитым» адресом (bumed-in address), но некоторые производители позволяют изменять его при необходимости. 48-битный Ethernet MAC-адрес состоит из двух основных компонентов.

■	24-битный уникальный идентификатор производителя (Organizational Unique
Identifier, OUI). Буква "О" определяет производителя сетевого адаптера NIC. IEEE
регулирует распределение номеров OUI. Внутри OUI есть два бита, которые имеют
значение только тогда, когда используются в адресе назначения:

Бит широковещательной (broadcast) или многоадресной (multicast): этот бит показывает, что фрейм адресован для всех станций или для группы станций в сегменте локальной сети.

—      Бит, отражающий изменения в адресе: обычно комбинация OUI и 24-битный адрес являются уникальными, однако, если адрес был изменен, то этот бит должен быть тоже изменен.

Идентификатор, выданный организации: это последовательность из 22 битов.

■	24-битный адрес, определяемый производителем: эти биты уникально
идентификаторами устройства Ethernet.

Роль CSMA/CD в Ethernet

Сигналы Ethernet передаются к каждой станции, подсоединённой к локальной сети, с использованием специального набора правил, для определения какая станция может «говорить» в любой момент времени. В разделе описывается этот набор правил.

Локальные сети Ethernet управляют сигналами в сети посредством метода множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD), который является важным аспектом Ethernet. На рисунке отображен процесс работы CSMA/CD.

В локальной сети Ethernet, до передачи, компьютер сначала слушает состояние среды. Если среда не используется, то компьютер начинает отправлять данные. Как только передача завершается, компьютеры в сети вновь вступают в борьбу за следующий незанятый промежуток времени, для передачи другого кадра. Это соперничество за свободное время означает, что ни одна станция не имеет преимущества над другой в сети.

Станции в локальной сети CSMA/CD могут получить доступ к сети в любое время. Перед отправкой данных, станция слушает сеть для того, чтобы определить, не используется ли сеть в этот момент. Если это так, то станция переходит в состояние ожидания, а если сеть не используется, то станция начинает предавать данные. Коллизии происходят тогда, когда станции, прослушав сеть и не услышав никого, начинают передавать информацию одновременно (смотрите рисунок). В данном случае обе передачи повреждены, и станции должны заново передать информацию позднее. Станции CSMA/CD должны определять коллизии для того, чтобы знать, когда они могут заново передать данные некоторое время спустя.

Когда станция передает информацию, то сигнал выступает в роли несущей. Адаптер NIC "чувствует" несущую и поэтому задерживает передачу сигнала. Если нет несущей, то ожидающая станция знает, что среда свободна для передачи. Это часть протокола, отвечающая за прослушивание несущей (carrier sense).

Пространство сегмента сети, в котором происходят коллизии, называется «доменом коллизий» (collision domain): размер области коллизий оказывает сильное влияние на эффективность, и, следовательно, на пропускную способность данных.

В процессе работы CSMA/CD отдельным станциям не присваиваются приоритеты. Поэтому все станции в сети имеют равный доступ. Это часть протокола, отвечающая за множественный доступ (multiple access). Если две или более станций начинают передавать одновременно, то возникает коллизия. Станции получают предупреждение о коллизии, и запускают алгоритм задержки времени в конфликтной ситуации (backoff algorithm), который случайным образом определяет порядок повторной передачи фрейма. Это предотвращает одновременную повторную передачу. Коллизии обычно разрешаются в течение микросекунд. Это часть протокола, отвечающая за обнаружение коллизий (collision detect).

Стандарты локальной сети Ethernet

Стандарты локальной сети Ethernet определяют тип кабеля и сигнала, как на физическом, так и на канальном уровне модели OSI. В этом разделе описываются стандарты локальной сети Ethernet.

На рисунке представлено, как протоколы локальной сети накладываются на эталонную модель OSI.

IEEE разделяет канальный уровень модели OSI на два отдельных подуровня:

- Управление логическим соединением (Logical Link Control (LLC)): обеспечивает обмен данными с вышележащим сетевым уровнем;

- Протокол управления доступом к (передающей) среде (Media Access Control,

MAC) обеспечивает обмен данными с нижележащим физическим уровнем.

LLC

IEEE создало подуровень LLC для того, чтобы позволить части канального уровня функционировать независимо от существующих технологий. Этот уровень обеспечивает универсальность для сервисов сетевого уровня, расположенного выше, одновременно эффективно взаимодействуя с различными технологиями на уровне MAC и физическом уровне, расположенными ниже. LLC, как подуровень, принимает участие в процессе инкапсуляции.

Заголовок LLC сообщает канальному уровню, что делать с пакетом, когда получен кадр. Например, хост получает кадр и смотрит в заголовок LLC для определения того, что пакет адресован протоколу IP сетевого уровня.

Оригинальный заголовок Ethernet (до IEEE 802.2 и 802.3) не использовал заголовок LLC. Вместо этого, он использовал поле «Туре» («Тип») в заголовке Ethernet для идентификации протокола третьего уровня, передаваемого в кадре Ethernet.

MAC

Подуровень MAC обеспечивает доступ к физической среде. Спецификация IEEE 802.3 определяет MAC адрес, как уникальный идентификатор устройства на канальном уровне. На подуровне MAC создается таблица MAC адресов (физических адресов (physical addresses)) устройств. Каждое устройство должно иметь уникальный MAC адрес для функционирования в сети.

Кадры Ethernet

Биты, которые передаются через сеть Ethernet, объединяются в кадры. В этом разделе объясняется структура кадра Ethernet.

В терминологии Ethernet, «контейнер», в котором размещаются данные для передачи, называется «кадр» (frame). Кадр содержит заголовок (header information), концевик (trailer information) и реальные данные, которые должны быть переданы.

На рисунке отображены все поля, которые существуют на MAC уровне в кадре Ethernet, которые включают следующие:

- Преамбула (Preamble): это поле содержит последовательность чередующихся единиц и нулей длинной 7 байт, которые используются для синхронизации сигналов между двумя компьютерами.

- Указатель начала кадра (Start-of-frame - SOF): это поле содержит биты, сигнализирующие принимающему компьютеру, что началась передача текущего кадра, и что любые последующие данные являются частью пакета.

- Адрес назначения (Destination address): это поле содержит адреса сетевой карты в локальной сети, для которой отправлены пакеты.

- Адрес источника (Source address): это поле содержит адрес сетевой карты отправляющего компьютера.

- Тип/длина (Type/length): в Ethernet И, это поле содержит код, который идентифицирует протокол сетевого уровня. В 802.3, это поле определяет длину поля с данными. Информация о протоколе содержится в полях 802.2, который относится к уровню LLC. Спецификация 802.3 впоследствии позволила использовать другой тип идентификатора протокола, когда не используется поле 802.2.

Адресация кадров Ethernet

Обмен данными в сети может осуществлять тремя способами: адресная рассылка (unicast), групповая рассылка (multicast), или широковещательная рассылка (broadcast). В соответствии с этим производится адресация кадра Ethernet. В этом разделе объясняется взаимосвязь кадров Ethernet с методами связи в сети.

Три главных типа передачи данных по сети:

- Адресная рассылка (Unicast): процесс передачи информации, при котором кадр передается от одного узла к строго определенному другому узлу. В данном случае существует только один отправитель и один получатель. Адресная рассылка является основной формой передачи информации через локальную сеть и Интернет.

- Широковещательная рассылка (Broadcast): процесс передачи информации, при котором кадр передается от одного узла всем остальным. В данном случае только один отправитель, но информация отправляется всем присоединенным получателям. Широковещательная рассылка необходима только в случае, когда отправляется одно и тоже сообщение всем устройствам в локальной сети.

- Групповая рассылка (Multicast): процесс передачи информации, при котором адресом назначения является определённая группа устройств или клиентов. В отличие от широковещательной рассылки, клиенты групповой рассылки должны быть присоединены к группе для получения информации.

MAC адреса, двоичные и шестнадцатеричные числа

MAC адрес играет определённую роль в функционировании локальной сети Ethernet.

В стандарте Ethernet, канальный уровень модели OSI разбивается на два независимых подуровня.

- LLC

- MAC

Подуровень MAC решает задачу физической адресации; физический адрес - это число в шестнадцатеричном формате, которое «прошито» в сетевом адаптере NIC. Это адрес обычно называют MAC адресом, и он записывается группой шестнадцатеричных цифр, разбитых по парам или по четверкам, например:

00:00:0с:43:2е:08 или 0000.0c43.2e08

Каждое устройство в локальной сети должно иметь уникальный MAC адрес для того, чтобы работать в сети. MAC адрес определяет положение отдельного компьютера в локальной сети. В отличие от других способов адресации в сети, MAC адрес не должен изменяться, за исключением случаев крайней необходимости.

4.3. Подключение к локальной сети Ethernet

Сетевые карты Ethernet

Сетевая карта (Network Interface Cards - NIC) - это печатная плата, которая обеспечивает возможность подсоединения компьютера к сети

Сетевая карта, также называемая сетевым адаптером, устанавливается на системную плату компьютера и обеспечивает порт для соединения с сетью. Сетевая карта является интерфейсом компьютера с локальной сетью.

Сетевая карта обменивается информацией с сетью через последовательный интерфейс, а с компьютером - через параллельный. Когда сетевая карта устанавливается в компьютер, она требует линию запросов прерывания (interrupt request line - IRQ), адрес ввода/вывода (input/output - I/O), свободную память для операционной системы (operating system) (таких как DOS или Windows) и драйвер для выполнения своих функций. IRQ - сигнал, который информирует CPU, что событие требует внимания. IRQ посылается через шину к микропроцессору. Пример прерывания является событие, когда нажимается клавиша на клавиатуре, и CPU должен передать символ от клавиатуры в RAM. Адреса I/O расположены в памяти и используются вспомогательными устройствами для записи или извлечения информации из компьютера.

MAC адрес, прописанный в каждой сетевой карте производителем, обеспечивает уникальный физический адрес устройства в сети.

Требования к среде передачи Ethernet и к соединениям

Расстояние и время определяет тип соединений Ethernet

Спецификации кабелей и соединений, используемых для обеспечения реализаций сетей Ethernet, взяты из стандартов, разработанных Electronic Industries Alliance и Telecommunications Industry Alliance (EIA/TIA).      	Категории кабелей, определенных для сетей Ethernet, взяты из стандарта EIA/TIA-568 (SP-2840) Commercial Building Telecommunications Wiring Standards. EIA/ПА определяет разъем RJ-45 для неэкранированной витой пары (unshielded twisted-pair - UTP).

На рисунке сравниваются кабели и разъемы для самых популярных реализаций сети Ethernet. Наибольшее различие отмечается в среде передачи для 10-Мбит/с Ethernet в сравнении с 100-Мбит/с Ethernet. Сейчас в сети может требоваться полоса пропускания как 10 Мбит/с , так и 100-Мбит/с, поэтому Вы должны знать о необходимости перехода на кабель 5 категории для поддержки Fast Ethernet.

Разъемы

Существует несколько разъемов, которые могут использоваться при реализации локальной сети Ethernet.

Основным типом разъемов является разъем RJ-45 и гнездо (изображено на рисунке). Буквы "RJ" означают «зарегистрированный разъем» (registeredjack), а номер "45" означает специфический разъем, у которого 8 проводов.

Преобразователь гигабитного интерфейса (Gigabit Interface Converter - GBIC) - это устройство ввода-вывода, поддерживающие режим горячей замены, которое устанавливается в порт Gigabit Ethernet. Главное преимущество разъема GBIC в том, что он сменный. Это позволяет пользователям устанавливать другие технологии 1000BASE-X, без необходимости замены физического интерфейса или модели маршрутизатора, или коммутатора. GBIC поддерживает кабель UTP (медный) и волоконно-оптический кабель для поддержки стандарта Gigabit Ethernet.

Обычно GBIC используется в локальной сети для соединения устройства с магистралью (опорной сетью). GBIC также находит применение при соединении с удаленными сетями.

Волоконно-оптический GBIC представляет собой приемопередатчик, который преобразует электрический сигнал в оптический, а оптический - в электрический. Ниже приведены некоторые оптические GBIC:

- коротковолновый (short wavelength) (1000BASE-SX);

- длинноволновый/дальняя связь (long wavelength/long haul) (1000BASE-LX/LH);

- увеличенного расстояния (extended distance) (1000BASE-ZX).

Неэкранированная витая пара (UTP)

Витая пара представляет собой медный провод, который может быть экранированным и неэкранированным. UTP (Unshielded Twisted-Pair) кабели часто применяются в локальной сети. В этом разделе рассмотрены характеристики и применение неэкранированной витой пары.

UTP кабель состоит из четырех пар проводов. Каждый из восьми отдельных медных проводков покрыт изоляционным материалом. Кроме того, провода в каждой паре скручены друг с другом. Преимущество кабеля UTP - способность уменьшать интерференцию, поскольку витые пары проводков ограничивают ухудшение сигнала, возникающее из-за электромагнитной интерференции (electromagnetic interference - EMI) и радиопомех (radio frequency interference - RFI). Для дальнейшего уменьшения взаимной помехи между парами в UTP кабеле количество витков в разных парах делают разным. UTP и экранированная витая пара (shielded twisted-pair - STP) должны соответствовать точным спецификациям относительно того, сколько витков или какое количество оплётки должно приходиться на метр кабеля.

Кабель UTP используется в различных сетях. Когда UTP кабель используется как среда передачи в сети, то он состоит из четырех пар, каждая из которых представляет собой медные провода 22-го или 24-го калибра (gauge). Кабель UTP используется как среда передачи с сопротивлением 100 Ом, что отличает его от других типов витой пары, которые используются в телефонии. Его малый размер даёт преимущества при прокладке, поскольку внешний диаметр кабеля UTP приблизительно равен 0.43 сантиметра или 0.17 дюйма. Так как UTP может использоваться с большинством основных типов сетевой архитектуры, то его популярность постоянно растет.

Ниже приведены категории UTP кабеля:

- Категория 1: используется для телефонной связи, не пригоден для передачи данных

- Категория 2: подходит для передачи данных на скорости до 4 Мбит/с

- Категория 3: используется в сетях 10BASE-T; может передавать данные на скорости до 10 Мбит/с

- Категория 4: используется в сетях Token Ring; может передавать данные на скорости до 16 Мбит/с

- Категория 5: подходит для передачи данных на скорости до 1000 Мбит/с

- Категория б: содержит четыре пары, состоящих из проводов 24-го калибра, что позволяет передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с

Сейчас наиболее используемыми категориями кабелей в локальной сети являются кабели категории 1, 5, и 6.

Реализации UTP

Для реализации UTP в локальной сети важно определить тип кабеля EIA/TIA, и какой из двух типов кабелей использовать - прямой (straight-through) или кроссовый (crossover). В этом разделе рассматриваются типы разъемов, используемых при реализации сети на основе кабеля UTP, а также характеристики и место применения прямых и кроссовых кабелей.

Если Вы посмотрите на прозрачный конец разъема RJ-45, то Вы увидите цветные провода, сплетенные в четыре пары. Четыре провода (две пары) передают положительное напряжение и называются «земля» ("tip"), от Т1 до Т4; другие четыре провода передают отрицательное напряжение и называются «минус» ("ring"), от R1 до R4. «Земля» и «минус» — термины, которые возникли в начале развития телефонии. Сейчас эти термины относятся к положительным или отрицательным проводам в паре. Провода в первой паре в кабеле или разъеме определены как Т1 и R1, во второй как Т2 и R2, и так далее.

Штекер RJ-45- коннектор, обжатый на конце кабеля, который подключается в розеточный разъем. Если Вы посмотрите на штекер спереди, то расположенные контакты будут пронумерованы от 8 слева до 1 справа.

Кроме определения правильной категории кабеля EIA/TIA, используемого для соединения устройств (в зависимости от стандарта, используемого в разъеме сетевого устройства), Вы должны определить, какой тип кабеля из нижеперечисленных будет использоваться:

- прямой кабель (либо Т568А, либо Т568В на каждом конце);

- кроссовый кабель (Т568А на одном конце; Т568В на другом конце).

Разъемы RJ-45 на двух концах провода показывают все провода в одинаковом порядке. Если два конца кабеля сложить друг с другом при одинаковой ориентации, цветные провода будут видны для каждого разъема. Если последовательность цветных проводов одинаковая на каждом конце, то кабель – прямой.

4.4.Увеличение размера сети

Сравнение физической и логической топологий

Топология сети описывает схему кабелей и устройств, а также путей, используемых для передачи данных. Существует физическая и логическая топология.

Физические топологии

Физическая топология описывает физические схемы соединений устройств и разводку кабелей. Важно согласовывать соответствующую физическую топологию и тип кабеля, который будет укладываться; следовательно, знание используемых типов кабеля важно для понимания каждого типа физической топологии. Здесь приведены три основных типа сетевых топологий:

- Шинная (bus): компьютеры и другие сетевые устройства соединяются друг с другом посредством одной линии.

- Кольцевая (ring): компьютеры и другие сетевые устройства связываются друг с другом посредством соединения первого устройство с последним, образуя круг или кольцо. В эту категорию включаются две топологии - кольцо и двойное кольцо.

- Звездообразная (star): центральное связующее устройство соединяется с компьютерами и другими устройствами. Эта категория включают две топологии -звезда и иерархическая звезда.

Логические топологии

Логическая топология сети соответствует логическим путям, по которым сигналы проходят от одной точки до другой (путь, по которому данные получают доступ к среде передачи и передаются по ней).

Физическая и логическая топологии сети могут совпадать. Например, в сети, физически реализованной в виде шины, данные передаются от одного к компьютера к другому «по прямой линии». Поэтому, есть имеет как физическую топологию в виде шины, так и логическую топологию в виде шины.

Также в сети могут быть физическая и логическая топологии, которые не совпадают. Например, в звездообразной топологии все компьютеры соединены кабелями с одним концентратором, образуя при этом звезду, однако внутри концентратора соединения могут быть построены так, что сигнал проходит по кругу от одного порта к другому, образуя логическое кольцо. Поэтому не всегда возможно определить, как данные передаются в сети, просто рассматривая физическую схему.

Звезда - одна из распространенных топологий локальных сетей сегодня. В сетях Ethernet применяются логическая шинная топология, а в качестве физической - как шина, так и звезда. Концентратор Ethernet - пример физической звездообразной и логической шинной топологии.

Топология шина

Обычно представляют шинную топологию в виде линии (кабеля), к которой подсоединены все устройства. В этом разделе рассматривается шинная топология.

Как изображено на рисунке, в шинной топологии кабель проходит от одного компьютера к другому, как автобусная линия через город. Каждый сегмент должен заканчиваться терминатором (terminator), который поглощает сигнал, когда тот достигает конца провода. Если не будет терминатора, то сигнал отразится от конца провода, что приведет к ошибкам в сети.

Сети с топологией в виде звезды и иерархической звезды

Звезда — одна из распространенных топологий локальных Ethernet сетей. В этом разделе описываются два типа топологий: звезда и иерархическая звезда.

Топология звезда имеет сходство со спицами колеса. Она состоит из центральной точки соединения, которая является устройством, таким как концентратор, коммутатор или маршрутизатор, где собираются все кабельные сегменты. Каждое устройство в сети присоединено к центральному своим собственным кабелем.

Физическая топология в виде звезды требует больше капитальных вложений, чем шинная, но преимущества звездообразной топологии оправдывают дополнительную стоимость ее внедрения. Так как каждое устройство подсоединено к центральному устройству собственным проводом, то при проблемах с кабелем, только одно устройство потеряет доступ к сети, а оставшаяся сеть будет продолжать работу. Это преимущество очень важно и является причиной, почему все новые разработки локальных сетей Ethernet выполняются с топологией в виде звезды.

Топология иерархическая звезда

Когда звездообразная сеть расширяется, включая дополнительные сетевые устройства, присоединяемые к основным сетевым устройствам, то эту топологию можно представить в виде иерархической звезды.

Проблемы с такой топологией возникают тогда, когда центральная точка повреждается -в этом случае большой блок сети может быть изолирован.

Топология кольцо

Как предполагает название, в топологии кольцо все устройства в сети соединены в форме кольца или круга. В этом разделе рассматривается кольцевая с шинной топологией, кольцо не имеет ни начала, ни конца, которые требовали бы терминатора. Данные передаются по пути, который очень сильно отличен от логической шинной топологии. В первой реализации маркер (token) перемещался по кольцу, останавливаясь у каждого устройства. Если устройство хочет передать данные, то оно добавляет данные и адрес назначения к маркеру. Маркер продолжает двигаться по кольцу, пока не достигнет пункта назначения, который заберет данные из маркера. Преимущество использования этого метода заключается в том, что не происходит коллизий с пакетами данных. Существует два типа кольцевой топологии: одиночное кольцо и двойное кольцо.

Топология сети с одним кольцом

В сети с одним кольцом все устройства используют один общий кабель, и данные передаются только в одном направлении. Каждое устройство ждет своей очереди, для того чтобы отправить данные через сеть. В тоже время, одно кольцо чувствительно к одиночным повреждениям, прекращающим функционирование сети

Топология сети с двойным кольцом

В этой топологии два кольца позволяют отправлять данные в двух направлениях. Эта схема позволяет увеличить надежность (отказоустойчивость) - это означает, что при повреждении одного кольца данные могут быть переданы по другому.

Полно связанная и частично связанная топологии

Другой тип топологии, который похож на звездообразную топологию, называется ячеистой топологией. В этом разделе описывается полно связанная и частично связанная топологии.

Полно связанная топология

В полно связанной топологии все устройства соединены друг с другом для надежности и обеспечения устойчивости к отказам. Реализация этой топологии очень дорога и сложна. Этот метод наиболее защищен от повреждений, потому что повреждение любой линии не будет влиять на достижимость узлов.

Частично связанная топология

В частично связанной топологии, одно устройство связано с несколькими другими, но не со всеми. Это метод позволяет снизить стоимость по сравнению с полносвязанным, но при этом позволяет разработчику связывать наиболее важные узлы для обеспечения большей надежности.

Беспроводные сети

Другой тип сетевых топологий, единственный, который не требует традиционных кабельных соединений - беспроводная сеть. В этом разделе рассматриваются основные характеристики беспроводных сетей.

Вместо кабелей в беспроводной связи используются радио частоты (radio frequencies -RFs) или инфракрасные волны (infrared waves) для передачи данных между устройствами в сети. Для беспроводных локальных сетей (wireless LAN - WLAN) ключевым компонентом является беспроводной концентратор или точка доступа (access point), используемая для распределения сигнала. Для того, чтобы принять сигнал от точки доступа, компьютеру необходим беспроводной адаптер или беспроводная сетевая карта.

Сейчас беспроводные сети (WLAN) быстро развиваются. Это связано с главным преимуществом - возможностью свободного подсоединения к сети. Однако существует недостатки. Основная проблема таких сетей - предотвращение подсоединения к сети неавторизованных пользователей. По мере развития технологии постоянно происходит усовершенствование в механизмах аутоинтефикации.

Некоторые основные приложения для передачи данных с использованием беспроводных технологий:

- доступ к Интернету, используя мобильный телефон;

- соединение с Интернетом через спутник;

- обмен данными между двумя портативными компьютерами;

- использование беспроводной клавиатуры и мыши.

Первые локальные сети

В ранних сетевых технологиях широко использовались сети Ethernet как с толстым коаксиальным кабелем, так и с тонким. В этом разделе рассматривается эволюция инфраструктуры сети Ethernet.

В начале 1970-х версию сети Ethernet договорились называть «толстый (thick) Ethernet», потому что толщина кабеля, используемого в этих типах сетей, составляла около одного сантиметра в диаметре, что позволяло передавать данные со скоростью 10 Мбит/с. Первые сети на основе толстого (thick) Ethernet имели следующие ограничения:

- Длина: толстый Ethernet был ограничен по расстоянию 500 метрами, до ухудшения сигнала, что требует установку повторителя каждые 500 метров для большего покрытия сети.

- Количество и расположение станций: существовали ограничения на количество станций и серверов, которые могли быть подключены к сети, и на расположение этих рабочих станций.

- Стоимость: этот кабель относительно дорогой.

- Монтаж: толстый Ethernet имеет большой диаметр, что делало его сложным в прокладке по зданию, потому что кабель должен проходить через стены и потолки.

- Добавление новых пользователей: добавление новых пользователей проходило достаточно просто.

- Пропускная способность: толстый Ethernet предоставлял пропускную способность 10 Мбит/с, но она разделялась между всеми пользователями.

Стандарт Ethernet был обновлен в 1980-ых для того, чтобы увеличить возможности и для снижения толщины коаксиального кабеля. Эта новая версия Ethernet была названа «тонкий (thin) Ethernet». Эта версия обладает незначительными усовершенствованиями по сравнению с толстым Ethernet в следующих областях:

- Стоимость: тонкий Ethernet - более дешевый тип сетей (иногда его называют «Cheapemet»).

- Пространство: так как кабель тоньше, то сети на основе тонкого коаксиального кабеля занимают меньшее пространство.

- Монтаж: хотя тонкий Ethernet достаточно сложен в монтаже, но эти сети требовали меньше усилий, чем сети на основе толстого Ethernet.

Добавление новых пользователей: добавление нового пользователя требовало кратковременного прерывания работы сети, потому что кабельный сегмент необходимо разъединить для добавления нового сервера или рабочей станции

Сегмент сети Ethernet

Длина сегмента является важной характеристикой, когда используются технологии Ethernet в локальной сети.

Сегмент - сетевое соединение, сделанное из непрерывного сетевого кабеля. Кабели и сегменты Ethernet могут передавать сигнал только в очень ограниченном диапазоне расстояний, после которого сигнал становится сильно искаженным из-за шумов в линии, происходит уменьшение уровня сигнала и потеря несущей, необходимой для работы спецификации CSMA/CD для обнаружения коллизий.

Любые устройства, работающие на уровне 1 модели OSI, не прерывают Ethernet сегмент локальной сети, потому что они только повторяют электрический сигнал.

Увеличение сегмента локальной сети

Существуют устройства, которые могут быть добавлены к сети Ethernet для увеличения сегмента. В этом разделе поясняется, как добавление повторителя или концентратора может снять ограничение на протяженность локальной сети Ethernet

Повторитель (repeater) является устройством физического уровня, который работает как усилитель. Добавление повторителя в сеть увеличивает размер сегмента, так что данные могут быть переданы успешно на большее расстояние. Однако существует ограничение на количество повторителей, которые могут быть добавлены в сеть.

Концентратор, который также работает на физическом уровне, схож с повторителем. Когда концентратор принимает переданный сигнал, он его усиливает и передает дальше. Однако, в отличие от повторителя, концентратор может иметь несколько портов, подсоединенных к разным сетевым устройствам; поэтому концентратор передает полученный сигнал на все порты, к которым подсоединены устройства. Концентраторы не читают данные, проходящие через них, и поэтому не знают адрес источника и пункта назначения кадра. Существенно, что концентратор принимает входящие биты, усиливает электрический сигнал и передает эти биты через все порты к другим устройствам в сети.

Концентратор увеличивает, но не разрывает сеть Ethernet. Однако ограничение на пропускную способность по-прежнему остается в технологии разделяемых сетей. Хотя, каждое устройство подсоединено к концентратору своим кабелем, все пользователи данного сегмента Ethernet конкурируют за одну и туже пропускную способность.

Коллизии

Коллизии - часть работы сети Ethernet; коллизии происходят, когда две станции пробуют связаться в одно и тоже время.

Коллизии - побочный эффект метода CSMA, используемого в Ethernet. В сети Ethernet, множество устройств использует один и тот же общий сегмент, поэтому, несмотря на прослушивание среды, для того, чтобы проверить, свободна ли среда, станции могут начать передачу одновременно. Если две или более станций в разделяемой среде начинают передачу в одно время, то это приводит к коллизиям и разрушению кадров. Когда отправляющая станция распознает коллизию, она передает специальный сигнал «затор» ("jam") на заранее определенное время, что бы устройства в сегменте знали, что фрейм поврежден и прекратили связь. Затем отправляющая станция случайным образом выбирает время, которое должно пройти до следующей попытки передачи данных.

При росте сети и занятости пропускной способности канала, одновременная передача данных становится более вероятна, и, следовательно, становится более вероятно появление коллизий. Чем больше коллизий происходит, тем выше становится перегрузка, и доступ к сети замедляется или становится невозможен.

Добавление концентратора в Ethernet сеть может позволить увеличить длину сегмента, по которому передаются данные, но не может улучшить положение с коллизиями.

Коллизионные домены

При расширении сети Ethernet для объединения большего количества пользователей, которым необходима большая пропускная способность, можно создать отдельные физические сетевые сегменты, называемые коллизионными доменами, так, что коллизии ограничены доменом, а не целой сетью

В стандартном сегменте Ethernet, сетевые устройства состязаются за общую пропускную способность канала, в котором только одно устройство может передавать данные в определенный момент времени. Сетевой сегмент, который предоставляет общую полосу пропускания, известен как коллизионный домен, так как, когда два или больше устройства пытаются передавать информацию в одно и тоже время, может произойти коллизия в этом сегменте.

Однако можно использовать другое сетевое устройство, работающее на втором уровне модели OSI и выше, разделяющее сеть на сегменты и уменьшающие количество устройств, которые состязаются за общую полосу пропускания. Каждый новый сегмент затем становится отдельным коллизионным доменом. Большая полоса пропускания становится доступной для устройств в сегменте, а коллизии в одном коллизионном домене не влияют на работу в других сегментах.

Широковещательный домен - другое ключевое понятие. Фильтрация кадров, основанная на адресах MAC и производимая коммутаторами, не распространяется на фильтрацию широковещательных кадров. В соответствии с их природой, широковещательные кадры должны рассылаться всем; поэтому совокупность соединений коммутаторов образует единый широковещательный домен. Для разделения широковещательных доменов необходимо наличие устройств третьего уровня - например, маршрутизаторов.

4.5. Решение сетевых проблем при помощи технологии коммутируемых
сетей

Основные причины перегрузок сети

Как в быстро растущих городах существует проблема с движением транспорта, так и в сети наблюдаются проблемы, связанные с увеличением ее размеров.

Основные причины перегрузок в сети:

- Увеличение производительности компьютеров и усовершенствование сетевых технологий. Современные процессоры, шины и периферийные устройства более быстрые и производительные, чем те, которые использовались в начале развития локальных сетей, поэтому они могут отправлять через сеть больше данных с более высоким скоростями.

- Увеличение размера сетевого трафика. Сетевой трафик сейчас является более распространённым при доступе к удаленным ресурсам, необходимом для осуществления основной работы. Также широковещательные сообщения могут неблагоприятно влиять на конечные станции и производительность сети, хотя протокол TCP/IP, как правило, не использует широковещательную рассылку кадров.

- Приложения, требующие высокой пропускной способности. Программные приложения становятся функционально богаче и требуют большую пропускную способность канала для своей работы. Настольные издательские системы, конструкторские расчёты, видео по запросу (video on demand - VoD), Интернет-обучение и потоковое видео (streaming video) — все эти приложения требуют существенные процессорные мощности и скорости. Они передают по сети большие пакеты и требуют доступ к общим приложениям для пользователей.

Пример: использование пропускной способности

В этой таблице приведено несколько примеров различного использования пропускной способности канала для текстовых и графических файлов. Время использования сети рассчитано исходя из того, что информация передается через перегруженный сегмент сети с эффективной пропускной способностью канала 4 Мбит/с.

Использование пропускной способности

| Содержание файла | Размер файла | Время передачи |
| --- | --- | --- |
| Роман на 700 страниц (только текст) | 1 мегабайт (МБ) | 2 секунды |
| Полное собрание сочинений Шекспира | 5 МБ | 10 секунд |
| Одна большая картинка в формате GIF (несжатая) | 5 МБ | 10 секунд |
| Одна большая картинка в формате GIF (сжатая) | 1 МБ | 2 секунды |
| DVD-ролик | 68 МБ | 150 секунд |

Мосты - первое решение проблем с перегрузкой сети

Сегментация на втором уровне модели OSI может снизить перегрузки, и мост является решением этой проблемы.

Мост Ethernet используется для разделения одной сети Ethernet на несколько сегментов. Это устройство увеличивает количество коллизионных доменов, что уменьшает перегрузку сети.

Основные характеристики моста:

- Мост работает на втором уровне модели OSI.

- Мост более «интеллектуальный», чем концентратор; он может анализировать входящие кадры и пересылать их, основываясь на адресе пункта назначения.

- Мост может буферизировать кадры между двумя или более сегментами сети.

- Мост создает несколько коллизионных доменов, позволяя более чем одному устройству передавать данные одновременно без появления коллизий.

- Мост создает таблицу MAC адресов.

Добавление моста в сеть дает следующие преимущества:

- Изолирует возможные проблемы в отдельном сегменте сети

- Уменьшает излишний трафик, фильтруя кадры внутри и между сегментами сети

- Увеличивает размер локальной сети, объединяя несколько сегментов.

Коммутаторы

Они схожи в некотором роде с мостами, но коммутаторы обладают специфическими характеристиками, которые делают их эффективнее при решении проблем с перегрузкой сети.

Как и мосты, коммутаторы объединяют различные сегменты сети, используют таблицу MAC адресов для определения, в какой сегмент передать данные, и уменьшают сетевой трафик. Однако коммутаторы работают на большей скорости, чем мосты, и поддерживают ряд дополнительных функций:

- Большее количество портов. По сравнению с мостом, у коммутатора большая плотность портов; коммутаторы по 24 или 48 портов на устройство являются обычным явлением. Большие корпоративные коммутаторы могут поддерживать сотни портов.

- Больше буфер для кадров. Возможность хранить большее количество принимаемых кадров без необходимости их удаления очень полезна, когда на коммутаторе может находиться перегруженный порт к серверу или другой части сети.

- Скорость порта. В зависимости от стоимости коммутатора он может поддерживать различные среды передачи. Порты 10/100 Мбит/с широко распространены, но 1-Гбит/с или 10- Гбит/с порты позволяют достичь большей гибкости.

Быстрая внутренняя коммутация. Наличие быстрой внутренней коммутации позволяет поддерживать много портов со скоростями 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с. Может быть использован метод быстрой внутренний шины или общей памяти, который влияет на повышение производительности коммутатора

Коммутаторы используют один из следующих двух методов коммутации данных между портами:

- Коммутация без буферизации пакетов (Cut-through switching). В этом методе коммутатор передает данные, как только он их начинает получать, если даже передача не закончилась. Коммутатор определяет, на какой порт переслать кадр и начинает процесс передачи без буферизации данных, основываясь на выборе по первому кадру, который он получил. Это быстрейший из двух методов, но в нем нет проверки на ошибки, для уверенности в правильности данных. Модификацией коммутации без буферизации является коммутация с контролем фрагмента (fragment-free), в которой фрейм не передается до тех пор, пока не будет получено первых 64 байта, чтр соответствует отсутствию коллизий в канале.

- Коммутация с промежуточным хранением (Store-and-forward switching). В этом методе, когда коммутатор получает данные, он сохраняет их в буфере до полного получения фрейма. Во время записи, коммутатор анализирует фрейм на наличие информации о точке назначения. Во время этого процесса, коммутатор также производит поиск на наличие ошибок.

На практике, различия между использованием методов коммутации без буферизации и коммутации с промежуточным хранением оказались не значительными. Это связано с тем, что не значительное уменьшение в задержке (latency) в методе без буферизации компенсируется небольшим джиггером (jitter) в методе с буферизацией пакетов.

Сравнение коммутаторов и мостов

Пока что были рассмотрены сходства коммутатора и моста, но у коммутатора есть характеристики, которые делает его более эффективным в снижении перегрузок в сети, увеличивая эффективную пропускную способность.

Общие черты мостов и коммутаторов:

- И мосты, и коммутаторы связывают сегменты локальной сети.

- И мосты, и коммутаторы используют таблицу MAC адресов для определения, в какой сегмент должен быть передан кадр.

- И мосты, и коммутаторы способствуют уменьшению сетевого трафика.

Однако коммутаторы предоставляют следующие важные функции, что позволяет еще более эффективно устранять перегрузки в сети:

■	Выделенные каналы между устройствами. Это позволяет увеличиватьпропускную способность канала. Коммутатор с одним пользователем, подключенным к порту, представляет микросегментированную сеть. В этом типеконфигурации каждый пользователь получает доступ к полной пропускнойспособности канала, и, следовательно, не разделяет пропускную способностьдругими пользователями, в результате чего не происходят коллизии.

■	Множество одновременных соединений. Множество одновременных соединений возможно благодаря использованию одновременной коммутации нескольких пакетов, таким образом, увеличивается емкость сети, выраженная в количестве одновременно поддерживаемых соединений. Например, когда пересылается фрейм между двумя портами 1 и 2, другой обмен возможен между портами 5 и 6. Это возможно, потому что используется буфер ввода/вывода и быстрая внутренняя передача между портами. О коммутаторе, который может поддерживать все возможные комбинации передачи между портами одновременно, говорят, что он предлагает передачу без снижения скорости и неблокируемую производительность. Конечно, такой класс коммутаторов достаточно дорог.

- Дуплексная связь (full-duplex). Когда соединения микросегментированы, то только два хоста присутствуют в сегменте (коммутатор и компьютер). Это дает возможность настроить порты так, что они могут передавать и принимать одновременно; такой способ обмена информацией называется дуплексным. Например, при использовании соединения точка-точка происходит передача со скоростью 100 Мбит/с, и прием со скоростью 100 Мбит/с, а эффективная пропускная способность в канале оказывается 200 Мбит/с на соединение. Выбор между полудуплексным и дуплексным режимом происходит автоматически во время установки соединения.

- Адаптация к среде передачи. В коммутаторе имеются порты, которые могут работать в средах с разными скоростями передачи данных, в которых поддерживается разная пропускная способность: 10 и 100 Мбит/с или 100 и 1000 Мбит/с. Без этого была бы невозможна коммутация между портами, предоставляющими разную пропускную способность среды передачи.

Как коммутаторы сегментируют Ethernet сеть

Коммутаторы заменяют собой мосты. Коммутатор предоставляет три главных функции в сегментации сети Ethernet — пересылку (forwarding), фильтрацию (filtering) и лавинную передачу (flooding).

Коммутатор создает таблицу MAC адресов, которая ассоциируется с портом, через который они могут быть достигнуты. Коммутатор затем использует эти MAC адреса для своих целей: либо для фильтрации, либо для пересылки, либо для лавинной передачи кадра.

Локальные сети, использующие технологию коммутации

Сейчас, коммутируемая сеть является наиболее распространенным типом локальных сетей. Стоимость порта коммутатора уменьшилась настолько, что концентраторы и мосты больше не рассматриваются, когда делается выбор при закупке.

В коммутируемых сетях разделение пользователей на группы сильно обусловлено физическим местоположением. Например, все пользователи, подсоединенные к коммутатору на первом этаже офисного здания, принадлежат к одной рабочей группе, а пользователи на втором этаже принадлежат к другой рабочей группе. Этот тип размещения предоставляет каждой группе доступ к устройствам в сети, таким, как сервер, с уменьшением вероятности появления коллизий и увеличением общей производительности сети.

Для объединения большего числа пользователей и с увеличением требований к сетевым ресурсам и пропускной способности сети, все больше и больше коммутаторов добавляются в сеть. Однако, с добавлением большего числа коммутаторов в сеть, объем трафика между ними увеличивается; поэтому необходимо обеспечить увеличение скорости и производительности линий связи между коммутаторами и другими сетевыми устройствами.

Коммутатор записывает MAC адрес источника и номер порта, который принял кадр, в таблицу MAC адресов.

Так как это был широковещательный кадр, то коммутатор пересылает его на все порты за исключением порта, на который он получил кадр.

Устройство назначения отвечает на широковещательную рассылку адресной передачей кадра, адресованного к PC A.

Коммутатор добавляет MAC адрес источника PC В и номер порта, который принял кадр, в таблицу. Адрес назначения и соответствующий порт находится в таблице.

Коммутатор теперь может пересылать кадры от источника к пункту назначения без лавинной рассылки, потому что у него есть отдельная запись в таблице MAC адресов, которая определяет соответствующие порты.

4.6.Максимизация преимуществ коммутации

Микросегментация

Микросегментация предотвращает возможность появления коллизий в сегментах сети, предоставляя ряд преимуществ в увеличении производительности сети.

Реализация коммутируемых сетей позволяет предоставлять микросегментацию. Это означает, что каждое устройство в сетевом сегменте подсоединено прямо к коммутатору и не разделяет пропускную способность канала с другими устройствами в сегменте. Эта важная функция предотвращает коллизии и увеличивает эффективную скорость передачи данных через работу в дуплексном режиме, что в результате дает существенное увеличение доступной пропускной способности канала.

Пример: Получение выделенного съезда на автомагистраль

Передача данных может быть сравнена с автострадой, а перемещающиеся по сети фреймы - с автомобилями на автостраде. Только машины используют въезд на автомагистраль для съезда, а устройства подсоединяются к сети, когда они хотят передать данные. Все больше и больше машин перемещается по автомагистрали, в результате съезд переполняется, предоставляя доступ только нескольким машинам, и может образоваться затор. Если у каждой машины имеется свой съезд, то все машины будут иметь одинаковый уровень доступа к автомагистрали, и не будет заторов и столкновений. Микросегментация в коммутируемой сети предоставляет каждому сетевому устройству свой собственный «съезд», так что каждое устройство не должно состязаться с другими устройствами для использования сетевой «автомагистрали».

Дуплексная связь

Дуплексная связь увеличивает эффективную пропускную способность, позволяя устройствам на двух концах передавать данные одновременно. Однако это означает, что оптимизация производительности сети и возможность использования дуплексного режима требует микросегментации.

Так как каждое устройство в микросегментированнои сети непосредственно подключено к порту коммутатора, то порт коммутатора и это устройство образуют соединение точка-точка. В сети с концентраторами, по сравнению с сетью с коммутаторами, устройства могут одновременно обмениваться информацией только в одном направлении, поэтому они должны состязаться за пропускную способность. Такой тип связи является полудуплексным, потому что позволяет в один промежуток времени либо отправлять данные, либо получать, но не одновременно. Однако, микросегметированные порты коммутатора могут предоставлять устройствам соединения в дуплексном режиме, позволяя устройствам отправлять и получать данные одновременно. Эта возможность увеличивает вдвое пропускную способность канала между устройствами.

Пример: Разговор

Если вы используете голосовое устройство связи, например, переносную рацию, вы будете разговаривать в полудуплексном режиме. Вы можете говорить, но затем вы должны остановиться, чтобы услышать, что вам хотят сказать на другой стороне. Однако, используя телефон, вы можете разговаривать с кем угодно в дуплексном режиме; каждый человек может говорить и слышать одновременно.

Необходимость в средах с разной скоростью передачи в сети предприятия

Большие сети включают большое количество конечных систем, серверов и сетевых устройств, и всем требуется различная скорость для связи. В этом разделе описывается причины требований для использования различных скоростей в сети предприятия.

Существует несколько протоколов Ethernet, поддерживающих высокие скорости передачи (Fast Ethernet и Gigabit Ethernet), которые могут предоставлять скорости, требующиеся для гарантированной производительности, что необходимо для больших сетей. Однако стоимость осуществления высокоскоростных соединений во всех частях сети предприятия будет очень высокой и в неравной мере использованной пользователями и устройствами. Назначение иерархии в Ethernet соединениях заключается в том, чтобы использовать высокоскоростные соединения там, где они необходимы.

В иерархии соединений, конечные устройства обычно относятся к уровню доступа (access) системы, потому что они являются исходными точками, в которых начинается передача данных в сети. Конечные системы собираются в группы на уровне распределений (distribution), и если необходимо, используется магистральный уровень (core), для доступа к другим уровням распределения. Высокие скорости соединения обычно резервируются для устройств, которые передают большое количество данных от множества пользователей, в особенности на уровне распределений и магистральном уровне.

Ниже приведено распределение различных сетевых Ethernet технологий, которые могут быть применены для предоставления соответствующих скоростей в среде передачи в иерархии соединений сети:

Ethernet соединения со скоростями 10 и 100 Mbps используются на уровне доступа, предоставляя достаточную производительность. Дополнительно может применяться Gigabit Ethernet для тех клиентов, которым необходимо наличие высокой пропускной способности канала.

Fast Ethernet может быть использован как линия между устройствами пользователей и сетевыми устройствами, при условии что, общий трафик с уровня доступа не создает недопустимый уровень скоплений.

Во многих сетях типа клиент-сервер, слишком много клиентов, пытающихся установить соединение с одним сервером одновременно, в результате появляется узкое место в сети. Для увеличения производительности и решения этой проблемы может быть использовано Gigabit Ethernet соединение с сервером предприятия.

Gigabit Ethernet так же используется для предоставления соединений между уровнем распределений и магистральным уровнем сети.

Наиболее эффективное место использования высокоскоростного Multi-Gigabit Ethernet соединения - это между коммутатором и магистралью, являющейся "центральной улицей" в сети с высокой скоростью передачи данных.

Избыточность соединений в Ethernet сети

Когда в одной сети используется множество коммутаторов, это приводит к появлению преднамеренных или случайных физических петель. Когда образуются петли, может быть создан широковещательный шторм, распространяющий фреймы в сети.

Добавление коммутаторов в сеть может так же добавить избыточность соединений; это происходит, когда два коммутатора подсоединяются к одному сегменту сети, для того чтобы при выходе одного из сегментов быть уверенным, что соединение осталось. Избыточность позволяет быть уверенным в доступности сети в любое время, что является важным преимуществом для пользователей. Однако в этом кроется возможная проблема в сети: когда коммутатор используется для избыточности, возможно появление петель. Когда хост в одном сетевом сегменте передает данные хосту в другом сетевом сегменте, и возможно два или более пути через коммутаторы, то каждый коммутатор при получении фрейма ищет положение принимающего устройства и пересылает фрейм. Из-за того, что каждый коммутатор передает фрейм, появляются дубликаты фрейма. Этот процесс приводит к появлению петель между двумя путями без удаления из сети. Таблица MAC адресов может быть тоже обновлена неправильной информацией об адресе, в результате происходит неправильная пересылка.

В дополнении к основным проблемам в связи с наличием петель, распространение широковещательного сообщения - серьезная проблема. Любой широковещательный, многоадресный или неизвестный трафик коммутатор рассылает на все порты, за исключением входящего порта. Результирующим эффектом «шторма» является то, что трафик бесконечно передается по сети, почти полностью поглощая доступную пропускную способность канала.

Пример: Петли в коммутируемой сети

Предположим, что хост London отправляет фрейм к хосту Rome. London находится в сетевом сегменте A, a Rome находится в сетевом сегменте В. Оба хоста соединены с сегментом А и сегментом В для надежности, если даже сегмент будет поврежден. Коммутатор 1 и коммутатор 2 предоставляет избыточные соединения между двумя сегментами сети. Оба коммутатора, коммутатор 1 и коммутатор 2, получают фрейм от London и запоминают, что London находится в сегменте 2. Каждый коммутатор передает фрейм в сегмент 1.

Rome получает две копии фрейма от London через коммутатор 1 и коммутатор 2. Однако два этих коммутатора также получают фрейм на интерфейсы, находящиеся в сегменте В. Коммутаторы меняют их внутреннюю таблицу, отмечая, что London теперь в сегменте В. Если Rome посылает ответ к London, два коммутатора получат, а затем выбросят фрейм с ответом, потому что в таблице MAC адресов каждого коммутатора присутствует запись, что London в том же сегменте сети, что и Rome.

Если от London изначально пришел широковещательный фрейм, то оба коммутатора будут пересылать этот фрейм бесконечно, используя всю доступную пропускную способность и блокируя передачу всех остальных фреймов в двух сегментах.

Разрешение проблем с петлями, используя протокол связующего дерева

Протокол связующего дерева (Spanning-Tree Protocol (STP)) предназначен для решения проблем с петлями в сетях с избыточными связями.

Методом решения проблем с петлями является STP, который управляет физическими путями данного сетевого сегмента, предотвращая нежелательный эффект от петель в сети.

STP работает следующим образом:

STP изменяет режим работы определенных портов, переводя их в состояние ненагруженного резерва, так что они не слушают и не пересылают фреймы. В результате остается только один путь к каждому сегменту сети, активный в данный момент времени.

Если появляется проблема с соединением к любому из сегментов через сеть, STP восстанавливает соединения автоматически, активируя до этого неактивные пути, если они существуют.

Выводы

Топология сети описывает схему расположения кабелей и устройств, а так же путей, используемых при передаче данных. Существует физическая и логическая топология. Физическая топология относится к физической схеме сети, разводка кабеля и расположение устройств; логическая топология сети относится к путям, по которым сигнал проходит от одной точки в сети до другой. Есть несколько типов физических топологий: шина, звезда (иерархическая звезда), кольцо (одинарное и двойное) и полносвязанная или частично связанная. Каждый тип топологий находит свое применение в разработке сети для соответствия требованиям пользователей сети. Несмотря на то, что локальная сеть предоставляет сравнительно небольшую стоимость при использовании общих сетевых ресурсов, существует несколько проблем для сетей с общими ресурсами, основными являются увеличение необходимой пропускной способности и скорости для удовлетворения запросов множества пользователей. Мосты Ethernet используются для разделения одной сети Ethernet на несколько сегментов для того, чтобы уменьшить перегрузку в сети, но коммутаторы работают с большей скоростью и поддерживают больше дополнительных возможностей. Есть несколько способов, которые позволяют увеличивать производительность коммутируемых локальных Ethernet сетей, так что локальные сети продолжают отвечать уровню производительности и гарантировать доступность сети при запросе пользователей.

Изучение работы протокола TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP наиболее широко используемый сетевой протокол, а его функции могут быть описаны уровнями стека TCP/IP. Этот стек похож на семиуровневую модель OSI.

В 1960-м, департамент обороны США запустил проект по объединению большого числа компьютеров друг с другом и обеспечению доступа к общей информации. Было важно децентрализовать эту сеть, так чтобы важная информация и сервисы не были бы сконцентрированы в нескольких точках, которые могли быть уязвимы для внешних атак. Эта сеть стала известной как ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) или DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network), названая по названию отдела управление перспективного планирования научно-исследовательских работ (Advanced Research Projects Agency (ARPA)) департамента обороны (Department of Defense) США. Протокол, использовавшийся в этой децентрализованной системе, стал известен как ТСРЛР. При построении сети необходимо было обеспечить возможность передачи данных между мейнфреймами, расположенными в разных стратегических местах. При этом на случай внешних атак необходимо создавать альтернативные маршруты передачи данных, и обеспечивать распределение функций между компьютерами таким образом, чтобы выход из строя одного из них не приводил к потере работоспособности всей системы в целом.

Для реализации вышеуказанных задач, разработчики из департамента обороны представили новую технологию, названную коммутацией пакетов. При использовании коммутации пакетов, файлы с данными разбиваются на пакеты с информацией, эти пакеты отправляются различными маршрутами к единой точке назначения, позволяя использовать одну линию связи одновременно несколькими пользователями.

Позднее, National Science Foundation построил сеть для объединения исследовательских институтов и адаптировал системный протокол, использованный в ARPANET. Эта новая сеть эволюционировала в то, что называется сегодня - Интернет, а ТСРЛР стал протоколом, который отвечает за передачу данных через Интернет.

Протокол TCP/IP стал наиболее широко используемым в мире благодаря следующему:

- Гибкая схема адресации, позволяющая маршрутизировать данные даже в очень больших сетях.

- Протокол TCP/IP поддерживается практически во всех операционных системах и платформах.

- TCP/IP предлагает большое число утилит и инструментов.

- В любой системе, подключаемой к Интернету, должен быть реализован протокол TCP/IP.

Стек протоколов TCP/IP

Стек протоколов ТСРЛР — чье название является комбинацией только двух отдельных протоколов, Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP) — разделяется на уровни, каждый из которых выполняет разные функции в процессе передачи данных. В этом разделе описывается, как организован стек ТСРЛР.

Стек ТСРЛР был разработан примерно в тоже время, что и модель OSI. Как и модель OSI, стек ТСРЛР предназначен для упорядоченной организации компонентов, составляющих процесс передачи данных, и отображает их функции и взаимодействие между собой. Эти компоненты или уровни стека ТСРЛР приведены ниже:

■    Уровень доступа к сети (Network access layer): Этот уровень охватывает два уровня модели OSI:

—      Физический уровень (Physical layer): Физический уровень определяет

электрические, механические, процедурные и функциональные спецификации для установления, поддержки и разрыва физических соединений между оконечными системами. Характеристики, такие как уровень напряжения, частоту, скорость передачи данных, максимальное расстояние передачи, физические соединители и другие подобные атрибуты, определяются спецификациями к физическому уровню.

Канальный уровень (Data Link Layer): Канальный уровень определяет, как данные преобразуются для передачи, и как контролируется доступ к физическому окружению.

- Уровень интернета: Этот уровень предоставляет маршрутизацию данных от источника к точке назначения, определяя пакет и схему адресации, перемещая данные между канальным уровнем и транспортным уровнем, направляя пакеты с данными к удаленному хосту, выполняя фрагментацию и обратную сборку пакетов с данными.

- Транспортный уровень: Этот уровень является основой архитектуры TCP/IP, предоставляя возможность передачи информации напрямую между приложениями, запущенными на сетевых хостах.

- Прикладной уровень: Этот уровень предоставляет возможность приложениям передавать данные, отслеживать проблемы в сети и активность Интернета, и поддержку интерфейсов сетевых программных приложений (network application programming interfaces (APIs)), которые позволяют программам, созданным для раздельной работы, получить доступ к сети.

Сравнение стека TCP/IP с моделью OSI

Модель OSI и стек TCP/IP были разработаны (различными организациями) примерно в одно и тоже время, как способ организовывать и связывать компоненты, которые управляют передачей данных. Уровни стека TCP/IP соответствует уровням модели OST.

- Уровень доступа к сети стека TCP/IP примерно соответствует физическому и канальному уровню модели OSI, и эти уровни в каждой модели работают непосредственно с интерфейсами сетевых устройств и доступом к среде передачи.

- Уровень интернета или сетевой уровень в стеке ТСРЛР непосредственно соответствует сетевому уровню модели OSI, они работают с логическими адресами сетевых устройств, маршрутизируя данные между ними.

- Транспортный уровень стека ТСРЛР соответствует транспортному уровню модели OSI, они оба предоставляют как возможность доступа к сетевому уровню, так и обеспечивают режимы с гарантированной и негарантированной доставкой данных.

- Прикладной уровень стека ТСРЛР обеспечивает обмен информацией приложений с нижними уровнями и соответствует независимым уровням модели OSI: прикладному, уровню представлений и сеансовому. Отдельные уровни модели OSI предоставляют разный набор услуг для приложений.

Интернет протокол (IP)

IP компонента TCP/IP определяет, куда пакеты данных будут направлены, основываясь на адресе источника назначения, у IP есть определенные характеристики, связанные с тем, как работает эта функция.

IP использует пакеты для передачи информации через сеть. Пакет - независимый контейнер, содержащий достаточное количество информации, для передачи его от источника до точки назначения без необходимости предварительной обработки.

IP характеризуется следующим:

- IP работает на третьем уровне модели OSI и стека TCP/IP.

- IP - протокол, работающий без установки соединения, в котором данные отправляются к точке назначения без дополнительного уведомления точки назначения. Принимающие устройство получает данные и не возвращает информацию о статусе полученного пакета, отправляющему устройству.

- IP использует иерархическую адресацию, в которой сетевую часть адреса можно представить как название улицы, а хостовую часть адреса, как номер дома на этой улице.

- IP предоставляет доставку пакетов без подтверждения и не гарантирует доставку пакета. Поэтому пакет может быть неправильно направлен, получен дважды или потерян на пути к месту назначения.

- IP не предоставляет специальных возможностей, которые позволили бы восстановить поврежденный пакет. Это обеспечивается оконечными система в сети.

В реальном масштабе времени голосовая или видео передача, без проблем переносит потерю нескольких пакетов; в данном случае наиболее важна скорость, чем

гарантированное получение пакетов, потому что восстановление пакетов приведет к задержке по времени.

Пример: Доставка письма через почтовую службу

По аналогии со службой ГР можно рассмотреть работу почтовой службы. В этом примере, вы живете в Сан-Франциско, а ваша мать в Нью-Йорке. Вы пишете три письма вашей матери. Затем вы кладете письма в разные конверты и подписываете на них адрес вашей матери и ваш обратный адрес.

Вы относите три письма на почту. Почтовая служба осуществит попытку доставки писем вашей матери в Нью-Йорк. Однако почтовая служба не гарантирует, что все три письма будут доставлены в пункт назначения, так же не гарантируется, что все три письма будут обработаны одновременно и направлены по одному маршруту. Наконец, почтовая служба не гарантирует, что письмо будет доставлено по адресу назначения.

UDP

На транспортном уровне стека TCP/IP находится протокол, который представляет отправленную информацию так, что бы данные могли быть передана через сеть. Протокол UDP является расширением из раннего набора протоколов ТСРЯР.

Ниже приведены характеристики UDP:

- UDP работает на четвертом уровне модели OSI и стека TCP/IP.

- UDP предоставляет приложениям доступ к сетевому уровню без дополнительных механизмов обеспечения надежности.

- Как IP, UDP - протокол, работающий без установки логических соединений, в котором данные отправляются к получателю без дополнительного подтверждения со стороны получателя.

- UDP поддерживает очень ограниченную возможность обнаружения ошибок. UDP дейтаграмма дополнительно может включать контрольную сумму, которую приемное устройство может использовать для проверки целостности данных. В дополнении, UDP дейтаграмма включает псевдо заголовок, который содержит адрес назначения; если приемное устройство видит, что дейтаграмма направлена к не активному порту, она возвращает сообщение, что порт недостижим.

- UDP предоставляет доставку пакетов без подтверждения. Поэтому пакет может быть неправильно направлен, получен дважды или потерян на пути к месту назначения.

- UDP не предоставляет специальных возможностей, которые позволили бы восстановить поврежденный пакет. Это обеспечивается оконечными системами в сети, которые используют UDP, если им это необходимо.

Пример: Рассылка рекламных объявлений

Аналогией работы протокола UDP является рассылка объявлений, извещающей о какой-нибудь распродаже. В этом примере, продавец делает рекламное объявление, в котором указывает день, время и место распродажи. Продавец адресует каждое объявление определенному получателю. Почтовая служба доставляет каждое объявление на каком-то транспортном средстве по какому-то маршруту. Однако не важно, что объявление потеряется или получатель подтвердит получение объявления.

TCP

TCP - протокол с установлением логических соединений, который обеспечивает надежность передачи данных между хостами. У протокола TCP есть несколько уникальных характеристик обеспечивающих способы, по которым происходит передача данных. В этом разделе описываются основные характеристики протокола TCP.

TCP -протокол, работающий на транспортном уровне стека TCP/IP, который предоставляет способ адресации информации так, что данные могут быть переданы через сеть.

Ниже приведены характеристики TCP:

- Как и UDP, TCP работает на четвертом уровне модели OSI и третьем уровне стека TCP/IP (4-х уровневый стек).

- Как UDP, TCP предоставляет приложениям доступ к сетевому уровню.

- TCP - протокол с установлением логических соединений, в котором два сетевых устройства устанавливают соединение для обмена данными. Оконечные системы синхронизируются друг с другом, для того чтобы управлять прохождением пакетов и адаптировать трафик к перегрузкам в сети.

- TCP соединение представляет пару виртуальных соединений, одно на каждое направление, так что обеспечивается дуплексный режим работы.

- TCP предоставляет коррекцию ошибок, включая контрольную сумму в дейтаграмму для определения того, что заголовок не поврежден.

- TCP сегменты перенумерованы и передаются последовательно, так что в пункте назначения можно упорядочить сегменты и определить потерянные данные.

- После получения одного или нескольких сегментов TCP, получатель возвращает подтверждение отправителю, отображая, что сегмент получен. Если получение

сегмента не подтверждено, отправитель может передать заново сегмент или прервать соединение, если подумает, что получатель больше не на связи.

■    TCP предоставляет службу восстановления данных, при помощи которой приемник может повторно запросить передать заново сегмент. Если получение сегмента не будет подтверждено, отправитель опять посылает сегмент.

Надежная доставка данных необходима для ряда приложений, таких как передача файлов, работа с базами данных, выполнение транзакций и другие приложения, критичные к потере данных, в которых каждый пакет должен быть гарантировано получен. TCP предоставляет надежную связь, иногда жертвуя скоростью, в то время как UDP обеспечивает скорость взамен надежности.

Пример: Отправка заказного письма

В качестве аналогии работы протокола TCP можно привести отправку заказных писем по почте. Допустим, что вы проживаете в Сан-Франциско и хотите отправить книгу своей маме в Нью-Йорк, но почтовое отделение отправляет только письма. Вы вырываете страницы из книги и вкладываете каждую страницу в отдельный конверт. Что бы Ваша мама смогла правильно сшить книгу, Вы нумеруете каждый конверт. Далее Вы проставляете адреса на конвертах и посылаете первый конверт заказным письмом. Почтовая служба доставляет конверт абоненту любым транспортом по любому маршруту. После доставки конверта адресату, почтальон обязан получить письменное подтверждение о получении корреспонденции от Вашей мамы и вернуть это подтверждение Вам. Отправка каждой страницы книги по отдельности - очень трудоёмкий процесс, поэтому Вы принимаете решение об отправки конвертов вместе. В этом случае почтовая служба точно также сама выбирает любой маршрут и транспорт для доставки. Ваша мама проверяет каждый полученный конверт из всей пачки. Если один из конвертов потерялся в пути, то Вы не получите уведомление о доставке для этого конверта и в этом случае Вы отправляете страницу заново. После приёма всех конвертов, Ваша мама складывает страницы в правильном порядке и сшивает книгу.

Приложения, работающие с TCP/IP

Кроме протоколов IP, TCP и UDP, стек TCP/IP так же включает приложения, которые поддерживают другие службы, такие как передача данных, электронная почта, удаленный доступ и другие.

Некоторые приложения, которые поддерживает стек TCP/IP:

- Протокол передачи файлов (File Transfer Protocol (FTP)): FTP является надежным способом передачи информации, основанным на установлении логических соединений с использованием протокола TCP для передачи файлов между системами, которые поддерживают FTP. FTP поддерживает реверсивный (bidirectional binary) и ASCII (American Standard Code for Information Interchange) коды.

- Простейший протокол передачи данных (Trivial File Transfer Protocol (TFTP)):

TFTP - это приложение работает без установки соединения, используя протокол UDP. Маршрутизатор использует TFTP для передачи конфигурационных файлов и образа операционной системы Cisco IOS, а так же для передачи файлов между системами, которые поддерживают TFTP.

- Удаленное терминальное соединение (Telnet): Telnet предоставляет возможность удаленного доступа к другим компьютерам. Telnet позволяет пользователю работать с удаленным хостом и выполнять команды.

- Стек TCP/IP поддерживает также широкий спектр приложений и утилит, используемых в сети Интернет.

Изучение процесса доставки IP пакета

Описание процесса доставки IP пакета

Шаги необходимые для доставки пакета через маршрутизируемую сеть сходны с отправкой письма через почтовую службу.

В таблице, приведенной ниже, описывается процесс доставки IP пакета через маршрутизируемую сеть в сравнении с процессом, которые происходит при отправке и получение письма.

Шлюз по умолчанию - адрес локального маршрутизатора, который необходим для конфигурации хостов (персональные компьютеры, серверы и так далее). Шлюз по умолчанию — маршрутизатор, куда хост направляет любой пакет, который адресован в другую локальную IP сеть.

Доставка IP пакетов

| Шаг | Действие в IP сети | Аналогии в почтовой службе |
| --- | --- | --- |
| 1. | Когда хост собирается отправить пакет (дейтаграмму), он проверяет, находится ли адрес назначения в его локальной сети. Если адрес в другой локальной сети, хост использует шлюз по умолчанию для определения, куда отправлять пакеты. | Отправитель письма ищет адрес получателя в адресной книге. ("Могу ли я доставить это сам или я должен отправить его по почте?") |
| 2. | Пакет помешается во фрейм и передается на канальном уровне вместе с физическим адресом маршрутизатора, который принимает пакет. | Отправитель кладет письмо в конверт с адресом и относит его в местный почтовый ящик. |
| 3. | Локальный маршрутизатор получает фрейм (физический адрес назначения, соответствует физическому адресу мартшрутизатора), распаковывает его и отправляет в процесс маршрутизации. | Местное почтовое отделение отправителя получает конверт вместе с другими конвертами из почтового ящика. Письмо отбирается для дальнейшей обработки. |
| 4. | Маршрутизатор сравнивает сеть назначения со списком сетей в таблице маршрутизации. | Местное почтовое отделение определяет город и штат, в который направлено письмо. |
| 5. | Используя таблицу маршрутизации, маршрутизатор может определить лучший маршрут к пункту назначения (адрес следующего маршрутизатора и порт, через который он достижим). | Местное почтовое отделение отправляет письмо в центральное почтовое отделение для дальнейшей обработки, где оно размещается в соответствующий приемник. |
| 6. | Используя IP адрес следующего узла, физический — MAC адрес — находится при помощи таблицы протокола ARP и используется, как адрес назначения фрейма. | Центральное почтовое отделение определяет транспортный контейнер, в котором письмо должно быть размещено для доставки в город получателя. |
| 7. | Пакет помещают во фрейм, и передают на канальный уровень вместе с физическим адресом маршрутизатора, который будет получать пакет. | Письмо помещают в транспортный контейнер, который отправляется в центральное почтовое отделение в городе получателя. |
| 8. | Шаги со второго по седьмой повторяются до тех пор, пока не будет достигнут локальный маршрутизатор места назначения. | Транспортный контейнер перемещается по почтовым маршрутам, до тех пор, пока не достиг местного почтового отделения, ближайшего к получателю. |
| 9. | Маршрутизатор распаковывает фрейм и отправляет пакет на сетевой уровень. | Местное почтовое отделение забирает письмо из транспортного контейнера. |
| 10. | Маршрутизатор проверяет IP адрес пакета и находит в таблице маршрутизации, непосредственно подсоединенную сеть. | Местное почтовое отделение проверяет, что конверт необходимо доставить получателю, в зоне обслуживания этого отделения. |
| 11. | Маршрутизатор получает физический адрес пункта назначения из таблицы протокола ARP и помещает пакет во фрейм. | Местное почтовое отделение кладет конверт в грузовик по доставке почты. |
| 12. | Пакет доставляется к хосту назначения. | Почтальон доставляет конверт получателю. |

Структура IP пакета

IP передает информацию в форме пакета (также называемого дейтаграммой).

B Интернет протоколе определяется формат IP пакета. В заголовке IP пакета есть определенные поля, которые содержат информацию о пакете и об отправителе и получателе.

Длина заголовка IP различна и включает поле, назьгеаемое длина Интернет заголовка (Internet header length (IHL)), которое отображает длину заголовка IP в словах.

Заголовок IP содержит всю необходимую информацию для доставки пакета с информацией:

- Версия (version): Номер версии (длина поля 4 бита); преобладающей версии протокола IP является четвертая версия - IPv4

- Длина заголовка (header length) IP: Длина заголовка измеряется в 32-битовых словах (длина поля 4 бита)

- Приоритет и тип службы (precedence and type of service): Определяет, как пакет должен быть передан; первые три бита являются битами приоритета (длина поля 8 бит) (это поле было заменено DSCP (Differentiated Services Code Point), которое использует 6 первых бит, оставшиеся два зарезервированы).

- Длина пакета (packet length): Полная длина пакета (заголовок + данные) (длина поля 16 бит)

- Идентификатор (identification): Уникальное значение пакета IP (длина поля 16 бит)

- Флаги (flags): Контроль фрагментации (длина поля 3 бита)

- Смешение фрагмента (Fragment offset): Поддерживает фрагментацию пакетов, позволяя использовать разные значения максимально возможной единицы передачи данных (maximum transmission units (MTUs)) в Интернете (длина поля 13 бит)

- Время жизни (Time to Live (TTL)): Определяет, количество маршрутизаторов, которое может быть пройдено пакетом, прежде чем пакет будет уничтожен (длина поля 8 бит)

- Протокол: Протокол вышележащего уровня, отправивший пакет (длина поля 8 бит)

- Контрольная сумма заголовка (Header checksum): Проверка целостности заголовка (длина поля 16 бит)

- IP адрес источника (Source IP address): 32 битовый IP адрес источника (длина поля 32 бита)

- IP адрес назначения (Destination IP address): 32 битовый IP адрес назначения (длина поля 32 бита)

- Опции IP (IP options): Тестирование сети, отладка, безопасность и другие опции (длина поля 0 или 32 бита, если есть)

- Данные: Данные от выше лежащего протокола (длина поля изменяется)

Поле протокол

ГР использует номер протокола в пакете для идентификации протокола выше лежащего уровня, для которого поле данных пакета было передано, а каждый номер соответствует отдельному протоколу.

Хост или маршрутизатор прочитывает номер протокола из заголовка пакета, сравнивает его со значением во внутренней таблице протоколов, и пересылает его соответствующему протоколу. Например, если номер протокола 6, IP доставляет пакет TCP. если номер протокола 17, пакет доставляется UDP.

Хотя основной трафик приходится на протоколы TCP и UDP, существуют другие протоколы, которые могут использовать IP. Существует примерно 100 протоколов транспортного уровня, зарегистрированных для других специальных функций.

Протокол управляющих сообщений в сети Интернет (ICMP)

Протокол управляющих сообщений в сети Интернет (Internet Control Message Protocol (ICMP)) часть протокола IP, которая используется для распознавания ошибок в сообщение TCP/IP.

ICMP содержит небольшой набор сообщений, используемых для диагностики и управления работой IP сети, использующей их для передачи пакетов по сети. Ниже приведены некоторые функции ICMP:

- Извещает о проблемах в сети (Announces network problems): ICMP извещает об ошибках, таких как хост или целая часть сети стала недоступной, из-за повреждения. О TCP или UDP пакетах относящихся к одному номеру порта без присоединенного приемного устройства, также сообщается по ICMP.

- Объявление о перегрузках в сети (Announces network congestion): Когда маршрутизатор, не может передавать пакеты так быстро, как он их получает, маршрутизатор генерирует ICMP сообщение уменьшить скорость передачи (Source Quench). Направленное отправителю, это сообщение должно послужить причиной понижения скорости передачи данных.

- Помогает в выявлении проблем: ICMP поддерживает функцию ответа (echo function), которая посылает пакет между двумя хостами. Проверка доступности адреса (Packet InterNet Groper (Ping)), основное приложение менеджмента IP сети, основанное на этой особенности, отправке серии пакетов, измеряющих среднее время ответа (round-trip times (RTTs)) и подсчитывающее процент потерь.

- Объявление о превышении лимита времени (Announces timeouts):

Маршрутизатор избавляется от пакета, если он находится в сети очень долгое время. Он создает ICMP пакет, извещающий об этом факте. Трассировщик (Traceroute) - инструмент, который размечает сетевой маршрут, посылая пакеты с небольшим временем жизни и отслеживанием сообщений о превышении лимита времени.

Однако доставка ICMP пакета ненадежна, так хост не может зависеть от получения ICMP пакета для определения любых проблем в сети.

Использование 1СМР протокола для тестирования сети

Эхо функция ICMP используется для тестирования сетевых соединений.

Если маршрутизатор получает пакет, который не может быть доставлен к окончательному пункту назначения, он отправляет сообщение ICMP, что пункт назначения не достижим, для источника. Сообщение может быть не доставлено, потому что нет известного маршрута к пункту назначения. Команда ping часто используется для проверки соединения между хостами. Если ping получает эхо ответ, то соединение проверено. Однако, если ping не удался, могут быть другие сообщения, такие как пункт назначения недостижим и превышен интервал ожидания

Изучение работы протоколов IP адресации

Протокол разрешения адресов (ARP)

Для обеспечения IP связи в Ethernet сетях, необходимо чтобы логический (IP) адрес был связан с физическим (MAC) адресом места назначения. Этот процесс выполняется протоколом разрешения адресов (Address Resolution Protocol (ARP)).

Так как хост в Ethernet должен знать физический (MAC) адрес точки назначения для отправки данных ему, то ARP предоставляет эту важную услугу, устанавливая соответствия IP адресов физическим адресам в сети.

Термин разрешение адресов относится к процессу привязки IP адреса сетевого уровня удаленного устройства, к его локально достижимому MAC адресу канального уровня. Адрес «разрешается» используя широковещательную рассылку протоколом ARP известной информации (IP адрес точки назначения и свой собственный IP адрес). Широковещательную рассылку получают все устройства в Ethernet сегменте, и точка назначения опознает себя, прочитывая содержимое пакета с ARP запросом, и отвечает с требуемым MAC адресом в ARP ответе. Процедура разрешения адреса завершается, когда инициатор получает пакет с ответом, содержащей требуемый MAC адрес, и обновляет таблицу, содержащую все текущие связи, обычно называют ARP кэшем или ARP таблицей. Эта таблица используется для создания взаимосвязей между каждым IP адресом и соответствующем MAC адресом.

Эти связи в таблице хранятся процесса после его завершения до тех пор, пока не закончится период неактивности. Время жизни по умолчанию обычно составляет 300 секунд (5 минут). Это дает уверенность, что таблица не содержит информацию для системы, которая могла быть выключена или перемещена.

ARP таблица

ARP кэш (таблица) предоставляет возможность сохранения недавно установленных связей между IP адресами и MAC адресами.

Каждое IP устройство в сегменте сети создает таблицу в своей памяти - ARP таблицу (кэш). Эта таблица устанавливает соответствия IP адресов других устройств в сети с их физическими (MAC) адресами. Когда хост собирается передать данные другому хосту в той же сети, он просматривает ARP таблицу для обнаружения записи об этом хосте. Если запись существует, то хост будет использовать ее, а если нет, будет использоваться протокол ARP для получения записи.

ARP таблица создается и поддерживается автоматически, добавляя и изменяя взаимосвязи между адресами, когда они используются на локальном хосте. Содержимое ARP таблицы обычно удаляется после определенного периода времени, по умолчанию 300 секунд; однако, когда хост хочет передать данные опять, содержимое ARP таблицы возобновляется через процесс работы протокола ARP.

Здесь приведено несколько протоколов, которые могут использоваться для получения IP адресов:

■    Протокол динамической конфигурации хоста (Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)): Этот протокол используется для назначения IP адресов автоматически, а также для конфигурации других параметров TCP/IP стека, таких как маска подсети и шлюза по умолчанию, и серверы, обеспечивающие службу имён доменов (Domain Name System (DNS)). DHCP также предоставляет другую конфигурационную информацию, если необходимо, включая время жизни адреса, назначенного хосту. DHCP содержит два компонента: протокол для доставки персональной конфигурации хоста от DHCP сервера к хосту и механизм для назначения сетевых адресов хостам.

Используя DHCP, хост может быстро в динамическом режиме получать IP адрес. Все что требуется, это назначить диапазон IP адресов на DHCP сервере. Как только хосты включаются, они связываются с DHCP сервером и запрашивают информацию об адресе. DHCP сервер выбирает адрес и назначает его этому хосту. Этот адрес предоставляется хосту в «аренду», поэтому хост будет периодически связываться с DHCP сервером для продления аренды. Этот механизм дает уверенность, что хост который был перемещен или долгое время был выключен, не удерживает адрес, который он не использует. Эти адреса возвращаются в пул адресов DHCP сервера, чтобы быть переназначенными, если это необходимо.

DHCP является протоколом, описанным в RFC 2131, заменившем RFC 1541. DHCP основывается на протоколе ВООТР (Bootstrap Protocol), который он эффективно заменил.

ВООТР: Устройства в сети могут использовать ВООТР, когда они загружаются, для
получения IP адреса. Компьютер, использующий ВООТР, рассылает
широковещательные IP пакеты BOOTREQUEST, используя в качестве адреса
назначения адрес, состоящий из всех единиц (255.255.255.255). Сервер ВООТР
получает пакет и отвечает при помощи BOOTREPLY. Когда клиент получает IP
дейтаграмму, которая была отправлена к его собственному MAC адресу в поле
назначения, он берет IP адрес из поля с данными, полученному внутри BOOTREPLY
дейтаграммой.

ВООТР определен в RFC 951 (расширен в RFC 1497).

■	Протокол определения сетевого адреса по местоположению узла (Reverse
Address Resolution Protocol (RARP)): Это протокол позволяет физическому (MAC)
адресу быть соотнесенным с IP адресом. Когда хост загружается, он может знать
MAC адрес, но не свой IP адрес. Хост может использовать сервер RARP для
получения IP адреса от удаленного источника. RARP протокол канального уровня,
используемый рабочими станциями UNIX.

Служба доменных имен

Приложение DNS предоставляет эффективный способ преобразования имен удобных для человека в IP адреса необходимых для маршрутизации их.

DNS является механизмом преобразования символьных имен в IP адреса. Приложение DNS позволяет пользователям IP сетей не запоминать IP адреса. Без этого, Интернет не был бы столь популярным или таким удобным в использовании, как он является сейчас

Функции маршрутизации

Маршрутизация - процесс, который позволяет передавать данные между сетями или подсетями, используя устройства, работающие на третьем уровне, маршрутизаторы или шлюзы. Процесс маршрутизации использует таблицы маршрутизации, протоколы и алгоритмы для определения наиболее эффективного пути для передачи IP пакета. Маршрутизаторы значительно увеличивают расширяемость сети, обрывая коллизии на втором уровне и широковещательные домены. Понимание процессов маршрутизации и работы маршрутизатора, помогут вам полнее понять раздел, о том, как сети могут быть соединены и как данные могут быть переданы через них.

Маршрутизаторы

Маршрутизатор или шлюз - сетевое устройство, которое определяет путь или оптимальный путь, если существуют альтернативные, для передачи данных из одной сети в другую. Некоторые характеристики являются общими для всех маршрутизаторов.

Маршрутизаторы - основные компоненты больших сетей, использующих TCP/IP, потому что маршрутизаторы предоставляют возможность объединить сети расположенные на большом географическом пространстве. Ниже приведены характеристики общие для всех маршрутизаторов:

■	У маршрутизатора есть основные компоненты, которые также применяются в
компьютерах и коммутаторах. Эти компоненты включают следующее:

- Центральный процессор (CPU)

- Системная плата

- Оперативное запоминающее устройство (Random-access memory (RAM))

- Постоянное запоминающее устройство (Read-only memory (ROM))

- У маршрутизатора есть сетевые адаптеры, для которых назначаются IP адреса.

- У маршрутизатора могут быть следующие два типа портов:

- Console: Маршрутизатор использует console порт для подключения терминала, используемого для управления, конфигурации и контроля. Этот тип порта может отсутствовать на некоторых маршрутизаторах.

- Сеть: У маршрутизатора может быть несколько сетевых портов, включая порты доступа к различным средам передачи локальной и глобальной сетей.

У маршрутизатора есть две основные функции:

—      Определение пути (Path determination): Маршрутизаторы должны

поддерживать свою таблицу маршрутизации и быть уверенным, что другие маршрутизаторы знают об изменениях в сети. Они выполняют это, используя протокол маршрутизации (routing protocol) для обмена информацией о состоянии сети из собственной таблицы маршрутизации с другими маршрутизаторами. Это, возможно, выполнить, статически заполняя таблицу маршрутизации, но это не масштабируемо и ведет к проблемам, когда сетевая топология изменяется из-за изменения схемы или в результате аварии.

Пересылка пакетов (Packet forwarding): Маршрутизатор должен использовать таблицу маршрутизации для определения, куда отправлять пакеты. Маршрутизатор пересылает пакеты через сетевой интерфейс сети к сети предназначения, основываясь на IP адресе точки назначения, находящегося в пакете.

Маршрутизаторы и процесс доставки IP пакета

В процессе доставки IP пакетов, маршрутизатор, работающий на третьем уровне, определяет, куда отправлять пакет с данными и по какому пути. Ниже в таблице приведены функции маршрутизатора в процессе доставки пакета.

Функции маршрутизатора в процессе доставки IP пакета

Шаг

Действие

1.

Маршрутизатор получает фрейм на один из его интерфейсов.

Маршрутизатор деинкапсулирует фрейм и использует информацию о протоколе из фрейма для определения, что пакет сетевого уровня должен быть передан IP процессу.

Маршрутизатор проверяет адрес назначения в IP заголовке. Как для пакетов, которые предназначены для него самого, так для пакетов, которые необходимо переслать. Если пакет необходимо переслать, маршрутизатор проверяет таблицу маршрутизации, для определения, куда отправить пакет.

Если сеть назначения является непосредственно подсоединенной, маршрутизатор использует протокол ARP, для получения MAC адреса хоста и пересылает его в соответствующий сегмент сети.

Если сеть достижима через другой маршрутизатор, то используется MAC адрес следующего маршрутизатора, и пересылается пакет, через интерфейс, отображенный в таблице маршрутизации.

Исходящий интерфейс инкапсулирует пакет в соответствии со средой передачи и посылает в сетевой сегмент.

Определение пути

Во время определения части пути, для передаваемых данных, маршрутизатор оценивает доступные пути к точке назначения. В этом разделе описывается, как маршрутизаторы определяют наиболее выгодный путь для пересылки пакетов.

Следующие три типа заполнения данных в таблицы маршрутизации, могут быть использованы для выбора лучшего пути до точки назначения:

- Статическая маршрутизация (Static routing): Этот тип маршрутизации требует, чтобы сетевой администратор вручную заполнял информацию о маршрутах в таблице маршрутизации.

- Динамическая маршрутизация (Dynamic routing): Этот тип маршрутизации создает таблицу маршрутизации динамически, используя информацию, полученную от протоколов маршрутизации.

- Маршрут по умолчанию (Default route): Этот тип маршрута замещает необходимость указания явных маршрутов во все сети. Маршрут по умолчанию может быть настроен статически или может быть получен от протокола динамической маршрутизации.

В таблице маршрутизации хранится только одна запись для сети. Если существует больше чем один источник информации для определения пути к определенной точке назначения, то для работы процесса маршрутизации необходимо выбрать источник информации, который будет использоваться в таблице маршрутизации. Множество источников источников информации о маршрутах появляется из-за наличия нескольких протоколов маршрутизации и информации о статических или динамических маршрутах, которые доступны в данный момент времени. Протоколы маршрутизации используют различную метрику для оценки дистанции и предпочтительности маршрута к сети назначения. В процессе маршрутизации Cisco, решает эту проблему, назначая веса каждому источнику информации, потому что непосредственно из различных протоколов маршрутизации нельзя выбрать информацию о лучшем пути. Эти номера известны как

административное расстояние (administrative distance). Лучший, наиболее верный источник имеет меньший номер.

Таблицы маршрутизации

Частью процесса определения пути является построение таблицы маршрутизации, в которой содержатся известные сети и как достичь их.

Метрика протоколов маршрутизации различна и зависит от используемого протокола. На рисунке показано, как маршрутизаторы хранят таблицу с информацией, используемую для определения как пересылать пакеты.

Информация в таблице маршрутизации

Таблица маршрутизации содержит упорядоченный список известных адресов сетей; это, те адреса сетей, которые были получены динамически из процесса маршрутизации или статически сконфигурированы, или являются непосредственно подсоединенными сетями. Также таблица маршрутизации содержит информацию о сети назначения и соответствующем следующем узле. Эта информация указывает маршрутизатору, что искомая сеть либо непосредственно присоединена, либо может быть достигнута через другой маршрутизатор, который называют следующим узлом маршрутизации (next-hop router) на пути к точке назначения. Когда маршрутизатор получает входящий пакет, он использует адрес назначения для поиска лучшего пути в таблице маршрутизации. Если не будет найдено ни одной записи, маршрутизатор выбрасывает пакет после отправки ICMP сообщения источнику пакета.

Сообщения об обновлении маршрутизации (Routing Update Messages)

Маршрутизаторы связываются друг с другом и поддерживают свои таблицы маршрутизации через передачу сообщений об обновлении маршрутизации. В зависимости от протокола маршрутизации, сообщения об обновлении маршрутизации могут рассылаться периодически или только тогда, когда происходят изменения в сетевой топологии. Часть информации, содержащейся в сообщениях об изменении маршрутов, включает удаленные сети, которые маршрутизатор может достичь, вместе с метрикой маршрутизации для каждого пункта назначения. Анализируя информацию об обновлении от соседних маршрутизаторов, маршрутизатор может создавать и поддерживать свою таблицу маршрутизации.

Статические, динамические, маршруты по умолчанию и непосредственно присоединенные сети

Маршрутизатор может узнавать информацию о других сетях через задание статических маршрутов и маршрутов по умолчанию, использование динамической маршрутизации и информацию о непосредственно присоединенных сетях.

Таблицы маршрутизации могут быть заполняться следующими способами:

- Непосредственно присоединенные сети (Directly connected networks): Эта запись появляется из информации об интерфейсах присоединенных к сегменту сети. Эти записи наиболее определенные; если интерфейс поврежден или административно выключен (administratively shut down), запись к этой сети будет удалена из таблицы маршрутизации. Административное расстояние (administrative distance) равно "О" и, поэтому, все остальные записи для достижения этой сети будут удалены.

- Статические маршруты (Static routes): Эти маршруты заводятся вручную системным администратором прямо в настройки маршрутизатора. По умолчанию административное расстояние для статического маршрута - "1"; поэтому, статические маршруты включаются в таблицу маршрутизации, если нет непосредственного соединения с этой сетью. Статическая маршрутизация является эффективным методам для небольших простых сетей, которые не изменяются часто.

Динамические маршруты (Dynamic routes): Эти маршруты постоянно изучаются маршрутизатором и легко изменяются при изменениях в сети, так что они постоянно обновлены. Однако существует задержка после изменений в сети, пока все маршрутизаторы не получат обновления. Задержка по времени в сети необходимая для соответствия информации в таблице маршрутизации реальному состоянию маршрутов, называется временем конвергенции (convergence time). Чем быстрее происходит конвергенция, тем лучше, и различные протоколы маршрутизации обладают различной производительностью в этом отношении. В больших сетях необходимо применять этот метод. Это связано с тем, что обычно изменяется много адресов и констант одновременно, при этом если не будут предприняты не медленные действия, то будут потеряны соединения.

Маршрут по умолчанию (Default route): Это дополнительная запись, которая используется, когда не найдено явных маршрутов к точке назначения в таблице маршрутизации. Эта запись может быть добавлена вручную или распространена через динамические протоколы маршрутизации.

Протоколы динамической маршрутизации

Существует несколько типов протоколов, которые используют их собственные правила и метрики для построения и отслеживания изменений автоматически.

Метрики маршрутизации

Когда протокол маршрутизации обновляет таблицу, основная цель протокола определить лучшую информацию, которую необходимо включить в таблицу. Алгоритмы маршрутизации создают число, называемое величиной метрики (metric value), для каждого пути через сеть. Сложные протоколы маршрутизации могут основывать выбор маршрута на нескольких метриках, объединяя их в одну. Обычно, чем меньше величина метрики, тем лучше путь.

Метрики могут быть основаны как на одной, так и на нескольких характеристиках пути. Метрики, которые наиболее часто используются протоколами маршрутизации:

- Пропускная способность (Bandwidth): Пропускная способность канала

- Задержка (Delay): Промежуток времени необходимый для перемещения пакета через каждое соединение от источника до точки назначения. Зависит от пропускной способности промежуточных соединений, очереди на каждом порту маршрутизатора, перегрузки сети, и физического расстояния

- Количество узлов (Hop count): Количество маршрутизаторов, через которые пакет должен пройти до достижения точки назначения

- Стоимость (Cost): Произвольно выбранное значение, обычно основанное на пропускной способности канала, административном расстоянии или другом способе измерения, назначенном администратором

Способы маршрутизации

Множество протоколов маршрутизации разработаны на основе одного из следующих методов:

■    Маршрутизация по дистанционно-векторному алгоритму (Distance vector): В

этом типе маршрутизации, маршрутизатор не должен знать полные пути ко всем сегментам сети; вместо этого он знает только направление (вектор), по которому можно отправить пакет. При использовании маршрутизации по вектору расстояния определяется направление и расстояние (количество узлов) до любой сети в сетевом комплексе. В алгоритме по вектору расстояний заложено периодическое обновление, например каждые 30 секунд, через этот период времени маршрутизаторы рассылают всю или часть своей таблицы к своим ближайшим соседям. Маршрутизаторы с запущенным протоколом маршрутизации по вектору расстояний рассылают периодические обновления, даже если не было изменений в сети. Получая таблицу маршрутизации от соседей, маршрутизатор может проверить все известные маршруты и сделать изменения в локальной таблице маршрутизации, основываясь на измененной информации от соседних маршрутизаторов. Это процесс также известен как "routing by rumor" (маршрутизация «по слухам»), потому что знание местоположения маршрутизатора в топологии сети, основывается на предоставленных таблицах маршрутизации от соседей.

Пример протоколов использующих алгоритм вектора расстояний:

Протокол RIP (Routing Information Protocol): Как правило, используемый протокол с маршрутизацией по вектору расстояния, RIP использует в качестве метрики количество узлов (hop count).

—      Протокол IGRP (Interior Gateway Routing Protocol): IGRP был разработан Cisco для решения проблемы адресации связанной с маршрутизацией в больших неоднородных сетях. IGRP использует в качестве метрики пропускную способность и задержку для определения лучшего пути к точки назначения.

Маршрутизация по состоянию канала (link-state routing): В этом типе маршрутизации, каждый маршрутизатор пытается построить свою собственную внутреннюю карту сети. Каждый маршрутизатор рассылает сообщения, когда он впервые становится активным, список маршрутизаторов к которым он непосредственно подсоединен, а также информацию об активности соединений с каждым маршрутизатором. Другие маршрутизаторы использует эту информацию для построения карты топологии сети, а затем использует карту для выбора лучшего пути к точке назначения. Протоколы маршрутизации по состоянию канала быстро отслеживают изменения в сети, рассылая триггер обновления (triggered updates) только при изменениях в сети, и рассылая периодические обновления (обновления о состоянии канала) через большие промежутки времени, например каждые 30 минут.

Когда соединение изменяет состояние, устройство, которое обнаружит изменения, создаст объявления о состоянии канала (link-state advertisement (LSA)) относительно канала (маршрута), и эти LSA распространяются ко всем маршрутизаторам, использующим алгоритм первоочередного открытия кратчайших маршрутов (Open Shortest Path First (OSPF)). Каждый маршрутизатор OSPF получает копию LSA, обновляя свою базу данных о состоянии каналов, и пересылая LSA всем соседним OSPF маршрутизаторам. Это лавинное распространение LSA необходимо для того, что бы быть уверенным, что все OSPF маршрутизаторы обновят свои базы данных, до создания обновленной таблицы маршрутизации, которая отражает новую топологию.

База данных о состоянии каналов, используется для вычисления лучшего пути через сеть, применяя алгоритм выбора кратчайшего маршрута (shortest path first (SPF)) также называемый алгоритмом Дейкстра, для построения дерева кратчайших маршрутов (shortest path first tree) из базы данных о состоянии каналов. Лучший (кратчайший) путь потом выбирается из дерева кратчайших маршрутов и размещается в таблицу маршрутизации.

Примером протоколов маршрутизации по состоянию каналов является OSPF и протокол обмена данными между промежуточными системами (Intermediate System-to-intermediate System (IS-IS)).

Классификация сетевых адресов

Существует несколько аспектов IP адресации, включая вычисления для построения IP адреса, классы IP адресов, определенные для специальных целей в процессе маршрутизации, а так же публичные и частные IP адреса. Так же существует два различных типа IP адресов. 32-битный адрес протокола IPv4, наиболее распространенный сейчас. И 128-битный адрес протокола IP версии 6 (IP version 6 (IPv6)), который сейчас тоже широко используется и в скором времени возможно заменит IPv4.

IP адресация

Для облегчения процесса маршрутизации через сеть, стек протоколов TCP/IP использует 32-битный логический адрес, известный как IP адрес.

Как и для определения местоположения дома или офиса, необходим адрес, чтобы письмо могло быть доставлено адресату, так и IP адреса используются для определения местоположения устройств в IP сети, для того чтобы данные могли быть отправлены в нужном направлении. Каждый web-сервер, компьютер или любое другое устройство, подсоединенное к Интернету, имеет IP адрес (состоящий из 32 бит), который является его уникальным идентификатором. Без специальных методов для определения расположения всех этих IP адресов, было бы не возможно маршрутизировать пакеты к IP устройствам. Изучение структуры и функций IP адресов в работе сети, обеспечивает понимание того, как IP пакеты пересылаются через сеть, используя протокол TCP/IP.

IPv4 адрес на данный момент является наиболее широко распространенным типом адресов, используемых в Интернете. IP адреса представляют собой 32-битовое число, которое описывает положение устройства в сети.

Структура IP адреса

IP адрес представляет собой 32-битовое число.

IP адрес имеет иерархическую структуру и состоит из двух частей:

- Сетевая часть адреса (сетевой идентификатор (network ID)), описывает сеть, которой принадлежит IP адрес. Маршрутизатор хранит информацию обо всех маршрутах к каждой сети.

- Хостовая часть адреса (идентификатор хоста (host ID)) определяет определенную оконечную точку. Этой оконечной точкой может являться сервер, компьютер или любое другое устройство в сети.

В любом IP адресе, некоторая часть из 32-битового числа означает сеть, а оставшиеся биты означают хост. В то время как множество компьютеров может использовать общий сетевой адрес, комбинирование сетевого адреса и адреса хоста однозначно определяет любое устройство в сети.

Как показано на рисунке, IP адрес в двоичном виде может быть записан как 10101100000100001000000000010001.

Для простоты использования, эти 32 бита разбивают на четыре группы чисел, называемых октетами (1 октет = 8 битам). Каждый октет затем представляется в виде числа между 0 и 255, и отделяется друг от друга промежутками или точками. Это представление адреса IPv4 называется десятичное с точкой. IP адрес, приведенный выше, может быть записан, как 172.16.128.17, а произносится как «172 точка 16 точка 128 точка 17».

Классы IP адресов

Для обеспечения возможности использования различных размеров сетей и эффективной классификации, IP адреса разделены на категории, называемые классами.

Назначение IP адресов в соответствии с классом называется классовая адресация (classful addressing). Классы были определены в начале становления Интернета Агенством по выделению имен и уникальных параметров протоколов Интернет (Internet Assigned Numbers Authority (IANA)).

Каждый из IP адресов был разбит на две части: адрес сети и адрес хоста. Помимо этого, бит или последовательность битов в начале каждого адреса определяет класс адреса. На рисунке приведены пять классов IP адресов:

- Класс А: Адреса класса А используют только первый октет (8 бит) из 32 бит для отображения адреса сети. Оставшиеся три октета используются для адреса хоста.

- Класс В: Адреса класса В используют два (16 бит) из четырех октетов (32 бита) для отображения адреса сети. Остальные два октета определяют адрес хоста.

- Класс С: В классе С первые три октета (24 бита) ГР адреса определяют адрес сети, а оставшиеся октеты зарезервированы для хостов.

Следующие классы сетей определены, но не используются для назначения адреса хосту:

- Class D: Адреса класса D были созданы для возможности использования групповой рассылки, используя IP адреса. Адрес групповой рассылки - это уникальный адрес, который направляет пакеты с адресом назначения к заранее определенной группе хостов. Поэтому, одна станция может одновременно передавать дейтаграммы нескольким получателям, используя один поток.

- Класс Е: Так как адреса класса Е, определены IETF, как зарезервированные адреса для исследований, то не один адрес класса Е не может быть применен в Интернете.

Класс А

Первый бит в адресе класса А всегда равен "О". Так как первый бит - 0, то наименьшее число, которое может быть представлено, это 00000000 (десятичный 0), а наибольшее -01111111 (десятичное 127). Однако, из этого диапазона сетей зарезервировано два адреса сети, 0 и 127. Они зарезервированы и не могут быть использованы как адрес сети. Любой адрес, который начинается со значений расположенных в диапазоне от 1 и до 126 в первом октете, является адресом класса А.

Класс В

Первые два бита первого октета адреса класса В всегда представляются в двоичном формате как 10. Начало первого октета с битов 10 отделяет пространство адресов класса В от пространства адресов класса А. Оставшиеся шесть бит в первом октете могут быть заполнены как 1, так и 0. Поэтому, наименьшее число, которое может быть представлено, это 10000000 (десятичное 128), а наибольшее - 10111111 (десятичное 191). Любой адрес, который начинается со значения из диапазона от 128 до 191 в первом октете, является адресом класса В.

Класс С

Адреса класса С начинаются с битов 110. Поэтому, наименьшее число, которое может быть представлено, это 11000000 (десятичное 192), а наибольшее - 11011111 (десятичное 223). Если адрес содержит число из диапазона от 192 до 223 в первом октете, является адресом класса С.

Класс D

Адреса класса D математически строго определены. Первые четыре бита адреса должны быть 1110. Поэтому, диапазон значений первого октета адресов класса D изменяются от 11100000 (224) до 11101111 (239). IP адреса, которые начинаются со значения из диапазона от 224 и до 239, являются адресами класса D.

Класс Е

Первые четыре бита адреса класса Е всегда -1111. Поэтому первый октет расположен в диапазоне от 11110000 до 11111111 или от 240 до 255.

Если запомнить диапазон для адресов класса В (от 128 до 191), вы сможете запомнить, что диапазон значений меньше 128 принадлежит адресам из класса А, а больше 191 -адресам из класса С.

Зарезервированные IP адреса

Часть IP адресов зарезервирована и не может быть назначена для отдельных устройств в сети. Эти зарезервированные адреса включают адреса сетей, которые используются для определения самих сетей, и широковещательные адреса, которые используются для широковещательной рассылки пакетов ко всем устройствам в сети.

Адрес сети

IP адреса, у которых все биты в хостовой части адреса равны 0, зарезервированы как адреса сетей. Исходя из этого, приведем пример для сети класса А, 10.0.0.0 является IP адресом сети, содержащей хост 10.1.2.3. Маршрутизатор использует IP адрес сети для поиска в таблице маршрутизации для нахождения положения сети. В качестве примера для сети класса В, приведем IP адрес сети 172.16.0.0, который показан на рисунке.

Десятичные числа, которые заполняют первые два октета в адресе сети класса В назначены. Последние два октета содержат 0, потому что эти 16 бит, обозначают адрес хоста и используются устройствами, подсоединенными к сети. IP адрес в примере (172.16.0.0) зарезервирован для адреса сети; он никогда не может быть использован как адрес для любого устройства, подсоединенного к сети. Примером IP адреса устройства из сети 172.16.0.0 будет 172.16.16.1. В этом примере, 172.16 является адресом сети, а 16.1 - адресом хоста.

Прямой широковещательный адрес (Directed Broadcast Address)

Для того чтобы отправить данные ко всем устройствам в сети, используется широковещательный адрес (broadcast address). Широковещательные IP адреса заканчиваются двоичными единицами во всей хостовой части адреса.

Для приведенной сети в примере (172.16.0.0), в которой последние 16 бит составляют поле хоста или хостовую часть адреса, широковещательным адресом, по которому будет производиться рассылка широковещательных пакетов всем устройствам в этой сети, является 172.16.255.255.

Прямой широковещательный адрес может быть маршрутизирован. Однако, эта возможность по умолчанию отключена на маршрутизаторах Cisco.

Локальный широковещательный адрес (Local Broadcast Address)

Если IP устройство хочет связаться со всеми устройствами в локальной сети, оно в адресе назначения выставляет все единицы (255.255.255.255) и передает пакеты. Например, хосты, которые не знают их сетевого адреса, запрашивающие сервер для этого могут использовать этот адрес. Эта способ широковещательной рассылки никогда не может быть маршрутизирован.

Локальный адрес обратной связи (Local Loopback Address)

Локальный адрес обратной связи используется для отправки системой сообщений самой себе для тестирования. Характерным примером такого адреса является 127.0.0.1.

Идентификатор сети (Network ID)

Сетевая часть IP адреса также является идентификатором сети, который важен, потому что большинство хостов в сети могут связываться только с устройствами в той же сети. Если хостам в сети необходимо связываться с устройствами с назначенным другим идентификатором сети, в ней должны быть устройства, которые могут маршрутизировать данные между сетями. Это верно даже тогда, когда устройства используют общий сетевой сегмент.

Идентификатор сети позволяет маршрутизатору пересылать пакеты в соответствующий сегмент сети. Идентификатор хоста помогает маршрутизатору доставлять фреймы второго уровня, инкапсулируя в пакет к определенному хосту в сети. В результате, IP адрес отображается в правильный MAC адрес, который необходим для процессов на уровне 2 на маршрутизаторе для адресации фрейма.

Идентификатор хоста (Host ID)

Каждый класс сети позволяет использовать фиксированное число адресов хостов. В сетях класса А, первый октет предназначен для адреса сети, оставляя последние три октета для использования в адресах хостов. Первый адрес хоста в каждой сети (все нули) зарезервирован как адрес сети, а последний адрес в сети (все единицы) зарезервирован для широковещательной рассылки. Максимальное число хостов в сети класса А — 2 -2 (исключая зарезервированные адрес сети и адрес широковещательной рассылки), что равно 16,777,214.

В сети класса В, первые два октета предназначены для адреса сети, оставляя последние два октета для использования в адресах хостов. Максимальное число хостов в сети класса В - 216-2=65,534.

В сети класса С, первые три октета предназначены для адреса сети, оставляя последний октет для использования в адресах хостов. Максимальное число хостов в сети класса С -28-2=254.

Публичные и частные IP адреса

Некоторые сети соединены друг с другом через Интернет, а другие являются частными, закрытыми. Например, адреса, использованные в примерах выше, являются частными, что означает, что они не могут быть использованы в общей сети Интернет. В этом разделе описываются назначения и источники публичных и частных IP адресов.

Публичные (Public) IP адреса

Стабильность работы Интернета основывается на уникальности используемых публичных сетевых адресов. Ответственность за обеспечение уникальности используемых адресов изначально была возложена на организацию известную как Информационный центр сети "Интернет" (Internet Network Information Center (InterNIC)). Агентство по выделению имен и уникальных параметров протоколов Интернет (Internet Assigned Numbers Authority (IANA)) стала приемником этой организации. IANA аккуратно распределяет оставшийся ресурс IP адресов, гарантируя то, что повторение используемых IP адресов не случится. Так как повторения могут привести к нестабильности в Интернете и к возможности несанкционированной доставки пакетов в сеть, использующей повторяющиеся адреса.

Для получения IP адреса или блока адресов, вы должны связаться с поставщиком услуг Интернет (Internet service provider (ISP)). Затем ISP свяжется с его вышестоящей регистрирующей организацией или соответствующей региональной регистрационной организацией следующего списка:

- APNIC (Asia Pacific Network Information Center)

- ARTN (American Registry for Internet Numbers)

- RIPE NCC (Reseaux IP Europeennes Network Coordination Center)

В связи с быстрым ростом сети Интернет, адресное пространство публичных IP адресов стало исчерпываться, поэтому были разработаны новые схемы адресации, такие как

трансляция сетевых адресов (Network Address Translation (NAT)), бесклассовая междоменная маршрутизация (classless interdomain routing (CIDR)), и протокол IPv6, для решения этой проблемы. (Смотрите радел «Сравнение протоколов IPv4 и IPv6», для выявления преимуществ протокола IPv6 перед протоколом IPv4).

Частные (Private) IP адреса

В то время как для хостов в Интернете необходимы глобальные уникальные IP адреса, частные хосты, которые не подсоединены к Интернету, могут использовать любой применимый адрес, до тех пор, пока он является уникальным в пределах частной сети. Так как существует множество частных сетей наряду с публичными, исопльзование частными сетями даже нескольких публичных адресов нежелательно.

В 1994, IETF выпустила в свет документ названный RFC 1597. Этот документ предназначен для организаций, которые используют TCP/IP и IP адреса, но при этом не подсоединены к Интернету. RFC 1597 было обновлено RFC 1918 для использования блока адресного пространства в частных сетях. Частные сети, которым нужны IP адреса для работы приложений без необходимости выхода в Интернет, могут просто использовать адреса из тех, что выделены для частного использования.

Три блока IP адресов (одна сеть класса А, 16 сетей класса В, и 256 сетей класса С) предназначены для частного использования. Адреса в этом диапазоне, не маршрутизируются в сети Интернет. Маршрутизаторы настроены так, чтобы отбрасывать частные адреса.

Эти частные адреса могут быть использованы вместо глобальных уникальных адресов в частной сети интранет (intranet).

Когда сеть с используемыми частными адресами подключается к Интернету, необходимо произвести трансляцию частных адресов в публичные. Этим процессом трансляции является NAT. Маршрутизатор часто является сетевым устройством, которое выполняет процесс NAT.

Назначение адресов IPv4

Для понимания структуры адресов, необходимо знать историю назначения адресов в сети Интернет. Когда протокол TCP/IP был впервые представлен в 1980 году, он основывался на двухуровневой схеме адресации, которая в то время предлагала соответствующую способность к расширению. Создатели TCP/IP не могли предположить, что их протокол будет со временем поддерживаться глобальной информационной сетью, и что с помощью него будет осуществляться торговля и распространение развлекательной информации. Предлагаемая двадцать лет назад стратегия адресации IPv4, обеспечивающая возможность расширения в течении времени, оказалась в итоге неэффективным способом распределения адресов.

Адреса класса А и В составляют 75 процентов адресного пространства IPv4, но незначительное число организаций (менее чем 17,000) может получить сети класса А или В. Адреса сети класса С позволяют использовать большее количество сетей, чем класс А и В, хотя они составляют только 12.5 процентов из возможных, боле чем 4 миллиардов IP адресов, как показано на рисунке. К сожалению, адреса класса С ограничены 254 хостами, что не отвечает требованиям больших организаций, которые не могут приобрести сети класса А или В.

В начале 1992, IETF обнародовало следующие два заключения:

- Адреса класса В находятся на грани истощения, а оставшееся адресной пространство адресов класса В IPv4 будет вскоре исчерпано.

- Чем больше сетей класса С используется в глобальной сети Интернет, тем сильнее это влияет на пропускную способность Интернет - лавинообразная рассылка информации о новых сетях влияет на эффективность работы Интернет.

В то время как адреса сетей класса А и В фактически израсходованы, адреса класса С (12.5 процентов от общего количества) остались для назначения новым сетям.

Сравнение протокола IPv4 с IPv6

Для предотвращения истощения доступного адресного пространства IPv4, была разработана новая версия 6 протокола IP, которая более способна к расширению и масштабированию.

Длина адреса IPv6 составляет 128 бит, которые могут быть отображены как 32 шестнадцатсричных числа. Это составляет 3.4 X 10 IP адресов. Эта версия IP предоставляет достаточное количество адресов для будущего роста Интернета.

После годов планирования и разработок, IPv6 постепенно внедряется в выбранные сети. К 2009 году, IPv6 должно заменить IPv4, как доминирующий протокол адресации в Интернет.

При сравнении двух версий схем IP адресации, IPv6 предоставляет следующие преимущества:

- IPv4 использует как статическое, так и динамическое назначение IP адресов. Назначение IP адреса статически требует определенного времени работы. DHCP и ВООТР используются для динамического назначения IP адресов. DHCP и ВООТР автоматически назначают IP адреса хостам, когда они загружаются в сети. IPv6 использует протокол автоматической конфигурации (stateless autoconfiguration) сходный с DHCP. Таким образом, любой интерфейс маршрутизатора, который имеет назначенный адрес IPv6, становится поставщиком IP адресов в сети.

- IPv4 не предоставляет встроенную возможность безопасности. IPv6 адреса снабжены встроенной поддержкой IPSec.

- IPv4 не имеет возможности определения одинаковых адресов (duplicate address detection (DAD)). A y IPv6 есть эта встроенная защитная функция, добавленная его разработчиками.

Создание схемы адресации сети

Подсети сегментируют сети на небольшие области, в которых используется свое собственное адресное пространство, они являются аналогом классовых сетей, только содержащими меньше хостов. Для создания адресов подсетей, «заимствуется» часть битов из адреса хоста в IP адресе.

Подсети

Сетевым администраторам часто необходимо разделять сети, особенно большие, на маленькие сети. Эти небольшие части сети называются подсетями (subnetworks или subnets), которые предоставляют возможность гибкой адресации.

Компания, занимающая трех этажное здание, может иметь сеть, разделенную по этажам, а затем на каждом этаже разбитую по офисам. Представим здание как сеть, этажи это три подсети, а офисы - персональные адреса хостов.

Подсеть разделяет хосты внутри сети. Без подсетей, сеть имеет плоскую топологию (flat topology). Плоская топология обладает небольшой таблицей маршрутизации, и она основывается на втором уровне на основе MAC адресов для доставки пакетов. MAC адреса имеет не иерархической структуру, однако, при росте сети, использование пропускной способности канала становится все менее эффективным.

Здесь приведены недостатки плоской сети:

- Все устройства используют одну полосу пропускания.

- Все устройства используют общий широковещательный домен уровня 2.

- Сложно использовать политику безопасности, потому что нет границ между устройствами.

В Ethernet сети, соединенной концентраторами, каждый хост видит все пакеты данных отправляемых в сеть. В сети с коммутаторами хост будет видеть только все широковещательные рассылки. В ситуации, когда очень большой трафик, это может привести к увеличению коллизий. Коллизии происходят, когда два или более устройства передают данные одновременно в один сегмент сети. Устройства, обнаружившие коллизию, останавливают передачу, а затем начинают повторную отправку через случайный интервал времени. Для пользователей это процесс ощущается как замедление работы сети. В этой ситуации могут использоваться маршрутизаторы, выполняющие помимо других функций, разделение сетей на несколько подсетей.

Здесь приведен ряд преимуществ, которые получаются при разделении сети на подсети:

- Небольшие сети проще в управлении и отображении по географическим или функциональным признакам.

- Перегрузка сети уменьшается, что может улучшить характеристики.

- Проще накладывать ограничения по безопасности при установке соединений между сетями, чем в целой сети.

При такой сетевой конфигурации, каждая подсеть может быть соединена к Интернету через один маршрутизатор. В этом примере, сеть подразделяется на несколько подсетей. Реальная внутренняя структура сети и каким образом сеть разделена на множество подсетей является неважным для других IP сетей.

Планирование адресации в сети

Одно из решений, которое должно быть выполнено всякий раз, когда создаются подсети - это определение оптимального количества подсетей и хостов.

Запомните, что IP адрес IPv4 - 32 бита, и состоит из сетевой части и хостовой. Длина сетевой части и хостовой, как показано на рисунке зависит от класса адреса.. Максимальное количество хостов также зависит от класса IP адреса.

Число бит, используемых по умолчанию для идентификации сети, называется длиной классового префикса. Следовательно, адреса класса А имеют длину классового префикса /8, у адресов класса В длина классового префикса равна /16, а адреса класса С имеют длину классового префикса /24.

Адрес подсети создается путем использования битов из хостовои части адреса класса А, класса В или класса С, и назначается локально администратором сети. Так же, как IP адреса, каждый адрес подсети должен быть уникальным.

Когда создается подсеть, много потенциально возможных адресов хостов теряются. Поэтому администраторы сети должны обратить особое внимание на процент адресов, которые они теряют, создавая подсети. Алгоритм, используемый для вычисления этого, основывается на степени 2.

Когда берутся биты из поля хоста, важно записать количество дополнительных подсетей, которые создаются каждый раз, когда один или более бит заимствуются. Заимствование 2-х бит позволяет создать четыре возможные подсети (2 = 4). Всякий раз, когда заимствуется один бит от поля хоста, количество подсетей увеличивается в два раза, а количество хостов уменьшается в два раза. Например:

- Используя 3 бита для поля подсети, получаем 8 возможных подсетей (2 = 8).

- Используя 4 бита для поля подсети, получаем 16 возможных подсетей (24 = 16).

- Используя 5 бита для поля подсети, получаем 32 возможных подсетей (2 = 32).

- Используя 6 бита для поля подсети, получаем 64 возможных подсетей (26 = 64).

Следующая формула может быть использована для вычисления количества подходящих подсетей, основываясь на количестве используемых бит:

Количество подсетей = 2s- 2 (где s - количество битов выделенных для подсети)

Вычисление количества хостов для подсетей из класса С

Каждый раз, когда 1 бит, заимствуется из поля хоста, в поле хоста становится на 1 бит меньше, который мог бы быть использован для назначения хостов, а количество адресов хоста при этом уменьшается в два раза.

В приведенном выше примере, рассматриваются адреса сети класса С, в которой все 8 бит в последнем октете используется для поля хоста. С учетом этого, есть 256 (28) возможных адресов доступных для назначения хостам.

Теперь представим, что эта сеть класса С разбита на подсети. Если два бита, забраны из базового 8 битового поля хоста, длина поля хоста уменьшается до 6 бит. Все возможные комбинации нулей и единиц, которые могут быть получен из оставшихся 6 бит, составляют полное количество адресов, которое могут быть выделено в каждой подсети. Это количество составляет 64, когда обычно использовалось 256. Количество пригодных адресов хостов уменьшается до 62 (64-2).

В той же сети класса С, если заимствованно 3 бита, длина поля хоста уменьшается до 5 бит и полное количество адресов, которое может быть выделено для каждой подсети, уменьшается до 32 (25). Количество пригодных адресов хостов уменьшается до 30 (32-2). Количество возможных адресов, которые могут быть выделены для каждой подсети, связано с количеством подсетей, которые могут быть созданы. Например, в сети класса С, создано 8 подсетей, в каждой по 30 (32-2) пригодных адресов хостов.

Вычисление количества хостов для подсетей из класса В

Рассмотрим адрес сети класса В, для адреса сети используются первые 16 бит и для адреса хоста доступно тоже 16 бит в третьем и четвертом октете. Следовательно число возможных доступных адресов хостов составляет 65,536 (216) (65,534 пригодных адресов после вычитания двух адресов адресов [широковещательного адреса и адреса подсети]. которые не могут быт использованы).

Теперь представим, что сеть класса В разбивается на подсети. Если заимствовать 2 бита из 16-битовой по умолчанию хостовой части, то размер хостовой части уменьшится до 14 бит. Все комбинации «0» и «1» которые могут быть получены из 14 бит будут являются полным числом адресов хостов, которые могут назначаться в каждой из подсетей. Таким образом, максимально число возможных хостов для каждой подсети составляет 16,382.

Если заимствоватьЗ бита в той же сети класса В, то размер хостовой части адреса уменьшится до 13 бит и максимальное число возможных хостов для каждой подсети уменьшится до 8,192 (213). Число пригодных адресов хостов снизится до 8,190 (8,192 -2). Например, в сети класса В число созданных подсетей 6 (8 - 2), в каждой из которых 8,190 (8,192 - 2) пригодных адресов хостов.

Вычисление количества хостов для подсетей из класса А

Наконец, рассмотрим, адреса класса А, ы которых 8 бит используются для идентификации сети и 24 бита используются лдя идентификации хостов. Следовательно 16,777,216 (224) возможных адресов доступно для адресации хостов (16,777,214 пригодных адресов, после вычитания 2-х адресов [широковещательного адреса и адреса подсети] которые не могут быть использованы).

Теперь представим, что сеть класса А разбивается на подсети. Если заимствовать 6 бит от 24-х битового по умолчанию поля хоста, то размер хостовой части уменьшиться до 18 бит. Число всех возможных комбинаций «0» и «1» является максимально возможным числом хостов, которые могут быть назначены в каждой подсети. Это значение теперь 262,142, тогда как до этого было 16,777,216. Число возможных хостов снизилось до 262,140(262,142-2).

Вычисление масок подсетей

Маршрутизатор использует маску подсети для определения части IP адреса, являющейся идентификатором сети. Эта сетевая часть затем используется для поиска в таблице маршрутизации. Оконечные системы используют маску подсети для определения, находится ли точка назначения в локальной сети или требуется использование шлюза по умолчанию для пересылки пакета. Для планирования, реализации и поддержки подсетей в сети, необходимо понимать как вычисляются, и как используются маски подсети.

Что делает маска подсети

Маска подсети определяет часть IP адреса, являющуюся идентификатором сети. Идентификатор сети является частью IP адреса, которая определяет, в какой сети находится устройство (что и является адресом сети). Это важно для эффективной работы процесса маршрутизации.

Двух уровневые и трех уровневые адреса

Когда был разработан метод идентификации адресов и классов по протоколу IPv4, двухуровневого метода адресации (сеть и хост) было достаточно. У каждого класса адресов (А, В и С) есть своя исходная маска, ассоциированная с ним, так как она является заранее известной, то, следовательно, нет необходимости ее явно указывать.

При увеличении числа сетевых устройств становится ясно, что такой способ распределения адресов не эффективен. Для решения этой проблемы, была разработана трехуровневая адресация, использующая подсети.

Адрес подсети содержит исходную часть от класса сети и дополнительное поле для подсети, называемое также расширенный сетевой префикс. Поле подсети и поле хоста создается из хостовои части исходного классового адреса. Для создания адреса подсети, администратор сети использует биты из исходного поля хоста и назначает их полю подсети.

Для нормальной работы сети с подсетями необходим способ идентификации части адреса, которая является идентификатором сети, и части, которая теперь является идентификатором хоста. Поэтому маску подсети необходимо указывать явно.

Пример трех уровневого адреса

Хорошей аналогией работы трех уровневой адресация может служить следующий пример работы в почтовой системе большой компании. Письмо отсылается человеку, который работает в головном офисе Cisco. Адрес на конверте содержит основной адрес офиса Cisco, номер или букву, идентифицирующую строение и номер офиса. Письмо доставляется в головной почтовый центр Cisco. В этом центре, люди сортируют и отправляют письма определенным зданиям, соответствующим идентификатору здания на адресе. Это только часть адреса, которую почтовые сортировщики просматривают. В каждом здании есть своя комната для приема почты. Здесь, люди сортируют и доставляют письма к офису с определенным номером. Номер офиса является только частью адреса, которую они проверяют. По номеру офиса почтовые сортировщики определяют этаж и определенный офис, который им нужен.

Главная почтовая комната фирмы Cisco может быть представлена как сеть, каждая отдельная комната для приема почты в здании как подсеть, а каждый офис как хост. Например, полный адрес может быть, One Cisco Way, Building 1, Office Cl-10. Где можно представить One Cisco Way как адрес сети, Building 1 как адрес подсети, a Office Cl-10 как адрес хоста.

Как оконечные системы используют маски подсетей

Оконечные системы используют маску подсети для сравнения сетевой части локального адреса сети с адресом сети назначения пакета, для его отправки.

Перед тем как оконечная система отправляет пакет к месту назначения, она в первую очередь должна определить, находится ли адрес в локальной сети. Если это так, то оконечная система будет использовать протокол ARP для установки связи IP адреса с MAC адресом. Если это не так, то пакет должен быть перенаправлен к шлюзу по умолчанию для передачи к сети назначения.

Как маршрутизаторы используют маски подсетей

Маска подсети определяет идентификатор сети, являющийся частью IP адреса. Маршрутизаторам необходима эта информация для работы. Каким образом маршрутизатор узнает, как доставить пакет к месту назначения?

У всех маршрутизаторов есть таблица маршрутизации, зависящая от положения маршрутизатора в сетевой иерархии. Таблица может быть маленькой и простой или большой и сложной. Это обсуждение рассматривает только классовую маршрутизацию являющейся противоположностью более сложному способу, который называется бесклассовой маршрутизацией. В классовой маршрутизации маршрутизатор предполагает, что используется маска по умолчанию, если нет дополнительной конфигурации подсетей на интерфейсе.

Маршрутизатор будет распространять таблицу маршрутизации с идентификаторами всех известных сетей, а также сравнивать со своей таблицей маршрутизации адреса сетей назначения пакетов, которые необходимо переслать. Если сеть не является непосредственно присоединенной к маршрутизатору, то он также хранит адрес следующего узла, к которому пакеты должны быть пересланы. Чтобы маршрутизатор мог выполнять свои функции без необходимости хранения всех сетей назначения в его таблице, используется маршрут по умолчанию. По этому маршруту пересылаются пакеты с теми адресами назначения, которые не были найдены в таблице маршрутизации.

Когда настраивается маршрутизатор, каждый интерфейс подключен к различным сетям или подсетям. Доступный адрес хоста из каждой отдельной сети или подсети должен быть назначен на интерфейсе маршрутизатора, который подсоединен к этой сети или подсети (пример на схеме). В этом примере, у маршрутизатора два интерфейса Ethernet. На интерфейс, который подсоединен к подсети 172.16.2.0, назначен IP адрес 172.16.2.1, а на другой интерфейс, подсоединенный к подсети 172.16.3.0, назначен IP адрес 172.16.3.1. Все подсоединенные хосты должны иметь адреса из диапазона подсети. Любой хост с адресом, выходящим из диапазона, будет не достижим.

Если в одной из подсетей необходимо большее пространство IP адресов, чем может предоставить диапазон одной подсети, то в этом случае необходимое количество может быть увеличено, используя второй диапазон или ряд диапазонов на интерфейсе маршрутизатора.

Механизм работы маски подсети

Хотя маски подсетей используют тот же формат, что и IP адреса, сами они не являются IP адресами. Длина каждой маски 32 бита, она разбивается на четыре октета, и обычно используется в десятичном представлении с разделительными точками, как IP адреса. В их двоичном представлении, маски подсетей состоят из всех единиц в сетевой и подсстевой частях и из всех нулей в хостовой части.

Значение октетов в маске подсети

На один октет приходится только восемь действующих значений масок подсетей. Поле подсети всегда следует сразу за номером сети. Это означает, что заимствованы должны быть первые п бит (начиная с самого старшего разряда) исходного поля хоста, где п — требуемый размер поля новой подсети. Маска подсети является инструментом, используемым маршрутизатором для определения, какие биты необходимы при маршрутизации (сети и подсети), и какие биты относятся к хосту.

8 бит в любом октете являются двоичным эквивалентом 255. Вот почему "255" в двоичном представлении является исходной сетью. В классе А, маска исходной сети 255.0.0.0 или 11111111.00000000.00000000.00000000. Если три старших бита из старшего октета хоста заимствованы, они изменяются до 224. Это соответствует маске 255.224.0.0 или 11111111..Ш 00000.00000000.00000000.

В IP адресации, маска подсети определяет информацию об адресе, которая необходима для отправки пакетов в направлении их окончательной точки назначения. Маска подсети определяет, какие биты внутри IP адреса являются битами подсети.

На рисунке представлены значения масок по умолчанию для адресов класса А, класса В и класса С. Маска подсети представляет собой непрерывную последовательность «1» в сетевой части, и непрерывную последовательность «0» в оставшейся части, хостовой.

CIDR запись для масок подсетей

CIDR (бесклассовая междоменная маршрутизация) предлагает кратчайший способ отображения маски подсети на IP адрес. Не рассматривая в подробностях сложную структуру протокола CIDR, в этом подразделе будет обсуждено, как использовать короткую запись для упрощения представления маски подсетей.

Значение п в формате записи /п отображает, сколько битов в маске подсети имеют значение 1. Так как маска содержит четыре октета, то значения могут находиться в диапазоне от /0 до /32, но в зависимости от класса адреса, п может находиться в диапазоне от 8 до 30.

Пример представления маски подсети в формате CIDR

| Класс адреса | Десятичная маска | CIDR запись | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 255.0.0.0 | /8 | Исходная маска для класса А |
| А | 255.255.0.0 | /16 | 8 битов подсети |
| А | 255.255.240.0 | /20 | 12 битов подсети |
| А | 255.255.255.0 | /24 | 16 битов подсети |
| А | 255.255.240.0 | /30 | 22 бита подсети |
| В | 255.255.0.0 | /16 | Исходная маска для класса В |
| В | 255.255.240.0 | /20 | 4 бита подсети |
| В | 255.255.255.0 | /24 | 8 битов подсети |
| В | 255.255.255.240 | /28 | 12 битов подсети |
| с | 255.255.255.0 | /24 | Исходная маска для класса С |
| с | 255.255.255.192 | /26 | 2 бита подсети |
| с | 255255.255.224 | /27 | 3 бита подсети |
| с | 255.255.255.240 | /28 | 4 бита подсети |
| с | 255.255.255.248 | /29 | 5 битов подсети |
| с | 255.255.255.25£ | /30 | 6 битов подсети |

Когда используется бесклассовый режим, никаких предположений не может быть сделано на основе диапазона, из которого взят IP адрес. Адрес содержит только его текущее значение, а префикс, содержащий маску подсети, должен сопровождать его.

Применение операции с масками подсети

Большинство сетевых администраторов работают с существующими сетями, со сформированными подсетями и масками подсети. Сетевому администратору необходимо определять, по существующему IP адресу, какая часть адреса является сетью, а какая подсетью. Применение операций с маской подсети предоставляет эту информацию.

Определение схемы адресации сетей

При работе с классовыми адресами сетей, которые используют маску подсети фиксированной длины, вы можете определить адрес сети по значению IP адреса и соответствующей маске подсети.

8 простых шагов для определения адреса подсети

| Шаг | Действие | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1. | Запишите в двоичном виде, отделяемый октет. | Дан адрес: 192.168.221.37 Это адрес класса С, следовательно отделяем четвертый октет. Значение четвертого октета двоичном виде: 00100101 |
| 2. | Запишите маску или длину классового префикса в двоичном виде. | Дана маска: /29 Это адрес класса С, следовательно первые 24 бита используются для идентификации сети, и еще 5 бит из хостовой части используются для адресации подсети. Значение четвертого октета двоичном виде: 11111000 |
| 3. | Проведите линию чтобы отделить значащие биты в IP адресе. Зачеркните маску, так чтобы вы могли видеть значащие биты в IP адресе. | Отделите значащие биты октета (в двоичном виде): 00100 101 Отделите значащие биты в маске (в двоичном виде): 11111 000 |
| 4. | Запишите значащие биты в четырех строчках. | 00100 000 (адрес сети) |
| 5. | В первой строке, определите адрес сети, устанавливая все «0» в хостовой части. | 00100 001 (первый адрес в подсети) 00100 110 (последний адрес в подсети) 00100 111(прямой широковещательный адрес) |
| 6. | В последней строке определите прямой широковещательный адрес, (устанавливая все «1» в хостовой части.. |  |
| 7. | В средних строках определите первый и последний адрес хоста для этой подсети. |  |
| 8. | Увеличивая биты подсети на 1, определите адрес следующей подсети. Повторите шаги с 4 по 8 для всех подсетей. | 00101 000 (следующая подсеть) |

После преобразования адресов из двоичного вида в десятичный, получим следующие адреса:

- Адрес сети: 192.168.221.37

- Маска подсети: 255.255.255.248

- Адрес первой подсети: 192.168.221.32

- Адрес первого хоста: 192.168.221.33

- Адрес последнего хоста: 192.168.221.38

- Широковещательный адрес: 192.168.221.39

- Адрес следующей подсети: 192.168.221.40

Отметьте, что диапазон блока адресов, включая адрес подсети и прямой широковещательный адрес в этом примере, от 192.168.221.32 до 192.168.221.39, что включает 8 адресов. Блок адресов зависит от числа бит в хостовой части (2h = 23 = 8).

Обеспечение надежности доставки данных

Компьютеры, соединенные друг с другом, обмениваются данными по определенным правилам или протоколам. В мире наибольшей популярностью пользуются два набора протоколов User Datagram Protocol (UDP, протокол пользовательских дейтаграмм) и Transmission Control Protocol (TCP, протокол управления передачей). В этой главе будут рассмотрены надёжная доставка данных и доставка данных с негарантированным качеством обслуживания, лучшим из возможных (best-effort delivery) на транспортном уровне, а также протоколы, работающие на этом уровне.

Понимание принципов функционирования UDP и TCP

Для нормального функционирования большинства локальных и глобальных сетей важно поддерживать надёжную передачу данных. Разработчики приложений могут обеспечить надежность передачи путем разработки соответствующего программного обеспечения или с помощью определенных служб, поддерживаемых сетевым протоколом. В модели взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection - OSI) процессом поддержки надежности передачи данных управляет транспортный уровень. Транспортный уровень скрывает подробности любой информации, имеющей отношение к сети от вышележащих уровней, обеспечивая тем самым прозрачную передачу данных. UDP и TCP - два протокола, которые работают между сетевым уровнем и уровнем приложений. Изучение того, как протоколы UDP и TCP работают между сетевым уровнем и уровнем приложений, обеспечивает более полное понимание процесса передачи данных в сетях ТСРЯР.

Функции транспортного уровня

Расположенный между уровнем приложений и сетевым уровнем, транспортный уровень является основой работы многоуровневой сетевой архитектуры TCP/IP.

Сетевой уровень маршрутизирует информацию к получателю, но не гарантирует, что данные придут в правильном порядке, без ошибок и потерь. На транспортном уровне работают два протокола - UDP и TCP. Эти протоколы обеспечивают работу коммуникационных сервисов до приложения, работающего на хосте. «Базовый сервис», обеспечиваемый транспортным уровнем - мультиплексирование сеансов связи (session multiplexing), которое выполняется как протоколом UDP, так и TCP. «Премиальный сервис» обеспечивает надежную доставку на транспортном уровне. Этот сервис поддерживается только протоколом TCP.

Первоочередная обязанность транспортного уровня - присоединение сеансов приложений к сетевому уровню, которое обеспечивается как UDP, так и TCP. Если применяется протокол TCP, то на транспортный уровень возлагается большая ответственность за установление сквозных операций, сегментацию, управление потоком и применение механизмов повышения надёжности передачи.

Пример: UDP - отправка обычной почты

Аналогией работы протокола UDP может служить работа почтового отделения, когда Вы отправляете оплаченные счета. Вы отправляете каждый счёт согласно определенному адресу компании в запечатанном конверте, указав обратный адрес. Почтовая служба гарантирует только доставку по принципу «лучшая из возможной» для каждого счёта. Почтовое отделение не гарантирует доставку и не высылает клиенту уведомление об удачной или не удачной доставке письма. По аналогии с работой почтового отделения, протокол UDP является простым протоколом, который обеспечивает только основные сервисы передачи данных.

Пример: TCP - отправка заказных писем

В качестве аналогии работы протокола TCP можно привести отправку заказных писем по почте. Допустим, что вы проживаете в Сан-Франциско и хотите отправить книгу своей маме в Нью-Йорк, но почтовое отделение отправляет только письма. Вы вырываете страницы из книги и вкладываете каждую страницу в отдельный конверт. Что бы Ваша мама смогла правильно сшить книгу, Вы нумеруете каждый конверт. Далее Вы проставляете адреса на конвертах и посылаете первый конверт заказным письмом. Почтовая служба доставляет конверт абоненту любым транспортом по любому маршруту. После доставки конверта адресату, почтальон обязан получить письменное подтверждение о получении корреспонденции от Вашей мамы и вернуть это подтверждение Вам.

Отправка каждой страницы книги по отдельности - очень трудоёмкий процесс, поэтому Вы принимаете решение об отправки конвертов вместе. В этом случае почтовая служба точно также сама выбирает любой маршрут и транспорт для доставки. Ваша мама просматривает по отдельности каждую квитанцию для каждого полученного конверта из всей пачки. Если один из конвертов потерялся в пути, то Вы не получите уведомление о доставке для этого конверта и в этом случае Вы отправляете страницу заново. После приёма всех конвертов, Ваша мама складывает страницы в правильном порядке и сшивает книгу. TCP — сложный протокол, схожий с заказной почтой, и предлагающий более точные и пригодные для контроля сервисы передачи данных чем UDP.

Мультиплексирование сеансов

Под мультиплексированием сеансов понимается процесс, при котором компьютер с одним IP адресом может поддерживать множество сеансов связи, проходящих одновременно. Сеанс создаётся в тот момент, когда компьютеру-отправителю необходимо переслать данные компьютеру получателю, при этом чаще всего это влечет за собой ответ, но это не обязательное развитие событий. Сеанс создаётся и управляется в рамках приложения, работающего в IP сети и поддерживающего функциональность с 5 по 7 уровень модели OSI.

Сеанс с негарантированным качеством обслуживания (т.н. best-effort session) - очень простой: параметры сеанса посылаются по протоколу UDP. При сеансе такого типа, данные просто отсылаются по указанному IP адресу с использованием определённых номеров портов. Каждая передача является отдельным событием без запоминания, какие данные переданы, и в случае разрыва связи невозможно точно сопоставить переданные фрагменты.

Когда используется надёжная служба TCP, то до начала передачи данных должно быть установлено соединение между отправителем и получателем сообщения. Протокол TCP «устанавливает» соединение и «договаривается» о параметрах соединения с приёмной стороной. Во время передачи потока данных протокол TCP поддерживает надёжную доставку и, по завершении передачи, «закрывает» соединение.

Например, пользователь компьютера вводит единообразный универсальный локатор ресурсов (universal resource locator - URL) для поискового сервера Yahoo в адресной строке браузера Internet Explorer, после чего открывается сайт Yahoo. He закрывая окно с открытым сайтом, пользователь может открыть браузер опять в новом окне и набрать другой URL (например, поискового сервера Google). He закрывая открытых окон, пользователь может открыть браузер снова и набрать URL для Cisco.com и соответствующий сайт будет открыт. Три сайта открыто одновременно с использованием только одного IP соединения, поскольку сеансовый уровень сортирует запросы на основании номера порта.

Сегментация  .

Протокол TCP берёт порцию данных из уровня приложений и подготавливает её для отправки в сеть. Порция данных разбивается на маленькие сегменты, которые подгоняются под размер MTU (максимальная возможная единица передачи данных -maximum transmission unit) нижележащего сетевого уровня. Так как UDP, является простым протоколом, то он не выполняет проверку или ведение переговоров об установке соединения и предполагает использование процессов тех приложений, с данными которых он будет работать.

Управление потоками данных

Если отправитель сообщения передаёт данные быстрее, чем может их принять получатель, то приёмник вынужден отбрасывать данные, требуя их повторной передачи. Повторная передача тратит сетевой ресурс и ресурс машинного времени, поэтому большинство методов управления потоками данных направлено на увеличение скорости передачи и в тоже время на сокращение числа запросов на повторную передачу.

В протоколе TCP базовое управление потоками реализуется посредством отправки получателем сообщения о подтверждении получения сегмента данных, при этом отправитель не посылает новую часть данных, пока не получит подтверждения о получении предыдущих. Однако, если время на передачу и подтверждения приёма (round-trip time - RTT) существенно, то скорость передачи данных может уменьшиться до неприемлемой величины. Механизм, который носит название «обработка методом окна» (windowing), применяемый совместно с базовым управлением потоками данных увеличивает эффективность использования сети. Обработка методом окна позволяет компьютеру-получателю оповещать передающую сторону о том, как много данных он способен принять до посылки подтверждения компьютеру-отправителю.

Ориентированный на соединение транспортный протокол

В пределах границ транспортного уровня, ориентированный на соединение протокол, такой как TCP, устанавливает сеанс связи и в дальнейшем осуществляет поддержку в течение процесса передачи данных. Как только передача завершена, сеанс связи заканчивается. Эта концепция более подробно будет рассмотрена в пункте «Надёжность в сравнении с негарантированным качеством обслуживания».

Надёжность

По существу, надёжность TCP преследует три главные цели:

- распознавание и коррекция потери данных;

- распознавание и коррекция дубликатов или принятых в неправильном порядке данных;

- предотвращение перегрузки в сети.

Надежность необходима не во всех случаях. Например, в случае передачи видеопотока при потере пакета и его повторной передаче возникает нарушение очередности приёма. Это мешает и запутывает зрителя и не несёт полезной нагрузки. В приложениях реального времени, таких как потоковая передача аудио и видео, отбрасывание пакетов может быть терпимым, если процент отброшенных пакетов достаточно мал.

Надёжность в сравнении с негарантированным качеством обслуживания

«Надёжность» и «негарантированное качество обслуживания, лучшее из возможного» (best effort) - понятия, которые описывают два разных типа соединений (connections) между компьютерами. Каждый тип обладает преимуществами и недостатками.

Надежный обмен данными (передача с установлением соединения)

Протокол TCP - надёжный протокол, работающий на транспортном уровне. Для поддержки механизма надёжности в TCP применяется установка соединения. В начале процесса производится обмен информацией о возможностях приёмника и достигается соглашение об исходных параметрах. Эти параметры затем используются при отслеживании передачи данных в течение соединения.

Компьютер-отправитель при передаче данных присваивает порядковые номера отдельным порциям данных. Получатель в ответ отсылает подтверждение с номером, равным следующему ожидаемому порядковому номеру. Такой обмен номерами последовательностей данных и подтверждений позволяет протоколу распознать потерю, дублирование или нарушение порядка прибытия данных. Протокол TCP является сложным протоколом - в данном учебном модуле даётся только очень поверхностное обсуждение работы TCP.

Предоставление негарантированного обслуживания (передача без установления соединения)

Протокол UDP, будучи протоколом с негарантированным обслуживанием, «не считает» необходимым сохранять информацию о переданных ранее данных. Это происходит из-за того, что UDP не нуждается в установке какого-либо соединения с получателем: отсюда происхождение термина "connectionless" - передача данных без установления соединения. Такой тип связи не так уж и плох. В действительности, есть множество ситуаций, в которых такой тип связи является более подходящим, чем надёжный обмен данными. Связь без установления соединения предпочтительна для приложений, которые требуют высокоскоростной передачи данных без подтверждения приема.

UDP и TCP

TCP/IP представлено целым семейством протоколов, среди которых находятся протоколы UDP и TCP.

Протокол TCP обеспечивает прозрачный обмен данными между конечными системами, используя нижележащие службы сетевого уровня для перемещения пакетов между двумя системами, между которыми установлена связь. TCP является примером протокола транспортного уровня. IP - протоколом сетевого уровня.

Так же как и в эталонной модели OSI, TCP/IP разбивает по группам все протоколы, работающие в сети, в соответствии с теми задачами, что они выполняют, и относит их к соответствующему уровню. Каждый уровень относится к различным аспектам передачи данных. Идеологически удобно представить TCP/IP как стек протоколов.

Стек протоколов организован таким образом, что верхние коммуникационные уровни располагаются на вершине модели. Например, верхний уровень может работать с приложениями для потокового аудио или видео, в то время как нижний уровень имеет дело с напряжениями или радиосигналами. Каждый уровень в стеке опирается на службы, которые обеспечиваются уровнем лежащим ниже рассматриваемого.

Функции UDP

Протокол UDP является расширением раннего набора IP протоколов.

Первоначальный набор IP протоколов состоял только из TCP и IP, хотя протокол IP в то время не выделялся в качестве отдельной службы. В тоже время некоторые приложения конечных пользователей нуждались больше в своевременности выполнения, чем в точности. Иначе говоря, скорость была более важна, чем восстановление потерянных пакетов. При передаче голоса или видео в реальном масштабе времени небольшая потеря пакетов вполне терпима. Восстановление же пакетов создаёт избыточный трафик, который снижает производительность.

Для соответствия нуждам трафика такого типа, создатели TCP/IP добавили протокол UDP к стеку протоколов. В качестве основной службы адресации и пересылки пакетов на сетевом уровне выступал протокол IP. Протоколы TCP и UDP располагаются над IP и оба используют сервисы протокола IP.

UDP предлагает только минимальные, негарантированные транспортные сервисы и предоставляет приложениям прямой доступ к уровню IP. UDP используется приложениями, которые не требуют уровня обслуживания TCP или используют такие коммуникационные сервисы, как многоадресная или широковещательная рассылка, недоступные для протокола TCP.

Функции TCP

Протокол TCP - протокол с установкой соединения, который поддерживает сервисы управления потоком и надежной доставки данных.

Службы, обеспечиваемые TCP, запускаются не в сети, а на компьютерах оконечных пользователей с обоих концов соединения. Таким образом, TCP является протоколом управления сквозными соединениями (end-to-end connections). Поскольку сквозные соединения могут проходить через серии соединений типа «точка-точка», то такие соединения называются «виртуальными каналами» (virtual circuits). Приведём характеристики TCP:

- Протокол с установлением соединения: два компьютера устанавливают соединение для обмена данными. Оконечные системы синхронизируются друг с другом для управления потоками сегментов и адаптации к перегрузкам в-сети.

- Полнодуплексный режим работы: соединение по протоколу TCP - пара виртуальных каналов, по одному в каждом направлении. Только две синхронизированные оконечные системы могут использовать такое соединение.

- Контроль ошибок: технология контрольной суммы применяется для проверки сегментов данных на предмет повреждения.

- Упорядочение: сегменты помечаются порядковыми номерами, так, что бы получатель смог собрать сегменты в нужном порядке и определить наличие потери данных.

- Подтверждения: после получения одного или более сегментов, получатель возвращает подтверждение отправителю, показывающее, что он принял сегмент. Если приём сегментов не подтверждён, отправитель может повторно передать сегменты или прервать соединение, если решит, что связь с получателем отсутствует.

- Управление потоком: если отправитель переполняет буфер получателя, передавая данные    слишком   быстро,    получатель   отбрасывает   сегменты.    Пропущенные

подтверждения сигнализируют отправителю, что он должен снизить скорость или прекратить передачу.

■ Восстановление сегментов: получатель может потребовать повторную передачу сегмента. Если подтверждение о получении сегмента не получено, то отправитель будет передавать сегмент заново.

Сервисы надёжной доставки данных критичны для таких приложений, как пересылка файлов, обслуживание баз данных, обработка транзакций и для других приложений, в которых каждый пакет должен быть гарантированно доставлен.

Номера портов UDP и TCP

Протоколы UDP и TCP используют внутренние программные порты для поддержки множества информационных обменов между различными сетевыми устройствами.

На одном компьютере может быть одновременно запущено несколько сеансов связи с одним или несколькими компьютерами. Каждый сеанс должен отличаться от других сеансов и это условие выполняется при помощи нумерации портов. Каждый из этих сеансов мультиплексируется через один и тот же сетевой интерфейс и канал связи локальной сети. Сегменты от каждого из этих сеансов перемежаются и посылаются через сетевой интерфейс. Порт можно представить как очередь сообщений, через которую проходят эти сегменты.

Комитет по присвоению адресов Интернет (Internet Assigned Numbers Authority - IANA) контролирует распределение номеров портов. Некоторые часто используемые приложения имеют постоянно назначенные номера портов. Например, Telnet всегда использует порт 23. Другие приложения могут использовать номера портов, которые назначаются динамически, хотя эти номера будут расположены в определенном диапазоне.

Оконечные системы используют хорошо известные или зарегистрированные номера портов для соответствующего приложения. Номера портов, которые идентифицируют сеансы верхнего уровня, использующие транспортный, динамически назначаются в диапазоне от 49152 до 65535 компьютером-отправителем.

Приложения UDP

Протокол UDP, кроме многих других приложений, также поддерживает работу Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Simple Network Management Protocol (SNMP) и Routing Information Protocol (RIP).

- TFTP (Простой протокол передачи файлов). В основном он применяется для копирования и инсталляции операционной системы на компьютер из файл-сервера TFTP. Протокол TFTP является меньшим приложением, чем протокол передачи файлов (File Transfer Protocol - FTP). Как правило, TFTP используется в сетях для простой передачи файлов. В TFTP включен свой собственный механизм контроля ошибок и порядковой нумерации и, следовательно, этот протокол не нуждается в дополнительных сервисах на транспортном уровне.

- SNMP (Простой протокол управления сетью) отслеживает и управляет сетями и устройствами, присоединёнными к ним, а также собирает информацию о производительности сети. SNMP посылает сообщения протокольных блоков данных, которые позволяют программному обеспечению управления сетью контролировать устройства в сети.

- RIP (Протокол маршрутной информации) - протокол внутренней маршрутизации, что означает его использование в пределах организации, но не в Интернете.

Приложения TCP

Протокол TCP, кроме многих других приложений, также поддерживает работу FTP, Telnet и Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

- FTP (Протокол передачи файлов) - полнофункциональное приложение, которое используется для копирования файлов с помощью запушенного клиентского приложения на одном компьютере, связанного с приложением FTP-сервера на другом удалённом компьютере. При помощи этого приложения файлы могут быть приняты и отправлены.

- Telnet позволяет устанавливать терминальные сеансы с удалённым устройством, как правило с узлом UNIX, маршрутизатором или коммутатором. Это даёт сетевому администратору возможность управлять сетевым устройством, как если бы оно было в непосредственной близости, а для управления использовался последовательный порт компьютера. Полезность Telnet ограничивается системами, которые используют символьный режим командного синтаксиса. Telnet не поддерживает управление графическим окружением пользователя.

- SMTP (Простой протокол передачи электронной почты) - это протокол передачи почты для Интернет. Он поддерживает передачу сообщений электронной почты между почтовыми клиентами и почтовыми серверами.

На рисунке представлены диапазоны портов доступных для каждого протокола и некоторые из соответствующих им приложений.

Хорошо известные порты

Хорошо известные порты назначаются IANA и лежат в диапазоне от 1023 и ниже. Они назначены приложениям, которые являются основными для сети Интернет.

Зарегистрированные порты

Зарегистрированные порты каталогизированы IANA и расположены в диапазоне от 1024 до 49151. Эти порты используются лицензированными приложениями, такими как Lotus Mail.

Динамически назначаемые порты

Динамически назначаемые порты получают номера от 49152 до 65535. Номера для этих портов назначаются динамически на время длительности определенного сеанса.

Форматы заголовков UDP и TCP

Заголовок UDP

Заголовок UDP всегда имеет длину 64 бита. Поля, определённые в сегменте UDP (см. рисунок) включают следующие:

- Порт отправителя (Source port): номер порта источника(16 бит)

- Порт получателя (Destination port): номер порта назначения (16 бит)

- Длина сообщения (Length): длина заголовка UDP и данных UDP (16 бит)

- Контрольная сумма (Checksum): вычисленная контрольная сумма полей заголовка и данных (16 бит)

- Данные (Data): данные протокола вышележащего уровня (upper-layer protocol - ULP) (переменная длина)

Примеры протоколов, которые используют UDP: TFTP, SNMP, Network File System (NFS) и Domain Name System (DNS).

Заголовок TCP

Заголовок TCP содержит информацию, которая определена TCP протоколом. В данном разделе описаны компоненты заголовка TCP.

Сегменты TCP передаются с помощью использования пакетов IP. Заголовок TCP следует за заголовком IP,. Это разделение допускает существование других протоколов на уровне хоста, отличных от TCP. Поля TCP заголовка включают следующие:

- Порт отправителя (Source port): номер порта источника (16 бит)

- Порт получателя (Destination port): номер порта назначения (16 бит)

- Порядковый номер (Sequence number): порядковый номер первого октета данных сегмента, используемый для гарантии правильного упорядочения приходящих данных (32 бита)

- Номер подтверждения (Acknowledgment number): следующий ожидаемый октет TCP (32 бита)

- Длина заголовка (Header length): количество 32-битных слов в заголовке (4 бита)

- Зарезервировано (Reserved): установлено в 0 (3 бита)

- Управляющие биты (Control bits): функции управления - такие как установка, перегрузка и разрыв сеанса (9 бит). Одиночный бит, который имеет специальное значение, часто рассматриваемое как флаг.

- Окно (Window): число октетов, которое устройство согласно принять (16 бит)

- Контрольная сумма (Checksum): вычисленная контрольная сумма полей заголовка и данных (16 бит)

- Указатель срочности данных (Urgent): показывает конец срочных данных (16 бит)

- Опции (Options): в настоящее время определена одна опция - максимальный размер сегмента TCP (0 или 32 бита)

Данные (Data): данные протокола вышележащего уровня (upper-layer protocol - ULP) (переменная длина)

Глоссарий сетевых терминов

AAL (ATM Adaptation Level)

Правила, определяющие способ подготовки информации для передачи по сети ATM

Abstract syntax (абстрактный синтаксис)

Описание структуры данных, независящее от аппаратной реализации и способа кодирования.

Access method (метод доступа)

Набор правил, обеспечивающих арбитраж доступа к среде передачи. Примерами методов доступа являются CSMA/CD (Ethernet) и передача маркера (Token Ring).

ACSE: Association Control Service Element.

Метод, используемый в OSI для организации связи между двумя приложениями. Проверяет идентичность и контекст приложений и может выполнять проверку аутентичности.

Address (адрес)

Уникальный идентификатор, присваиваемый сети или сетевому устройству для того, чтобы другие сети и устройства могли распознать его при обмене информацией.

Address mask (адресная маска)

Битовая маска, используемая для выбора битов из адреса Internet для адресации подсети. Маска имеет размер 32 бита и выделяет сетевую часть адреса Inetrnet и один или несколько битов локальной части адреса. Иногда называется маской подсети.

Address resolution (разрешение адреса)

Используется для преобразования адресов сетевого уровня (Network Layer) в обусловленные средой (media-specific) адреса. См. также ARP.

ADMD: Administration Management Domain (Домен административного управления, административный домен).

Примеры: MCImail и ATTmail в США, British Telecom Gold400mail в Великобритании. ADMD всех стран совместно образуют магистраль X.400 (backbone). См. также PRMD.

Adjacency (смежность)

Соотношение, устанавливаемое между соседними маршрутизаторами для обмена информацией о маршрутизации. Смежными являются не все пары соседних маршрутизаторов.

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation - адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция)

Стандартизованная ITU методика кодирования аналогового сигнала (речь) в цифровую форму с полосой 32 Кбит/сек (половина стандартной полосы PCM).

agent (агент)

Применительно к SNMP термин агент означает управляющую систему.
В модели клиент-сервер - часть системы, выполняющая подготовку информации и обмен ею между клиентской и серверной частью. См. также NMS, DUA, MTA.

Aggregate link (составной канал)

См. Composite Link.

Algorithm - алгоритм

Набор упорядоченных шагов для решения задачи, такой как математическая формула или инструкция в программе. В контексте кодирования речи алгоритмами называют математические методы, используемые для компрессии речи. Уникальные алгоритмы кодирования речи патентуются. Конкретные реализации алгоритмов в компьютерных программах также являются субъектом авторского права.

American National Standards Institute (Американский институт стандартов)

Организация, ответственная в США за разработку и публикация стандартов, связанных с кодированием, передачей сигналов и т.п. ANSI является членом Международного комитета по стандартизации (ISO).

Amplitude - амплитуда

Расстояние между пиками (максимальным и минимальным уровнем) сигнала. Называется также размахом ("height").

AMI (Alternate Mark Inversion)

Схема биполярного кодирования, в которой последовательные объекты кодируются противоположной полярностью.

Analog (аналоговый)

Сигнал, представленный непрерывным (в отличие от дискретного цифрового) изменением той или иной физической величины (например, человеческая речь).

Analog Loopback (аналоговая петля)

Метод тестирования, при котором переданный сигнал возвращается в устройство через петлю с аналоговой стороны устройства.

Analog Transmission - аналоговая передача

Способ передачи сигналов голоса, видео, данных - при котором передаваемый сигнал аналогичен исходному. Иными словами, если вы, говоря в микрофон, будете смотреть на экран осциллографа, к которому подключен микрофон и выход усилителя (линии передачи), вы сможете заметить, что сигналы имеют почти одинаковую форму (с точностью до искажений). Единственным отличием является использование для передачи высокочастотной несущей.

ANSI: American National Standards Institute (Американский институт стандартов).

Организация, ответственная за стандарты в США. ANSI является членом Международного комитета по стандартизации (ISO).

AOW: Asia and Oceania Workshop.

Один из трех равноправных региональных центров реализации OSI. См. также OIW и EWOS.

AOWAPI (Application Program Interface - Интерфейс прикладного программирования).

Набор соглашений, определяющих правила вызова функций и передачи параметров из прикладных программ.

API: Application Program Interface (Интерфейс прикладных программ).

Набор соглашений, определяющих правила вызова функций и передачи параметров из прикладных программ.

AppleTalk

1. Многоуровневая сетевая архитектура, использующая дейтаграммы для приема и передачи сообщений. AppleTalk Phase 2 использует расширенную адресацию, поддерживающую до 16 миллионов устройств на сегмент.
2. Сетевой протокол от Apple Computer, разработанный для обмена данными между компьютерами Apple и другими.

Application Layer (Уровень приложений)

Верхний уровень модели OSI, обеспечивающий такие коммуникационные услуги, как электронная почта и перенос файлов.

ARP: Address Resolution Protocol (Протокол разрешения адресов).

Протокол Internet, используемый для динамического преобразования адресов Internet в физические (аппаратные) адреса устройств локальной сети. В общем случае ARP требует передачи широковещательных сообщений всем узлам, на которое отвечает узел с соответствующим запросу IP-адресом.

ARPA: Advanced Research Projects Agency.

Сейчас называется DARPA Государственное агенство США, организовавшее сеть ARPANET.

ARPANET

Сеть с коммутацией пакетов, организованная в начале 70-х годов. Эта сеть явилась прообразом сегодняшней сети Internet. ARPANET была расформирована в июне 1990.

ARQ (Automatic Request for Repeat or Retransmission - автоматический запрос повторной передачи)

Режим связи, при котором получатель запрашивает у отправителя повтор влока данных или кадра при обнаружении ошибок.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange - американский стандартный код для обмена информацией)

American Standard Code for Information Interchange. Набор символов ASCII Character Set A character set consisting only of the characters included in the original 128-character ASCII standard.

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)

Язык OSI для описания абстрактного синтаксиса. Язык ASN.1 определен в стандартах CCITT X.208 и ISO 8824. В CMIP и SNMP язык ASN.1 определяет синтаксис и формат взаимодействия между управляемыми устройствами и управляющими приложениями. См. также BER.

Asynchronous Transmission (асинхронная передача)

Метод передачи, используемый для пересылки данных по одному символу, при этом промежутки между передачей символов могут быть неравными. Каждому символу предшествуют стартовые биты, а окончание передачи символа обозначается стоп-битами. Иногда этот метод передачи называют старт-стоповым (start-stop transmission).

ATM - Asynchronous Transfer Mode (асинхронный режим передачи)

Стандартизованная ITU технология коммутации пакетов фиксированной длины - ячеек (cell). Режим ATM является асинхронным в том смысле, что ячейки от отдельных пользователей передаются апериодически.
Эта технология предназначена для передачи данных со скоростью от 1.5 Мбит/сек до 2 Гбит/сек и обеспечивает эффективную передачу различных типов данных (голос, видео, multimedia, трафик ЛВС) на значительные расстояния. Спецификации ATM разрабатываются Форумом ATM (ATM Forum) независимой ассоциацией производителей и пользователей.

Attach unit interface (AUI)

Интерфейс с 15-контактным разъемом DB-15, используемый для подключения кабелей или трансиверов к сетевым адаптерам.

Attenuation (поглощение)

Потери сигнала в оборудовании и линии, измеряемые в децибелах.

attribute (атрибут)

Форма информации, обеспечиваемая Службой каталогов X.500 (X.500 Directory Service). Базовая информация о каталогах состоит из записей, каждая из которых содержит один или несколько атрибутов. Каждый атрибут содержит тип идентификатора и одно или несколько значений. Каждая операция чтения каталога (Read) может отыскивать некоторые (или все) атрибуты в заданной записи.

Audio Frequencies (Звуковые частоты)

Диапазон частот, воспринимаемых человеческим ухом (обычно его принимают равным 15 - 20000 Герц). По телефонным линиям передаются только частоты в диапазоне от 300 до 3000 Гц. Из этого можно сделать вывод, что телефон нельзя считать устройством высокого класса (Hi-Fi).

AUI

См. Attach unit interface

Automatic Broadcast Management

Технология, используемая компанией MICOM для управления широковещательным трафиком и позволяющая ограничить область передачи такого трафика данной локальной сетью. Использование такой технологии позволяет значительно снизить расход полосы пропускания WAN-канала.

Automatic WAN Routing

Технология, используемая компанией MICOM для обеспечиения автоматической передачи трафика ЛВС в другие локальные сети через промежуточные маршрутизаторы. Трафик появляется только в той ЛВС, где расположен получатель пакета; для маршрутизации не требуется создавать вручную таблицы маршрутизации или устанавливать адреса устройств на уровне 3.

Autonomous System (Автономная система)

Группа маршрутизаторов (шлюзов) из одной административной области, взаимодействующих с использованием общего протокола Interior Gateway Protocol (IGP). См. также subnetwork.

AWG (American Wire Gauge System - американская система оценки проводов)

Принятая в США система оценки провода на основе диаметра проводника.

backbone (магистраль, бэкбон, опорная сеть)

Первичный механизм связи в иерархическсой распределенной системе. 
Все системы, связанные с промежуточной системой магистрали, обеспечивают возможность соединения с любой другой системой, подключенной к магистрали. Это не запрещает, однако, установки частных соглашений по использованию магистрали в целях обеспечения безопасности, производительности или в силу коммерческих причин.

Balanced (сбалансированный)

Линия передачи, в которой напряжения на двух проводниках равны по величине, но противоположны по знаку относительно земли.

Balun (BALanced/UNbalanced)

Трансформатор с согласованием импеданса для соединения сбалансированных линий (скрученные пары) с несбалансированными (коаксиальный кабель и т.п.).

Bandwidth (ширина полосы, полоса)

Диапазон частот, передаваемых через данное устройство или среду. Более широкая полоса позволяет передать больше информации в единицу времени.

baseband (прямая, немодулированная [передача])

Характеристика любой сетевой технологии, использующей передачу на одной несущей частоте, и требующей от всех подключенных к сети станций участвовать в каждой передаче. См. также broadband.

Baseband modem

Модем для прямой (немодулированной) передачи данных.

Baud (бод)

Единица скорости передачи сигнала, измеряемая числом дискретных переходов или событий в секунду. Если каждое событие представляет собой один бит, бод эквивалентен бит/сек (в реальных коммуникациях это зачастую не выполняется).

BER: Basic Encoding Rules (Основные правила кодирования).

Стандартные правила кодирования единицы данных, описанные в ASN.1. Иногда этот термин некорректно отождествляют с ASN.1, который содержит только язык описания абстрактного синтаксиса, а не методы кодирования.

BERT (Bit Error Rate Test/Tester)

Устройство, используемое для тестирования коммуникационных устройств на предмет определения числа ошибочных битов в единицу времени. Обычно измеряется отношением числа ошибок к к общему числу переданных битов, выраженное степенью 10.

big-endian

Формат для хранения и передачи двоичных данных, при которой старший (наиболее значимый бит (или байт) передается сначала. Обратное преобразование называется little-endian. Термин происходит от "остроконечников" и "тупоконечников" из "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта.

BIND (Berkeley Internet Name Domain)

Программа для поддержки сервера имен доменов, первоначально написанная для UNIX 4.3BSD. В настоящее время является наиболее популярной реализацией DNS и перенесена практически на все платформы. BIND задает структуру баз данных, функции DNS и конфигурационные файлы, требующиеся для установки и функционирования сервера имен.

Bipolar (биполярный)

Метод передачи сигнала (используется в Е1/Т1), в котором единицы представляются поочередно импульсами напряжения противоположной полярности, а 0 - отсутствием импульсов.

BISDN (Broadband Integrated Services Digital Network - широкополосная цифровая сеть с интеграцией услуг)

Следующее поколение сетей ISDN, позволяющих передавать цифровые данные, голос и динамические изображения (видео). АТМ обеспечивает коммутацию, а SONET или SDH физический транспорт.

Bit (бит)

Минимальная единица информации в двоичной системе. Значение бита представляется 0 или 1.

Bit Interleaving/Multiplexing (чередование/мультиплексирование битов)

Процесс, используемый в мультиплексировании с разделением времени, когда отдельные биты из различных низкоскоростных каналов поочередно передаются в один скоростной канал.

BITNET: Because It's Time NETwork.

Академическая компьютерная сеть, построенная изначально на базе мэйнфреймов компании IBM, связанных между собой по выделенным линиям с полосой 9600 бит/сек. Недавно эта сеть была объединена в CSNET (Computer+Science Network - еще одна академическая сеть) для создания сети CREN (The Corporation for Research and Educational Networking корпорация исследовательских и учебных сетей). См также CSNET.

BOC: Bell Operating Company.

Чаще обозначается аббревиатурой RBOC (Regional Bell Operating Company). Местная телефонная компания в каждом из семи регионов США.

BootP (Bootstrap Protocol)

Протокол, используемый для удаленной загрузки бездисковых рабочих станций. Станция в результате получает IP-адрес. Для загрузки используется протокол TFTP.

Bps (Bits Per Second - бит/сек)

Единица измерения скорости при последовательной передаче данных.

bridge (мост)

Устройство, соединяющее две или несколько физических сетей и передающее пакеты из одной сети в другую. Мосты могут фильтровать пакеты, т.е. передавать в другие сегменты или сети только часть трафика, на основе информации канального уровня (MAC-адрес). Если адрес получателя пристутствует в таблице адресов моста, кадр передается только в тот сегмент или сеть, где находится получатель. Похожими устройствами являются повторители (repeater), которые просто передают электрические сигналы из одного кабеля в другой и маршрутизаторы (router), которые принимают решение о передаче пакетов на основе различных критериев, основанных на информации сетевого уровня. В терминологии OSI мост является промежуточной системой на уровне канала передачи данных (Data Link Layer).

broadband (широкополосная сеть)

Широкополосная технология, способная обеспечить одновременную передачу голоса, данных, видео. Обычно это осуществляется путем мультиплексирования с разделением частот. Широкополосная технология позволяет нескольким сетям использовать один общий кабель трафик одной сети не оказывает влияния на передачу сигналов другой сети поскольку "разговор" происходит на разных частотах.

broadcast (широковещание)

Система доставки пакетов, при которой копия каждого пакета передается всем хостам, подключенным к сети. Примером широковещательной сети является Ethernet.

BSD - Berkeley Software Distribution.

Термин, используемый для описания различных версий операционной системы Berkeley UNIX (например, 4.3BSD UNIX).

Buffer (буфер)

Устройство [временного] хранения, в общем случае используемое для компенсации разницы скоростей или тактирования при обмене данными между устройствами. Буферизация также используется для подавления дрожи (jitter).

Burstiness

В контексте сетей frame relay данные, использующие полосу канала лишь спорадически (т. е. для передачи данного типа информации полоса канала используется лишь часть времени). Во время пауз трафик передается по каналу другом направлении. Интерактивный обмен и связь LAN-LAN по своей природе являются пакетными, т. е. данные передаются время от времени непрерывный поток отсутствует. В промежутках между передачей данных канал простаивает ожидая отклика от терминального оборудования (DTE) или ввода данных пользователем.

BUS (Broadcast and Unknown Server)

Сервер широковещательных и неизвестных сообщений

Bus (шина)

Путь (канал) передачи данных. Обычно шина реализована в виде электрического соединения с одним или несколькими проводниками и все подключенные к шине устройства получают сигнал одновременно.

Bus topology (шинная топология)

Топология сети, при которой в качестве среды передачи используется единый кабель (он может состоять из последовательно соединенных отрезков), к которому подключаются все сетевые устройства. Такая топология широко применялась поначалу в сетях Ethernet, но сейчас она используется достаточно редко в силу присущих ей ограничений и в связи со значительными сложностями при расширении сети или переносе компьютеров. Кроме того, при повреждении кабеля весь сегмент перестает работать, а локализация повреждений является сложной задачей.

Byte (байт)

Группа битов (обычно 8).

Carrier (несущая)

Непрерывный сигнал фиксированной частоты, который можно модулировать другим (более низкочастотным) сигналом, несущим информацию.

Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)

См. CSMA/CD

catenet

Сеть, в которой хост-компьютеры подключены к сетям с различными характеристиками, а эти сети соединены между собой шлюзами (gateways) или маршрутизаторами. Примером такой сети является Internet. См. также IONL.

CCITT (International Consultative Committee for Telegraphy and Telephony - МККТТ).

Подразделениие Международного Телекоммуникационного Союза (ITU) ООН. CCITT разрабатывает технические стандарты, известные как "Recommendations" (рекомендации) по всем международным аспектам цифровых и аналоговых коммуникаций. См. также X Recommendations.

CCR: Commitment, Concurrency, and Recovery.

Элемент прикладного сервиса OSI используемого для создания элементарных операций в распределенных системах. Используется главным образом при реализации двухфазных операций для транзакций и безостановочных.

CD (Carrier Detect - обнаружение несущей)

Интерфейсный сигнал, используемый модемом для того, чтобы показать подключенному к локальному модему терминальному устройству получение сигнала от удаленного модема.

CDP (Conditional Di-Phase)

Метод кодирования сигнала (вариант манчестерского кодирования), обеспечивающий неполярное подключение проводников (не имеет значение расположение проводников в паре).

Channel (канал)

Путь передачи [электрических] сигналов между двумя или несколькими точками. Используются также термины: link, line, circuit и facility

Channel Bank

Оборудование, подключающее многочисленные голосовые каналы к высокоскоростному каналу за счет преобразования голоса в цифровую форму и мультиплексирования с разделением времени (Time Division Multiplexing). Голос преобразуется в сигнал с полосой 64 Кбит/сек - в канал T1 (1.544 Мбит/сек - США) укладывается 24 голосовых канала, в E1 или СЕРТ (2.048 Мбит/сек Европа) - 30.

Characteristic Impedance (характеристический импеданс)

Конечный импеданс электрически однородной линии передачи.

Character TDM

Процесс, используемый в мультиплексировании с разделением времени, когда отдельные символы из различных низкоскоростных каналов поочередно передаются в один скоростной канал.

CIR - Committed Information Rate

Минимальная пропускная способность, гарантируемая для каждого PVC и SVC. CIR обычно составляет половину скорости порта в коммутаторе frame relay. Если сеть не занята, данные могут передаваться с использованием полной скорости порта без дополнительной оплаты.

client-server model (модель клиент-сервер)

Общий способ описания услуг и модель пользовательских процессов (программ) для этих услуг. Примерами могут служить сервер имен/парадигма разрешеия имен в DNS и соотношение файл-сервер/файл-клиент в системе с NFS и бездисковыми.

CLNP: Connectionless Network Protocol.

Протокол OSI для обеспечения OSI Connectionless Network Service (datagram service). CLNP представляет в OSI эквивалент протокола IP в Internet, его иногда называют ISO IP.

Clock (часы, тактовый генератор)

Устройство, генерирующее периодические сигналы, используемые для синхронизации других устройств или передачи данных.

CLTP: Connectionless Transport Protocol.

Обеспечивает сквозную (end-to-end) адресацию передачи данных (с помощью Transport selector) и контроль ошибок (с помощью контрольной суммы), но не может гарантировать доставку или обеспечивать управление потоком. В OSI является эквивалентом UDP.

CMIP (Common Management Information Protocol - протокол общей управляющей информации).

Стандартный протокол сетевого управления для сетей OSI. Этот протокол определяет ряд функций, отсутствующих в SNMP и SNMP-2. Сложность протокола CMIP обусловила его малую распространенность, однако, в некоторых случаях обойтись без него не удается.

CMOT: CMIP Over TCP.

Попытка использовать протокол сетевого управления OSI для управления сетью TCP/IP.

Collision (конфликт, коллизия)

Попытка двух (или более) станций одновременно начать передачу пакета в сети CSMA/CD. При обнаружении конфликта обе станции прекращают передачу и пытаются возобновить ее по истечении определяемого случайным образом интервала времени. Использование случайной задержки позволяет решить проблему возникновения повторного конфликта.

Collision domain (область коллизий, коллизионный домен)

Часть сети (сегмент), в котором станции используют общую среду передачи. При попытке одновременной передачи данных двумя или более станциями возникает конфликт (коллизия). Для разрешения конфликтов используется протокол CSMA/CD.

Composite Link (составной/композитный канал)

Линия или устройство, передающее мультиплексированные данные между парой мультиплексоров или концентраторов. Используются также термины aggregate link и main link.

Compression (компрессия, сжатие)

Любой из множества методов, позволяющих уменьшить число битов, представляющих данную информацию для передачи или хранения. Компрессия снижает требуемую для передачи полосу или экономит пространство, используемое для хранения.

Contention (соединение)

Состояние, возникающее при обмене данными между двумя или несколькими станциями по одной линии или каналу.

connectionless (без организации соединения)

Модель обмена данными, в которой не требуется организовывать прямое соединение для обмена данными. Иногда (неточно) называется дэйтаграммой. Примеры: ЛВС, Internet IP, OSI CLNP, UDP, обычная почта.

connection-oriented (на основе соединений)

Модель обмена данными, в которой обмен делится на три четко выраженные фазы: организация соединения, передача данных и разрыв соединения. Примерами таких систем являются X.25, Internet TCP, OSI TP4, обычная телефонная связь.

Control Characters (управляющие символы)

В коммуникациях - любые дополнительные символы, используемые для управления передачей или ее облегчения (например, символы, связанные с опросом, кадрированием, синхронизацией, контролем ошибок и т.п.).

Control Signals (управляющие сигналы)

Сигналы, передаваемые между различными частями коммуникационной системы как часть механизма управления системой (например, сигналы RTS, DTR или DCD).

core gateway (внутренний шлюз)

Исторически один из набора шлюзов (маршрутизаторов), работающих в Internet Network Operations Center. Система внутренних шлюзов формирует центральную часть системы маршрутизации Internet, в которой все группы должны предлагать пути в свои сети из внутреннего шлюза с использованием протокола Exterior Gateway Protocol (EGP). См. также EGP, backbone.

COS: Corporation for Open Systems.

Производитель и группа пользователей, занимающихся тестированием, сертификацией и продвижением продукции OSI.

COSINE: Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe.

Программа, поддерживаемая Европейской комиссией (European Commission), ставящая целью связать воедино европейские исследовательские сети на основе OSI.

CRC (Cyclic Redundancy Check - циклическая проверка четности с избыточностью)

Схема определения ошибок при передаче данных. На основе полиномиального алгоритма вычисляется контрольная сумма передаваемого модуля данных и передается вместе с данными. Получившее пакет устройство заново вычисляет контрольную сумму по тому же алгоритму и сравнивает ее с принятым значением. Отсутствие расхождений говорит о высокой вероятности безошибочной передачи.

CREN

См. BITNET и CSNET.

Crosstalk (перекрестные помехи)

Паразитная передача сигнала от одного устройства (линии) к другому (обычно соседнему).

CSMA/CD (Carrier sense multiple access/collision detection - множественный доступ к среде с обнаружением конфликтов и детектированием несущей)

Метод доступа к среде передачи (кабелю), определенный в спецификации IEEE802.3 для локальных сетей Ethernet. CSMA/CD требует, чтобы каждый узел, начав передачу, продолжал "прослушивать" сеть на предмет обнаружения попытки одновременной передачи другим устройством - коллизии. При возникновении конфликта, передача должна быть незамедлительно прервана и может быть возобновлена по истечении случайного промежутка времени. В сети Ethernet с загрузкой 35-40% коллизии возникают достаточно часто и могут существенно замедлить работу. При небольшом числе станций вероятность коллизий существенно снижается.

CSNET: Computer+Science Network.

Сеть больших компьютеров, расположенных главным образом в США, но связанных с другими странами. Сайты CSNET включают университеты, исследовательские лаборатории и некоторые коммерческие структуры. Сейчас объединена с сетью BITNET для создания сети CREN. См. также BITNET.

CSU (Channel Service Unit - устройство обслуживания канала)

Оборудование, устанавливаемое на стороне заказчика (потребителя услуг), для подключения к линиям телефонной компании, обеспечивающим доступ к DDS или T1. Устройства CSU обеспечивают диагностику и защиту сети.

CTS (Clear To Send - готовность к приему)

Сигнал управления последовательным устройством (например, модемом), передаваемый от DCE (устройство передачи данных) к DTE (терминальное оборудование) и показывающий, что DTE может продолжать передачу данных.

Current Loop (токовая петля)

Метод передачи данных. Единицы в этом случае представляются импульсом тока в петле, 0 - отсутствием тока.

DACS (Digital Access and Cross Connect System система цифрового доступа и коммутации)

Коммутатор, позволяющий отображать электронным способом линии T1 или E1 на уровень DS-0 (64 kbps). Называется также DCS и DXS.

DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency.`

Государственное агенство США, основавшее ARPANET.

Data (данные)

Представленная в цифровой форме информация, включающая речь, текст, факсимильные сообщения, динамические изображения (видео) и т.п.

Data Link Layer

Уровень 2 в модели OSI. Этот уровень обеспечивает организацию, поддержку и разрыв связи на уровне передачи данных между элементами сети. Основной функцией уровня 2 является передача модулей информации или кадров и связанный с этим контроль ошибок.

Data Rate, Data Signaling Rate

Показатель скорости передачи данных, измеряемой в бит/сек (bps).

dB (Decibel -децибел)

Логарифмическая единица измерения относительного уровня сигнала (отношения двух сигналов).

dBm

Логарифмическая единица измерения мощности сигнала по отношению к 1 милливатту (1 мВт = 0 dbm, 0.001 мВт = -30 dbm).

DCA (Defense Communications Agency - Агенство Военной Связи)

Государственное агенство, отвечающее за сеть Defense Data Network (DDN).

DCD (Data and Carrier Detect - детектирование данных и несущей)

См. CD.

DCE (Data Communications Equipment - оборудование передачи данных)

Устройства, обеспечивающие организацию и разрыв соединений, а также управления ими для передачи данных. примером такого устройства является модем.

DCE: Distributed Computing Environment.

Архитектура стандартных интерфейсов программирования, соглашений и функций серверов (например, именование, распределенная файловая система, удаленный вызов процедур) для распределенных приложений, работающих в гетерогенных сетях. Разрабатывается и управляется Фондом Открытых Программ (Open Software Foundation -OSF), консорциумом HP, DEC, и IBM. См. также ONC.

DDCMP, Digital Data Communications Message Protocol

Коммуеикационный протокол, используемый компанией DEC для связи между компьютерами.

DDN (Defense Data Network - военная сеть передачи данных)

Включает MILNET и некоторые другие сети DoD.

DDNS (Dynamic Domain Name System)

Динамическая система имен доменов, определенная в IBM OS/2 Warp server для динамического выделения имен хостам на основании их IP-адресов. Система DDNS не стандартизована и не включена в RFC, возможна ее стандартизация в ближайшем будущем.

DDS (Digital Data Service)

Торговая марка компании AT&T, используемая для обозначения линий передачи данных с полосой от 2400 до 56000 бит/сек. Используется также за пределами США для обозначения линий 64 - 128 Кбит/сек и выше.

DDN (Defense Data Network - военная сеть передачи данных)

Включает MILNET и некоторые другие сети DoD.

DEC LAT, DEC Local Area Transport

Торговая марка для коммуникационного протокола компании DEC, обеспечивающего подключение терминалов к сети DECnet.

DECnet

Торговая марка для сетевой архитектуры компании DEC, позволяющей связывать компьютеры DEC по протоколу DDCMP (Digital Data Communications Message Protocol протокол цифровой передачи сообщений).

Dedicated LAN (выделенная ЛВС)

Этот термин используется для обозначения ситуации когда к порту коммутатора подключен один сервер или рабочая станция. В этом случае вся полоса (10 Мбит/сек) используется одним устройством.

Designated Router (отмеченный маршрутизатор)

В каждой сети, имеющей по крайней мере 2 маршрутизатора, имеется Отмеченный маршрутизатор (Designated Router). Дополненный протоколом приветствия (Hello Protocol), этот маршрутизатор генерирует информацию о состоянии канала (link state advertisement) для сети с множественным доступом и выполняет ряд других действий.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической настройки хостов)

Протокол динамического конфигурирования хост-машин, обеспечивающий передачу конфигурационных параметров клиентам TCP/IP. Протокол DHCP является усовершенствованием BootP и добавляет к этому протоколу возможность повторного использования IP-адресов и ряд новых функций маски подсетей, используемые по умолчанию маршрутизаторы, серверы DNS.

DHCPack

Последний шаг обмена по протоколу DHCP. Сервер DHCP посылает сообщение DHCPack на хост вместе с требуемой для конфигурирования информацией.

DHCPDiscover

Первый шаг при обмене информацией по протоколу DHCP с хост-машиной, не имеющей IP-адреса. Хапрашивающий адрес хост должен передать широковещательный запрос DHCPDiscover для поиска DHCP-сервера. В этот пакет включается физический адрес хоста и, зачастую его имя.

DHCPOffer

Второй шаг обмена DHCP. Это сообщение посылается сервером DHCP на хост с предложением определенного IP-адреса.

DHCPRequest

Первый или третий шаг обмена DHCP. Это сообщение передается хостом серверу DHCP.

Diagnostics (диагностика)

Процедуры и системы, детектирующие и изолирующие ошибки и некорректно работающие устройства, сети и системы.

Digital (цифровой)

Двоичная информация, выводимая из компьютера или терминала. В коммуникационной сфере дискретная (импульсная) передача информации (в отличие от непрерывной аналоговой).

Digital Loopback (цифровая петля)

Метод тестирования цифровой обработки, выполняемой коммуникационным устройством. По отношению к модему цифровая петля устанавливается со стороны интерфейса RS-232 и позволяет тестировать большинство частей модема.

Distortion (искажение, дисторсия)

Нежелательное изменение формы сигнала при его передаче между двумя точками коммуникационной системы.

Domain (домен)

В сети Internet - часть иерархии имен. Синтаксически доменное имя Internet содержит последовательность имен (меток), разделенных точками (.) например, "tundra.mpk.ca.us." В OSI термин домен используется как административное деление сложных распределенных систем, как в MHS Private Management Domain (PRMD) и Directory Management Domain (DMD).

DNS (Domain Name System - система имен доменов)

Распределенный механизм имен/адресов, используемых в сети Internet. Используется для разрешения логических имен в IP-адреса. DNS используется в сети Internet, обеспечивая возможность работы с понятными и легко запоминающимися именами вместо неудобоваримых чисел IP-адреса.

domain (домен)

В сети Internet часть иерархии имен. Синтаксически доменное имя Internet содержит последовательность имен (меток), разделенных точками (.) например, "tundra.mpk.ca.us." В OSI термин домен используется как административное деление сложных распределенных систем, как в MHS Private Management Domain (PRMD) и Directory Management Domain (DMD).

dotted decimal notation

Синтаксическое представление 32-битовых адресов в виде четырех 8-битовых целых чисел, разделенных точками. Используется для представления IP-адресов в Internet (192.67.67.20).

DOV (Data Over Voice - данные вместе с голосом ["поверх"])

Метод одновременной передачи данных и голоса по скрученной паре медный проводников.

DS-3 - Digital Signal level 3

Термин, используемый для обозначения цифровых сигналов с полосой 45 Мбит/сек, передаваемых по линии T3.

DSA: Directory System Agent.

Программа, обеспечивающая службу каталогов X.500 Directory Service для части информационной базы каталогов. В общем случае каждый DSA отвечает за информацию для одной организации или подразделения.

DSU (Digital Service Unit)

Пользовательское устройство, взаимодействующее с цифровым устройством (таким как DDS или T1 в комбинации с CSU). DSU конвертирует пользовательские данные в биполярный формат для передачи.

DSU/CSU

Внешнее устройство, объединяющее в себе возможности DSU и CSU и обеспечивающее подключение оборудования к цифровым системам.

DTE (Data Terminal Equipment - терминальное оборудование)

Устройство, передающее данные и/или принимающее их от DCE (например, терминала или принтера).
В сетях Ethernet термин DTE может использоваться применительно к любому активному устройству, кроме повторителей - сетевому адаптеру, маршрутизатору, мосту, модулю управления (NMM) и т.п.

DTR (Data Terminal Ready - готовность терминала)

Сигнал управления последовательным устройством (например, модемом), передаваемый устройством DTE и говорящий модему о готовности DTE начать передачу данных.

DUA: Directory User Agent.

Программа, обеспечивающая доступ к X.500 Directory Service по запросу пользователя каталога. Пользователь каталога может быть человеком или другой программой.

DXI (Data Exchange Interface - интерфейс обмена данными)

Протокол, используемый между маршрутизатором и DSU для SMDS и ATM.

E & M Signaling

Система передачи голоса, использующая различные пути для передачи и приема сигналов. M (mouth - рот) передает речь на другой конец линии, а E (ear ухо) принимает входные сигналы.

E1

Используемая в Европе цифровая сеть передачи данных с полосой 2.048 Mbps.

E3

Европейский стандарт для высокоскоростной (34 Mbps) передачи цифровых данных.

EARN (European Academic Research Network - Европейская академическая сеть)

Сеть, использующая технологию BITNET для объединения университетов и исследовательских центров в Европе.

Echo Cancellation (подавление эхо)

Метод, используемый в высокоскоростных модемах и голосовых устройствах, который позволяет избавиться от паразитных отраженных сигналов.

Echo-Signal (эхо-сигнал)

Сигнал, полученный отправителем исходного сигнала за счет отражения последнего на другом конце линии.

EGP: Exterior Gateway Protocol.

Протокол маршрутизации, используемый шлюзами двухуровневой сети. EGP используется в ядре Internet. См. также core gateway.

EIA (Electronic Industries Association Ассоциация электронной промышленности)

Объединяющая производителей электронного оборудования организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Основная задача ассоциации - разработка электрический и функциональных спецификаций интерфейсного оборудования. Одной из наиболее известных разработок ассоциации является интерфейс RS-232C.

EIA/TIA-232-E

Определенная ANSI спецификация интерфейса между терминальным оборудование (DTE) и оборудованием передачи данных (DCE). Этот интерфейс зачастую называют RS-232C.

EIA/TIA-422-B

Последовательный интерфейс, часто называемый RS-422

EMI (Electromagnetic Interference электромагнитное излучение [помехи])

Излучение, проникающее за пределы среды передачи, главным образом за счет использования высоких частот для несущей и модуляции. Паразитное излучение можно снизить за счет экранирования.

encapsulation (инкапсуляция)

Метод, используемый многоуровневыми протоколами, в которых уровни добавляют заголовки в модуль данных протокола (protocol data unit - PDU) из вышележащего. В терминах Internet - пакет содержит заголовок физического уровня, за которым следует заголовок сетевого уровня (IP), а за ним заголовок транспортного уровня (TCP), за которым располагаются данные прикладных протоколов.

end system (конечная система)

Система OSI, содержащая процессы, способные обеспечить передачу через все семь уровней протоколов OSI. Эквивалент хоста в Internet.

Enterprise RMON

Разработанное компанией NetScout Systems нестандартное расщирений RMON и RMON-2. Поддерживается рядом производителей сетевого оборудования, включая Cisco Systems. Расширения Enterprise RMON обеспечивают возможность мониторинга сетей FDDI и коммутируемых ЛВС.

entity (сущность -машина протокола)

Термин OSI для протокольной модели. Сущностью уровня является выполнение функций уровня в одной компьютерной системе, доступа к нижележащему уровню, и обеспечения услуг для вышележащего уровня.

Equalizer (компенсатор, эквалайзер)

Устройство, компенсирующее искажения, связанные с частотной зависимостью поглощения и задержки сигнала в линии. Эквалайзеры компенсируют амплитудные, частотные и фазовые искажения.

ES-IS: End system to Intermediate system protocol.

Протокол OSI, при котором конечная система анонсирует сама себя системе-посреднику (intermediate system).

ESF (Extended Superframe Format)

Формат кадрирования T1, обеспечивающего функции управления и диагностики.

Ethernet

Стандарт организации локальных сетей (ЛВС), описанный в спецификациях IEEE и других организаций. IEEE 802.3. Ethernet использует полосу 10 Mbps и метод доступа к среде CSMA/CD. Наиболее популярной реализацией Ethernet является 10Base-T. Развитием технологии Ethernet является Fast Ethernet (100 Мбит/сек).

Ethernet LAN

Стандарт де-факто, предложенный компанией Xerox и расширенный совместно Xerox, Intel и DEC. Локальные сети Ethernet (LAN или ЛВС) поначалу использовали коаксиальный кабель RG-11 (сейчас используется в основном кабель на основе скрученных пар категории 3 или 5 и в некоторых случаях коаксиальный кабель RG-58) и метод множественного доступа с обнаружением конфликтов (CSMA/CD). Сеть Ethernet может иметь шинную или звездную топологию.

EUnet: European UNIX Network.

Европейская UNIX-сеть. См. также OIW

EUUG: European UNIX Users Group.

Европейская группа пользователей UNIX.

EWOS: European Workshop for Open Systems.

Мастерская OSI в Европе. См. также OIW.

FARNET: Federation of American Research NETworks.

Федеральные американские исследовательские сети.

FCC (Federal Communications Commission - Федеральная Комиссия Связи)

Государственное агенство США, занимающееяся регулированием в области передачи по кабельным линиям и радиоканалам. Основана в 1934 г. на основании Акта о системах связи. В частности FCC занимается вопросами регламентации паразитных излучений от каналов и устройств, используемых для связи.

FDDI: Fiber Distributed Data Interface.

Высокоскоростной сетевой стандарт. Средой передачи данных является оптическое волокно, а топология представляет собой кольцо Token Ring с двойным подключением.

FEP (Front End Processor - связной процессор, коммуникационный процессор)

Коммуникационное устройство в среде IBM/SNA, обеспечивающее связь между мэйнфреймом и кластерными контроллерами. Коммуникационный процессор целиком выделяется для обработки передаваемой информации, контроля и устранения ошибок, кодирование сообщений, управление линией связи и т.п.)

Fiber Optics (волоконная оптика)

Стеклянная или полимерная среда для передачи световых пучкой, гененрируемых светодиодом или лазером.

FIPS: Federal Information Processing Standard.

Федеральный стандарт обработки информации.

flame

Очень оживленное обсуждение какого-либо вопроса в сети, обычно начинающееся с чего-либо зажигательного письма. Особенно отличается флэймом сеть FIDO.

FNC (Federal Networking Council - федеральный совет по сетям)

Организация, ответственная за удовлетворение сетевых потребностей федеральных агенств США.

Four-Wire Circuit (четырехпроводное устройство/канал)

Коммуникационный канал, состоящий из двух пар проводников, одна из которых используется для приема, вторая - для передачи.

FPS (Fast Packet Switching)

Быстрая коммутация пакетов

Fractional T1 (усеченный канал Т1)

Услуга, для обеспечения которой служит канал Т1, используемый лишь частично.

FRAD - Frame Relay Access Device.

Маршрутизатор, мультиплексор или другое устройство в сети Frame Relay.

fragmentation (фрагментация)

Процесс разделения дейтаграммы IP на несколько мелких частей для выполнения требований данной физической сети. Обратный процесс называют дефрагментацией (reassembly). См. также MTU.

Frame Relay

Высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для передачи данных между интеллектуальными оконечными устройствами типа маршрутизаторов или FRAD, работающих со скоростью от 56Kbps до 1.544Mbps. Данные делятся на кадры переменной длины передающим устройством, а каждый кадр содержит заголовок с адресом получателя. Кадры передаются цифровым устройством и собираются на приемном конце.
Технология Frame relay обеспечивает меньшее количество ошибок и большую (примерно втрое) скорость доставки по сравнению с X.25, на основе которой она была разработана. Трафик в сети Frame relay может превосходить CIR при наличии физических возможностей без дополнительной оплдаты.
Большим преимуществом сетей frame relay общего пользования является звездная топология га логическом уровне. Физическая топология может быть организована в виде сети (mesh).

FrameRunner

Концентратор и коммутатор Frame relay T1/E1 компании MICOM для использования в больших общедоступных или частных сетях.

FRICC (Federal Research Internet Coordinating Committee федеральный комитет для координации исследований, связанных с Internet)

В настоящее время заменен FNC.

FTAM: File Transfer, Access, and Management.

Удаленный сервис и протокол OSI для файлов.

FTP: File Transfer Protocol.

Используемый в Internet протокол (и программа) передачи файлов между хост-компьютерами. См. также FTAM.

Full Duplex (полнодуплексный)

Канал или устройство, выполняющее одновременно прием и передачу данных.

FXO (Foreign Exchange Office)

Голосовой интерфейс, эмулирующий расширение PABX для подключения к мультиплексору.

FXS (Foreign Exchange Subscriber)

Голосовой интерфейс, эмулирующий расширение интерфейса PABX, для подключения обычного телефона к мультиплексору.

### G

G.703

Стандарт ITU для протокола и электрических характеристик различных цифровых интерфейсов с полосой от 64 kbps до 2,048 Mbps.

gateway (шлюз)

Оригинальный термин Internet сейчас для обозначения таких устройств используется термин маршрутизатор (router) или более точно маршрутизатор IP. В современном варианте термины "gateway" и "application gateway" используются для обозначения систем, выполняющих преобразование из одного естественного формата в другой. Примером шлюза может служить преобразователь X.400 - RFC 822 electronic mail. См. также router.

GOSIP: Government OSI Profile.

Поддерживаемые государством спецификации для протоколов OSI в США.

### H

Half Duplex (полудуплексный)

Устройство или канал, способный в каждый момент только передавать или принимать информацию. Прием и передача, таким образом, должны выполняться поочередно.

HDLC (High-level Data Link Control - высокоуровневый протокол управления каналом)

Международный коммуникационный протокол, разработанный ISO.

HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line)

Технология высокоскоростной передачи по кабелям на основе скрученных медных пар. HDSL используется для организации каналов T1 и E1, служащих для обмена данными между потребителем и поставщиком телекоммуникационных услуг.

Hello Protocol (протокол приветствия)

Часть протокола OSPF, используемая для организации и поддержки связей между соседями. В сетях с множественным доступом (multiaccess), Hello Protocol может также динамически обнаруживать соседние маршрутизаторы.

I

I-Router, Integration Router

Семейство продуктов компании MICOM, обеспечивающих передачу трафика ЛВС и голоса между двумя или несколькими физически разделенными сайтами с возможностью одновременной передачи синхронных и асинхронных данных. Одним из интеграционных маршрутизаторов является NetRunner 75Е.

IAB: Internet Activities Board.

Техническая группа, отвечающая за развитие набора протоколов Internet (в общем случае называемого TCP/IP). Группа делится на две части - IRTF и IETF, каждая из которых занимается решением своих задач.

ICMP: Internet Control Message Protocol.

Протокол, используемый для контроля за ошибками и сообщениями на уровне IP. В действительности ICMP представляет собой часть протокола IP.

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers - Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике)

Профессиональное объединение, выпускающие свои собственные стандарты. Членами IEEE являются ANSI и ISO.

IEEE 802.3

Спецификация IEEE для локальных сетей CSMA/CD.

IEEE 802.5

Спецификация IEEE для локальных сетей Token Ring.

IESG: Internet Engineering Steering Group.

Исполнительный комитет IETF.

IETF (Internet Engineering Task Force)

Одна из групп IAB совета по архитектуре Internet. IETF отвечает за решение инженерных задач Internet. Включает более 40 рабочих групп. IETF выпускает большинство RFC, используемых производителями для внедрения стандартов в архитектуру TCP/IP.

IGP: Interior Gateway Protocol.

Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet. Примерами IGP являются RIP и OSPF.

IGRP: Internet Gateway Routing Protocol.

Частный протокол IGP, используемый маршрутизаторами Cisco System.

ILI (Intelligent Link Interface) - интеллектуальный канальный интерфейс

В маршрутизаторах Bay Networks - агрегат из канального модуля и соединенного с ним процессорного модуля. Между собой ILI соединяются с помощью высокоскоростной внутренней шины. Каждый ILI полностью обрабатывает пакеты, адресованные любому из портов своего канального модуля.

In-Band Signaling - передача сигналов внутри полосы

Передача сигналов управления в пределах полосы частот, используемых для передачи основной информации.

INTAP: Interoperability Technology Association for Information Processing.

Техническая организация, имеющая официальные полномочия на развитие OSI в Японии и тестирование на совместимость.

Integration Multiplexer

Семейство продуктов компании MICOM, использующих технологии frame relay и MicroBand ATM для мультиплексирования данных, голоса, факсов, трафика ЛВС при передаче по низкоскоростным выделенным линиям. Представителями этого семейства являются интеграционные мультиплексоры Marathon.

Interface - интерфейс

Стык, соединение, общая граница двух устройств или сред, определяемая физическими характеристиками соединителей, параметрами сигналов и их значением.

Internal Organization of the Network Layer - внутренняя организация сетевого уровня.

См. IONL

Interior Gateway Protocol.

Протокол, используемый для обмена информацией о маршрутизации между совместно работающими маршрутизаторами в сети Internet. Примерами IGP являются RIP и OSPF. Каждая автономная система имеет 1 IGP, раздельные автономные системы могут использовать различные IGP.

intermediate system (промежуточная система)

Система OSI, не являющаяся конечной, но использующаяся для взамен ретранслятора между конечными системами. См. также repeater, bridge, and router.

internet

Группа связанных маршрутизаторами сетей, способная функционировать как одна большая виртуальная сеть.

Internet (с заглавной буквы)

Крупнейшая в мире сеть internet, содержащая крупные национальные магистральные (backbone) сети (такие, как MILNET, NSFNET, CREN) и огромное количество региональных и локальных сетей по всему миру. Сеть Internet использует набор протоколов IP. Для подключения к Internet требуется иметь IP-соединение, т.е. возможность работать с другими системами через или использовать ping. Сети лишь с почтовым подключением на самом деле не являются частью Internet.

Internet address

32-битовый адрес, связанный с хостом, использующим TCP/IP. См. также dotted decimal notation.

IONL: Internal Organization of the Network Layer.

Стандарт OSI для детальной архитектуры сетевого уровня. В общем случае это часть сетевого уровня подсетей, соединенных с помощью протоколов конвергенции (convergence protocols) эквивалента межсетевых протоколов, создаваемых в тех случаях, когда Internet вызывает catenet или internet.

IP: Internet Protocol.

Протокол сетевого уровня из набора протоколов Internet.

IP datagram

Фундаментальная единица информации, передаваемой через Internet. Содержит адреса источника и получателя наряду с данными и поля, определяющие длину дейтаграммы, контрольную сумму заголовка и флаги, говорящие о фрагментации дейтаграммы.

IPX/SPX - Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange.

IPX используется в качестве основного протокола в сетях Novell NetWare для обмена данными между узлами сети и приложениями, работающими на различных узлах. Протокол SPX содержит расширенный по сравнению с IPX набор команд, позволяющий обеспечить более широкие возможности на транспортном уровне. SPX обеспечивает гарантированную доставку пакетов.

IRM - Integration Router Module

Модуль интегрированного мультиплексора компании MICOM дополнительная плата, устанавливаемая в базовые модули Marathon для подключения их к ЛВС. Входит в базовый модуль NetRunner.

IRTF: Internet Research Task Force.

Одно из подразделений IAB, отвечающее за исследования и разработку набора пртоколов Internet.

ISDN: Integrated Services Digital Network (Цифровая сеть с интеграцией услуг).

Технология, предложенная изначально для международной телефонной связи. ISDN объединяет голосовые и цифровые сети в единой среде, давая пользователю возможность передачи по сети голоса и данных. Стандарты, управляющие ISDN, создаются CCITT.

IS-IS: Intermediate system to Intermediate system protocol.

Протокол OSI, с помощью которого промежуточные системы (intermediate systems) обмениваются информацией о маршрутизации.

ISO (International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации)

Ассоциация национальных организаций по стандартизации, обеспечивающая разработку и поддержку глобальных стандартов в сфере коммуникаций и обмена информацией. Хорошо известна семиуровневая модель OSI/ISO, определяющая стандарты взаимодействия компьютеров в сетях. См. также OSI.

ISODE: ISO Development Environment.

Популярная реализация верхних уровней модели OSI. Произносится как eye-so-dee-eee.

ITU (International Telecommunication Union - Международный телекоммуникационный союз)

Международная организация, основанная европейскими странами для разработки международных стандартов в области передачи информации.

### J

JANET: Joint Academic Network.

Университетская сеть Великобритании.

Jitter (дрожь)

Отклонения фазы или частоты передаваемого сигнала. Дрожь может приводить к возникновению ошибок или потере синхронизации при высокоскоростной передаче.

JUNET: Japan UNIX Network.

Японские UNIX-сети

### K

KA9Q

Популярная реализация TCP/IP и связанных протоколов для любительских пакетных радиосистем.

Kermit

Популярная программа переноса файлов и эмуляции терминала.

### L

LAN (Local Area Network - локальная сеть, ЛВС)

Соединенные вместе скоростным каналом компьютеры и другие устройства, расположенные на незначительном удалении один от другого (комната, здание, предприятие).

Layer 2

Уровень канала передачи данных (Data link layer) в модели OSI. Отвечает за прием и передачу пакетов, сервис на уровне дэйтаграмм, локальную адресацию и контроль ошибок.

Layer 3

Сетевой уровень (Network layer) в модели OSI. Отвечает за адресацию и маршрутизацию при межсетевом обмене.

Layer 4

Транспортный уровень (Transport layer) в модели OSI. Обеспечивает доставку между конечными точками.

LES (LAN Emulation server)

Сервер эмуляции ЛВС.

Leased Line (арендованная линия)

Линия, зарезервированная для исключительного использования заказчиком без коммутации (постоянное соединение). В русском языке чаще используется термин "выделенная линия".

limited distance modem (LDM)

См. short haul modem

Line Driver (драйвер линии)

Преобразователь сигнала, обеспечивающий усиление для передачи на значительные расстояния. См. short haul modem

Link State Advertisement

Описывает локальное состояние маршрутизатора или сети, включая состояние интерфейсов и смежные маршрутизаторы. Информация LSA передается через весь домен. На основе этой информации маршртуизаторы формируют базу данных о протоколах и топологии сети.

little-endian

Формат хранения и передачи двоичных данных, при котором сначала передается младший (наименее значимый) бит (байт). См. также big-endian. Термин происходит от "остроконечников" и "тупоконечников" из "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта.

Loading (загрузка)

В коммуникацонной сфере добавление индуктивности к линии для минимизации амплитудных искажений. Применяется на телефонных линиях общего пользования для повышения качества голосовой связи. Однако при передаче данных, загрузка линии может сильно ограничить скорость и сделать невозможным использование baseband-модемов.

Loopback (обратная, возвратная петля)

Тип диагностического теста, при котором сигнал возвращается передающему устройству, пройдя по коммуникационному каналу в обоих направлениях.

M

MAC (Media Access Control - управление доступом к среде)

Протокол, используемый для определения способа получения доступа рабочих станций к среде передачи, наиболее часто используемый в локальных сетях. Для ЛВС, соответствующих стандартам IEEE, MAC-уровень является нижним подуровнем канала передачи данных (data link layer).

mail exploder

Часть системы доставки электронной почты, которая обеспечивает доставку сообщений группам адресатов. Такие программы используются для реализации списков рассылки (mailing list). Пользователь посылает сообщение по единственному адресу (например, hacks@somehost.edu) и программа обеспечивает их доставку по каждому из включенных в список адресов.

mail gateway (почтовый шлюз)

Компьютер, соединяющий две или более системы электронной почты (существенно отличающиеся почтовые системы двух различных сетей) и передающий сообщения между ними. Иногда преобразование адресов и трансляция могут быть достаточно сложны и в общем случае требуются использование схемы "сохранить и переслать" когда сообщение приходит из одной системы, оно сначала записывается, а затем транслируется и передается в другую систему.

Mark (метка)

В телекоммуникациях меткой называют присутствие сигнала. Метка эквивалентна двоичной единице. Противоположное состояние называется space (пробел. пропуск), оно эквивалентно бинарному 0.

Martian

Юмористический термин, используемый для пакетов, которые неожиданно появляются в сети из-за ошибок в маршрутизации. Используется также для обозначения пакетов, которые имеют фиктивный (незарегистрированный или искаженный по форме) адрес Internet.

Master Clock (основные часы, тактовый генератор)

Источник тактирующих сигналов (или сам сигнал), по которому осуществляется синхронизация часов всей сети.

Mesh Network

Сеть передачи данных, обеспечивающая возможность передачи информации между двумя точками по различным путям. При организации таких сетей очень важную роль играет выбор устройств, соединяющих локальные сети (маршрутизаторов).

MHS (Message Handling System - система управления сообщениями)

Система сообщений пользовательских агентов, агентов передачи сообщений, хранения сообщений и модулей доступа, совместно обеспечивающих функционирование электронной почты OSI. MHS поддерживается серией рекомендаций X.400 CCITT.

MIB: Management Information Base.

Коллекция объектов, к которым возможен доступ через протокол управления сетью. См. также SMI.

MicroBand ATM Cell Relay Protocol

Сетевой протокол компании MICOM, позволяющий организовать сетевые магистрали для одновременной передачи голоса, факсов, трафика ЛВС и унаследованных данных по выделенным линиям. Каждый пакет имеет одинаковую длину в отличие от V.21 и frame relay. Кроме того, размер ячейки существенно меньше, нежели пакета X.25 или frame relay.

MILNET: MILitary NETwork (Военная сеть).

Будучи изначально частью ARPANET, MILNET была выделена в 1984 году для обеспечения надежного сетевого сервиса в военных целях, тогда как ARPANET предназначена для исследований. См. также DDN.

MIPS

Миллион команд (инструкций) в секунду мера скорости работы процессоров (CPU).

Modem (Modulator-Demodulator - модулятор-демодулятор)

Устройство, используемое для преобразования последовательности цифровых данных из передающего DTE в сигнал, подходящий для передачи на значительное расстояние. В случае приема выполняется обратное преобразование и данные воспринимаются приемным DTE

Modem Eliminator (заменитель модема)

Устройство, используемое для соединения локального терминала с портом компьютера. Данное устройство заменяет собой пару модемов, требуемых при обычном подключении.

Modulation (модуляция)

Изменение параметров несущей в соответствии с передаваемым сигналом. Для модуляции обычно используется амплитуда, фаза или частота сигнала.

MPMLQ (Multipulse Maximum Likelihood Quantization)

Технология сжатия речи (стандарт ITU G.723.1), обеспечивающая малую полосу, эффективное управление и минимальный уровень искажений.

MTA: Message Transfer Agent (Агент передачи сообщений).

Прикладной процесс OSI, используемый для сохранения и пересылки сообщений в X.400 Message Handling System. Эквивалент почтового агента Internet.

MTU: Maximum Transmission Unit.

Максимально возможный модуль данных, который можно передать через данную физическую среду. Пример: MTU для Ethernet составляет 1500 байт. См. также fragmentation.

multicast

Специальная форма широковещания, при которой копии пакетов доставляются только подмножеству всех возможных адресатов. См. также broadcast.

Multidrop (многоточечная линия, моноканал)

Конфигурация коммуникационных устройств, при которой несколько устройств разделяют общую среду, хотя в каждый момент времени передачу может вести только одно устройство. Обычно используется с тем или иным механизмом опроса (polling), обеспечивающим уникальную адресацию каждого устройства.

multi-homed host

Компьютер, присоединенный к нескольким физическим линиям данных. Эти линии могут относиться как к одной, так и к различным сетям.

Multiaccess Networks

Физическая сеть, допускающая подключение трех или более маршрутизаторов. Каждая пара маршрутизаторов в такой сети способна взаимодействовать напрямую.

Multicasting

Доставка пакетов от одного отправителя к нескольким получателям с репликацией пакетов только при необходимости.

Multiplexer (Mux - мультиплексор)

Устройство, позволяющее передавать по одной линии несколько сигналов одновременно.

Multipoint Line

См. Multidrop.

N

name resolution (разрешение имен)

Процесс преобразования имени в соответствующий адрес. См. DNS.

NDIS

Спецификация стандартного интерфейса сетевых адаптеров, разработанная компанией Microsoft для того, чтобы сделать коммуникационные протоколы независимыми от сетевого оборудования ПК. Драйвер может работать одновременно с несколькими стеками протоколов.

Neighboring Routers (соседние маршрутизаторы)

Два маршрутизатора, подключенные к одной сети. В сетях с множественным доступом, соседи определяются динамически с помощью протокола OSPF Hello.

NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface.

Транспортный протокол, используемый Microsoft LAN Manager, Windows for Workgroups, Windows NT и других сетевых ОС.

NetBIOS: Network Basic Input Output System (Сетевая базовая система ввода-вывода).

Стандартный сетевой интерфейс, предложенный для IBM PC и совместимых систем.

Network - сеть

1. Соединение группы узлов (компьютеров или других устройств).
2. Группа точек, узлов или станций, соединенных коммуникационными каналами и набор оборудования, обеспечивающего соединение станций и передачу между ними информации.

Network Address (Сетевой адрес)

См. Internet address или OSI Network Address.

Network Layer (Сетевой уровень)

Уровень модели OSI, отвечающий за маршрутизацию, переключение и доступ к подсетям через всю среду OSI.

Network Management System - система управления сетью

Система оборудования и программ, используемая для мониторинга, управления и администрирования в сети передачи данных.

Network Mask

32-битовое число, показывающее диапазон IP-адресов, находящихся в одной IP-сети/подсети.

NFS(R): Network File System (Сетевая файловая система).

Распределенная файловая система, разработанная компанией Sun Microsystems и позволяющая группе компьютеров прозрачный совместный доступ к файлам друг друга.

NIC (Network Information Center - Сетевой Информационный Центр).

Изначально этот центр был единственным, располагался при SRI International и решал задачи управления сетью сообщества ARPANET (позднее и DDN). Сегодня существует множество центров на уровне локальных, региональных и национальных сетей по всему миру. Такие центры обеспечивают поддержку пользователей, доступ к документам, обучение и многое другое.

NIC (Network Interface Card)

Сетевой адаптер.

NIST: National Institute of Standards and Technology. (Ранее NBS).

См OIW.

NMS: Network Management Station.

Система, отвечающая за управление сетью (или ее частью). NMS работает с управляющими сетевыми агентами, размещающимися на управляемых узлах через протокол управления сетью. См. agent.

NNI (Network to Network Interfage)

Интерфейс, определяющий взаимодействие коммутаторов ATM.

NOC: Network Operations Center.

Любой центр, решающий текущие задачи функционирования сети. Эти задачи включают мониторинг и управление, решение проблем, поддержку пользователей и т.п.

Node - узел

Точка присоединения к сети, устройство, подключенное к сети.

NOC (Network Operating System)

Сетевая операционная система

NRZ (Non-Return to Zero - без возврата к нулю)

Метод бинарного кодирования информации, при котором единичные биты представляются положительным значением (например, напряжения), а нулевые отрицательным. Таким образом  сигнал не возвращается к нулю (нейтральному положению) после каждого бита. Для различения последовательных битов каждый импульс имеет определенную длительность.

NSAP: Network Service Access Point (Точка доступа к сетевому сервису).

Точка, в которой Сетевой сервис (OSI Network Service) становится доступным на транспортном уровне 9entity). NSAP идентифицируется сетевыми адресами OSI (OSI Network Addresses).

NSF: National Science Foundation.

Спонсор сети NSFNET.

NSFNET: National Science Foundation NETwork.

Группа локальных, региональных и mid-level сетей в США, объединенных высокоскоростной магистралью (backbone). NSFNET обеспечивает доступ научных работников к большому числу суперкомпьютеров, расположенных по всей стране.

### O

Object (объект)

Объект в контексте управления сетью числовое значение, характеризующее тот или иной параметр управляемого устройства. Последовательность чисел, разделенных точкой, определяющая объект внутри MIB, называется идентификатором объекта.

ODI - Open Data Link Interface

Разработанная компанией Novell спецификация стандартного интерфейса, позволяющая использовать несколько протоколов с одним сетевым адаптером.

OIW: Workshop for Implementors of OSI.

Часто называется NIST OIW или NIST Workshop и является северо-американским региональным центром, определяющим способы реализации рекомендаций OSI. В Европе аналогичные задачи решает EWOS, в тихоокеанском регионе AOW.

ONC(tm): Open Network Computing.

Распределенная архитектура приложений, развиваемая и управляемая консорциумом во главе с Sun Microsystems.

OSI: Open Systems Interconnection.

Международная программа стандартизации обмена данными между компьютерными системами различных производителей. См. также ISO.

OSI model, Open Systems Interconnection model

Семиуровневая иерархическая модель, разработанная Международным комитетом по стандартизации (ISO) для определения, спецификации и связи сетевых протоколов.

OSI Network Address

Адрес, содержащий до 20 октетов, используемых для локализации Транспортной части OSI (OSI Transport entity). Адрес форматируется в Доменную часть (Initial Domain Part), которая стандартизована для каждого из нескольких адресных доменов и Определяемую доменом часть (Domain Specific Part), которая отвечает за адресацию внутри домена.

OSI Presentation Address

Адрес, используемый для локализации Прикладной части OSI (OSI Application entity). Этот адрес состоит из сетевого адреса OSI (OSI Network Address) и селекторов (до трех), определяющих сущность Transport, Session, Presentation ).

OSPF: Open Shortest Path First.

Иерархический алгоритм маршрутизации, при котором путь выбирается на основании информации о состоянии канала (Link state), Разработан на основе протокола RIP.
Стандарт IGP для Internet. См. IGP.

### P

Packet - пакет

Упорядоченная совокупность данных и управляющей информации, передаваемая через сеть как часть сообщения.

Packet Switching - коммутация пакетов

Метод передачи данных, при котором информация делится на дискретные фрагменты, называемые пакетами. Пакеты передаются последовательно - один за другим.

Parity Bit - бит четности

Дополнительный бит, добавляемый в группу для того, чтобы общее число единиц в группе было четным или нечетным (в зависимости от протокола).

PBX (Private Branch Exchange)

Телефонная станция, не включенная в общедоступные сети (например, офисная АТС).

PCI: Protocol Control Information.

Протокольная информация, добавляемая сущностью OSI для обслуживания модулей данных, передаваемых вниз с вышележащего уровня. Эта информация вместе с данными пользователя образует Модуль данных протокола (Protocol Data Unit - PDU).

PCM (Pulse Code Modulation)

Способ кодирования аналогового сигнала (например, речи) для передачи его в форме цифрового потока с полосой 64 Kbps.

PDU: Protocol Data Unit. Термин OSI для "пакета".

PDU представляет собой объект данных, которыми обмениваются "машины протокола" (сущности уровня) в пределах данного уровня. PDU содержит как Информацию Управления Протоколом (Protocol Control Information), так и пользовательские данные.

Physical Layer (Физический уровень)

Уровень модели OSI, обеспечивающий способ активизации и физического соединения для передачи битов данных. Говоря проще, Физический уровень обеспечивает процедуры переноса одного бита через физическую среду.

Physical Media (Физическая среда)

Любой физически возможный способ передачи сигналов между системами. Рассматривается вне модели OSI и иногда обозначается как нулевой уровень (Layer 0). Физическое соединение (соединитель, разъем) со средой можно рассматривать как определение верхнего интерфейса Физического уровня, т. е. нижнюю границу модели OSI.

ping: Packet internet groper.

Программа, используемая для проверки доступности адресата путем передачи ему специального сигнала (ICMP echo request - запрос отклика ICMP) и ожидания ответа. Термин используется как глагол: "Ping host X to see if it is up!"

Polling

Механизм опроса, обеспечивающим уникальную адресацию каждого устройства. См. Multidrop.

port (порт)

Абстракция, используемая транспортными протоколами Internet для обозначения многочисленных одновременных соединений с единственным хостом-адресатом. См. также selector.
Физический интерфейс компьютера, мультиплексора и т.п. для подключения терминала или модема.

POSI: Promoting Conference for OSI.

"800-фунтовая горилла" OSI в Японии. Содержит администраторов от шести основных японских производителей компьютеров и компании Nippon Telephone and Telegraph. Задает политику и выделяет ресурсы для продвижения OSI.

PPP: Point-to-Point Protocol.

Будучи наследником SLIP, PPP обеспечивает соединение маршрутизатор-маршрутизатор и хост-сеть как для синхронных, так и для асинхронных устройств.

Presentation Address

См. OSI Presentation Address.

Presentation Layer (Уровень представления)

Уровень модели OSI, определяющий способ представления информации прикладными программами (кодирования) для передачи ее между двумя концами системы.

PRMD: Private Management Domain.

Система управления сообщениями X.400 Message Handling System для почтового сервиса организации. Примером такой системы является NASAmail. См. также ADMD.

protocol (протокол)

Формат описания передаваемых сообщений и правила, по которым происходит обмен информацией между двумя или несколькими системами.

proxy

Механизм, посредством которого одна система представляет другую в ответ на запросы протокола. Proxy-системы используются в сетевом управлении, чтобы избавиться от необходимости реализации полного стека протоколов для таких простых устройств, как модемы.

proxy ARP

Метод, при котором одна машина, обычно маршрутизатор, обрабатывает запросы ARP вместо другой машины. За счет такой подмены маршрутизатор берет на себя ответственность за маршрутизацию пакетов реальному адресату. Proxy ARP позволяет сайту использовать единственный IP-адрес для двух физических сетей. Более разумным решением является, однако, использование подсетей.

PSN: Packet Switch Node.

Современный термин, используемый для узлов в сетях ARPANET и MILNET. Эти узлы служат для вызова IMP (Interface Message Processors). PSN в настоящее время реализуются на миникомпьютерах BBN C30 или C300.

PSTN (Public Switched Telephone Network - коммутируемая телефонная сеть общего пользования)

Коммуникационная сеть, для доступа к которой используются обычные телефонные аппараты, мини-АТС и оборудование передачи данных.

PVC - Permanent Virtual Circuit

Постоянный виртуальный канал постоянно существующее соединение между двумя конечными точками сети.

### Q

QoS (Quality of Service)

Качество и класс предоставляемых услуг передачи данных. QoS обычно описывает сеть в терминах задержки, полосы и дрожи сигнала.

### R

RARE: Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne.

Европейская ассоциация исследовательских сетей.

RARP: Reverse Address Resolution Protocol.

Протокол Internet для бездисковых хостов, используемый для поиска адреса Internet при старте. RARP преобразует физические (аппаратные) адреса в адреса Internet. См. также ARP.

RBOC: Regional Bell Operating Company.

См. BOC.

Redundancy/Redundant Card (Power)

Резервные компоненты, используемые для обеспечения бесперебойной работы устройства или системы. При выходе из строя основного модуля, его функции автоматически берет на себя резервный.

repeater (повторитель)

Устройство, которое передает электрические сигналы из одного кабеля в другой без маршрутизации или фильтрации пакетов. В терминах OSI репитер представляет собой промежуточное устройство Физического уровня. См. также bridge и router.

Reseaux IP Europeenne.

Европейская континентальная сеть TCP/IP, управляемая EUnet.

Resource Reservation

Процесс резервирования ресурсов сети и хостов для обеспечения качества сервиса (QoS) для приложений.

RFC: Request For Comments.

Серия документов, начатая в 1969 году и содержащая описания набора протоколов Internet и связанную с ними информацию. Не все (фактически, очень немногие) RFC описывают стандарты Internet, но все стандарты Internet описаны в RFC. Документы RFC можно найти на сервере InterNIC

RFS: Remote File System.

Распределенная файловая система, подобная NFS, разработанная компанией AT&T и распространяемая ей со своей операционной системой UNIX System V. См. также NFS.

RIP: Routing Information Protocol.

Протокол Interior Gateway Protocol (IGP), поставляющийся с Berkeley UNIX.
В сетях IP, протокол RIP является внутренним протоколом маршрутизации, используемом для обмена информацией между сетями. В сетях IPX, RIP является динамическим протоколом, используемым для сбора информации о сети и управления ею.

RIPE: Reseaux IP Europeenne.

Европейская континентальная сеть TCP/IP, управляемая EUnet. См. EUnet.

rlogin

Услуга, предлагаемая Berkeley UNIX и позволяющая одной машине подключаться к другим UNIX-системам (в которых установлены для нее соответствующие полномочия) и функционировать как терминал, подключенный непосредственно. См. также Telnet.

RMON

Модуль удаленного мониторинга, позволяющий собирать информацию об устройстве и управлять им через сеть.

ROSE: Remote Operations Service Element.

Облегченный протокол RPC, используемый прикладных протоколах OSI Message Handling, Directory и Network Management.

round-trip collision delay

Задержка детектирования конфликта при доступе к среде.

router (маршрутизатор)

Система, отвечающая за принятие решений о выборе одного из нескольких путей передачи сетевого трафика. Для выполнения этой задачи используются маршрутизируемые протоколы, содержащие информацию о сети и алгоритмы выбора наилучшего пути на основе нескольких критериев, называемых метрикой маршрутизации ("routing metrics"). В терминах OSI маршрутизатор является промежуточной системой Сетевого уровня. См. также gateway, bridge и repeater.

Router ID (идентификатор маршрутизатора)

32-разрядный номер, присваиваемый каждому маршрутизатору, использующему протокол OSPF. Идентификатор маршрутизатора является уникальным в масштабе автономной системы (AS).

Routing - маршрутизация

Процесс выбора оптимального пути для передачи сообщения.

RPC: Remote Procedure Call.

Простая и популярная парадигма для реализации модели клиент-сервер при распределенной обработке. Запрос посылается удаленной системе для выполнения требуемой процедуры с использованием аргументов и передачей результата вызывающей процедуре. Существует много различных вариантов вызова удаленных процедур и, следовательно, множество различных протоколов RPC.

RS-232C

Стандартный интерфейс последовательной передачи данных.

RTS (Request To Send - готовность к передаче)

Управляющий сигнал, передаваемый модему от DTE, который говорит что DTE имеет данные для передачи.

RTSE: Reliable Transfer Service Element.

Сервис прикладного уровня модели OSI, используемый в сетях X.25 для представления (handshake) приложений PDU через Session Service и TP0. Не требуется для TP4 и не рекомендуется для использования в США (за исключением X.400 ADMD).

Run Length Compression

Развитая компанией MICOM технология сжатия повторяющихся последовательностей символов.

### S

SAP: Service Access Point.

Точка, в которой услуга какого-либо уровня OSI становится доступной ближайшему вышележащему уровню. SAP именуются в соответствии с уровнями, обеспечивающими сервис: например, Транспортные услуги обеспечиваются с помощью Transport SAP (TSAP) на верхней части Транспортного уровня.

SAP Service Advertising Protocol.

В сетях IPX этот протокол используется файловыми серверами для передачи информации о своей доступности и имени клиентам.

SDH (Synchronous Data Hierarchy)

Европейский стандарт на использование оптических кабелей в качестве физической среды передачи данных для скоростных сетей передачи на значительные расстояния.

SDLC (Synchronous Data Link Control).

Протокол IBM для использования в среде SNA.

SDLC

Протокол передачи битовых потоков, подобный HDLC.

selector (селектор)

Идентификатор, используемый машиной протокола OSI (entity) для обозначения многочисленных SAP, обеспечивающих сервис для вышележащего уровня. См. также port.

Serial Transmission - последовательная передача

Метод передачи информации, при котором биты передаются последовательно, вместо одновременной (параллельной) передачи по нескольким линиям.

Session Layer (Сеансовый уровень)

Уровень модели OSI, обеспечивающий способы ведения управляющего диалога между системами.

SGMP: Simple Gateway Management Protocol.

Предшественник SNMP. См. SNMP.

Sharing Device - разделяемое устройство

Устройство, допускающее возможность его совместного использования несколькими другими устройствами. Примерами разделяемых устройств могут служить модемы, мультиплексоры, порты компьютеров и т.п.

Shielding - экранирование

Защита передающей среды от электромагнитных помех (EMI/RFI).

Short Haul Modem - модем для ближней связи

Модем, предназначенный для передачи на сравнительно небольшие расстояния по физическим линиям. Для обозначения таких модемов используют также термины limited distance modem (LDM) и short range modem (SRM).

Silence Suppression

Подавление использования полосы канала связи во время пауз в телефонном разговоре. Эта технология позволяет снизить полосу, используемую для передачи голоса на 60%.

SLIP: Serial Line IP.

Протокол Internet, используемый для реализации IP при соединении двух систем последовательными линиями (телефонными или RS-232). В настоящее время вместо SLIP в основном используется протокол PPP.

SMDS: Switched Multimegabit Data Service.

Высокоскоростная сетевая технология, предлагаемая телефонными компаниями США.

SMI: Structure of Management Information.

Правила, используемые для определения объектов, которые могут быть доступны с использованием протоколов управления сетью. См. MIB.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.

Протокол электронной почты Internet. Определен в RFC 821, а форматы сообщений описаны в RFC 822.

SNA: Systems Network Architecture.

Разработанное компанией IBM общее описание структуры, форматов, протоколов, используемых для передачи информации между программами IBM и оборудованием. Системы передачи данных делятся на три дискретных уровня: уровень приложений (application layer), уровень управления (function management layer) и коммуникационный уровень (transmission subsystem layer).

SNAPS

Устройство компании MICOM, обеспечивающее поддержку SDLC. SNAPS является сокращением от SNA Protocol Spoofer.

SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол сетевого управления)

Протокол сетевого администрирования SNMP очень широко используется в настоящее время. Управление сетью входит в стек протоколов TCP/IP.

SNMP-2

SNMP-2 является развитием протокола SNMP и имеет статус приложения к стандарту. Протокол описан в RFC 1902 и 1908. SNMP-2 MIB является надмножеством MIB-II и разрешает множество проблем SNMP, связанных с производительностью, защитой (поддерживается шифрование паролей) и взаимодействием SNMP-менеджеров.

SONET (Synchronous Optical NETwork - синхронная оптическая сеть)

Стандарт на использование оптических кабелей в качестве физической среды передачи данных для скоростных сетей передачи на значительные расстояния. Базовая скорость SONET составляет 51.84 Mbps и может быть увеличена до 2.5 Gbps.

Space - пауза

В телекоммуникациях - отсутствие сигнала. Пауза эквивалентна логическому нулю.

SPAG: Standards Promotion and Application Group.

Группа европейских производителей, выбравших и опубликовавших "Guide to the Use of Standards" (GUS).

SQL: Structured Query Language.

Международный стандартный язык для определения и доступа к реляционным базам данных.

Statistical Multiplexer (STM или STDM - статистический мультиплексор)

Устройство, объединяющее множество каналов в один за счет динамического выделения промежутков времени (timeslot) для передачи данных каждому каналу на основе его активности.

STP (Shielded Twisted Pairs - экранированные скрученные пары)

термин, используемый для кабельных систем на основе экранированных скрученных пар медных проводников.

Sub-rate Multiplexing

В США этот термин используется для обозначения систем с мультиплексированием на основе разделения времени при скоростях менее 64 kbps.

subnet mask (маска подсети)

См. также address mask.

subnetwork (подсеть)

Набор конечных и промежуточных систем OSI, управляемых одним административным доменом и использующих единый протокол доступа к сети. Примерами могут служить частные сети X.25, ЛВС с мостами.

SVC- Switched virtual circuit

Коммутируемая виртуальная связь временно существующее виртуальное соединение между двумя пользователями.

Switched 56

Система передачи данных, обеспечивающая полнодуплексный цифровой синхронный обмен данными со скоростью 56Kbps.

Synchronous Transmission - синхронная передача

Режим передачи, при котором биты данных пересылаются с фиксированной скоростью, а приемник и передатчик синхронизированы.

### T

T1

Термин, используемый компанией AT&T для обозначения каналов передачи цифровых данных в коде DS1 с полосой 1.544 Mbps. Линия T1 делится на 24 канала (timeslot).

T3

Cтандарт для высокоскоростной передачи цифровых данных.

TCP: Transmission Control Protocol.

Основной транспортный протокол в наборе протоколов Internet, обеспечивающий надежные, ориентированные на соединения, полнодуплексные потоки. Для доставки данных используется протокол. См. TP4.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - протокол управления передачей/протокол Internet)

Известен также как стек протоколов Internet (Internet Protocol Suite). Данный стек протоколов используется в семействе сетей Internet и для объединения гетерогенных сетей.

TDM (Time Division Multiplexer - мультиплексор с разделением времени)

Устройство, разделяющее время доступа к скоростному каналу между подключенными к мультиплексору низкоскоростными линиями для передачи чередующихся битов (Bit TDM) или символов (Character TDM) данных от каждого терминала.

Telnet

Протокол виртуального терминала в наборе протоколов Internet. Позволяет пользователям одного хоста подключаться к другому удаленному хосту и работать с ним как через обычный терминал.

Terminal adapter

Оборудование, используемое для соединения оборудования ISDN с прочими устройствами.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Простейший протокол передачи данных, являющийся значительно упрощенным вариантом протокола FTP. TFTP поддерживает простую передачу данных между двумя системами без аутентификации. В отличие от протокола FTP для использования TFTP требуется протокол USD.

Timeslot - таймслот

Часть мультиплексируемого канала, выделенная для передачи одному подканалу. В T1 и E1 таймслот обычно соответствует одному каналу 64 kbps.

three-way-handshake

Процесс, при помощи которого две машины протоколов синхронизируются при организации соединения.

Token Ring

Спецификация локальной сети, стандартизованная в IEEE 802.5. Кадр управления (supervisory frame), называемый также маркером (token), последовательно передается от станции к соседней. Станция, которая хочет получить доступ к среде передачи, должна ждать получения кадра и только после этого может начать передачу данных.

TP0: OSI Transport Protocol Class 0 (Simple Class).

Простейший транспортный протокол OSI, полезный только для сетей X.25 (или других сетей, где невозможна потеря ил искажение данных).

TP4: OSI Transport Protocol Class 4 (Error Detection and RecoveryClass).

Наиболее мощный из транспортных протоколов OSI, полезный для сетей любого типа. TP4 является в OSI эквивалентом TCP.

transceiver (трансивер)

Приемник-передатчик. Физическое устройство, которое соединяет интерфейс хоста с локальной сетью, такой как Ethernet. Трансиверы Ethernet содержат электронные устройства, передающие сигнал в кабель и детектирующие коллизии

Transport Layer (Транспортный уровень)

Уровень модели OSI, отвечающий за надежную передачу данных между конечными системами.

Trunk - транк

Устройство или канал, соединяющее две точки, каждая из которых является коммутационным центром или точкой распределения. Обычно транк работает с несколькими каналами одновременно.

### U

UA (User Agent)

Прикладной процесс OSI, представляющий пользователя или организацию в X.400 Message Handling System. Создает, передает и обеспечивает доставку сообщений для пользователя.

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Универсальный асинхронный приемо-передатчик с буферизацией данных по принципу FIFO, обеспечивающий режим обмена данными через последовательный порт с высокой скоростью.

UDP (User Datagram Protocol)

Прозрачный протокол в группе протоколов Internet. UDP, подобно TCP, использует IP для доставки; однако, в отличие от TCP, UDP обеспечивает обмен дейтаграммами без подтверждения млм гарантий доставки. См. также CLTP.

Unbalanced Line - несбалансированная линия

Коммуникационная линия, в которой один из проводников используется для передачи сигнала, а второй служит заземляющим (например, коаксиальный кабель).

UNI (User Network Interface)

Набор правил, определяющих взаимодействие оконечного оборудования и сети ATM с физической и информационной точкой зрения.

UTP (Unshielded Twisted Pair - неэкранированные скрученные пары)

Общий термин, используемый для обозначения кабельных систем на основе неэкранированных скрученных попарно медных проводников. используется также термин "витая пара".

UUCP: UNIX to UNIX Copy Program.

Протокол используемый для обмена между согласованными UNIX-системами.

### V

VCI (Virtual Channel Identifier)

Идентификатор виртуального канала.

VPI (Virtual Path Identifier)

Идентификатор виртуального пути.

### W

WAN (Wide-Area Network - Глобальная сеть)

Сеть, обеспечивающая передачу информации на значительные расстояния с использованием коммутируемых и выделенных линий или специальных каналов связи.

WINS (Windows Internet Naming Service)

Служба имен Internet для Windows, предложенная Microsoft. WINS представляет собой базу данных имен компьютеров и связанных с ними IP-адресов в среде TCP/IP. База данных автоматически обновляется WINS-клиентами при назначении адресов серверами DHCP.

### X

X.25

Рекомендации ITU - TSS (ранее CCITT МККТТ), определяющие стандарты для коммуникационных протоколов доступа к сетям с коммутацией пакетов (packet data networks - PDN).

X-ON/X-OFF (Transmitter On/Transmitter Off - передатчик включен/выключен)

Управляющие символы, сообщающие терминалу о начале (X-ON) или окончании (X-OFF) передачи.

XDR: eXternal Data Representation.

Стандарт для аппаратно-независимых структур данных, разработанных фирмой Sun Microsystems. Похож на ASN.1.

X/Open

Группа производителей компьютеров, продвигающих разработку переносимых систем на основе UNIX. Эта организация публикует документы, называемые X/Open Portability Guide.

X Recommendations

Документы CCITT, описывающие сетевые стандарты передачи данных. К числу широко известных документов относятся: X.25 Packet Switching standard, X.400 Message Handling System и X.500 Directory Services.

XNS/ITP, Xerox Network Systems' Internet Transport Protocol

Специальный коммуникационный протокол используемый в сетях. Функции XNS/ITP расположены на уровнях 3 и 4 модели (OSI). Данный протокол схож с TCP/IP.

The X Window System (TM)

Популярная оконная среда, разработанная MIT и реализованная для множества рабочих станций.