НД - 86 Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (исправлено)

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе опасной скорости ветра. Нормы не распространяются на расчёт концентраций на дальних (более 100км) расстояниях от источников выброса.

В зависимости от высоты Н устья источника выброса различают 4 класса: высокие Н более 50 м; средние Н=10-50 м; низкие Н=2-10 м; наземные Н менее 2м.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (п) веществ однонаправленного  по перечню Минздрава СССР вредного действия приведенная концентрация  с  рассчитывается по формуле :

с  =  с1 + с2 ПДК1 +…+ сn ПДК1

ПДК2                       ПДК п

где с1 – концентрация вещества, к которому осуществляется приведение; ПДК1 - его  ПДК; с2... сn  и  ПДК2 ... ПДКп концентрации и максимальные разовые ПДК других веществ, входящих в рассматриваемую группу.

2 РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ОДИНОЧНОГО                                                             ИСТОЧНИКА

2.1 Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества см(мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного  точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологических условиях на расстоянии хм  (м) от источника и определяется по формуле

см= А·М·F·m·n·ŋ· Н -2· (V1·∆Т) -1/3

где А - коэффициент температурной стратификации атмосферы ( 200 для Нижнего Поволжья и районов РФ южнее 50о с.ш.; 180 – для Европейских районов РФ и Урала от  50о до 52о с.ш.; 160 для Европейских районов РФ и Урала севернее  52о с.ш.; 140 – для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской областей);

М (г/с) - масса секундного выброса вредного вещества в атмосферу по технологическому регламенту или максимальный выброс за 20мин;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе ( 1 – для газообразных вредных веществ и аэрозолей, скорость оседания которых практически равна нулю; 2 – при коэффициенте очистки выбросов не менее 90% ; 2,5 - от 75 до 90% ; 3 – менее 75% и при отсутствии очистки. Вне зависимости от эффективности  очистки, F принимается равным 3 для производств, содержание водяного пара в выбросах которого достаточно для того, чтобы в течение всего года наблюдалась его интенсивная конденсация сразу же после выхода в атмосферу, а также коагуляция влажных пылевых частиц (например, при производстве глинозёма мокрым способом );

m, n— безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья трубы;

m = 1,47 ·f  – 1/3  при f не менее 100,

m = (0,67 + 0,4·f 0,5 + 0,34·f 1/3 )-1  при f менее 100;

f  =  1000о2 •D•Н -2•∆Т -1

n = 1 при vм  2

n = 0,532 vм2 – 2,13vм + 3,13 при    0,5  vм  2

n = 4,4 vм  при  vм  0,5

vм = 1,3 о•D•Н -1

ŋ – безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности; для ровной или слабопересечённой местности равен 1;

Н (м) – высота источника выброса над уровнем земли ( для наземных источников Н = 2м )

V1 (м3/с) — объем выбрасываемого газа, определяемый по формуле

V1 = 0,25••D2•о

D (м) – диаметр устья источника выброса;

о (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из источника выброса;

∆Т (оС) -  разность температур выбрасываемой смеси по технологическим нормативам и максимальной температуры воздуха наиболее жаркого месяца

2.2 Расстояние хм  (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация вредного вещества см(мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного  точечного источника с круглым устьем достигает максимальное значение при неблагоприятных метеорологических условиях определяется по формуле

хм = 0,25d•Н•(5-F)

где d - безразмерный коэффициент, который находится по формулам

d  = 2,48 (1+0,28 f 1/3)     при vм 0,5

d  = 4,95 vм (1+0,28 f 1/3)     при    0,5   vм  2

d  = 7vм0,5 (1+0,28 f 1/3)      при vм > 2

Задание  №5.

Рассчитать максимальное значение приземной концентрации экотоксиканта (анальгина) см(мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного  точечного источника с круглым устьем и расстояние хм (м) от источника выброса, на котором оно действует максимально при неблагоприятных метеорологических условиях. Сделать вывод об экологической безопасности производства при условии, что расстояние  хм  находится внутри производственной зоны.  ПДКр.з. – 0,5 мг/м³, а Сф= 0,1 мг/м³.

Номер варианта определяется номером студента в списке группы.

| № | ω, м/с | D, м | H, м | ΔТ, оК | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,1 | 2,2 | 35 | 30 | 0,92 |
| 2 | 7,9 | 2,4 | 36 | 50 | 0,86 |
| 3 | 2,8 | 1,8 | 35 | 90 | 0,88 |
| 4 | 9,1 | 2,2 | 40 | 60 | 0,95* |
| 5 | 4,9 | 2,8 | 42 | 35 | 0,92 |
| 6 | 3,5 | 1,2 | 40 | 100 | 0,66 |
| 7 | 8,5 | 1,7 | 45 | 80 | 0 |
| 8 | 4,7 | 1,9 | 45 | 70 | 0,88 |
| 9 | 3,8 | 3,3 | 50 | 60 | 0,89 |
| 10 | 5,7 | 2,8 | 50 | 85 | 0,72 |
| 11 | 7,2 | 1,5 | 18 | 85 | 0,86* |
| 12 | 6,4 | 2,0 | 20 | 70 | 0 |
| 13 | 5,5 | 2,5 | 25 | 75 | 0,78 |
| 14 | 6,1 | 1,1 | 35 | 30 | 0,96 |
| 15 | 2,8 | 1,8 | 70 | 90 | 0,82 |
| 16 | 4,0 | 2,5 | 26 | 35 | 0,95 |
| 17 | 4,7 | 1,9 | 45 | 35 | 0,82 |
| 18 | 2,4 | 2,2 | 40 | 60 | 0,56 |
| 19 | 9,8 | 2,8 | 42 | 35 | 0,94 |
| 20 | 6,3 | 1,6 | 40 | 25 | 0,88 |
| 21 | 8,3 | 1,8 | 45 | 55 | 0,83* |
| 22 | 5,0 | 1,8 | 40 | 55 | 0 |
| 23 | 2,2 | 1,2 | 40 | 60 | 093 |
| 24 | 9,4 | 1,9 | 45 | 35 | 0,83 |
| 25 | 6,4 | 2,0 | 50 | 70 | 0,95* |
| 26 | 4,1 | 0,5 | 12 | 15 | 0,9 |

Примечание: * - наблюдается конденсация водяного пара после его выхода в атмосферу.

Дать заключение о возможности увеличения мощности производства или предложения по снижению его экологической нагрузки и подтвердить предложения расчётом.

Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к разработке нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, физических воздействий, изъятия компонентов природной среды, антропогенной нагрузки, Иные нормативы в области охраны окружающей среды. Государственные стандарты и иные нормативные документы. Государственные стандарты на новую технику, технологии, материалы, вещества и др. Подготовка документов для установления нормативов и получения разрешений на предприятии.